Рекомендация МСЭ-R BT.2095-1 (06/2017)

Субъективная оценка качества видео с использованием протокола просмотра экспертами

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.2095-1

Субъективная оценка качества видео с использованием 
протокола просмотра экспертами

(2016-2017)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описан метод субъективной оценки видеокачества движущихся изображений с помощью протокола просмотра экспертами при участии ограниченного числа зрителей, которые – все – отобраны из числа экспертов в соответствующей области обработки видео.

Ключевые слова

Телевидение, качество видео, субъективная оценка, просмотр экспертами

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что технологии кодирования источника для цифровых телевизионных приложений постоянно совершенствуются как по показателям эффективности, так и по зрительным характеристикам;

b)	что непрерывное развитие технологий кодирования видео предполагает постоянно возрастающую потребность в методах анализа для оценки технических и зрительных характеристик;

c)	что эффективность сжатия и зрительные характеристики, обеспечиваемые новыми технологиями кодирования видеоисточника, требуют новых и более эффективных методов оценки зрительных характеристик;

d)	что методы оценки, определенные в действующих Рекомендациях МСЭ-R, требуют значительного времени и людских ресурсов и что зачастую в них не учитывается техническая эволюция дисплеев и развитие технических аспектов удовлетворенности конечного пользователя;

e)	что новые подходы к получению протоколов просмотра экспертами продемонстрировали недавно более высокую эффективность и производительность по показателям времени и общих затрат по сравнению с методами, основанными на использовании не являющихся экспертами зрителей;

f)	что, если результаты протокола просмотра экспертами не могут рассматриваться в качестве замены результатов, полученных на основании протокола официальной субъективной оценки, результаты протокола просмотра экспертами могут рассматриваться как ценное предварительное представление характеристик испытываемых систем;

g)	что набирающая темпы технологическая эволюция в области дисплеев с плоским экраном коренным образом изменила условия, в которых обычно проводят просмотр эксперты;

h)	что ИСО/МЭК при оценке новых технологий кодирования видеоисточника уже успешно используют новые протоколы на основе просмотра экспертами,

рекомендует,

1	чтобы при оценке новых цифровых технологий кодирования видеоисточника рассматривалось использование протокола просмотра экспертами, который описан в Приложении 1;

2	чтобы составление протокола просмотра экспертами осуществлялось с использованием профессиональных дисплеев с плоским экраном и в лабораторных условиях, которые описаны в Приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Приложение 2 (информационное) содержит результаты эксперимента по субъективной оценке с использованием протокола на основе просмотра экспертами, упомянутого в пункте h) раздела учитывая.

Приложение 1

Протокол просмотра экспертами для оценки
качества видеоматериала

# 1	Организация лабораторных условий

## 1.1	Выбор дисплея и настройка

В качестве дисплея следует использовать дисплей с плоским экраном, характеристики которого аналогичны типовым характеристикам профессиональных приложений (например, телевизионная студия или передвижная телевизионная станция); размер дисплея по диагонали может варьироваться от 22 дюймов (минимальное значение) до 40 дюймов (рекомендуемое значение), но может также составлять до 50 дюймов и выше в случае оценки систем с разрешающей способностью ТВЧ или выше.

Разрешается использовать уменьшенную часть активной области просмотра дисплея, но в этом случае цвет области вокруг активной части дисплея следует установить средне-серым. При таком условии использования следует запрещать установку разрешающей способности монитора, отличную от его собственной.

Дисплей должен обеспечивать надлежащую настройку и калибровку яркости и цвета с использованием профессионального люксметра. Калибровка дисплея должна соответствовать параметрам, определенным в соответствующей Рекомендации для проводимого испытания.

## 1.2	Расстояние просмотра

Расстояние просмотра, на котором располагаются эксперты, следует выбирать в соответствии с разрешающей способностью экрана и высотой активной части экрана, в соответствии с проектным расстоянием просмотра, которое описано в Рекомендации МСЭ-R BT.2022, или выбирать меньшее расстояние просмотра в соответствии с требованиями, определяемыми критическими условиями просмотра.

## 1.3	Условия просмотра

Эксперимент для получения протокола просмотра экспертами (EVP) необязательно проводить в испытательной лаборатории, но важно, чтобы место проведения испытаний было защищено от видимых и слышимых помех (например, можно использовать тихое служебное помещение или комнату для переговоров).

Следует устранить любой источник прямого или отраженного света, падающего на экран; другой окружающий свет должен быть тусклым, поддерживаемым на минимальном уровне, позволяющем заполнять оценочные листы (если таковые используются).

Число сидящих перед монитором экспертов может варьироваться в зависимости от размера экрана, с тем чтобы гарантировать одинаковое для зрителей воспроизведение изображения и представление входных последовательностей.

# 2	Зрители

Зрители, участвующие в эксперименте для получения EVP, должны быть экспертами в предметной области исследования.

Необязательно проверять остроту зрения и дальтонизм зрителей, так как они должны быть отобраны из числа квалифицированных лиц.

Минимальное число разных зрителей должно составлять девять.

Для охвата минимального числа зрителей тот же эксперимент может быть проведен в том же месте с повторением испытаний или в нескольких местах. Оценки, полученные в разных местах проведения одного сеанса просмотра экспертами, могут быть статистически обработаны вместе.

# 3	Базовая ячейка испытаний

Представляемый экспертам материал должен быть организован с созданием базовой ячейки испытаний (BTC) для каждой пары оцениваемых условий кодирования (см. рисунок 1).

Рассматриваемые в рамках BTC фрагменты исходных эталонных последовательностей (SRC) и фрагменты обработанных видеопоследовательностей (PVS) всегда должны относиться к той же видеопоследовательности, с тем чтобы эксперты могли определить любое улучшение качества изображения, обеспечиваемое испытываемыми алгоритмами сжатия.

РИСУНОК 1

Временные интервалы базовой ячейки испытаний для протокола просмотра экспертами

BTC должна быть организована следующим образом:

−	0,5 с – экран, цвет которого установлен средне-серым (среднее значение шкалы яркости);

−	10 с – представление эталонного несжатого видеофрагмента;

−	0,5 с – показ сообщения "А" (первое видео для оценки) на средне-сером фоне;

−	10 с – представление ухудшенной версии видеофрагмента;

−	0,5 с – показ сообщения "В" (второе видео для оценки) на средне-сером фоне;

−	10 с – представление ухудшенной версии видеофрагмента;

−	5 с – показ сообщения, предлагающего зрителям выразить свое мнение.

Сообщение "Голосование" должно сопровождаться числом, которое помогает ориентироваться в оценочном листе.

## 3.1	Оценочный лист и шкала оценок

Как показано на рисунке 1, представление видеофрагментов должно быть организовано таким образом, чтобы первой была показана неухудшенная эталонная последовательность (SRC), а далее – две ухудшенные видеопоследовательности (PVS). Порядок представления PVS должен произвольно меняться для каждой BTC, и зрители не должны знать порядок представления.

РИСУНОК 2

Пример оценочного листа для состоящего из 24 BTC сеанса просмотра экспертами

Используется 11-балльная числовая шкала от 10 (неразличимые ухудшения) до 0 (сильно раздражающие ухудшения).

В таблице 1 показаны значения 11-балльной числовой шкалы.

ТАБЛИЦА 1

Значения 11-балльной числовой шкалы

| Оценка | Ухудшение |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Неразличимое |  |
| 9 | Малоразличимое | кое-где |
| 8 |  | везде |
| 7 | Различимое | кое-где |
| 6 |  | везде |
| 5 | Очевидно различимое | кое-где |
| 4 |  | везде |
| 3 | Раздражающее | кое-где |
| 2 |  | везде |
| 1 | Чрезвычайно раздражающее | кое-где |
| 0 |  | везде |

Зрителям предлагается заполнить формуляр, в котором для каждой BTC предусмотрены две ячейки (помеченные как "A" и "B"), проставив в каждой из этих двух ячеек оценку, выбранную по 11-балльной числовой шкале.

На рисунке 2 представлен пример оценочного листа для сеанса, состоящего из 24 BTC.

Для каждой BTC зрители заполняют ячейку, обозначенную буквой A (для оценки видеофрагмента, показанного первым), и ячейку, обозначенную буквой B (для оценки видеофрагмента, показанного вторым).

Представление исходного неухудшенного видеофрагмента упрощает оценку экспертами любых ухудшений.

Значения 11-балльной числовой шкалы следует подробно объяснить в ходе "тренировочных сеансов", описанных ниже.

## 3.2	План испытания и формирование сеанса

Порядок представления BTC должен устанавливаться разработчиком испытания произвольным образом, так чтобы исключить представление два раза подряд того же видеофрагмента, как и того же ухудшенного фрагмента.

Любой сеанс просмотра следует начинать с "этапа стабилизации", в который включается "лучшая" BTC, "худшая" BTC и две BTC "среднего качества" наряду с прочими BTC, включенными в каждый сеанс испытаний. Это позволит зрителям сразу получить непосредственное представление о диапазоне качества уже в начале сеанса испытаний.

Если продолжительность сеанса испытаний превышает 20 минут, разработчик испытания должен разделить его на два (или более) отдельных сеанса просмотра и каждый из них не должен превышать 20 минут. В таком случае каждый сеанс просмотра следует начинать с "этапа стабилизации".

## 3.3	Подготовка участников

Даже если проведение данной процедуры запланировано с участием экспертов, перед каждым экспериментом предпочтительно проводить короткий (5–6 BTC) тренировочный сеанс просмотра.

Для тренировочного сеанса может быть использован тот же видеоматериал, который будет использоваться в реальных сеансах, но порядок представления должен быть иным.

Зрители должны быть подготовлены к использованию 11-балльной шкалы, для чего им следует предложить внимательно просмотреть видеофрагменты, показываемые сразу после сообщений "А" и "В" на экране, и проверить, могут ли они заметить разницу по сравнению с видеофрагментом, показанным первым (SRC).

# 4	Сбор и обработка данных

В конце каждого сеанса следует производить сбор оценок и их регистрацию в электронной таблице для расчета средних значений.

Желательно выполнить "последующее отсеивание" зрителей с использованием линейного коэффициента корреляции Пирсона.

Ко всем оценкам каждого участника следует применять функцию "корреляция" относительно показателя усредненного мнения (MOS); может быть установлено пороговое значение для определения каждого зрителя как "годный" и "негодный" (в Рекомендации МСЭ-Т P.913 предлагается использовать пороговое значение "негодный", равное 0,75).

# 5	Условия использования результатов протокола просмотра экспертами

Протокол просмотра экспертами (EVP) может использоваться в тех случаях, когда время и ресурсы не позволяют проводить эксперимент для официальной субъективной оценки.

Для получения EVP требуется меньше времени, чем для проведения официальной субъективной оценки, и такой просмотр может проходить в "неформальной" среде при отсутствии видимых и слышимых внешних помех.

К единственным обязательным условиям относятся окружающее освещение и условия просмотра (дисплей, угол наблюдения и расстояние просмотра), которые описаны в предыдущих пунктах.

# 6	Ограничения использования результатов EVP

Даже притом что EVP демонстрирует возможность обеспечения приемлемых результатов с участием всего девяти зрителей, MOS по результатам эксперимента для получения EVP не может рассматриваться в качестве замены результатов, которые возможно получить по итогам эксперимента для официальной субъективной оценки.

Данные MOS, получаемые с использованием EVP, могут использоваться как предварительное представление уровня ухудшения.

Данные MOS, получаемые с использованием EVP, могут использоваться для предварительного ранжирования оцениваемых схем обработки видео.

Если удобно или необходимо, эксперимент для получения EVP может проводиться параллельно в большем числе мест, при условии идентичности условий просмотра, расстояния просмотра и плана испытаний.

Если число экспертов-зрителей, участвующих в том же эксперименте для получения EVP, а также при проведении эксперимента в разных местах, составляет 15 или более, необработанные субъективные данные могут обрабатываться для получения MOS, среднеквадратического отклонения и доверительного интервала, что может помочь провести более точное ранжирование тестируемых элементов. В этом последнем случае может быть выполнен более точный инферентный статистический анализ, например T-критерий Стьюдента.

Приложение 2 
(информационное) 

Применение протокола на основе просмотра экспертами и его динамика при участии большого числа экспертов-оценщиков

В настоящем информационном приложении представлены сведения о результатах двух разных сеансов субъективной оценки кодированных видеофрагментов высокой четкости (ВЧ) и сверхвысокой четкости (СВЧ) для получения EVP, которые проводились в ходе 117-го собрания MPEG с применением положений Рекомендации МСЭ-R BT.2095, с тем чтобы быстро и надежно оценить два разных метода кодирования источника.

Ввиду присутствия большого числа экспертов, участвующих в 117-м собрании MPEG, количество оценщиков, участвовавших в двух сеансах для получения EVP, было значительно больше девяти – рекомендованного значения в Рекомендации МСЭ-R BT.2095; в тестовом сеансе оценки ВЧ для получения EVP приняли участие 30 экспертов, а в сеансе оценки СВЧ для получения EVP – 32 эксперта.

Широкое участие экспертов-оценщиков предоставило возможность проанализировать данные MOS с целью проверки уровня надежности, обеспечиваемого при использовании Рекомендации МСЭ-R BT.2095 для оценки кодированных видеофрагментов.

В оценке участвовали четыре группы зрителей (9, 12, 15 и 18 человек), и проводилось сравнение значений MOS, полученных от девяти экспертов, со значениями MOS, полученными от 12, 15 и 18 зрителей.

Цель состояла в том, чтобы сравнить оценки, полученные от девяти экспертов (то есть в соответствии с протоколом EVP), с оценками, полученными от 12, 15 и 18 экспертов (то есть аналогично эксперименту для официальной субъективной оценки).

Как видно из рисунка 3 (эксперимент с видеоматериалом СВЧ) и рисунка 4 (эксперимент с видеоматериалом ВЧ), результаты оценки во всех четырех рассмотренных случаях весьма близки.

Приняв результаты, полученные от 18 зрителей, за своего рода "реальную ситуацию", можно построить графики, представленные на рисунках 3 и 4, на которые нанесены контрольные точки в соответствии с полученными значениями MOS от 18 зрителей (сплошная красная линия).

Другие линии на графиках отражают результаты, полученные от девяти зрителей (пунктирная красная линия), 12 зрителей (синяя пунктирная линия) и 15 зрителей (сплошная зеленая линия).

Анализируя результаты, представленные на рисунках 3 и 4, можно отметить:

–	графики результатов 15 и 18 зрителей отражают монотонное снижение от значений MOS высокого качества к значениям низкого качества;

–	графики результатов 9 и 12 зрителей отражают некоторые "инверсии" оценок по сравнению с графиком результатов 18 зрителей, хотя эти колебания оценок довольно ограничены по величине.

В итоге, описанные здесь эксперименты для получения EVP показывают очень хорошую характеристику протокола EVP, подтверждая то, что заявлено в тексте Рекомендации МСЭ-R BT.2095, а именно что протокол EVP, хотя и не может рассматриваться в качестве полной замены официального субъективного эксперимента, он может рассматриваться в качестве стабильной процедуры оценки, обеспечивающей результаты, весьма близкие к тем, которые получены с участием гораздо большего числа зрителей при проведении официальной субъективной оценки.

РИСУНОК 3

Оценка, полученная в ходе эксперимента по оценке фрагментов СВЧ, в зависимости от числа оценщиков

РИСУНОК 4

Оценка, полученная в ходе эксперимента по оценке фрагментов ВЧ, в зависимости от числа оценщиков

______________