Рекомендация МСЭ-R BT.2131-1

(02/2025)

Серия BT: Радиовещательная служба (телевизионная)

Значения параметров видеосигнала для перспективных иммерсивных аудиовизуальных систем для производства международных программ и обмена ими в радиовещании

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: https://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2025 г.

ITU 2025

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.2123-1

Значения параметров видеосигнала для перспективных иммерсивных аудиовизуальных систем для производства международных программ и 
обмена ими в радиовещании

(2019-2025)

Сфера применения

Перспективные иммерсивные аудиовизуальные системы (AIAV) предоставят зрителям возможность иммерсивного просмотра программ с беспрецедентным эффектом присутствия благодаря обеспечению широкого поля обзора в желаемом направлении. Чтобы получить высококачественное удобное для просмотра изображение, системы AIAV должны обладать более высокими, чем системы ТСВЧ, уровнями параметров видеосигнала, а также дополнительными системными параметрами, обеспечивающими всенаправленное представление изображения. В настоящей Рекомендации определены параметры систем AIAV для производства международных программ и обмена ими.

Ключевые слова

Иммерсивные медиа, виртуальная реальность, видео в формате 360°, системные параметры, проекционное преобразование

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что виртуальная реальность, видео в формате 360° и другие иммерсивные медиатехнологии привлекают внимание поставщиков контента, аудитории и продавцов соответствующих технологий для потребителей;

b)	что составители теле- и радиопрограмм и другие специалисты изучают передовые иммерсивные системы для улучшения восприятия аудиторией их контента;

c)	что в настоящее время иммерсивный медиаконтент обычно приобретается и производится с учетом требований конкретных технологий доставки или распределения;

d)	что в настоящее время не существует всемирных стандартов или рекомендуемой практики производства и обработки программ виртуальной реальности, видео в формате 360° и других иммерсивных телевизионных программ вещания, а также обмена ими;

e)	что радиовещательные организации распространяют для своей аудитории весьма разнообразный контент с использованием все возрастающего числа интерактивных платформ доставки;

f)	что для получения высококачественных и удобных для просмотра изображений виртуальной реальности в формате 360° необходимо весьма высокое пространственное разрешение;

g)	что определение значений параметров аудиовизуальных компонентов перспективных иммерсивных аудиовизуальных систем (AIAV) для производства профессионального линейного контента будет способствовать производству разнообразного AIAV-контента,

рекомендует

использовать спецификации, представленные в настоящей Рекомендации, для производства AIAV-контента и международного обмена таким контентом.

# 1	Характеристики изображений формата 360° для приложений с тремя степенями свободы (3DoF)

Характеристики изображений формата 360° для приложений с тремя степенями свободы (3DoF) приведены в таблицах 1–3.

ТАБЛИЦА 1

Пространственно-временные характеристики изображения

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Метод проецирования сферы на прямоугольное изображение | Проекция равных прямоугольников (подробнее см. в Приложении 1) |
| Число пикселей преобразуемых изображений по горизонтали и вертикали | 30 720 × 15 360 (1), (2) (30K × 15K) |
| Формат пикселей | 1 : 1 (квадратные пиксели) |
| Частота кадров (Гц) | 120, 120/1,001, 100, 60, 60/1,001, 50 |
| Формат изображения | Построчный |
| (1) Эти значения даны исходя из типичных характеристик пространственно-угловой остроты зрения человека с тем расчетом, чтобы зрители не воспринимали структуру пикселей при просмотре части изображения в формате 360°. Для получения полного изображения в формате 360° требуется 30K × 15K пикселей. При проектировании реальной системы можно использовать другое число пикселей. (2) Полусферу или часть изображения в формате 360° можно представить путем взятия части из всего набора пикселей (30K × 15K). |  |

ТАБЛИЦА 2

Колориметрия системы

| Параметр |  | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптический спектр (для справки) | Координаты цветности (CIE, 1931) |  |
|  |  |  | x | y |
| Первичные цвета | Первичный красный (R) | Монохромный 630 нм | 0,708 | 0,292 |
|  | Первичный зеленый (G) | Монохромный 532 нм | 0,170 | 0,797 |
|  | Первичный синий (B) | Монохромный 467 нм | 0,131 | 0,046 |
| Опорный уровень белого |  | D65 по ISO 11664-2:2007 | 0,3127 | 0,3290 |
| Функции согласования цветов |  | CIE 1931 |  |  |

ТАБЛИЦА 3

Формат сигнала

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Формат сигнала | R’G’B’, Y'C'BC'R (непостоянная яркость), ICTCP |
| Способ определения R'G'B', Y'C'BC'R и ICTCP (только HDR) | Стандартный динамический диапазон (SDR): согласно Рек. МСЭ-R BT.2020 Широкий динамический диапазон (HDR): согласно Рек. МСЭ-R BT.2100 |
| Разрядность | 10 или 12 бит на компонент |
| Цветовая субдискретизация | В соответствии с таблицей 8 Рек. МСЭ-R BT.2100 |
| Цифровое целочисленное представление | В соответствии с таблицей 9 Рек. МСЭ-R BT.2100 (SDR: узкий диапазон, HDR: широкий или полный диапазон) |
| Примечание к таблице 3. – Формат сигнала постоянной интенсивности ICTCP был введен в 2016 году Рекомендацией МСЭ-R BT.2100. Этот формат сигнала не следует использовать для обмена программами без согласования со всеми сторонами. |  |

# 2	Характеристики представления изображений в формате 360°

Справочные характеристики представления изображений в формате 360° приведены в Приложении 2.

Приложение 1 
(нормативное)

Всенаправленное проецирование видеоизображения

# 1	Структура проекции и система координат

Структура проекции представляет собой единичную сферу.

Систему координат, определяемую в настоящем разделе, рекомендуется использовать для указания ориентации структуры проекции или положения точки на сфере. В последнем случае угол бокового наклона можно опустить или игнорировать.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Предполагается, что системы координат различных сред были совмещены при производстве контента.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Определяемая система координат совпадает с эталонной системой координат для исполнительных механизмов, установленной стандартом ISO/IEC 23005-5.

На рисунке 1 показаны оси координат, в которых определяются углы поворота (yaw, ), фронтального качания (pitch, ) и бокового наклона (roll). Поворот соответствует вращению относительно оси Y (вертикальной), фронтальное качание – относительно оси X (горизонтальной, в поперечном направлении), а боковой наклон – относительно оси Z (в направлении вперед/назад). Вращение происходит при неподвижных осях, то есть вокруг фиксированных эталонных осей X, Y и Z. Углы увеличиваются по часовой стрелке, если смотреть из начала координат в сторону положительных значений оси.

Рисунок 1

Главные оси для углов поворота, фронтального качания и бокового наклона 
Поворот – вращение относительно оси Y (вертикальной), фронтальное качание – относительно оси X (горизонтальной, в поперечном направлении), а боковой наклон – относительно оси Z (в направлении вперед/назад)

Угол поворота () задает угол вращения вокруг оси Y в градусах.

Тип: десятичное значение с плавающей точкой.

Диапазон: от −180 (включительно) до 180 (исключая это значение).

Угол фронтального качания () задает угол вращения вокруг оси X в градусах.

Тип: десятичное значение с плавающей точкой.

Диапазон: от –90 (включительно) до 90 (включительно).

Угол бокового наклона задает угол вращения вокруг оси Z в градусах.

Тип: десятичное значение с плавающей точкой.

Диапазон: от −180 (включительно) до 180 (исключая это значение).

# 2	Форматы всенаправленной проекции

Входными данными для этого пункта являются:

–	ширина изображения (w) и высота изображения (h) − соответственно ширина и высота изображения в проекции равных прямоугольников в образцах; и

–	координаты средней точки местоположения образца (i, j) по горизонтальной и вертикальной осям соответственно.

Выходными данными для этого пункта являются:

–	угловые координаты (, ) образца в градусах относительно координатных осей, определенных в пункте 1.

Угловые координаты (, ) местоположения образца яркости в градусах задаются следующими уравнениями преобразования в равные прямоугольники (см. рисунок 2):

= (i ÷ w − 0,5) * 360;

= (0,5 − j ÷ h) * 180.

Рисунок 2

Определение координат образцов

Приложение 2
(информационное)

Характеристики представления изображений в формате 360°

Для представления изображений в формате 360° на головном дисплее (HMD) требуются пространственные характеристики, приведенные в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Требования к пространственным характеристикам HMD 
при представлении изображений в формате 360°

| Пространственные характеристики |  | Требования |
| --- | --- | --- |
| Зона обзора (FV) | Горизонтальная (FVH) | FVH ≥ 240° |
|  | Вертикальная (FVV) | FVV ≥ 160° |
| Пространственное разрешение (SR) | FVH ≤ 100°, FVV ≤ 90° | SR ≥ 30 цикл/град. |
|  | 100° < FVH ≤ 160°, 90° < FVV ≤ 110° | SR ≥ 8 цикл/град. |
|  | 160° < FVH, 110° < FVV | SR ≥ 1 цикл/град. |
| Примечание к таблице 4. − Эти требования основаны на Отчете МСЭ-R BT.2506-1. |  |  |

______________

Программные материалы, обеспечивающие пользователю свободный обзор в любом направлении с тремя степенями свободы (3DoF) (поворот (yaw), фронтальное качание (pitch) и боковой наклон (roll)). Типовой сценарий использования: сидящий в кресле пользователь, просматривающий трехмерный контент виртуальной реальности в формате 360° на головном дисплее (HMD). Более подробные сведения приведены на рисунке 1.

Настоящее Приложение основано на положениях стандарта ISO/IEC 23090-2 Omnidirectional Media Format.