Рекомендация МСЭ-R BT.2166-0

(02/2025)

Серия BT: Радиовещательная служба 
(телевизионная)

Условия просмотра для мониторинга расположенных рядом изображений с большим динамическим диапазоном и стандартным динамическим диапазоном в среде производства программ большого динамического диапазона с одной мастер-копией

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: https://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2025 г.

ITU 2025

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.2166-0

Условия просмотра для мониторинга расположенных рядом изображений с большим динамическим диапазоном и стандартным динамическим диапазоном в среде производства программ большого динамического диапазона с одной мастер-копией

(2025)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определены рекомендуемые условия просмотра, подходящие для использования при производстве программ большого динамического диапазона (HDR) с одной мастер-копией, когда изображения со стандартным динамическим диапазоном (SDR) и изображения HDR находятся рядом.

Ключевые слова

Одна мастер-копия, стандартный динамический диапазон (SDR), большой динамический диапазон (HDR), телевидение HDR (HDR-TV), производство телевизионных программ, международный обмен программами, перцептивное квантование (PQ), гибридная гамма-логарифмическая коррекция (HLG), среда просмотра

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что производство программ HDR с одной мастер-копией, при котором основное производство осуществляется в формате HDR, а формат SDR получается путем понижающего преобразования, нередко используется из соображений эффективности;

b)	что при производстве программ HDR с одной мастер-копией зачастую неизбежен просмотр расположенных рядом изображений HDR и SDR;

c)	что в соответствующих эталонных условиях просмотра изображения HDR будут значительно более яркими, чем изображения SDR;

d)	что просмотр расположенных рядом изображений приведет к проблеме с адаптацией зрения, если не будет установлен единый уровень белого для воспроизводимых изображений HDR и SDR;

e)	что единый уровень белого может быть получен путем повышения уровня яркости SDR или снижения уровня яркости HDR относительно соответствующих опорных значений;

f)	что при мониторинге расположенных рядом изображений SDR и HDR условия окружения будут одинаковыми;

g)	что в аппаратных для производства программ SDR, как правило, используются уровни яркости окружения, аналогичные уровням в Рекомендации МСЭ-R BT.2100, которые отличаются от уровней, указанных в Рекомендации МСЭ-R BT.2035,

признавая,

a)	что в Рекомендации МСЭ-R BT.2035 определен опорный уровень белого для SDR, равный 100 кд/м2;

b)	что в Рекомендации МСЭ-R BT.2100 определен пиковый уровень яркости ≥ 1000 кд/м2 для эталонного монитора и оценки HDR;

c)	что в Отчете МСЭ-R BT.2408 указан опорный уровень белого для HDR, равный 203 кд/м2, для эталонного монитора с функцией перцептивного квантования (PQ), что в случае использования гибридной гамма-логарифмической коррекции (HLG) соответствует дисплею HLG с пиковой яркостью 1000 кд/м2;

d)	что в Рекомендации МСЭ-R BT.2100 определен уровень яркости окружения при мониторинге, равный 5 кд/м2,

рекомендует

использовать рекомендуемые условия просмотра, описанные в Приложении 1, при производстве программ HDR с одной мастер-копией, когда мониторы программ SDR и HDR должны находиться рядом.

Приложение 1

Рекомендуемые условия просмотра для мониторинга расположенных рядом изображений HDR и SDR

Обзор

Цель настоящей Рекомендации заключается в определении условий просмотра для мониторинга расположенных рядом изображений HDR и SDR при производстве программ HDR с одной мастер-копией, когда либо дисплей HDR, либо дисплей SDR использует номинальный пиковый опорный уровень яркости. Некоторые распространенные примеры просмотра расположенных рядом изображений HDR и SDR включают параллельную настройку параметров этих изображений при использовании многопроекционных мониторов (один монитор воспроизводит несколько расположенных рядом изображений разных форматов) или для базовой оценки качества помощником видеоинженера. В разделе 1 содержится набор общих описаний рекомендуемой среды просмотра, которые относятся к условиям внешнего освещения и расстоянию просмотра. Раздел 2 содержит параметры настройки монитора для воспроизведения изображений HDR и SDR.

# 1	Рекомендуемая среда просмотра

Рекомендуемая среда просмотра частично основана на эталонной среде просмотра, описанной в таблице 3 Рекомендации МСЭ-R BT.2100. Использованные параметры приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Рекомендуемая среда просмотра для оценки расположенных рядом изображений HDR и SDR

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Окружение и периферия(1) | Нейтральный серый, D65 |
| Яркость окружения | 5 кд/м2 |
| Яркость периферии | ≤ 5 кд/м2 |
| Внешнее освещение | Без прямого попадания света на экран |
| Расстояние просмотра(2) | Для формата 1 920 × 1 080 – 3,2 высоты изображения Для формата 3 840 × 2 160 – 1,6–3,2 высоты изображения Для формата 7 680 × 4 320 – 0,8–3,2 высоты изображения |
| (1) "Окружение" – это область, окружающая дисплей, которая может повлиять на адаптацию глаз, обычно стена или занавеска за дисплеем; "периферия" – это остальная среда за пределами окружения. (2) Когда при оценке изображения учитывается оптическое разрешение, следует использовать наименьшие значения расстояния просмотра. Если оптическое разрешение не оценивается, можно использовать любое расстояние просмотра в указанном диапазоне. |  |

# 2	Рекомендуемые параметры дисплеев SDR и HDR

В данном разделе приведены настройки и характеристики дисплеев для мониторинга расположенных рядом изображений HDR и SDR при производстве программ HDR с одной мастер-копией. Чтобы избежать проблем с адаптацией глаз к экрану SDR в случае расположенных рядом дисплеев HDR и SDR, эти дисплеи должны иметь единый уровень белого. Для достижения такого результата существует два подхода. Сценарии использования каждого из подходов приведены в информационном Приложении 2. Очередность описания подходов, приведенных ниже и в Приложении 2, не следует считать указанием на предпочтительный метод. Базовая информация по каждому из подходов содержится в информационном справочном документе в Приложении 3.

•	В рамках подхода A (п. 2.1) для обеспечения оптимальной сопоставимости изображения просматриваются на мониторе SDR с номинальными опорными пиковыми уровнями яркости, определенными в Рекомендации МСЭ-R BT.2035, и на мониторе HLG HDR с отрегулированными уровнями яркости (описаны в таблице 2). Этот подход применяется только к расположенным рядом изображениям HLG и SDR.

•	В рамках подхода В (п. 2.2) для обеспечения оптимальной сопоставимости изображения просматриваются на мониторе HDR с номинальными опорными пиковыми уровнями яркости, определенными в Рекомендации МСЭ-R BT.2100 применительно к PQ или HLG, и на мониторе HDR с отрегулированными уровнями яркости (описаны в таблице 3).

## 2.1	Подход A – Получение единых уровней белого за счет использования дисплея SDR с опорной пиковой яркостью и дисплея HLG с отрегулированными пиковыми уровнями яркости

В рамках этого метода используется монитор SDR в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R BT.1886 с яркостью экрана, соответствующей уровню белого (Lw), 100 кд/м2 согласно Рекомендации МСЭ‑R BT.2035, а также дисплей HLG с более низким пиковым уровнем яркости и гаммой системы, настроенной согласно примечанию 5f таблицы 5 в Рекомендации МСЭ-R BT.2100.

Как показано в таблице 2, номинальная пиковая яркость дисплея HLG регулируется таким образом, чтобы она находилась в диапазоне 300–600 кд/м2 при соответствующей настройке гаммы системы, определенной в Рекомендации МСЭ-R BT.2100. Это позволяет добиться более точного соответствия уровней яркости, соответствующих опорному уровню белого для HDR (номинальный уровень сигнала 75% по шкале HLG), пиковой яркости SDR-дисплея; при этом обеспечивается достаточная яркость изображения HDR для типичной практики производства.

ТАБЛИЦА 2

Параметры дисплея HLG

| Регулировочный параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная пиковая яркость дисплея HLG | 300−600 кд/м2 |
| Яркость для уровня сигнала 75% по шкале HLG | 79–138 кд/м2 |
| Гамма системы | 1,00−1,11 |

## 2.2	Подход B – Получение единых уровней белого за счет использования дисплея HDR с опорной пиковой яркостью и дисплея SDR с отрегулированными пиковыми уровнями яркости

В рамках данного подхода используется эталонный дисплей HDR, который определен в Рекомендации МСЭ-R BT.2100, и дисплей SDR с отрегулированными уровнями яркости, как показано в таблице 3. В конкретном случае HLG номинальный пиковый уровень яркости должен составлять 1000 кд/м2.

ТАБЛИЦА 3

Параметры дисплея SDR

| Регулировочный параметр | Значение |
| --- | --- |
| Пиковая яркость дисплея SDR (регулировка Lw описана в Рек. МСЭ-R BT.1886) | Опорный уровень белого для HDR(1) |
| (1) Яркость дисплея SDR должна быть отрегулирована таким образом, чтобы она соответствовала опорному уровню яркости белого для HDR, принятому в производстве программ, принимая во внимание, что в Отчете МСЭ-R BT.2408 указан номинальный опорный уровень белого для HDR, равный 203 кд/м2. |  |

Приложение 2
(информационное)

Сценарии использования для каждого подхода

Подход A используется для параллельного визуального контроля изображений, на многопроекционных мониторах, а также когда изображения HDR и SDR в аппаратной расположены рядом.

Подход B используется для параллельной настройки параметров видеоизображений, визуального контроля, на многопроекционных мониторах, а также когда изображения HDR и SDR в аппаратной расположены рядом.

Приложение 3 
(информационное) 

Информационные справочные документы

[1]	Отчет МСЭ-R BT.2408-8, Руководство по эксплуатационной практике при производстве программ телевидения большого динамического диапазона (раздел 7 и Приложения 9, 10, 11).

"Производство программ HDR с одной мастер-копией" − это метод производства, при котором в видеомикшере (видеокоммутаторе) используется один (мастер) видеоформат HDR. Результат "производства программ HDR с одной мастер-копией" наряду с основным выходным сигналом HDR одновременно включает выходной сигнал SDR, полученный путем понижающего преобразования.