RECOMMANDATION  UIT-R  BT.500-6

MÉTHODOLOGIE  D'ÉVALUATION  SUBJECTIVE  DE  LA  QUALITÉ
DES  IMAGES  DE  TÉLÉVISION

(Question UIT-R 211/11)

(1974-1978-1982-1986-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R BT.500-6

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'une grande quantité d'informations a été recueillie sur les méthodes utilisées dans divers laboratoires pour l'évaluation de la qualité de l'image;

b)	que l'examen de ces méthodes montre qu'il existe un large accord entre les différents laboratoires sur certains aspects de ces essais;

c)	que l'adoption de méthodes normalisées est essentielle pour l'échange d'informations entre divers laboratoires;

d)	que les évaluations de la qualité ou de la dégradation de l'image faites en exploitation normale ou spéciale par certains techniciens chargés du contrôle, en utilisant des échelles à cinq notes, peuvent également s'inspirer de certains aspects des méthodes recommandées pour les essais en laboratoire;

e)	que l'introduction de nouvelles méthodes de traitement des signaux de télévision telles que le codage numérique et la réduction du débit binaire, les nouveaux types de signaux de télévision utilisant des composantes multiplexées dans le temps et, éventuellement, de nouveaux services tels que la télévision améliorée et la télévision à haute définition (TVHD) peuvent entraîner des modifications dans les méthodes d'évaluation subjective;

f)	que l'introduction de tels traitements, signaux et services augmentera la probabilité selon laquelle la qualité de chaque section de la chaîne du signal dépendra des opérations effectuées en amont,

recommande

1.	que les méthodes générales d'essai, les échelles et les conditions d'observation pour l'évaluation de la qualité des images décrites ci-après soient utilisées pour les expériences de laboratoire et aussi pour les évaluations en exploitation chaque fois que cela est possible;

2.	que, à court terme, et cela malgré l'existence d'autres méthodes et la mise au point de nouvelles méthodes, les méthodes décrites aux § 4 et 5 de l'Annexe 1 de la présente Recommandation soient utilisées chaque fois que possible;

3.	que, puisqu'il est important de définir la base des évaluations subjectives, tous les rapports d'essai donnent la description la plus complète possible des configurations d'essai, du matériel d'essai, des observateurs et des méthodes;

4.	que, pour faciliter les échanges d'informations entre différents laboratoires, les données recueillies soient traitées conformément aux techniques statistiques précisées à l'Annexe 2 de la présente Recommandation.

Note 1 – L'Annexe 1 fournit des informations sur les méthodes d'évaluation subjective servant à définir la qualité des systèmes de télévision.

Note 2 – L'Annexe 2 fournit une description des techniques statistiques de traitement des données recueillies au cours des essais subjectifs.

ANNEXE  1

Description des méthodes d'évaluation

# 1.	Introduction

Les méthodes d'évaluation subjective servent à définir la qualité des systèmes de télévision au moyen de mesures qui tiennent compte avec précision des réactions de ceux qui observeront les systèmes à l'essai. On sait bien qu'à cet égard les méthodes objectives ne peuvent rendre exactement compte de la qualité d'un système et qu'il faut donc les compléter par des mesures subjectives.

On considère en général deux catégories d'évaluations subjectives. En premier lieu, celles qui établissent la qualité d'un système dans les meilleures conditions. On les appelle évaluations de la qualité. En second lieu, celles qui établissent la faculté qu'ont les systèmes de conserver leur qualité dans des conditions non idéales de transmission ou d'émission. On les appelle couramment évaluations des dégradations.

Pour procéder à des évaluations subjectives appropriées, il faut d'abord choisir parmi les diverses options disponibles celles qui conviennent le mieux aux objectifs et aux circonstances des problèmes d'évaluation en question. A cet effet, à la suite des données générales du § 2, le § 3 donne quelques informations sur les problèmes d'évaluation que pose chaque méthode. Ensuite, les § 4 et 5 exposent en détail les deux principales méthodes recommandées. Enfin, le § 6 fournit des informations générales sur les autres méthodes étudiées.

Cette Annexe se limite à la description détaillée des méthodes d'évaluation. Le choix de la méthode la plus appropriée dépend cependant des objectifs du service étudié. Les procédures complètes d'évaluation d'applications spécifiques sont donc exposées dans d'autres Recommandations UIT-R.

# 2.	Description générale

## 2.1	Conditions générales d'observation

Les conditions d'observation doivent être les suivantes pour les évaluations:

a)	Rapport de la luminance de l'écran inactif à la luminance de crête	£ 0,02

b)	Rapport de la luminance de l'écran, quand on reproduit seulement
le niveau du noir dans une salle complètement noire, à celle qui
correspond au blanc maximal	environ 0,01

c)	Brillance et contraste de la visualisation	établi via PLUGE (voir les 	Recommandations UIT-R BT.814 	et UIT-R BT.815)

d)	Angle maximal d'observation par rapport à la normale
(Cette valeur s'applique aux écrans cathodiques; on étudie celles
qui s'appliquent aux autres moyens de reproduction.)	30°

e)	Rapport de la luminance de l'arrière-plan, derrière
le moniteur-image, à la luminance de crête de l'image	environ 0,15

f)	Chromaticité de l'arrière-plan	D65

g)	Eclairement de la salle dû à d'autres sources	faible

La distance d'observation (Note 1), l'angle d'observation maximal et la luminance de crête de l'écran dépendent de l'application qu'on étudie. Les valeurs appropriées sont donc données dans les Recommandations qui concernent l'application soumise aux essais.

Note 1 – La distance d'observation théorique, fonction de l'application, est recommandée dans certains cas, mais dans d'autres, comme pour l'observation à domicile, on peut se reporter à un autre concept appelé distance d'observation préférée.

On a remarqué que, livrés à eux-mêmes, les observateurs choisiraient des distances d'observation supérieures à celles utilisées pour les évaluations subjectives. Il faut poursuivre les études du rapport entre les distances préférées et celles qu'on utilise lors des évaluations subjectives.

## 2.2	Signaux source

Le signal source fournit directement l'image de référence et le signal source pour le système à évaluer. Sa qualité doit être optimale pour la norme de télévision utilisée. Il est essentiel que l'image de référence de la paire d'images présentée n'ait pas de défauts si l'on veut obtenir des résultats stables.

Les images et les séquences d'images mémorisées numériquement constituent les signaux source les plus facilement reproductibles et ce sont donc elles que l'on préfère. Elles peuvent être échangées entre différents laboratoires, cela afin d'obtenir de meilleures comparaisons entre systèmes. En outre, les formats de bande vidéo ou pour ordinateur peuvent convenir.

A court terme, les analyseurs de diapositives 35 mm sont préférables pour des images fixes. La résolution disponible est satisfaisante pour l'évaluation des systèmes de télévision traditionnels. La colorimétrie et d'autres caractéristiques du film peuvent donner une apparence subjective différente des images issues de caméra de studio. Si ces paramètres ont une influence sur les résultats, il convient d'utiliser des sources de signaux provenant directement du studio, bien qu'elles soient souvent beaucoup moins pratiques. En règle générale, les analyseurs de diapositives seront adaptés pour chaque image afin d'obtenir la meilleure qualité subjective possible de l'image puisque telle serait la situation dans la pratique.

On évalue souvent les possibilités de post-traitement grâce à la technique d'incrustation d'image. En studio, l'incrustation d'image est très sensible à l'éclairage. Pour les évaluations, il faut donc utiliser de préférence une paire de diapositives spécialement conçues pour l'incrustation d'image qui donnera toujours des résultats de haute qualité. On peut introduire, le cas échéant, un mouvement dans la diapositive de premier plan.

Il faut souvent tenir compte de l'influence possible, sur la qualité du signal étudié, de tout traitement qui a pu être effectué à un stade antérieur de l'histoire du signal. Par conséquent, quand on procède à des essais sur des sections de la chaîne qui peuvent introduire des distorsions dues au traitement, même si elles sont invisibles, il faut que le signal obtenu soit enregistré de façon transparente et soit donc disponible pour d'autres essais en aval lorsqu'on veut savoir comment les dégradations dues à une cascade de traitements peuvent s'accumuler le long de la chaîne. Ce genre d'enregistrements sera conservé dans une bibliothèque de matériel d'essai en vue d'une utilisation ultérieure, si besoin est, et on y joindra une description détaillée de l'histoire du signal enregisté.

## 2.3	Choix du matériel d'essai

Plusieurs méthodes ont servi à définir le type de matériel d'essai nécessaire aux évaluations de la télévision. Cependant, dans la pratique, il faut utiliser certains types de matériel d'essai pour traiter des problèmes d'évaluation particuliers. Le Tableau 1 indique les problèmes classiques d'évaluation et le matériel d'essai qui sert à les traiter.

TABLEAU  1

Choix du matériel d'essai*

| Problème d'évaluation | Matériel utilisé |
| --- | --- |

| Qualité globale avec matériel moyen | Général, «critique sans excès» |
| --- | --- |

| Capacité, applications critiques (par exemple: contribution, post-traitement, etc.) | Gamme étendue, y compris matériel très critique pour l'application à l'essai |
| --- | --- |

| Qualité des systèmes «adaptatifs» | Matériel très critique pour le schéma «adaptatif» utilisé |
| --- | --- |

| Recenser les points vulnérables et les améliorations possibles | Matériel critique propre à la caractéristique |
| --- | --- |

| Identifier les paramètres qui distinguent les systèmes | Large gamme de séquences complexes |
| --- | --- |

| Conversion de normes | Critique pour ce qui les distingue (par exemple, fréquence de trame) |
| --- | --- |

* Il va de soi que tout matériel d'essai est du type qu'on pourrait rencontrer dans des programmes de télévision. Voir les Appendices1 et 2 de l'Annexe 1 pour plus de renseignements sur le choix du matériel d'essai.

Pour certains paramètres, les dégradations observées sur la plupart des images ou des séquences d'images peuvent être plus ou moins identiques. Dans ces conditions, les résultats obtenus à partir d'un très petit nombre d'images ou de séquences d'images (par exemple, 2) peuvent rester significatifs.

Toutefois, l'impact des nouveaux systèmes dépend souvent largement de la scène et du contenu de la séquence. En pareil cas, pendant la totalité des heures de programme, il y aura une distribution statistique des probabilités de dégradation et du contenu des images ou des séquences d'images. Etant donné qu'en règle générale on ne connaît pas la forme de cette distribution statistique, le choix du matériel d'évaluation et l'interprétation des résultats doivent être faits avec beaucoup de soin.

En général, il est essentiel d'avoir un matériel de caractère critique car il est possible de tenir compte de ce facteur lors de l'interprétation des résultats mais il n'est pas possible d'extrapoler des résultats à partir d'un matériel non critique. Lorsque la scène ou le contenu de la séquence influence les résultats, il convient de choisir un matériel «critique mais sans excès» pour le système à évaluer. Par «sans excès», on entend que les images pourront raisonnablement faire partie de programmes normaux. En pareil cas, il faut utiliser au moins quatre éléments: par exemple, deux d'entre eux sont véritablement critiques, les deux autres le sont modérément.

Un certain nombre d'organisations ont mis au point des images ou des séquences d'images d'essai fixes. A l'avenir, on espère traiter ce problème dans le cadre de l'UIT-R. Un matériel image spécifique est proposé dans les Recommandations relatives à l'évaluation des applications.

Les Appendices 1 et 2 donnent des indications supplémentaires pour le choix du matériel d'essai.

## 2.4	Gamme de conditions et ancrage

Etant donné que la plupart des méthodes d'évaluation utilisant une échelle d'évaluation par catégorie et certaines méthodes n'utilisant pas ce type d'échelle sont sensibles aux variations de la gamme et de la distribution des conditions observées, les séances d'évaluation subjective doivent inclure les gammes complètes de variation des facteurs. On peut atteindre toutefois plus ou moins le même objectif avec une gamme plus restreinte en présentant également certaines conditions qui se situeront aux extrémités des échelles. Elles peuvent être représentées comme exemples et identifiées comme étant les plus extrêmes (ancrage direct) ou réparties tout au long de la séance et non identifiées comme étant les plus extrêmes (ancrage indirect).

## 2.5	Observateurs

Il faut au moins 15 observateurs qui ne seront ni des spécialistes, en ce sens qu'ils ne s'occupent pas directement, dans le cadre de leur travail habituel, des questions liées à la qualité des images de télévision, ni des observateurs expérimentés (Note 1). Avant chaque séance, les observateurs seront sélectionnés à l'aide de mires de Snellen ou de Landolt pour leur acuité visuelle normale ou rendue normale par correction et leur vision normale des couleurs, cela à l'aide de mires choisies à cet effet (d'Ishihara, par exemple). Le nombre d'observateurs dépend de la sensibilité et de la fiabilité de la procédure d'essai retenue ainsi que de l'ampleur escomptée de l'effet évalué.

Note 1 – Selon des résultats préliminaires, des observateurs non-experts confrontés à une qualité de transmission et à des technologies de visualisation supérieures, donneraient des résultats plus critiques.

## 2.6	Instructions pour les évaluations

La méthode d'évaluation, les types de dégradation ou de facteur de qualité auxquels il faut s'attendre, l'échelle d'évaluation, la séquence elle-même et le séquencement seront présentés avec soin aux observateurs. Les séquences d'entraînement qui montrent la gamme et le type de dégradation à évaluer doivent présenter d'autres images que celles qui sont utilisées dans les essais mais avoir une sensibilité comparable. Dans les évaluations de la qualité, cette dernière peut être définie par des propriétés perceptuelles spécifiques.

## 2.7	Séance d'évaluation

Une séance ne devra pas dépasser une demi-heure. Au début de la première séance, on procédera à environ cinq «présentations fictives» pour stabiliser les jugements des observateurs. On ne tiendra pas compte de leurs résultats dans le dépouillement des essais. Si plusieurs séances sont nécessaires, seules trois présentations fictives environ sont nécessaires au début de la séance suivante.

Il convient de choisir un ordre aléatoire pour la présentation des images (par exemple, déduit de carrés gréco-latins); quoi qu'il en soit, les conditions d'essai doivent être présentées dans un ordre permettant d'équilibrer, séance après séance, tous les effets que les phénomènes de fatigue et d'adaptation peuvent avoir sur les notations. Certaines présentations peuvent être répétées d'une séance à l'autre pour vérifier la cohérence.

## 2.8	Présentation des résultats

Etant donné que les résultats varient en fonction de la gamme, il n'est pas judicieux d'interpréter en termes absolus les évaluations obtenues à partir de la plupart des méthodes (par exemple, la qualité d'une image ou d'une séquence d'images).

Pour chaque paramètre d'essai, il faut donner la moyenne et l'écart type de la distribution statistique des notes d'évaluation. Si l'évaluation portait sur la variation de la dégradation en fonction de la variation de la valeur d'un paramètre, il conviendra d'utiliser des courbes de régression. Une courbe de régression appropriée en coordonnées logarithmiques permettra de représenter les résultats sous forme d'une droite. C'est là le mode de présentation préféré. On trouvera dans l'Annexe 2 à la présente Recommandation des informations supplémentaires sur le traitement des données.

Les résultats doivent être donnés avec les informations suivantes:

–	détails de la configuration de l'expérience,

–	détails du matériel d'évaluation,

–	type de source d'image et de moniteur d'évaluation,

–	nombre et type d'observateurs,

–	systèmes de référence utilisés,

–	moyenne générale de l'expérience,

–	résultats moyens originaux et corrigés et écarts types si un ou plusieurs observateurs ont été éliminés selon la procédure ci-dessous.

# 3.	Choix des méthodes d'essai

Pour les évaluations de la télévision, on a recouru à des méthodes d'essai fondamentales très diverses. Cependant, dans la pratique, chaque problème d'évaluation particulier suppose des méthodes particulières. Le Tableau 2 indique les problèmes classiques d'évaluation et les méthodes qui servent à les traiter.

TABLEAU  2

Choix des méthodes d'essai

| Problème d'évaluation | Méthode utilisée | Description |
| --- | --- | --- |

| Mesurer la qualité des systèmes par rapport à une référence | Méthode à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue | Rec. UIT-R BT.500, § 5 |
| --- | --- | --- |

| Mesurer la résistance des systèmes (c'est-à-dire vis-à-vis des défaillances) | Méthode à double stimulus utilisant une échelle de dégradation | Rec. UIT-R BT.500, § 4 |
| --- | --- | --- |

| Mesure quantitative de la qualité des systèmes (quand on ne dispose d'aucune référence) | Méthode utilisant une échelle de rapports (1) ou une échelle catégorielle, à l'étude | Rapport UIT-R BT.1082 |
| --- | --- | --- |

| Comparer la qualité de plusieurs systèmes (quand on ne dispose d'aucune référence) | Méthode de comparaison directe ou méthode utilisant une échelle de rapports (1) ou une échelle catégorielle, à l'étude | Rapport UIT-R BT.1082 |
| --- | --- | --- |

| Identifier les paramètres qui permettent de déterminer les différences entre les systèmes et mesurer leur influence perceptuelle | Méthode à l'étude | Rapport UIT-R BT.1082 |
| --- | --- | --- |

| Définir le moment où une dégradation devient visible | Estimation du seuil par choix forcé ou méthode d'ajustement, à l'étude | Rapport UIT-R BT.1082 |
| --- | --- | --- |

| Déterminer si on remarque une différence entre systèmes | Méthode de choix forcé, à l'étude | Rapport UIT-R BT.1082 |
| --- | --- | --- |

- (1) Certaines études donnent à penser que cette méthode est plus stable lorsqu'on dispose d'une large gamme de qualité.

# 4.	La méthode à double stimulus utilisant une échelle de dégradation (Méthode UER)

## 4.1	Description générale

Dans le cadre d'une évaluation typique, on peut chercher à évaluer soit un nouveau système, soit l'effet d'une dégradation due à la transmission. La personne chargée d'organiser l'évaluation devra tout d'abord choisir un matériel d'essai suffisant pour que l'évaluation puisse être significative et définir les conditions d'observations à utiliser. Si la variation de paramètres présente de l'intérêt, il est nécessaire de choisir un jeu de valeurs de paramètres réparties sur l'échelle de dégradation à intervalles plus ou moins égaux. Si on évalue un nouveau système dont on ne peut faire varier de cette façon les valeurs des paramètres, il faut alors, soit ajouter de nouvelles dégradations subjectivement identiques, soit utiliser une autre méthode, par exemple celle indiquée au § 5.

La méthode à double stimulus (UER) est cyclique en ce sens que l'on présente d'abord une image de référence non dégradée puis la même image dégradée à l'observateur qui est ensuite prié de donner son avis sur la seconde image, tout en gardant à l'esprit la première. Au cours des séances, qui durent au plus une demi-heure, une série d'images ou de séquences d'images, couvrant toutes les combinaisons requises, sont présentées à l'observateur. Les ordres de présentation des images et des dégradations sont aléatoires. L'image de référence fait partie des images ou des séquences d'images à évaluer. A l'issue de la série de séances, on calcule la note moyenne pour chaque condition d'essai et chaque image d'essai.

Cette méthode fait appel à l'échelle de dégradation qui donne généralement des résultats plus stables pour des dégradations faibles que pour des dégradations importantes. Bien qu'elle ait parfois été utilisée avec des gammes de dégradations limitées, cette méthode convient mieux pour une gamme de dégradations complète.

## 4.2	Mode opératoire général

Les conditions d'observation, les signaux source, la matériel d'essai, les observateurs et la présentation des résultats sont définis ou choisis conformément au § 2.

Le système d'essai aura la configuration indiquée à la Fig. 1.

FIGURE 1/BT.500-6 [D01] = 9 cm

On présente aux observateurs un moniteur d'évaluation qui reçoit un signal au moyen d'un séquenceur. Le trajet du signal jusqu'au séquenceur peut être, soit direct (le signal vient de la source), soit indirect (le signal passe par le système à évaluer). Les observateurs voient défiler devant eux une série d'images ou de séquences d'images d'essai. Ces images sont présentées par paires: la première image de la paire provient directement de la source, la seconde est la même image qui est passée par le système à évaluer.

## 4.3	Présentation du matériel d'évaluation

Une séance d'évaluation comprend un certain nombre de présentations, organisées de la façon indiquée à la Fig. 2 ci-dessous.

FIGURE 2/BT.500-6 [D02] = 10 cm

## 4.4	Echelles d'évaluation

Il convient d'utiliser une échelle de dégradation à cinq notes:

5	imperceptible

4	perceptible mais non gênant

3	légèrement gênant

2	gênant

1	très gênant.

Les observateurs utiliseront un formulaire représentant très clairement l'échelle, avec des cases numérotées ou un autre moyen pour consigner les notes.

## 4.5	Introduction aux évaluations

Au début de chaque séance, une explication est donnée aux observateurs sur le type d'évaluation, l'échelle d'évaluation, la séquence elle-même et le séquencement (image de référence, gris, image d'essai, vote). Il convient que la dynamique et le type de dégradations à évaluer soient illustrés sur des images autres que celles utilisées dans les essais mais ayant une sensibilité comparable. Il ne faut pas en déduire que la plus mauvaise qualité observée correspond nécessairement à la notation subjective la plus basse. Les observateurs seront priés de fonder leur jugement sur l'impression globale donnée par l'image et d'exprimer ce jugement à l'aide des termes utilisés pour définir l'échelle d'évaluation subjective.

Les observateurs seront priés de regarder l'image pendant toute la durée de T 1 et T 3. Le vote sera autorisé uniquement pendant T 4.

## 4.6	Séance d'évaluation

Les images et les dégradations seront présentées dans un ordre pseudo-aléatoire et, de préférence, dans un ordre différent pour chaque séance. En tout état de cause, la même image ne devra jamais être présentée deux fois consécutivement, que les niveaux de dégradation soient les mêmes ou qu'ils soient différents.

La gamme des dégradations devra être choisie de telle sorte que toutes les notes soient utilisées par la majorité des observateurs; l'objectif est de tendre vers une moyenne générale (moyenne de tous les jugements émis au cours de l'expérience) voisine de 3.

Une séance ne dépassera pas une trentaine de minutes, y compris les explications et présentations préliminaires; la séquence d'essai pourra commencer par quelques images représentatives de la gamme des dégradations; les jugements relatifs à ces images ne seront pas pris en considération dans les résultats finals.

L'Appendice 2 donne des indications supplémentaires pour le choix des niveaux de dégradation.

# 5.	Méthode à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue

## 5.1	Description générale

Dans une évaluation typique, on peut évaluer soit un nouveau système, soit les effets de la transmission sur la qualité. On estime que la méthode à double stimulus est particulièrement utile lorsqu'il n'est pas possible de créer des conditions expérimentales et des stimulus d'essai représentant toute la gamme de qualité.

La méthode est cyclique en ce sens que l'on présente à l'observateur une paire d'images, chacune provenant de la même source, l'une ayant passé par le système à évaluer et l'autre venant directement de la source. L'observateur est prié d'évaluer la qualité des deux images.

Au cours des séances qui durent au plus 30 min, on présente à l'observateur une série de paires d'images, les images constituant la paire alternant aléatoirement. Les images et les dégradations, couvrant toutes les combinaisons requises, sont également présentées dans un ordre aléatoire. A l'issue des séances, on calcule les moyennes pour chaque condition expérimentale et chaque image d'essai.

## 5.2	Mode opératoire général

Les conditions d'observation, les signaux source, le matériel d'essai, les observateurs et la présentation des résultats sont définis ou choisis conformément au § 2. La séance d'évaluation est décrite au § 4.6.

Le système d'essai aura la configuration indiquée à la Fig. 3.

## 5.3	Présentation du matériel d'évaluation

Une séance d'évaluation comprend un certain nombre de présentations. Dans le cas de la variante (I), qui ne nécessite qu'un seul observateur, l'observateur peut, pour chaque présentation, passer du trajet A au trajet B et inversement jusqu'à ce que l'observateur ait mentalement la mesure de la qualité associée à chaque signal. Il peut répéter cette opération deux ou trois fois pendant des laps de temps ne dépassant pas 10 s. Dans la variante (II), qui fait appel à plusieurs observateurs simultanément, avant d'enregistrer les résultats, chaque paire de conditions est présentée une ou plusieurs fois pendant un laps de temps égal, afin de permettre aux observateurs de mesurer mentalement les qualités associées à ces conditions. Ensuite, chaque paire est visualisée une ou plusieurs fois tandis que les résultats sont enregistrés. Le nombre de répétitions dépend de la longueur des séquences d'essai. Pour des images fixes, une séquence de 3 à 4 s et cinq répétitions (avec notation pendant les deux dernières) peut convenir. Pour des images en mouvement avec des défauts variant dans le temps, une séquence de 10 s avec deux présentations (et notation pendant la seconde) peut être appropriée.

FIGURE 3/BT.500-6 [D03] = 14 cm

Si des considérations pratiques limitent la durée des séquences disponibles à moins de 10 s, il est possible de recourir à des compositions utilisant ces séquences plus courtes sous forme de segments afin d'étendre jusqu'à 10 s le temps de visualisation. Pour réduire au minimum la discontinuité aux jonctions, des segments de séquence successifs peuvent être inversés dans le temps (appelés parfois visualisation «palindromique»). Il convient cependant de s'assurer que les conditions d'essai au cours de la visualisation de segments en sens inverse représentent des processus de causalité, c'est-à-dire qu'ils doivent être obtenus par le passage du signal source à l'envers à travers le système en cours d'évaluation.

## 5.4	Echelle d'évaluation

La méthode exige l'évaluation simultanée de deux versions de chaque image. Dans chaque paire d'images, l'une n'est pas dégradée alors que l'autre peut comporter ou non une dégradation. L'image non dégradée sert de référence mais les observateurs ignorent laquelle est l'image de référence. Dans la série d'essais, la position de l'image de référence est modifiée de façon pseudo-aléatoire.

Les observateurs doivent simplement évaluer la qualité globale de l'image pour chaque présentation en faisant une marque sur une échelle verticale. Les échelles verticales sont présentées par paires pour tenir compte de la double présentation de chaque image. Les échelles constituent un système de notation continu afin d'éviter les erreurs de quantification mais elles sont divisées en cinq segments égaux qui correspondent à l'échelle de qualité normale à cinq notes de l'UIT-R. Les adjectifs qui caractérisent les différents niveaux sont les mêmes que ceux utilisés normalement; dans le cas présent, ils sont indiqués comme référence et imprimés uniquement à gauche de la première échelle de chaque rangée de dix colonnes doubles sur la feuille de notation. La Fig. 4 représente une partie d'une feuille de notation typique. On évite toute confusion possible entre les graduations de l'échelle et les résultats des essais en imprimant les échelles en bleu et en indiquant les résultats en noir.

FIGURE 4/BT.500-6 [D04] = 10 cm

## 5.5	Présentation des résultats

Les informations générales relatives à la présentation des résultats et que mentionnent le § 2.8 et l'Annexe 2 sont valables ici.

Deux méthodes différentes sont possibles:

–	Dans le premier cas, les résultats peuvent être exprimés sous la forme d'un essai comparatif, c'est-à-dire que l'on indique directement la différence de qualité par rapport à la condition de référence. Pour chaque paramètre évalué, il faut donner la moyenne et l'écart type de la distribution statistique de la différence mesurée.

–	Dans le second cas (méthode de présentation préférée), les résultats peuvent être convertis et exprimés avec les termes utilisés pour décrire une qualité équivalente. Pour chaque condition d'essai, les deux évaluations (de référence et d'essai) sont converties: les barèmes inscrits sur la feuille de notation sont traduits en notes normalisées comprises entre 0 et 100. Pour chaque système à évaluer, ces notes sont ensuite pondérées compte tenu des différents groupes d'observateurs, distances d'observation, et images afin de donner les notes moyennes pour les conditions de référence et de test, cela pour chaque combinaison des variables.

Etant donné que les notes moyennes pour les conditions de référence sont toujours inférieures à 1,0, il faut adopter une nouvelle échelle applicable aux notes obtenues pour les conditions d'essai en retranchant la dégradation résiduelle. La note moyenne pour les conditions de référence est considérée comme la dégradation résiduelle. Les résultats de cette soustraction sont exprimés en unités de dégradation (imps) et peuvent être reconvertis en notes moyennes si on le souhaite.

# 6.	Autres méthodes d'évaluation

Lorsque les conditions le permettent, on utilisera les méthodes à un seul stimulus et les méthodes comparatives avec stimulus.

## 6.1	Méthodes à un seul stimulus

Dans ce type de méthode, une seule image ou séquence d'images est présentée à l'observateur qui fournit une notation de l'ensemble de la présentation.

### 6.1.1	Mode opératoire général

Les conditions d'observation, les signaux source, la gamme des conditions et l'ancrage, les observateurs, l'explication de l'évaluation et enfin, la présentation des résultats sont définis ou choisis conformément au § 2.

### 6.1.2	Choix des images d'essai

Pour les essais en laboratoire, le contenu des images d'essai sera choisi selon la description faite au § 2.3.

Une fois le contenu choisi, les images d'essai sont préparées de manière à refléter les différentes configurations à l'étude ou la/les gamme(s) d'un ou de plusieurs paramètre(s). Lorsqu'on veut évaluer deux paramètres ou plus, les images peuvent être préparées de deux façons. Dans la première variante, chaque image représente un niveau d'un seul paramètre. Dans la seconde, chaque image représente un niveau de tous les paramètres examinés, mais image après image, chaque niveau de chaque paramètre apparaît avec chaque niveau de tous les autres paramètres. Les deux méthodes permettent de connaître précisément les résultats pour chaque paramètre. La dernière méthode permet également de déceler les interactions entre les différents paramètres (c'est-à-dire les effets non additifs).

### 6.1.3	Séance d'évaluation

La séance comporte une série de présentations qui seront présentées dans un ordre aléatoire et, de préférence, dans un ordre différent pour chaque observateur. Lorsqu'on utilise une séquence aléatoire unique, l'expérimentateur veille habituellement à ce que la même image ne soit pas présentée deux fois de suite avec le même niveau et le même type de dégradation.

Une présentation type comprend trois visualisations: une image d'adaptation gris moyen, une image de stimulus et de nouveau une image gris moyen. La durée de ces visualisations varie selon la tâche de l'observateur, le matériel (images fixes/images animées) et les options ou les paramètres considérés; 3, 10 et 10 s respectivement sont des durées courantes pour ces visualisations. L'avis ou les avis de l'observateur peuvent être recueillis pendant la visualisation de l'image de stimulus ou de la seconde image gris moyen.

### 6.1.4	Types de méthodes à un seul stimulus

Trois types de méthodes à un seul stimulus ont été généralement utilisés pour évaluer les systèmes de télévision.

#### 6.1.4.1	Méthodes utilisant une échelle d'évaluation par catégorie au moyen d'adjectifs

Dans ce cas, les observateurs attribuent à une image ou une séquence d'images une catégorie choisie parmi un ensemble de catégories définies d'un point de vue sémantique. Les catégories peuvent traduire la présence ou l'absence d'un attribut, par exemple, pour établir le seuil de dégradation. Les échelles par catégories permettant d'évaluer la qualité de l'image et la dégradation de l'image, ont été utilisées dans la plupart des cas; les échelles de l'UIT-R sont indiquées au Tableau 3. Dans la surveillance de l'exploitation, on utilise parfois des demi-notes. Des échelles permettant d'évaluer la lisibilité du texte, l'effort de lecture et l'utilité de l'image ont été utilisées dans des cas particuliers.

TABLEAU  3

Echelles de qualité et de dégradation de l'UIT-R

Echelle à cinq notes

| Qualité | Dégradation |
| --- | --- |

| - 5 Excellent - 4 Bon3 Assez bon - 2 Médiocre - 1 Mauvais | - 5 Imperceptible - 4 Perceptible mais non gênant - 3 Légèrement gênant - 2 Gênant - 1 Très gênant |
| --- | --- |

Cette méthode aboutit, pour chaque condition, à une distribution des évaluations selon les catégories de l'échelle. La façon dont les réponses sont analysées dépend du jugement (détection, etc.) et de l'information recherchée (seuil de détection, rangs ou tendance moyenne des conditions, «distances» psychologiques entre les différentes conditions). Un grand nombre de méthodes d'analyse sont disponibles.

#### 6.1.4.2	Méthodes utilisant une échelle catégorielle numérique

Une méthode à un seul stimulus avec une échelle catégorielle numérique à 11 notes a été étudiée et comparée aux échelle graphiques et de rapports. Cette étude que décrit le Rapport UIT-R BT.1082 révèle, sur le plan de la sensibilité et de la stabilité, une nette préférence en faveur de cette méthode lorsqu'aucune référence n'est disponible.

#### 6.1.4.3	Méthodes n'utilisant pas une échelle d'évaluation par catégorie

Dans ce cas, les observateurs attribuent une valeur à chaque image ou séquence d'images présentée. Cette méthode a deux variantes.

Dans le cas d'une échelle continue, qui constitue une variante de la méthode par catégorie, l'observateur attribue à chaque image ou chaque séquence d'images à un point situé sur une ligne tracée entre deux qualificatifs sémantiques (par exemple, les extrémités d'une échelle par catégorie comme au Tableau 3). Pour référence, l'échelle peut comporter d'autres qualificatifs, situés en des points intermédiaires. La distance jusqu'à l'extrémité de l'échelle sert d'indice pour chaque condition.

Dans le cas d'une échelle discrète, l'observateur attribue à chaque image ou séquence d'images une note qui reflète, pour un paramètre spécifique, le niveau de la qualité de l'image tel qu'il l'a apprécié (par exemple, la netteté de l'image). La gamme de notes utilisées peut être restreinte (par exemple, 0-100) ou non. Parfois, la note attribuée reflète le niveau apprécié en termes «absolus» (sans référence directe au niveau de qualité d'une quelconque autre image ou séquence d'images comme dans certaines formes de la méthode d'estimation des grandeurs). Dans d'autres cas, la note traduit le niveau apprécié par rapport au niveau considéré précédemment comme «type» (par exemple, méthode d'estimation des grandeurs, fractionnement et estimation par la méthode utilisant une échelle de rapport).

Dans un cas comme dans l'autre, on aboutit à une distribution des notes pour chaque condition d'essai. La méthode d'analyse utilisée dépend du type de jugement et de l'information requise (par exemple, rangs, tendance centrale, «distances» psychologiques).

#### 6.1.4.4	Mesures de la performance

Certains aspects des conditions normales d'observation peuvent être évalués en termes de «performance» des tâches purement externes (informations ciblées, lecture d'un texte, identification d'objets, etc.). Ainsi, une mesure de la performance portant par exemple sur la précision ou la rapidité avec laquelle ces tâches sont exécutées peut servir d'indice de l'image ou de la séquence d'images.

Les mesures de la performance conduisent à une distribution des notes appréciant la précision ou la rapidité pour chaque condition. L'analyse s'attache avant tout à établir les relations entre les conditions dans la tendance centrale (et dispersion) des notes et utilise souvent l'analyse de variance ou une technique analogue.

## 6.2	Méthodes de comparaison de stimulus

Dans ce type de méthodes, on présente deux images ou séquences d'images à l'observateur qui fournit un indice de la relation entre les deux présentations.

### 6.2.1	Mode opératoire général

Les conditions d'observation, les signaux source, la gamme des conditions et l'ancrage, les observateurs, l'explication de l'évaluation et enfin, la présentation des résultats sont définis ou choisis conformément au § 2.

### 6.2.2	Choix du matériel d'essai

Les images ou séquences d'images utilisées sont produites de la même façon que dans les méthodes à un seul stimulus. Les images ou séquences d'images ainsi obtenues sont ensuite combinées pour former les paires utilisées dans les essais d'évaluation.

### 6.2.3	Séance d'évaluation

L'évaluation fera intervenir soit un seul moniteur d'évaluation soit deux bien synchronisés et se déroulera généralement comme dans le cas des méthodes à un seul stimulus. Si on utilise un seul moniteur d'évaluation, la présentation élémentaire comportera un stimulus supplémentaire identique en durée au premier. Dans ce cas, on fera bien de s'assurer au fil des essais, que les deux membres d'une paire apparaissent un même nombre de fois en première et en seconde position. Si on utilise deux moniteurs d'évaluation, les images de stimulus sont présentées simultanément.

Les méthodes de comparaison de stimulus permettent d'évaluer plus complètement les relations existant entre les conditions lorsque les évaluations portent sur toutes les paires possibles de conditions. Toutefois, s'il faut un trop grand nombre d'observations, on peut répartir les observations entre les observateurs, ou utiliser un échantillon de toutes les paires possibles.

### 6.2.4	Types de méthodes de comparaison de stimulus

Trois types de méthodes de comparaison de stimulus ont été utilisés en vue d'évaluer des systèmes de télévision.

#### 6.2.4.1	Méthodes utilisant une échelle d'évaluation par catégorie au moyen d'adjectifs

Dans ce genre de méthode, les observateurs estiment la relation entre les membres d'une paire en attribuant une catégorie choisie parmi un ensemble de catégories définies d'un point de vue sémantique. Ces catégories peuvent indiquer la présence de différences perceptibles (par exemple, IDENTIQUE, DIFFÉRENT), la présence et le degré de différences perceptibles (par exemple, MOINS, IDENTIQUE, PLUS) ou des appréciations de l'importance et du degré des différences. L'échelle comparative de l'UIT-R est indiquée au Tableau 4 ci-dessous.

TABLEAU  4

Echelle de comparaison

| –3–2 –1 –0 +1 +2 +3 | Beaucoup moins bon Moins bon Légèrement moins bon Identique Légèrement mieux Mieux Beaucoup mieux |
| --- | --- |

Cette méthode conduit, pour chaque paire de conditions, à une distribution des évaluations subjectives sur les catégories de l'échelle. La façon dont les réponses sont analysées dépend de l'appréciation (par exemple, différence) et de l'information requise (par exemple, différences juste perceptibles, classement des conditions, «distances» entre les conditions, etc.).

#### 6.2.4.2	Méthodes n'utilisant pas une échelle d'évaluation par catégorie

Dans ce genre de méthode, les observateurs attribuent une valeur à la relation entre les membres d'une paire d'évaluations subjectives. Cette méthode présente deux variantes.

–	Dans le cas d'une échelle continue, l'observateur attribue à chaque relation un point situé sur une ligne tracée entre deux qualificatifs (par exemple, IDENTIQUE-DIFFÉRENT ou les extrémités d'une échelle par catégorie comme dans le Tableau 4). Les échelles peuvent comporter d'autres qualificatifs de référence situés en des points intermédiaires. La distance qui sépare le point de l'extrémité de la ligne sert de référence pour chaque paire de conditions.

–	Dans la seconde variante, l'observateur attribue à chaque relation une note qui reflète le niveau de l'image tel qu'il l'a perçu, cela pour un paramètre précis (par exemple, la différence de qualité). La gamme des notes utilisées peut être limitée ou non. La note attribuée peut décrire la relation en termes «absolus» ou en termes d'une paire «type».

Dans les deux cas, on obtient une distribution des valeurs pour chaque paire de conditions. La méthode d'analyse dépend de la nature de l'appréciation portée et de l'information requise.

#### 6.2.4.3	Mesures de la performance

Dans certains cas, les mesures de la performance peuvent être obtenues à partir de méthodes de comparaison de stimulus. Dans la méthode du choix forcé, chaque paire d'images est préparée de telle sorte que l'une des images présente un niveau spécifique d'un attribut (par exemple, dégradation) alors que l'autre présente un niveau différent de ce même attribut ou ne présente pas cet attribut. L'observateur est prié d'indiquer l'image qui présente le niveau le plus élevé/le moins élevé de l'attribut ou l'image qui ne présente pas l'attribut; la précision et la rapidité de la performance servent à mesurer la relation entre les membres de la paire.

## 6.3	Remarques

D'autres techniques comme les méthodes à échelle multidimensionnelle et à variables aléatoires multiples sont décrites par le Rapport UIT-R BT.1082 et sont encore à l'étude.

Toutes les méthodes décrites jusqu'ici présentent des avantages et des inconvénients; il n'est pas encore possible d'en recommander une plutôt qu'une autre. Il incombe donc au chercheur de choisir la méthode qui convient le mieux aux conditions qui prévalent.

Les limites inhérentes aux différentes méthodes donnent à penser qu'il pourrait être déraisonnable de trop insister sur une seule méthode. Il semble donc plus judicieux d'envisager des approches plus «complètes», c'est-à-dire d'utiliser plusieurs méthodes, ou une approche multidimensionnelle.

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

Caractéristiques de défaillance fonction du contenu de l'image

# 1.	Introduction

Une fois mis en oeuvre, un système devra traiter une gamme potentiellement étendue de programmes et il risque d'infliger à certains d'eux une perte de qualité. Pour voir si un système convient, il faut connaître la proportion des programmes qui lui causent des difficultés et la perte de qualité qui en résulte. On a en effet besoin, pour le système considéré, d'une caractéristique de défaillance fonction du contenu de l'image.

Cette caractéristique est particulièrement importante pour les systèmes dont la qualité ne se dégrade pas progressivement quand l'image devient de plus en plus critique. Par exemple, certains systèmes numériques et adaptatifs peuvent conserver une haute qualité sur toute une large gamme de types de programmes mais se détériorer au-delà.

# 2.	Etablissement de la caractéristique de défaillance

Le concept de caractéristique fonction du contenu de l'image définit la proportion des programmes susceptibles de se présenter à long terme et pour lesquels le système donne un certain niveau de qualité. C'est ce qu'illustre la Fig. 5.

On peut obtenir, en quatre étapes, la caractéristique de défaillance fonction du contenu de l'image:

L'étape 1 détermine une mesure algorithmique du «niveau critique» qui doit pouvoir classer par ordre de mérite un certain nombre de séquences d'images auxquelles le système ou la catégorie de systèmes concernés ont infligé des distorsions, de sorte que le classement correspond à celui qu'auraient donné des observateurs humains chargés de cette tâche. La mesure du niveau critique peut prendre en compte une modélisation de la vue.

L'étape 2 établit, en appliquant la mesure du niveau critique à un grand nombre d'échantillons de programmes types de télévision, une distribution qui estime la probabilité que se présentent des images de niveaux critiques divers pour le système ou les catégories de systèmes considérés. La Fig. 6 présente un exemple de ce genre de distribution.

FIGURE 5/BT.500-6 [D05] = 7 cm

FIGURE 6/BT.500-6 [D06]  =  7cm

L'étape 3 établit, de façon empirique, la faculté du système de conserver la qualité quand le niveau critique du programme augmente. Dans la pratique, il faut évaluer subjectivement la qualité que donne le système avec les programmes choisis pour échantillonner la gamme de niveaux critiques définie à l'étape 2. Il en résulte une fonction qui met en relation la qualité donnée par le système et le niveau critique du programme. La Fig. 7 donne un exemple de cette fonction.

FIGURE 7/BT.500-6 [D07]  =  7cm

L'étape 4 combine les résultats des étapes 2 et 3 pour établir une caractéristique de défaillance fonction du contenu de l'image, comme celle de la Fig. 5.

# 3.	Utilisation de la caractéristique de défaillance

La caractéristique de défaillance, qui donne une idée globale de la qualité à espérer pour tous les types de programmes possibles, est un moyen essentiel pour étudier si un système convient. On peut s'en servir de trois façons:

–	pour optimiser les caractéristiques d'un système (par exemple, la résolution à la source, le débit binaire, la largeur de bande) au moment de sa conception pour l'adapter au mieux aux exigences d'un service;

–	étudier si un système donné conviendra (c'est-à-dire prévoir la conséquence et la gravité des défaillances en exploitation);

–	voir, parmi plusieurs systèmes, ceux qui conviennent le mieux (c'est-à-dire comparer les caractéristiques de défaillance et déterminer quel système conviendra le mieux à l'usage envisagé). On notera que, si plusieurs systèmes possibles de type semblable peuvent avoir le même indice de niveau critique, des systèmes de types différents peuvent en avoir de distincts. Toutefois, bien que la caractéristique de défaillance n'exprime que la probabilité d'observer dans la pratique différents niveaux de qualité, on peut comparer directement les caractéristiques même si elles résultent d'indices de niveau critique distincts et propres au système.

Alors que la méthode décrite ci-dessus donne une façon de mesurer la caractéristique de défaillance fonction du contenu de l'image d'un système, il n'est pas sûr qu'elle puisse prévoir si un système sera acceptable pour un téléspectateur. On obtient cette information en faisant observer, par un certain nombre d'observateurs, des programmes codés selon le système en question et en examinant leurs commentaires.

APPENDICE  2

DE  L'ANNEXE  1

Méthode de détermination d'une caractéristique de défaillance composite
en fonction du contenu du programme et des conditions de transmission

# 1.	Introduction

Une caractéristique de défaillance composite établit une relation entre la qualité de l'image perçue et la probabilité pratique de l'obtenir, en considérant explicitement le contenu du programme et les conditions de transmission.

On pourrait obtenir une telle caractéristique au moyen d'études subjectives avec un nombre suffisant d'observations, d'essais et de points de réception pour avoir un échantillon représentatif de la population des contenus de programmes possibles et des conditions de transmission. Dans la pratique, toutefois, une expérience semblable risque d'être irréalisable.

Le présent Appendice décrit une autre méthode, plus facile à mettre en oeuvre, permettant de déterminer la caractéristique de défaillance composite. Cette méthode comprend trois étapes:

–	analyse du contenu du programme;

–	analyse de la voie de transmission; et

–	établissement des caractéristiques de défaillance composite.

# 2.	Analyse du contenu du programme

Cette étape comprend deux opérations. On définit d'abord une mesure appropriée du contenu du programme. Puis on évalue la façon dont se répartissent les probabilités des résultats de la mesure.

Une mesure du contenu du programme est une statistique qui révèle les aspects du contenu du programme, lesquels soulignent la faculté du ou des systèmes considérés de donner une reproduction du programme perçue comme étant fidèle. Il serait évidemment avantageux que cette mesure soit fondée sur un modèle de perception approprié. Toutefois, en l'absence d'un tel modèle, il peut suffire d'avoir une mesure qui rende compte de certains aspects de l'importance de la diversité spatiale, dans les trames ou images vidéo et entre elles, pourvu qu'elle présente une relation à peu près uniforme avec la qualité perçue de l'image. Il peut être nécessaire de recourir à des modes de mesure différents pour des systèmes (ou catégories de systèmes) qui ont des méthodes de représentation de l'image complètement différentes.

Une fois qu'un mode de mesure approprié a été choisi, il faut estimer avec quelle probabilité les valeurs statistiques possibles surviennent. Cela peut se faire de deux façons différentes:

–	avec la méthode empirique, on analyse un échantillon de, par exemple, 200 segments de programme de 10 s, à un format de production qui, du point de vue de la résolution, de la fréquence d'image et du format d'image, convienne au(x) système(s) considéré(s). L'analyse de ces échantillons fournit les fréquences relatives d'apparition des valeurs statistiques que l'on prend comme estimations de la probabilité d'apparition dans la pratique; ou

–	avec la méthode théorique, on estime les probabilités au moyen d'un modèle théorique. On notera que, bien que la méthode empirique soit préférée, il peut être nécessaire, dans certains cas, de recourir à la méthode théorique (par exemple, lorsqu'on n'a pas assez de renseignements sur le contenu du programme, notamment lorsque de nouvelles technologies de production apparaissent).

Les analyses ci-dessus aboutiront, pour les valeurs statistiques du contenu, à une distribution de probabilité (voir aussi l'Appendice 1). On les combinera avec les résultats de l'analyse des conditions de transmission pour préparer l'étape finale de la méthode.

# 3.	Analyse de la voie de transmission

Cette étape comprend aussi deux opérations. On définit d'abord une mesure de la qualité de la voie de transmission. Puis on évalue la façon dont se répartissent les probabilités des résultats de la mesure.

Une mesure de la voie de transmission est une statistique qui révèle les aspects de la qualité de la voie, lesquels influencent la faculté du ou des systèmes considérés de donner une reproduction du programme perçue comme étant fidèle. Il serait évidemment avantageux que cette mesure soit fondée sur un modèle de perception approprié. Toutefois, en l'absence d'un tel modèle, il peut suffire d'avoir une mesure qui rende compte de certains aspects des contraintes qu'impose la voie, pourvu qu'elle présente une relation à peu près uniforme avec la qualité perçue de l'image. Il peut être nécessaire de recourir à des modes de mesure différents pour des systèmes (ou catégories de systèmes) qui ont des méthodes de codage de la voie complètement différentes.

Une fois qu'un mode de mesure approprié a été choisi, il faut estimer avec quelle probabilité les valeurs statistiques possibles surviennent. Cela peut se faire de deux façons différentes:

–	avec la méthode empirique, la qualité de la voie est mesurée par exemple en 200 instants et points de réception choisis au hasard. L'analyse de ces échantillons fournit les fréquences relatives d'apparition des valeurs statistiques que l'on prend comme estimations de la probabilité d'apparition dans la pratique; ou

–	avec la méthode théorique, on estime les probabilités au moyen d'un modèle théorique. On notera que, bien que la méthode empirique soit préférée, il peut être nécessaire, dans certains cas, de recourir à la méthode théorique (par exemple, lorsqu'on n'a pas assez de renseignements sur la qualité de la voie, notamment lorsque de nouvelles technologies de transmission apparaissent).

Les analyses ci-dessus aboutiront, pour les valeurs statistiques de la voie, à une distribution de probabilité. On les combinera avec les résultats de l'analyse du contenu du programme pour préparer l'étape finale de la méthode.

# 4.	Etablissement des caractéristiques des défaillances composites

A cette étape, on procède à une expérimentation subjective au cours de laquelle le contenu du programme et les conditions de transmission varient tous deux selon les probabilités calculées au cours des deux premières étapes.

La méthode fondamentale mise en oeuvre ici est la procédure à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue et notamment la version à 10 s recommandée pour les séquences animées (voir l'Annexe 1, § 5). La référence y est une image de qualité studio au format approprié (par exemple, avec la résolution, la fréquence et le format d'image convenant au(x) système(s) considéré(s)). En revanche, au cours de l'essai, on présente la même image que celle qui serait reçue avec le ou les systèmes considérés dans des conditions de transmission choisies.

Le matériel d'essai et les conditions de transmission sont choisis d'après les probabilités établies au cours des deux premières étapes de la méthode. Parmi les segments de matériel d'essai, qui ont chacun été étudiés en vue de déterminer leur valeur essentielle selon la statistique du contenu, on a un ensemble de sélection. On prélève dans cet ensemble du matériel de façon qu'il couvre toute la gamme possible des valeurs statistiques et on en prend d'autant plus que le niveau est plus critique. On choisit de même les valeurs statistiques possibles pour la voie. Ensuite, ces deux causes de variation d'origine indépendante sont combinées de façon aléatoire pour former une combinaison de contenus et de conditions de la voie de probabilité donnée.

Les résultats de ces études, qui établissent une relation entre la qualité d'image perçue et sa probabilité d'apparition dans la pratique, servent ensuite à estimer si un système convient ou à comparer des systèmes selon qu'ils conviennent plus ou moins bien.

ANNEXE  2

Analyse et présentation des résultats

# 1.	Introduction

Au cours d'expériences subjectives effectuées en vue d'estimer la qualité d'un système de télévision, des données sont rassemblées en grand nombre. Elles se présentent sous forme de feuilles de notes remplies par des observateurs, ou leur équivalent électronique et il faut, selon des méthodes statistiques, les concentrer sous une forme graphique ou numérique qui résume la qualité du système étudié.

L'analyse suivante s'applique aux résultats de la méthode à échelle de dégradation à double stimulus (DSIS) et de la méthode à échelle de qualité continue à double stimulus (DSCQS) qui servent toutes deux à évaluer la qualité des images de télévision et qui sont décrites aux § 4 et 5 de la présente Recommandation. Pour la première, la dégradation est notée sur une échelle à 5 notes. Pour la seconde, on utilise des échelles de notation continue et les résultats (différence entre les notes de l'image de référence et de l'image soumise aux essais) sont normalisés à une valeur entière comprise entre 0 et 100.

# 2.	Méthodes communes d'analyse

Les essais effectués avec les méthodes DSIS ou DSCQS fournissent des distributions de nombres entiers compris entre 0 et 5 ou entre 0 et 100. Cette distribution est due aux différences entre les évaluations des observateurs et à l'influence des diverses conditions de l'expérience, par exemple, le choix de plusieurs images.

## 2.1	Calcul des notes moyennes

L'analyse des résultats commence par le calcul de la note moyenne dans chaque condition d'essai:

(1)

ui : note donnée par l'observateur i

N : nombre d'observateurs.

## 2.2	Calcul de l'intervalle de confiance

Même pour des mesures objectives, la fiabilité des résultats s'indique en général au moyen de l'écart type. Etant donné les écarts types importants que donnent les évaluations subjectives individuelles, de nombreuses observations sont nécessaires et ce qui caractérise la fiabilité, ce n'est pas tant l'écart type que l'intervalle de confiance.

Il est proposé de choisir l'intervalle de confiance à 5% que donne la formule:

[u  –  d, u  +  d]

où:

(2)

S : écart type

N : nombre d'observateurs.

L'écart type se calcule ainsi:

(3)

Avec une probabilité de 95%, la valeur absolue de la différence entre la note expérimentale moyenne et la note «réelle» moyenne (pour un très grand nombre d'observateurs) est inférieure à l'intervalle de confiance à 5%, à condition que la distribution des notes individuelles remplisse certaines conditions.

## 2.3	Sélection des observateurs

Il faut d'abord vérifier, au moyen du test b2, si la distribution des résultats pour chaque scène est normale ou non (en calculant le coefficient de kurtosis de la fonction, c'est-à-dire le rapport du moment d'ordre quatre sur le carré du moment d'ordre deux). Si b2 est compris entre 2 et 4, on peut considérer que la distribution est normale. Les résultats Ui de chaque distribution i sont alors à comparer avec la valeur moyenne associée U, plus l'écart type associé multiplié par 2 (normale) ou par  (non normale), Pi, et à la valeur moyenne associée, moins ce même écart type multiplié par 2 ou , Qi. Chaque fois que les résultats donnés par un observateur se situent hors de cet intervalle, il faut les enregistrer sur un compteur associé à chaque observateur; il faut deux compteurs séparés, un pour les valeurs supérieures Pi, l'autre pour les valeurs inférieures Qi. On calcule ensuite les deux rapports suivants: Pi  +  Qi sur le nombre total de résultats donnés par chaque observateur au cours de toute la séance et  Pi  -  Qi sur Pi  +  Qi en valeur absolue. Si le premier est supérieur à 5% et le second inférieur à 30%, il faut éliminer l'observateur i (Note 1).

Note 1 – Il ne faut pas appliquer cette procédure plus d'une fois aux résultats d'une expérience donnée. En outre, on la réservera aux cas où il y a relativement peu d'observateurs (moins de 20 par exemple) dont aucun n'est un expert.

Pour chaque scène, on peut exprimer comme suit la procédure ci-dessus sous forme mathématique:

Si Ui > U + c S alors Pi = Pi + 1

Si Ui > U – c S alors Qi = Qi + 1

où c = 2 dans le cas de distribution normale et  dans les autres cas.

on élimine alors l'observateur i.

Cette procédure est recommandée pour la méthode de l'UER; elle a aussi été appliquée avec succès à la méthode à échelle de qualité continue à double stimulus.

# 3.	Méthode permettant de trouver une correspondance entre la note moyenne et la mesure objective d'une distorsion de l'image

Si les essais subjectifs ont été effectués selon la méthode DSIS, afin d'étudier la relation entre la mesure objective de la distorsion D et la note moyenne U, la méthode suivante peut être utile; elle consiste à rechercher une correspondance continue simple entre U et D.

## 3.1	Approximation par une fonction logistique symétrique

L'approximation de cette relation expérimentale par une fonction logistique se révèle particulièrement intéressante.

Le traitement des données U peut se faire comme suit:

L'échelle des valeurs de U est normalisée par référence à une variable continue u telle que,

(4)

U étant compris entre Umin et Umax.

La représentation graphique de la relation entre u et D montre que la courbe peut avoir une allure de sigmoïde à symétrie centrale si les limites naturelles des valeurs de D sont très éloignées du domaine dans lequel u varie rapidement.

La fonction u = f (D) se prête alors à une approximation par une fonction logistique judicieusement choisie, répondant à la relation générale:

(5)

où DM et G sont constants et où G peut être positif ou négatif.

La valeur u répondant à la fonction logistique d'approximation optimale est utilisée pour fournir une valeur numérique déduite, I, répondant à la relation:

(6)

Les valeurs de DM et de G peuvent s'obtenir à partir des données expérimentales après la transformation suivante:

(7)

En portant I sur une échelle logarithmique, on obtient alors une relation linéaire:

L'interpolation par une droite est alors aisée et, dans certains cas, d'une précision suffisante pour que cette droite puisse être considérée comme représentant la dégradation due à l'effet mesuré par D.

La pente de la caractéristique s'exprime alors par:

ce qui fournit la valeur optimale de G. DM est la valeur de D pour I = 1.

La droite constitue la caractéristique de dégradation, associée à l'effet dégradant considéré. On notera que la droite peut être définie par les valeurs caractéristiques DM et G de la fonction logistique.

## 3.2	Correction de l'effet de fin d'échelle

On a décelé une sorte d'«effet de fin d'échelle», à savoir que les observateurs évitent d'utiliser les valeurs extrêmes de l'échelle d'évaluation. Il peut y avoir à cela plusieurs raisons, comme une répugnance psychologique à porter des jugements extrêmes, une attirance vers la moyenne (c'est-à-dire les valeurs centrales) à cause de la variabilité interne du processus d'évaluation et des «dégradations résiduelles» (même dans les images de référence).

Pour les mesures qui supposent une différence de note (par exemple, le test de référence moins) comme dans la méthode à échelle de qualité continue à double stimulus, cela ne complique guère l'interprétation car l'effet affecte également les deux cas et s'annule donc.

Si cela s'avère nécessaire ou souhaitable, on peut recourir à la méthode suivante pour que les notes couvrent toute l'échelle d'évaluation.

(Note 1 – Cette procédure de correction se fonde sur des hypothèses et peut donc conduire à des erreurs; il convient donc de l'utiliser à bon escient. Son utilisation devra être mentionnée dans la présentation des résultats.)

(8)

où:

U¢ :	note réelle

U:	note expérimentale

U0 :	note expérimentale sans distorsions

Umin, Umid, Umax :  valeurs minimales, médianes et maximales, de la gamme des notes.

Pour l'échelle à cinq notes et les notes de qualités normalisées, la formule s'écrit comme suit:

(9)

## 3.3	Approximation par une fonction non symétrique

### 3.3.1	Description de la fonction

Dans la pratique, l'utilisation d'une fonction logistique symétrique introduit souvent de grandes différences entre les données effectives et l'approximation. Ces différences peuvent être dues aux effets de fin d'échelle ou à la présence simultanée de plusieurs dégradations dans l'essai, qui peuvent influencer le modèle statistique et déformer la fonction logistique théorique. Ces défauts complexes contribuent généralement à fausser la fonction fournissant la relation entre les notes moyennes U et les mesures objectives de la distorsion D.

Le § 3.2 propose une méthode pour corriger certains de ces défauts mais l'approximation logistique parfaite peut rarement être obtenue. Ainsi, une autre fonction est proposée afin de tenir compte de tous les paramètres. L'objet de cette approximation très simple se réduit à l'analyse statistique des données et elle n'est pas fondée sur une théorie du comportement de l'observateur. La fonction est une approximation logistique non symétrique de la fonction. Pour une échelle à cinq notes, la formule est la suivante:

la notation étant la même qu'au § 3.1.

Si U est normalisé comme au § 3.1, nous obtenons:

et

### 3.3.2	Estimation des paramètres de l'approximation

L'estimation des paramètres optimaux de la fonction qui donne le moins d'erreurs résiduelles entre les données effectives et la fonction peut être obtenue avec n'importe quel algorithme d'estimation récursive. La Fig. 8 montre un exemple de l'utilisation de la fonction non symétrique pour représenter des données subjectives réelles. Cette représentation permet l'estimation des mesures objectives spécifiques correspondant à une valeur subjective intéressante: par exemple 4,5 sur l'échelle à cinq notes.

FIGURE 8/BT.500-6...[D08] = 11 CM

## 3.4	Incorporation de l'aspect fiabilité dans les graphiques

A partir des notes moyennes de chaque dégradation testée et de l'intervalle de confiance à 5% associé, on construit trois séries de notes:

–	série de notes minimales (moyennes – intervalles de confiance);

–	série de notes moyennes;

–	série de notes maximales (moyennes + intervalles de confiance).

On procède alors à une estimation des paramètres pour les trois séries indépendamment. Ce qui permet de tracer les trois fonctions obtenues sur le même graphique. Les deux fonctions issues des séries maximales et minimales en pointillés, l'estimation moyenne en trait plein. On pointe aussi sur ce graphique les valeurs expérimentales (voir la Fig. 9). On obtient ainsi une estimation de la zone de confiance continue à 5%.

Pour la note 4,5 (seuil de visibilité associé à la méthode), on a donc directement par lecture graphique un intervalle de confiance à 5% estimé pouvant servir à la détermination d'une fourchette de tolérance.

L'espace entre les courbes maximales et minimales n'est pas un intervalle à 5%, mais une estimation moyenne de celui-ci.

Les valeurs expérimentales, (au moins 95%), devraient être incluses dans la zone de confiance, sinon on peut penser qu'il y a eu un problème dans le déroulement du test ou que le modèle de fonction choisi n'est pas optimum.

FIGURE 9/BT.500-6...[D09] = 11 CM

# 4.	Conclusions

On a décrit un processus d'évaluation des intervalles de confiance, c'est-à-dire la précision d'un ensemble d'essais d'évaluations subjectives.

Le processus aboutit aussi à l'estimation de quantités moyennes générales qui ne sont pas restreintes à l'expérience en question mais s'étendent aussi aux autres expériences effectuées avec la même méthodologie.

Ces quantités peuvent donc servir à tracer des diagrammes de comportement de l'intervalle de confiance, ce qui sert aux estimations subjectives ainsi qu'à l'organisation de futures expériences.

_________________