RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.500-7

METODOLOGÍA  DE  EVALUACIÓN  SUBJETIVA  DE  LA  CALIDAD
DE  LAS  IMÁGENES  DE  TELEVISIÓN

(Cuestión UIT-R 211/11)

(1974-1978-1982-1986-1990-1992-1994-1995)

Rec. UIT-R BT.500-7

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se poseen numerosos datos acerca de los métodos empleados en diversos laboratorios para evaluar la calidad de las imágenes;

b)	que el análisis de estos métodos demuestra que existe una gran concordancia entre los diferentes laboratorios acerca de diversos aspectos de estas pruebas;

c)	que la adopción de métodos normalizados reviste importancia para el intercambio de información entre laboratorios;

d)	que en las evaluaciones, rutinarias o no, de la calidad y/o degradación de la imagen, realizadas por ciertos técnicos supervisores durante las tareas especiales o de rutina, utilizando escalas de cinco notas, pueden utilizarse también ciertos aspectos de los métodos recomendados para la evaluación en laboratorio;

e)	que la introducción de nuevos métodos de procesamiento de señales de televisión (como la codificación digital y la reducción de la velocidad binaria), nuevos tipos de señales de televisión que utilizan componentes multiplexados en el tiempo y, posiblemente, nuevos servicios (como la televisión de calidad mejorada y la TVAD) podrían requerir cambios de los métodos de evaluación subjetiva;

f)	que la introducción de dicho procesamiento, señales y servicios aumentará la probabilidad de que la calidad del funcionamiento de cada sección en la cadena de la señal venga condicionada por procesos realizados en partes anteriores de la cadena,

recomienda

1	que los métodos generales de prueba, las escalas de apreciación y las condiciones de observación para la evaluación de la calidad de las imágenes descritas en los anexos se utilicen para las experiencias de laboratorio y, siempre que sea posible, para las evaluaciones prácticas;

2	que, en un futuro próximo y a pesar de la existencia de otros métodos y del desarrollo de nuevos métodos, deberían utilizarse, cuando fuera posible, los que se describen en los § 4 y  5 del Anexo 1 a esta Recomendación;

3	que, dada la importancia que tiene establecer la base de las evaluaciones subjetivas, todos los informes de pruebas deberían suministrar las descripciones más completas posibles de las configuraciones y materiales de prueba, de los observadores y de los métodos;

4	que, para facilitar el intercambio de información entre los distintos laboratorios, los datos recopilados se procesen de acuerdo con las técnicas estadísticas indicadas en el Anexo 2 a la presente Recomendación.

NOTA 1 – En el Anexo 1 figura información relativa a los métodos de evaluación subjetiva para determinar la calidad de funcionamiento de los sistemas de televisión.

NOTA 2 – El Anexo 2 contiene una descripción de las técnicas estadísticas empleadas en el procesamiento de los datos recopilados durante las pruebas subjetivas.

ANEXO  1

Descripción de los métodos de evaluación

# 1	Introducción

Se utilizan métodos de evaluación subjetiva para determinar la calidad de funcionamiento de sistemas de televisión a través de mediciones que anticipan de manera más directa las reacciones de quienes podrían ver los sistemas probados. En este aspecto, se comprende que no sería posible caracterizar totalmente la calidad de funcionamiento del sistema por medios objetivos; en consecuencia, es necesario complementar las mediciones objetivas con mediciones subjetivas.

En general, existen dos clases de evaluaciones subjetivas. En primer lugar, hay evaluaciones que determinan la calidad de funcionamiento de sistemas bajo condiciones óptimas, los que típicamente se denominan evaluaciones de calidad. En segundo lugar, hay evaluaciones que determinan la capacidad de los sistemas de mantener la calidad en condiciones no óptimas que se relacionan con la transmisión o emisión. Estas se denominan típicamente evaluaciones de degradación.

Para efectuar evaluaciones subjetivas adecuadas, en primer lugar es necesario seleccionar entre las distintas opciones disponibles aquélla que se adapte mejor a los objetivos y circunstancias del problema de evaluación inmediato. Para ayudar en esta tarea, el § 2 presenta las características generales y en el § 3 aparece información sobre los problemas de evaluación considerados por cada método. A continuación, se detalla en los § 4 y 5 los dos métodos principalmente recomendados. Por último, en el § 6 figura información general sobre métodos alternativos que están siendo sometidos a estudio.

El objeto del presente Anexo se limita a una descripción detallada de los métodos de evaluación. No obstante, la elección del método más adecuado depende de los objetivos del servicio que debe prestar el sistema sometido a prueba. En consecuencia, los procedimientos de evaluación completa de las aplicaciones específicas figuran en otras Recomendaciones UIT-R.

# 2	Características comunes

## 2.1	Condiciones generales de observación

Las condiciones de observación de los evaluadores deben organizarse como sigue:

a)	Relación entre la luminancia de pantalla inactiva
y el valor de cresta de luminancia:	 0,02

b)	Relación ente la luminancia de la pantalla (cuando sólo
se muestra el nivel del negro en una sala completamente
a oscuras) y la correspondiente al blanco más intenso:	 ~ 0,01

c)	Brillo y contraste de la imagen:	establecido vía Pluge (véanse las 	Recomendaciones UIT-R BT.814
	y UIT-R BT.815)

d)	Ángulo máximo de observación con respecto al normal.
(Este valor se aplica a las pantallas de TRC; para otro tipo
de pantallas se están estudiando los valores adecuados.):	30°

e)	Relación entre la luminancia de fondo detrás del receptor
de imágenes y el valor de cresta de luminancia de la imagen:	 ~ 0,15

f)	Cromaticidad del fondo:	D65

g)	Otra iluminación de la sala:	débil

La distancia de observación (véase la Nota 1), el ángulo máximo de observación y el valor de cresta de luminancia de la pantalla dependen de la aplicación que debe cuantificarse. Por consiguiente, los valores adecuados se indican en las Recomendaciones relativas a la aplicación sometida a prueba.

NOTA 1 – Se recomienda la distancia de observación de diseño dependiente de la aplicación pero en algunos casos, tales como la televisión doméstica, puede utilizarse otro concepto denominado distancia de observación preferida.

Se ha notado que cuando los observadores actúan libremente pueden elegir distancias de observación mayores que las utilizadas en evaluaciones subjetivas. La relación entre las distancias de observación preferidas y las utilizadas en evaluaciones requieren ulterior estudio.

## 2.2	Señales fuente

La señal fuente proporciona directamente la imagen de referencia, y la entrada para el sistema sometido a prueba. Deberá ser de calidad óptima para la norma de televisión utilizada. La ausencia de defectos en la parte de referencia del par presentado es esencial para obtener resultados estables.

Las imágenes y secuencias almacenadas digitalmente son las señales fuente más reproducibles, y son por consiguiente las preferidas. Pueden intercambiarse entre laboratorios, para dar mayor significado a las comparaciones de sistemas. Se pueden utilizar formatos de cintas de computador o vídeo.

A corto plazo, los analizadores de diapositivas de 35 mm son la fuente preferida de imágenes fijas, ya que su resolución es adecuada para la evaluación de televisión convencional. La colorimetría y las demás características de las películas pueden dar una apariencia subjetiva distinta de las imágenes de cámara de estudio. Si esto afecta a los resultados, deben utilizarse también fuentes de estudio directas, aunque a menudo sean mucho menos convenientes. Por regla general, los analizadores de diapositivas deberían ajustarse, imagen por imagen, para obtener la mejor calidad subjetiva posible de imagen, ya que esa situación es la que se daría en la práctica.

Las evaluaciones de la capacidad de procesamiento hacia el lado emisión se hacen a menudo con incrustación cromática. En las filmaciones en estudio, la incrustación cromática es muy sensible a la iluminación. Las evaluaciones deberían, pues, usar preferiblemente un par de diapositivas de incrustación cromática especiales, que dieran siempre resultados de alta calidad. En caso necesario, puede introducirse movimiento en la diapositiva de primer plano.

Frecuentemente será necesario tener en cuenta la forma en que pueden afectar a la calidad de funcionamiento del sistema sometido a prueba los efectos de cualquier procesamiento realizado en una etapa anterior de la señal. En consecuencia, es conveniente que siempre que se lleven a cabo pruebas en secciones de la cadena que puedan dar lugar a distorsiones de procesamiento, aunque no sean visibles, la señal resultante debe ser grabada de forma transparente y a continuación debe dejarse disponible para pruebas posteriores, cuando se desea determinar cómo pueden acumularse a lo largo de la cadena las degradaciones debidas a un procesamiento en cascada. Dichas grabaciones deben almacenarse en la biblioteca del material de prueba, para futura utilización si es preciso, y deben incluir una indicación detallada de los precedentes de la señal grabada.

## 2.3	Selección del material de prueba

Se han tomado una serie de planteamientos para establecer las clases de material de prueba requeridos en las evaluaciones de imágenes de televisión. Sin embargo, en la práctica se deben emplear determinadas clases de materiales de prueba para abordar problemas de evaluación específicos. En el Cuadro 1 se describen los problemas de evaluación y de materiales de prueba típicos utilizados para abordar esos problemas.

CUADRO  1

Selección del material de prueba*

| Problema de evaluación | Material utilizado |
| --- | --- |
| Calidad de funcionamiento global con material de uso habitual | General, «crítico pero no en exceso» |
| Capacidad, aplicaciones críticas (por ejemplo, contribución, postprocesamiento, etc.) | Diverso, incluido el material muy crítico para la aplicación probada |
| Calidad de funcionamiento de sistemas «adaptables» | Material muy crítico para el esquema «adaptable» utilizado |
| Identificar puntos débiles y posibles mejoras | Crítico, material con propiedades específicas |
| Identificar factores en los que se aprecia variación en los sistemas | Amplia gama de material muy abundante |
| Conversión entre diferentes normas | Crítico por diferencias (por ejemplo, frecuencia de trama) |
| * Se sobreentiende que todos los materiales de prueba deberían poder formar parte de los programas de televisión. En los Apéndices 1 y 2 del Anexo 1 se pueden obtener mayores directrices para la selección de materiales de prueba. |  |

Ciertos parámetros pueden dar lugar a un orden similar de degradaciones para la mayoría de las imágenes o secuencias. En esos casos, los resultados obtenidos con un número muy reducido de imágenes o secuencias (por ejemplo dos) pueden dar sin embargo una evaluación significativa.

Sin embargo, los nuevos sistemas a menudo tienen un impacto que depende mucho del contenido de la escena o de la secuencia. En esos casos, habrá una distribución estadística de la probabilidad de degradación y del contenido de la imagen o de la secuencia, para la totalidad de las horas de programa. Si, como es normal, no se conoce la forma de esa distribución, la selección de material de prueba y la interpretación de los resultados deben hacerse con sumo cuidado.

En general, es esencial incluir material crítico, porque se puede tener esto en cuenta cuando se interpretan los resultados, pero no es posible extrapolar a partir de material no crítico. En los casos en que el contenido de la escena o de la secuencia afecte a los resultados, deberá elegirse material que sea «crítico pero no indebidamente crítico» para el sistema sometido a prueba. La expresión «no indebidamente crítico» implica que las imágenes puedan formar parte, presumiblemente, de las horas normales de programación. En esos casos, deberían utilizarse por lo menos cuatro elementos, de los que la mitad sean absolutamente críticos, y la mitad moderadamente críticos.

Varias organizaciones han desarrollado imágenes fijas y secuencias de prueba. En el futuro se espera tratarlas en el marco del UIT-R. En la Recomendación relativa a la evaluación de las aplicaciones se propone material de imágenes específico.

En los Apéndices 1 y 2 se presentan otras ideas sobre la selección de materiales de prueba.

## 2.4	Gama de condiciones y anclaje

Dado que la mayoría de los métodos de evaluación son sensibles a las variaciones de la gama y de la distribución de las condiciones observadas, las sesiones de evaluación deberían incluir las gamas completas de los factores sometidos a variación. Sin embargo, puede hacerse una aproximación con una gama más restringida, presentando también ciertas condiciones que se situarían en los extremos de las escalas. Podrían representarse esas condiciones como ejemplo, e identificarlas como las más extremas (anclaje directo), o distribuirlas en la sesión y no identificarlas como más extremas (anclaje indirecto).

## 2.5	Observadores

En las pruebas deben participar al menos 15 observadores. No deben ser expertos, en el sentido de que no estén directamente familiarizados con la calidad de imagen de televisión en su trabajo normal, ni tampoco deben ser evaluadores experimentados (véase la Nota 1). Antes de una sesión, debe examinarse a los observadores para determinar su agudeza visual normal (o corregida) mediante los gráficos de Snellen o Landolt y su visión normal de los colores, utilizando gráficos elegidos especialmente (por ejemplo, los de Ishihara). El número de asesores necesarios depende de la sensibilidad y la fiabilidad del procedimiento de prueba adoptado y del tamaño previsto del efecto que se busca.

NOTA 1 – Las conclusiones preliminares sugieren que, utilizando tecnologías de presentación y de calidad de transmisión más elevadas, los observadores no experimentados podrían dar lugar a resultados más críticos.

## 2.6	Instrucciones para la evaluación

Debe familiarizarse detenidamente a los evaluadores con el método de evaluación, el factor de calidad, los tipos de degradaciones que probablemente se produzcan, la escala de apreciaciones, la secuencia y la temporización. Las secuencias de adiestramiento que demuestran la gama y el tipo de degradaciones que van a evaluarse deben emplearse con imágenes ilustrativas distintas a las utilizadas en las pruebas, pero de sensibilidad comparable. En el caso de evaluaciones de la calidad, puede definirse ésta como un conjunto de atributos perceptuales específicos.

## 2.7	Sesión de evaluación

Una sesión debe durar al menos media hora. Al principio de la primera sesión, deben realizarse unas cinco «presentaciones fingidas» para estabilizar la opinión de los observadores. Los datos obtenidos de estas presentaciones no deben tenerse en cuenta en los resultados de la prueba. Si se necesitan varias sesiones, sólo es preciso realizar tres presentaciones fingidas al principio de la siguiente sesión.

Deberá utilizarse un orden aleatorio para las presentaciones (derivado, por ejemplo, de cuadrados grecolatinos); pero el orden de las condiciones de prueba debería disponerse de manera que los efectos sobre las evaluaciones del cansancio o de la adaptación se equilibren de una sesión a otra. Pueden repetirse algunas de las presentaciones en varias sesiones para comprobar su coherencia.

FIGURE 1...[D01] = 6 CM

## 2.8	Presentación de los resultados

Como varían con la gama, es inadecuado interpretar las apreciaciones a partir de la mayoría de los métodos de evaluación en términos absolutos (por ejemplo, la calidad de una imagen o secuencia de imágenes).

Para cada parámetro de prueba debe darse la media y el intervalo de confianza del 5% de la distribución estadística de los grados de evaluación. Si lo que se evalúa es el cambio de degradación con un valor de parámetro variable, deben utilizarse técnicas de ajuste de curvas. El ajuste de curvas logístico y el eje logarítmico permitirán hacer una representación en línea recta, que es la forma de presentación preferida. En el Anexo 2 a la presente Recomendación aparece más información sobre procesamiento de datos.

Los resultados deben darse junto con la información siguiente:

–	detalles de la configuración del experimento,

–	detalles de los materiales de evaluación,

–	tipo de la imagen fuente y de los monitores,

–	número y tipo de evaluadores,

–	sistemas de referencias utilizados,

–	nota media global del experimento,

–	notas media original y ajustada, e intervalo de confianza del 5% si se ha eliminado uno o más observadores de acuerdo con un procedimiento.

# 3	Selección del método de prueba

En la evaluación de las imágenes de televisión se ha utilizado una amplia variedad de métodos de prueba básicos. Sin embargo, en la práctica se deben emplear métodos específicos para abordar determinados problemas de evaluación. En el Cuadro 2 se describen los problemas de evaluación característicos y los métodos utilizados para abordar dichos problemas.

# 4	Método de escala de degradación con doble estímulo (Método «UER»)

## 4.1	Descripción general

Una apreciación típica puede ser aplicable a la evaluación de un nuevo sistema, o del efecto de la degradación debida al trayecto de transmisión. El organizador de la prueba debería empezar por seleccionar material de prueba suficiente para poder hacer una evaluación significativa y determinar las condiciones de prueba. Si se trata de determinar el efecto de la variación de los parámetros, debe elegirse un conjunto de valores de parámetros que abarque la gama de notas de degradación en un pequeño número de etapas prácticamente iguales. Si se evalúa un nuevo sistema, para el que los valores de los parámetros no pueden variar de esa manera, debe añadirse entonces degradaciones adicionales, pero subjetivamente similares, o utilizarse otro método (como el del § 5).

CUADRO  2

Selección del método de prueba

| Problema de evaluación | Método utilizado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Medir la calidad de los sistemas con respecto a una referencia | Método de doble estímulo con escala de calidad continua | Rec. UIT-R BT.500, § 5 |
| Medir la robustez de los sistemas (es decir, características de fallo) | Método de degradación con doble estímulo | Rec. UIT-R BT.500, § 4 |
| Cuantificar la calidad de los sistemas (cuando no se dispone de referencias) | Método de valoración cuantitativa(1) o valoración categórica (en estudio) | Informe UIT-R BT.1082 |
| Comparar la calidad de sistemas alternativos (cuando no se dispone de referencias) | Método de comparación directa método de valoración cuantitativa(1) o valoración categórica (en estudio) | Informe UIT-R BT.1082 |
| Identificar factores en los que se observa que los sistemas difieren y medir su influencia perceptual | En estudio | Informe UIT-R BT.1082 |
| Establecer el punto en el cual una degradación se hace visible | Estimación del umbral por el método de elección forzada o método de ajuste (en estudio) | Informe UIT-R BT.1082 |
| Determinar si se perciben diferencias en los sistemas | Método de elección forzada (en estudio) | Informe UIT-R BT.1082 |
| (1) Algunos estudios señalan que este método es más estable cuando se dispone de una gama de calidad completa. |  |  |

El método con doble estímulo (método UER) es cíclico en la medida en que se muestra al evaluador una imagen de referencia no degradada, y después la misma imagen degradada. A continuación, se le pide que opine sobre la segunda, con la primera en mente. En sesiones, que duran hasta media hora, se muestra al evaluador una serie de imágenes o secuencias en orden aleatorio y con degradaciones aleatorias que abarcan todas las combinaciones requeridas. La imagen no degradada se incluye en las imágenes o secuencias que deben evaluarse. Al final de la serie de sesiones, se calcula la nota media para cada condición de prueba y para cada imagen de prueba.

Este método utiliza la escala de degradación, cuyos resultados se suelen considerar más estables para degradaciones pequeñas que para degradaciones considerables. Si bien algunas veces se ha utilizado el método con una escala de degradaciones limitada, es más conveniente utilizarlo con una gama completa de degradaciones.

## 4.2	Disposición general

En el § 2 se indica la forma de definir o seleccionar las condiciones de observación, las señales fuente, el material de prueba y los observadores así como la presentación de los resultados.

La disposición general del sistema de prueba debería ser la que se indica en la Fig. 2.

Los evaluadores examinan una imagen de evaluación suministrada por una señal a través de un interruptor con temporización. El trayecto de la señal hacia el interruptor con temporización puede llegar directamente de la señal fuente, o indirectamente a través del sistema sometido a prueba. Los evaluadores examinan una serie de imágenes o de secuencias de prueba. Están dispuestas por pares, de forma que la primera imagen procede directamente de la fuente, y la segunda es la misma imagen encaminada por el sistema sometido a prueba.

## 4.3	Presentación del material de prueba

Una sesión de prueba consta de varias presentaciones. La estructura de las presentaciones tiene las dos variantes: I y II, indicadas a continuación:

Variante I:	La imagen o secuencia de referencia y la imagen o secuencia de prueba se presentan sólo una vez, como muestra la Fig. 3a).

Variante II:	La imagen o secuencia de referencia y la imagen o secuencia de prueba se presentan dos veces, como muestra la Fig. 3b).

La variante II, que tiene una mayor duración que la variante I, puede aplicarse si es necesario discriminar entre degradaciones muy pequeñas o se están sometiendo a prueba secuencias en movimiento.

FIGURE 2...[D02] = 9 CM

## 4.4	Escalas de apreciación

Debe utilizarse la escala de apreciación de cinco notas:

5	imperceptible

4	perceptible, pero no molesta

3	ligeramente molesta

2	molesta

1	muy molesta.

Los evaluadores deben utilizar un formulario que indique muy claramente la escala, y que cuente con cuadros numerados u otro medio para registrar las notas.

## 4.5	Introducción a las evaluaciones

Al principio de cada sesión, se darán explicaciones a los observadores sobre el tipo de evaluación, la escala de apreciación, la secuencia y la temporización (imagen de referencia, gris, imagen de evaluación, periodo de votación). La gama y el tipo de las degradaciones que van a evaluarse deberá ilustrarse con imágenes distintas de las utilizadas en las pruebas, pero de sensibilidad comparable. No debe darse a entender que la peor calidad observada corresponde necesariamente a la nota subjetiva más baja. Debe pedirse a los observadores que basen su apreciación en la impresión global que les da la imagen y que expresen esas apreciaciones en los mismos términos que se utilizan para definir la escala subjetiva.

Debe pedirse a los observadores que observen la imagen durante los periodos T1 y T3. La votación debe autorizarse únicamente durante T4.

## 4.6	La sesión de prueba

Las imágenes y degradaciones deberían presentarse en una secuencia seudoaleatoria y, preferentemente, en secuencias distintas para cada sesión. En cualquier caso, la misma imagen o secuencia de prueba no debe nunca presentarse en dos ocasiones sucesivas con los mismos niveles de degradación, o con niveles distintos.

La gama de degradaciones debería elegirse de manera que la mayoría de los observadores utilicen todas las notas; debería tratarse de obtener una nota media total (promedio de todas las apreciaciones emitidas durante el experimento) cercana a 3.

Una sesión no debe durar más de media hora aproximadamente, incluidas las explicaciones y los preliminares; asimismo la secuencia de prueba podría iniciarse con varias imágenes que indicasen la gama de degradaciones y las apreciaciones de esas imágenes no se tendrían en cuenta en los resultados finales.

En el Apéndice 2 se presentan otras ideas sobre la selección de niveles de degradaciones.

FIGURE 3...[D03] = 16.5 CM

# 5	El método de doble estímulo con escala de calidad continua

## 5.1	Descripción general

Una evaluación típica puede ser aplicable a la evaluación de un nuevo sistema o de los efectos de los trayectos de transmisión sobre la calidad. Se considera que el método de doble estímulo es especialmente útil cuando no se pueden proporcionar estímulos de prueba que abarquen toda la gama de calidad.

El método es cíclico puesto que se pide al evaluador que observe un par de imágenes, ambas de la misma fuente, pero habiéndose transmitido una por el sistema que se evalúa, y la otra directamente desde la fuente. Se le pide que evalúe la calidad de ambas.

En sesiones que duran hasta media hora, se presenta al evaluador una serie de pares (aleatorios) de imágenes en orden aleatorio, y con degradaciones aleatorias que abarcan todas las combinaciones requeridas. Al final de las sesiones, se calculan las notas medias para cada condición de prueba y para cada imagen de prueba.

## 5.2	Disposición general

En el § 2 se indica la forma de definir o seleccionar las condiciones de observación, las señales fuente, el material de prueba, los observadores y la introducción a la evaluación. La sesión de prueba se describe en el § 4.6.

La disposición general del sistema de prueba debería ser la que se indica en la Fig. 4.

FIGURE 4...[D04] = 14 CM

## 5.3	Presentación del material de prueba

Una sesión de prueba consta de varias presentaciones. En la variante (I), que tiene un solo observador, el evaluador puede conmutar libremente entre las señales A y B para cada presentación, hasta que tenga la medida mental de la calidad asociada con cada señal. Puede, por ejemplo, decidir hacerlo en dos o tres veces por periodos de hasta 10 s. En la variante (II), que utiliza simultáneamente varios observadores, antes de registrar los resultados, se muestra el par de condiciones una o más veces durante un lapso de tiempo similar, para permitir al evaluador adquirir la medida mental de las calidades asociadas con éstas; a continuación, cada par de condiciones se presenta nuevamente una o más veces, mientras se registran los resultados. El número de repeticiones depende de la duración de las secuencias de prueba. Para las imágenes fijas, puede ser apropiada una secuencia de 3-4 s y cinco repeticiones (votándose en las dos últimas). Para imágenes en movimiento con efectos secundarios variables en el tiempo, parece adecuada una secuencia de 10 s, con dos repeticiones (votándose en la segunda). La estructura de las presentaciones se muestra en la Fig. 5.

Cuando consideraciones de índole práctica limitan la duración de las secuencias disponibles a menos de 10 s, pueden efectuarse composiciones utilizando estas secuencias más breves como segmentos, para ampliar el tiempo de exhibición a 10 s. Con el objeto de reducir a un mínimo la discontinuidad en los empalmes, los segmentos de secuencias sucesivas pueden ser invertidos en el tiempo (lo que se denomina, a veces exhibición «palindrómica»). Conviene asegurarse de que las condiciones de prueba exhibidas como segmentos invertidos en el tiempo representen procesos causales, es decir, deben ser obtenidos haciendo pasar la señal fuente invertida en el tiempo a través del sistema que se está probando.

FIGURE 5...[D05] = 8 CM

## 5.4	Escala de apreciación

El método requiere la evaluación de dos versiones de cada imagen de prueba. Una de las imágenes de prueba de cada par está degradada mientras que la otra puede o no contener una degradación. La imagen no degradada se incluye como referencia, pero no se dice a los observadores cuál es la imagen de referencia. En las series de pruebas, se cambia la posición de la imagen de referencia, de manera seudoaleatoria.

Se pide simplemente a los observadores que evalúen la calidad global de imagen de cada presentación haciendo una marca en una escala vertical. Las escalas verticales se imprimen por pares para respetar la presentación doble de cada imagen de prueba. Las escalas ofrecen un sistema de evaluación continuo para evitar errores de cuantificación, pero están divididas en cinco segmentos de igual longitud que corresponden a la escala de calidad normal de cinco notas del UIT-R. Los términos asociados que distinguen los distintos niveles son los mismos que se utilizan normalmente, pero en este caso se incluyen como indicación, y se imprimen solamente en el lado izquierdo de la primera escala de cada línea de diez columnas dobles en la hoja de resultados. En la Fig. 6 se muestra una sección de una hoja típica de resultados. Las posibilidades de confusión entre las divisiones de la escala y los resultados de prueba se evitan imprimiendo las escalas en azul y registrando los resultados en negro.

## 5.5	Presentación de los resultados

Se aplica la información general sobre la presentación de los resultados que aparece en el § 2.8 y en el Anexo 2.

Los resultados se pueden presentar de dos maneras distintas:

–	En primer lugar, los resultados pueden expresarse en forma de pruebas comparativas, es decir para que indiquen directamente el cambio de calidad con respecto a la condición de referencia. Para cada parámetro de prueba deben darse la media y el intervalo de confianza del 5% de la distribución estadística de la diferencia medida.

–	En segundo lugar (método de presentación preferido), los resultados pueden convertirse en los términos utilizados para describir un grado de calidad equivalente. Los pares de evaluaciones (referencia y prueba) para cada condición de prueba se convierten de mediciones de longitud en la hoja de resultados a resultados normalizados en la escala de 0 a 100. Para cada sistema sometido a prueba, se promedian a continuación los resultados para los distintos grupos de observadores, diversas distancias de observación e imágenes de prueba, a fin de dar notas medias a las condiciones de referencia y de prueba para cada combinación de variables.

FIGURE 6...[D06] = 11.5 cm

Como las notas medias de las condiciones de referencia son siempre inferiores a 1,0, debe cambiarse la escala de los resultados de las pruebas sustrayendo la degradación residual. La nota media para la condición de referencia se trata como degradación residual. Los resultados de la resta se expresan en unidades de degradación (imps) pero pueden volverse a traducir a notas medias si se desea.

Cuando no se utiliza cambio de escala los experimentadores deben tener en cuenta que al evaluar el material de prueba con una «referencia» de baja calidad, la porción efectiva de la gama de la escala de calidad continua en el método de doble estímulo disponible para que los evaluadores registren las degradaciones con respecto a la referencia, será restringida. Por este motivo, debe tenerse precaución al comparar o combinar datos en condiciones de referencia de baja calidad con los datos obtenidos en secuencias de prueba con condiciones de referencia de calidad relativamente elevada.

# 6	Otros métodos de evaluación

En circunstancias apropiadas se deberían utilizar los métodos de estímulo único y de comparación de estímulos.

## 6.1	Métodos de estímulo único

En los métodos de estímulo único, se presenta un sola imagen o secuencia de imágenes y el evaluador da un índice de toda la presentación.

### 6.1.1	Disposición general

En el § 2 se indica la forma de definir o seleccionar las condiciones de observación, las señales fuente, la gama de condiciones y anclaje, los observadores, la introducción a la evaluación y la presentación de los resultados.

### 6.1.2	Selección del material de prueba

Para las pruebas de laboratorio debe seleccionarse el contenido de las imágenes de prueba como se describe en el § 2.3.

Una vez seleccionado el contenido, las imágenes de prueba se preparan para que reflejen las opciones de diseño estudiadas por la gama o gamas de uno o más factores. Cuando se examinan dos o más factores, las imágenes pueden prepararse de dos maneras: en la primera, cada imagen representa solamente un nivel de un factor, y en la segunda, cada imagen representa un nivel de cada factor examinado pero a lo largo de las imágenes se observa el nivel de cada factor con cada nivel de todos los demás factores. Ambos métodos permiten atribuir claramente resultados a efectos específicos. El segundo método permite también detectar las interacciones entre factores (es decir, los efectos no aditivos).

### 6.1.3	Sesión de prueba

La sesión consiste en una serie de pruebas de evaluación, que deberían presentarse en secuencia aleatoria y, preferiblemente, en una secuencia aleatoria distinta para cada observador. Cuando se utiliza una secuencia aleatoria única, el experimentador normalmente se asegura de que la misma imagen no se presente dos veces seguidas con el mismo tipo y nivel de degradación.

Una prueba de evaluación típica consiste en tres presentaciones: un campo de adaptación en gris medio, un campo de estímulo, y un campo de post-exposición en gris medio. Las duraciones de esas presentaciones varían según la tarea del observador, los materiales (por ejemplo, móvil o inmóvil), y las opciones o factores examinados, no obstante duraciones de 3, 10 y 10 s respectivamente son bastante frecuentes. El índice o los índices del observador pueden recogerse durante la presentación del estímulo o del campo de post-exposición.

### 6.1.4	Tipos de métodos de estímulo único

En general, se han utilizado tres tipos de métodos de estímulo único en las evaluaciones de televisión.

#### 6.1.4.1	Métodos de apreciación por categorías de adjetivos

En las apreciaciones por categorías de adjetivos, los observadores asignan una imagen o secuencia de imágenes a una categoría elegida entre un conjunto de categorías que, por lo general, se definen en términos semánticos. Las categorías pueden reflejar apreciaciones, o si se detecta o no un atributo (por ejemplo, para establecer el umbral de degradación). Las escalas de categorías que evalúan la calidad de imagen y la degradación de imagen, son las que se han utilizado más a menudo; las escalas del UIT-R se dan en el Cuadro 3 siguiente. En controles operacionales se utilizan a veces medias notas. Las escalas que evalúan la legilibilidad del texto, el esfuerzo de lectura, y la utilidad de la imagen se han utilizado en casos especiales.

CUADRO  3

Escalas de calidad y degradación del UIT-R

| Escala de cinco notas |  |
| --- | --- |
| Calidad | Degradación |
| 5 Excelente 4 Buena 3 Aceptable 2 Mediocre 1 Mala | 5 Imperceptible 4 Perceptible, pero no molesta 3 Ligeramente molesta 2 Molesta 1 Muy molesta |

Este método permite distribuir las apreciaciones en una escala de categorías para cada condición. El análisis de las respuestas depende de la apreciación (detección, etc.) y de la información buscada (umbral de detección, rangos o tendencia media de las condiciones, «diferencias» psicológicas entre condiciones). Se dispone de numerosos métodos de análisis.

#### 6.1.4.2	Métodos de apreciación por categorías numéricas

Se ha estudiado un procedimiento de estímulo único que utiliza una escala de categoría numérica de once notas (SSNCS) y se ha comparado con las escalas gráficas y cuantitativas. Este estudio, descrito en el Informe UIT-R BT.1082, señala una clara preferencia por el método SSNCS, en términos de sensibilidad y estabilidad, cuando no se dispone de referencia.

#### 6.1.4.3	Métodos que no utilizan una escala de evaluación por categorías

Cuando las apreciaciones no se hacen por categorías, los observadores asignan un valor a cada imagen o secuencia de imagen mostrada. Este método puede revestir las dos formas siguiente:

En la apreciación por escala continua, variante del método por categorías, el evaluador asigna cada imagen o secuencia de imagen a un punto de una línea trazada entre dos niveles semánticos (por ejemplo, los valores extremos de una escala de categorías como la del Cuadro 3). La escala puede incluir rangos adicionales en puntos intermedios para fines de referencia. La distancia con respecto a un extremo de la escala se toma como índice para cada condición.

En la distribución por escala numérica, el evaluador asigna a cada imagen o secuencia de imágenes un número que refleja su nivel estimado en una dimensión especificada (por ejemplo, nitidez de la imagen). La escala de números utilizada puede ser restringida (por ejemplo, 0 a 100) o no. A veces, el número asignado describe el nivel juzgado en términos «absolutos» (sin ninguna relación directa con el nivel de cualquier otra imagen o secuencia de imágenes, como en ciertas formas de estimaciones de magnitud). En otros casos, el número describe el nivel juzgado en relación al de un «estándar» visto anteriormente (por ejemplo, estimación de magnitud, fraccionamiento, y estimación de relación).

Con ambas formas se obtiene una distribución de números para cada condición. El método de análisis utilizado depende de la naturaleza de la apreciación y de información requerida (por ejemplo, rangos, tendencia media, «diferencias» psicológicas).

#### 6.1.4.4	Métodos de realización

Ciertos aspectos de la observación normal pueden expresarse como realización de tareas concretas (hallar una información determinada, leer un texto, identificar objetos, etc.). Así pues, como índice de la imagen o secuencia de imágenes puede utilizarse una medida de realización (por ejemplo, la precisión o velocidad con que se realizan esas tareas).

Los métodos de realización llevan a distribuciones de notas de precisión o de velocidad para cada condición. El análisis trata sobre todo de establecer relaciones entre las condiciones de la tendencia media (y dispersión) de las notas, y a menudo utiliza el análisis de varianza o una técnica similar.

## 6.2	Métodos de comparación de estímulos

En los métodos de comparación de estímulos, se presentan en pantalla dos imágenes o secuencias de imágenes y el observador da un índice de la relación entre las dos presentaciones.

### 6.2.1	Disposición general

En el § 2 se indica la forma de definir o seleccionar las condiciones de observación, las señales de origen, la gama de condiciones y anclaje, los observadores, la introducción a la evaluación y la presentación de los resultados.

### 6.2.2	Selección del material de prueba

Las imágenes o secuencias de imágenes utilizadas se generan de la misma manera que en los métodos de estímulo único. Las imágenes o secuencias de imágenes resultantes se combinan entonces para constituir los pares que se utilizan en las pruebas de evaluación.

### 6.2.3	Sesión de prueba

En la prueba de evaluación se utilizará un monitor, o bien dos monitores debidamente sincronizados, y se procederá en general como en los casos de estímulos únicos. Con un solo monitor, se utilizarán dos campos de estímulos idénticos. En ese caso, conviene que, en la distintas pruebas, ambos miembros de un par aparezcan el mismo número de veces en primera y en segunda posición. Si se utilizan dos monitores, los campos de estímulos se muestran simultáneamente.

Los métodos de comparación de estímulos determinan más completamente las relaciones entre condiciones cuando en las apreciaciones se comparan todos los pares posibles de condiciones. Sin embargo, si esto requiere un número excesivo de observaciones, éstas podrían dividirse entre los evaluadores, o podría utilizarse una muestra de todos los pares posibles.

### 6.2.4	Tipos de métodos de comparación de estímulos

En las evaluaciones de televisión se han utilizado los tres tipos de métodos de comparación de estímulos.

#### 6.2.4.1	Métodos de apreciación por categorías de adjetivos

En los métodos de apreciación por categorías de adjetivos, los observadores asignan la relación entre miembros de un par a una categoría elegida entre un conjunto de categorías que, normalmente, se definen en términos semánticos. Esas categorías pueden indicar la existencia de diferencias perceptibles (por ejemplo, IGUAL, DIFERENTE), la existencia y dirección de diferencias perceptibles (por ejemplo, MENOS, IGUAL, MÁS), o apreciaciones de amplitud y dirección. La escala de comparación del UIT-R se indica en el Cuadro 4 siguiente.

CUADRO  4

Escala de comparación

| –3 –2 –1 –0 1 2 3 | Mucho peor Peor Ligeramente peor Igual Ligeramente mejor Mejor Mucho mejor |
| --- | --- |

Este método proporciona una distribución de las apreciaciones en categorías de escalas para cada par de condiciones. La manera en que se analizan las respuestas depende de la apreciación (por ejemplo, diferencia) y de la información requerida (por ejemplo, diferencias apenas perceptibles, rangos de condiciones, «diferencias» entre condiciones, etc.).

#### 6.2.4.2	Métodos que no utilizan una escala de apreciación por categorías

Cuando las apreciaciones no se hacen por categorías, los observadores asignan un valor a la relación entre los elementos de un par de evaluación. Este método puede revestir dos formas:

–	En la apreciación con escala continua, el evaluador asigna cada relación a un punto de una línea trazada entre dos notas (por ejemplo, IGUAL-DIFERENTE, o los extremos de una escala por categorías como en el Cuadro 4). Las escalas pueden incluir marcas de referencia adicionales en puntos intermedios. La distancia con respecto a un extremo de la línea se toma como valor para cada par de condiciones.

–	En la segunda forma, el evaluador asigna a cada relación un número que refleja el nivel estimado en una dimensión especificada (por ejemplo, diferencia de calidad). La gama de números utilizada puede ser limitada o no. El número asignado puede describir la relación en términos «absolutos» o en términos de la relación en un par «estándar».

Con ambas formas se obtiene una distribución de valores para cada par de condiciones. El método de análisis depende de la naturaleza de la apreciación y de la información requerida.

#### 6.2.4.3	Métodos de realización

En algunos casos, las mediciones de realización pueden derivarse de procedimientos de comparación de estímulos. En el método de elección forzada, el par se dispone para que un elemento contenga un nivel particular de un atributo (por ejemplo, degradación), mientras que el otro contiene un nivel diferente o ninguno de ese atributo. Se pide al observador que decida qué elemento contiene el mayor o menor nivel del atributo o cuál contiene algo del atributo; la precisión y la velocidad de la realización se toman como índices de la relación entre los miembros del par.

## 6.3	Otros métodos

En el Informe UIT-R BT.1082 se describen otras técnicas, tales como los métodos con escalas multidimensionales y los métodos de variables múltiples, que aún son objeto de estudio.

Todos los métodos descritos hasta ahora tienen sus ventajas y sus limitaciones, y todavía no es posible recomendar uno preferentemente con carácter definitivo. Por consiguiente, la selección del método más apropiado a las circunstancias se deja al buen criterio del investigador.

Las limitaciones de los diversos métodos sugieren que podría no ser acertado dar demasiada importancia a un solo método, por lo que convendría estudiar planteamientos más «completos» como la utilización de varios métodos o un planteamiento multidimensional.

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  1

Característica de fallo de la imagen según su contenido

# 1	Introducción

Tras su implantación, un sistema estará sujeto a una gama potencialmente amplia de material de programa, alguno del cual podría no hallar el modo de tener cabida sin pérdida de calidad. Al considerar la aptitud de un sistema es necesario conocer la proporción de material de programa que resultará crítico para el sistema y la pérdida de calidad que se aguarda en tales casos. En efecto, es necesario disponer de la característica de fallo de la imagen según su contenido para el sistema en estudio.

Dicha característica de fallo es particularmente importante para sistemas cuya calidad de funcionamiento puede no degradarse uniformemente a medida que el material se torna cada vez más crítico. Por ejemplo, ciertos sistemas digitales y adaptables pueden mantener un alto grado de calidad sobre una amplia gama de material de programa, pero se degradan fuera de ésta.

# 2	Obtención de la característica de fallo

En términos conceptuales, una característica de la imagen según su contenido determina la proporción de material para la que a largo plazo es probable que el sistema alcance niveles particulares de calidad. Este concepto se ilustra en la Fig. 7.

FIGURE 7...[D07] = 5 cm

Una característica de fallo de la imagen según su contenido puede obtenerse en cuatro pasos:

Paso 1: Determinación de una medida algorítmica de «criticidad» que fuera capaz de clasificar un número de secuencias de imagen que han estado sometidas a distorsión proveniente del sistema o clases de sistemas afectados, de manera tal que la categoría de clasificación corresponda a la que se obtendría si la tarea se hubiera efectuado por medio de observadores. Esta medida de criticidad puede implicar aspectos de modelado visual.

Paso 2: Obtención, por aplicación de la medida de criticidad a un gran número de muestras tomadas de la televisión típica, de una distribución que estima la probabilidad de ocurrencia de material que proporciona distintos niveles de criticidad para el sistema, o clases de sistemas en estudio. En la Fig. 8 se ilustra un ejemplo de dicha distribución.

FIGURE 8...[D08] = 6CM

Paso 3: Obtención, por medios empíricos, de la capacidad del sistema para mantener la calidad a medida que aumenta el nivel de criticidad. En la práctica, esto requiere la evaluación subjetiva de la calidad alcanzada por el sistema con material seleccionado para muestrear el margen de criticidad identificado en el paso 2. Esto da por resultado una función que relaciona la calidad alcanzada por el sistema y el nivel de criticidad en material de programa. En la Fig. 9 se ilustra un ejemplo de dicha función.

FIGURE 9...[D09] = 5 M

Paso 4: Conlleva la información de los pasos 2 y 3 a fin de obtener una característica de fallo de la imagen según su contenido de la forma indicada en la Fig. 7.

# 3	Utilización de la característica de fallo

La característica de fallo, que proporciona una imagen de la calidad de funcionamiento que probablemente se obtenga a través de la gama de material de programa posible, constituye un instrumento importante para considerar la adaptabilidad de los sistemas. La característica de fallo se puede utilizar de tres maneras:

–	para optimizar parámetros (por ejemplo, resolución de la fuente, velocidad binaria, anchura de banda) de un sistema en la etapa de diseño, para adaptarlo más estrechamente a las necesidades de un servicio;

–	para estudiar la adecuación de un sistema (es decir, anticipar la incidencia y gravedad del fallo durante la operación);

–	para evaluar las adecuaciones relativas de sistemas de alternativa (es decir, comparar las características de fallo y determinar qué sistema sería más adecuado para el uso). Cabe señalar que, mientras que los sistemas de alternativa de tipo semejante pueden utilizar el mismo índice de criticidad, es posible que los sistemas de tipo no semejante puedan tener distintos índices de criticidad. Sin embargo, como la característica de fallo sólo expresa la probabilidad de que en la práctica se vean diferentes niveles de calidad, las características se pueden comparar directamente aun cuando provengan de índices de criticidad de sistemas específicos diferentes.

Si bien el método descrito en la presente Recomendación proporciona un medio para medir la característica de fallo de la imagen según su contenido de un sistema, no podría utilizarse para predecir totalmente la aceptabilidad del sistema por el espectador de un servicio de televisión. Para obtener esta información puede ser necesario que una cantidad de telespectadores vean programas codificados con el sistema de interés, y estudiar luego sus comentarios.

APÉNDICE  2

AL  ANEXO  1

Método para determinar una característica de fallo compuesta para contenido
de programa y condiciones de transmisión

# 1	Introducción

Una característica de fallo compuesta relaciona la calidad de imagen percibida con la probabilidad de ocurrencia en la práctica de una forma tal que considere explícitamente el contenido de programa y las condiciones de transmisión.

En principio, dicha característica se podría obtener por medio de un estudio subjetivo que exige una cantidad suficiente de observaciones, momentos de prueba y puntos de recepción para producir una muestra que represente la población de contenido de programa y condiciones de transmisión posibles. Sin embargo, en la práctica, un experimento de este tipo sería irrealizable.

En el presente Apéndice se describe un procedimiento alternativo, más fácilmente realizable, para determinar las características de fallo compuestas. Este método consta de tres etapas:

–	análisis del contenido de programa;

–	análisis del canal de transmisión; y

–	obtención de las características de fallo compuestas.

# 2	Análisis del contenido de programa

Esta etapa exige dos operaciones: primero, se obtiene una medida apropiada del contenido del programa; y, segundo, se estiman las probabilidades con las que los valores de esta medición ocurren en la práctica.

La medición del contenido de programa es una estadística que recoge aspectos del contenido de programa que acentúan la capacidad del sistema(s) en estudio para proporcionar reproducciones fieles de material de programa desde el punto de vista perceptivo. Evidentemente, sería ventajoso que estuviera basada en un modelo de percepción apropiado. Sin embargo, en ausencia de tal modelo, podría ser suficiente una medición que recogiera algún aspecto de la diversidad espacial sobre tramas/cuadros de vídeo, siempre que esta medición presente una relación aproximadamente monótona con la calidad de la imagen percibida. Podría ser necesario utilizar diferentes mediciones para sistemas (o clases de sistemas) que emplean planteamientos fundamentalmente distintos para la representación de la imagen.

Una vez escogida la medición apropiada, es necesario estimar las probabilidades con las que los posibles valores de esta estadística ocurren. Esto se puede efectuar en una de las dos maneras siguientes:

–	con el procedimiento empírico, en el que se realiza una muestra tomada al azar de unos doscientos segmentos de programa de 10 s en un formato de estudio adecuado en resolución, frecuencia de cuadro, y relación dimensional de la imagen al sistema(s) considerado. El análisis de esta muestra revela que para valores de la estadística que en la práctica se toman como estimaciones de probabilidad de ocurrencia se producen relativas frecuencias de ocurrencia; o

–	con el método teórico, por el que se utiliza un modelo teórico para estimar las probabilidades. Se hace notar que, aunque se prefiere el método empírico, puede ser necesario en determinados casos emplear el método teórico (por ejemplo, cuando no se dispone de suficiente información sobre el contenido de programa, tal como la aparición de nuevas tecnologías de producción).

Los análisis precedentes darán por resultado una distribución de probabilidad para valores de la estadística de contenido (véase también el Apéndice 1). Esto se combinará con los resultados del análisis de las condiciones de transmisión para preparar la etapa final del proceso.

# 3	Análisis del canal de transmisión

Esta etapa también exige dos operaciones: primero, se obtiene una medición de la calidad de funcionamiento del canal de transmisión; y, segundo, se estiman las probabilidades con las que los valores de esta medición ocurren en la práctica.

La medición de un canal de transmisión es una estadística que recoge aspectos de la calidad de funcionamiento de un canal que influencia la capacidad del sistema(s) en estudio para proporcionar reproducciones fieles de material fuente desde el punto de vista perceptivo. Evidentemente, sería ventajoso que esta medida se basara en un modelo de percepción apropiado. Sin embargo, en ausencia de tal modelo, sería suficiente una medida que recoja en cierto grado el stress impuesto por el canal, siempre que esta medida presente una relación aproximadamente monótona con la calidad de la imagen percibida. Puede ser necesario utilizar diferentes medidas para sistemas (o clases de sistemas) que emplean enfoques esencialmente distintos para la codificación del canal.

Una vez seleccionada la medida apropiada, es necesario estimar las probabilidades con las que los valores posibles de esta estadística ocurren. Esto puede efectuarse en una de las dos maneras siguientes:

–	con el procedimiento empírico, en el que se mide la calidad de funcionamiento del canal en unos 200 momentos y puntos de recepción seleccionados al azar. El análisis de esta muestra revela funciones de ocurrencia relativas para valores de la estadística que se toman como estimación de probabilidad de ocurrencia en la práctica; o

–	con el método teórico, en el que se utiliza un modelo teórico para estimar las probabilidades. Se hace notar que, aunque se prefiere el método empírico, puede ser necesario en determinados casos emplear el método teórico (por ejemplo, cuando no se dispone de suficiente información acerca de la calidad de funcionamiento del canal, tal como la aparición de nuevas tecnologías de transmisión).

Los análisis precedentes darán por resultado una distribución de probabilidad para valores de la estadística de canal. Esto se combinará con los resultados del análisis de contenido de programa para preparar la etapa final del proceso.

# 4	Obtención de las características de fallo compuestas

Esta etapa incluye un experimento subjetivo en el cual el contenido de programa y las condiciones de transmisión se varían conjuntamente de acuerdo con las probabilidades establecidas en las primeras dos etapas.

El método básico utilizado es el procedimiento de doble estímulo con escala de calidad continua y, en particular, la versión recomendada de 10 s para secuencias en movimiento (véase el Anexo 1, § 5). Aquí, la referencia es una imagen con calidad de estudio en un formato apropiado (por ejemplo, un formato con resolución, frecuencia de trama, formato de imagen apropiado al sistema(s) en estudio). En contraste, la prueba presenta la misma imagen como si hubiera sido recibida por el sistema(s) en estudio bajo condiciones de canal seleccionado.

El material de prueba y las condiciones de canal se seleccionan de acuerdo con las probabilidades establecidas en las primeras dos etapas del presente método. Los segmentos del material de prueba, analizados cada uno de ellos para determinar su valor predominante de acuerdo con la estadística de contenido, incluyen un fondo común de selección. El material se muestra entonces a partir de este formato común de modo tal que abarca la gama de valores posibles de la estadística, escasamente en niveles menos críticos y más densamente en niveles más críticos. Los valores posibles de la estadística de canal se seleccionan en forma similar. Luego, estas dos fuentes de influencia independientes se combinan al azar para producir condiciones de canal contenido combinado de probabilidad conocida.

Los resultados de tales estudios, que relacionan la calidad de la imagen percibida con la probabilidad de ocurrencia en la práctica, se utilizan entonces para estudiar la adecuación de un sistema o comparar sistemas en términos de adecuación.

ANEXO  2

Análisis y presentación de los resultados

# 1	Introducción

En el transcurso de un experimento subjetivo para evaluar la calidad de funcionamiento de un sistema de televisión, se recopila un gran volumen de datos. Estos datos, en forma de hojas de evaluación de los observadores, o su equivalente electrónico, deben condensarse mediante técnicas estadísticas para ofrecer resultados en forma gráfica y/o numérica en los que se resume la calidad de funcionamiento del sistema sometido a prueba.

El siguiente análisis es aplicable a los resultados del método de escala de degradación con doble estímulo (DSI) y del método de doble estímulo con escala de calidad continua (DSCQ) para la evaluación de la calidad de imágenes de televisión, que aparecen en los § 4 y 5 del Anexo 1. En el primer caso, se evalúa la degradación en una escala de cinco notas. En el segundo caso, se utilizan escalas de evaluación continua y los resultados (diferencias entre la evaluación de la imagen de referencia y la imagen real sometida a prueba) se normalizan a valores enteros comprendidos entre 0 y 100.

# 2	Métodos comunes de análisis

Las pruebas realizadas de acuerdo con los principios de los métodos DSI o DSCQ dan lugar a una cierta distribución de valores enteros comprendidos entre 0 y 5 o entre 0 y 100. Esta distribución incluye las diferencias de evaluación entre observadores y los aspectos de una variedad de condiciones asociadas al experimento. Por ejemplo, la utilización de varias imágenes.

## 2.1	Cálculo de las notas medias

El primer paso para analizar los resultados consiste en calcular la nota media de cada condición de prueba:

(1)

siendo:

ui :	nota del observador i

N :	número de observadores.

## 2.2	Cálculo de la región de confianza

Aun para mediciones objetivas, la fiabilidad de los resultados viene indicada generalmente por medio de la desviación típica. Teniendo en cuenta la fuerte desviación típica que producen las evaluaciones subjetivas individuales, es necesario realizar muchas observaciones y la información correcta sobre la fiabilidad no es la desviación típica sino el intervalo de confianza.

Se propone utilizar un intervalo de confianza del 5% que viene dado por:

[u  –  , u    ]

siendo:

(2)

S :	desviación típica

N :	número de observadores.

La desviación típica se expresa mediante la fórmula:

(3)

Con una probabilidad del 95%, el valor absoluto de la diferencia entre la nota media experimental y la nota media «verdadera» (para un número de observadores muy elevado) es menor que el intervalo de confianza del 5%, siempre que la distribución de las notas individuales cumpla ciertos requisitos.

## 2.3	Selección de los observadores

En primer lugar, se debe examinar si la distribución de las notas para cada escena es normal o no lo es utilizando la prueba 2 (por el cálculo del coeficiente de curtosis de la función, es decir, la razón entre el momento de cuarto orden y el cuadrado del momento de segundo orden). Si 2 está comprendido entre 2 y 4, la distribución puede considerarse normal. Las notas Ui de cada distribución i deben compararse entonces con el valor medio asociado U más dos veces la desviación típica asociada (si es normal) o  veces (si no es normal), Pi, y el valor medio asociado menos dos veces la misma desviación típica o  veces, Qi. Cada vez que una nota del observador sea superior o inferior a esta gama,

deben ser registradas en un contador asociado a cada observador. Se han de utilizar dos contadores separados para valores superiores, Pi, e inferiores, Qi. Por último, se deben calcular las dos relaciones siguientes: Pi    Qi sobre el número total de notas de cada observador durante la sesión entera, y Pi  –  Qi sobre Pi    Qi como valor absoluto. Si la primera es mayor del 5% y la última menor del 30%, se debe rechazar al observador i (véase la Nota 1).

NOTA 1 – Este procedimiento no debe aplicarse más de una vez a los resultados de un experimento determinado. Además, el empleo del procedimiento ha de ser limitado a los casos en los que haya relativamente pocos observadores (por ejemplo, menos de 20), todos ellos no especializados.

Para cada escena, el anterior procedimiento puede expresarse matemáticamente de la forma siguiente:

Si Ui  U  c S, entonces Pi  Pi  1

Si Ui  U – c S, entonces Qi  Qi  1

siendo c  2, en el caso de distribución normal, y  en cualquier otro caso.

se rechaza el observador i.

Este procedimiento es el que recomienda el método UER; también se ha aplicado con éxito al método de doble estímulo con escala calidad continua.

# 3	Procesamiento para encontrar una relación entre la nota media y la medición objetiva de la distorsión de imagen

Si las pruebas subjetivas se han realizado utilizando el método DSI para determinar la relación entre la medición objetiva de una distorsión D y la nota media U, puede ser útil el siguiente proceso que consiste en encontrar una relación continua sencilla entre U y D.

## 3.1	Aproximación por una función logística simétrica

La aproximación de esta relación experimental por una función logística ofrece particular interés.

Las operaciones a que se someten los datos relativos a U pueden efectuarse de la manera siguiente:

La escala de valores de U se normaliza tomando una variable continua u, tal que:

(4)

estando U comprendida en la gama Umín a Umáx.

La representación gráfica de la relación entre u y D muestra que la curva tiende a presentar una forma sigmoide antisimétrica, siempre que los límites naturales de los valores de D, fuera de la región en que u varía rápidamente, sean lo suficientemente amplios.

La función u  f (D) puede aproximarse entonces utilizando una función logística convenientemente elegida, tal como la que viene dada por la relación general siguiente:

(5)

donde DM y G son constantes y G puede ser positivo o negativo.

El valor u, obtenido mediante la aproximación de la función logística óptima, se utiliza para hallar un valor numérico I tal que:

(6)

Los valores de DM y G pueden obtenerse a partir de datos experimentales mediante la siguiente transformación:

(7)

Utilizando una escala logarítmica para I se obtiene la relación lineal:

La interpolación de una línea recta es sencilla y en algunos casos su precisión permite considerar que dicha línea recta representa la degradación debida al efecto medido por D.

La pendiente de la característica se expresa entonces mediante:

que proporciona el valor óptimo de G. DM es el valor de D para I  1.

La línea recta puede designarse por la característica de degradación asociada a la degradación específica que se considera. Se observará que la línea recta puede definirse por los valores característicos DM y G de la función logística.

## 3.2	Corrección del efecto «límites de escala»

Se ha observado un cierto efecto de «límites de escala» por el cual los observadores tienden a no utilizar los valores extremos de la escala de evaluación. Ello se debe a diversos factores, tales como resistencia psicológica a hacer evaluaciones extremas, regresión a la media (es decir, al valor central) a causa de la variabilidad interna del proceso de evaluación y «degradaciones residuales» (incluso en imágenes de referencia).

En los casos en que las mediciones implican una nota diferencia (por ejemplo, referencia menos prueba) como en el método de doble estímulo con escala de calidad continua este efecto no constituye una dificultad importante en la interpretación puesto que puede tener una incidencia similar en ambos casos y, por consiguiente, se cancela.

Si se considera necesario o conveniente, puede emplearse el siguiente procedimiento para ajustar las notas con objeto de que cubran toda la gama de la escala de evaluación.

(NOTA 1 – Este procedimiento de corrección implica realizar suposiciones y ello puede dar lugar a resultados falsos; por consiguiente, es aconsejable tomar todas las precauciones necesarias si se emplea el procedimiento descrito y en la presentación de los resultados debe indicarse que se ha utilizado dicho procedimiento.)

(8)

siendo:

U :	nota verdadera

U :	nota del experimento

U0:	nota del experimento sin distorsiones

Umín, Umid, Umáx : valores mínimo, medio y máximo de la gama de notas, respectivamente.

Para la escala de categorías de cinco grados y notas de calidad normalizada, la fórmula se escribe de la manera siguiente:

(9)

## 3.3	Aproximación por una función no simétrica

### 3.3.1	Descripción de la función

En la práctica, el uso de una función logística simétrica introduce frecuentemente fuertes diferencias entre los datos reales y la aproximación. Estas discrepancias pueden ser debidas a los efectos de límite de escala o a la presencia simultánea de varias degradaciones en la prueba que pueden influir en el modelo estadístico y deformar la función logística teórica. El resultado de estos complejos efectos es generalmente una asimetría en la función de relación entre las notas medias U y las mediciones objetivas de la distorsión D.

En el § 3.2 se propone un método para corregir algunos de estos efectos, pero raramente se obtiene la aproximación logística perfecta, por lo que se propone otra función que tiene en cuenta todos los parámetros. El objeto de esta muy simple aproximación se reduce al análisis estadístico de los datos y no se basa en una teoría del comportamiento del

observador. La función aproxima la función logística de una manera no simétrica. Para una escala de 5 notas la fórmula es:

siendo la notación idéntica a la del §  3.1.

Si U se normaliza como en el § 3.1 obtenemos:

y

### 3.3.2	Estimación de los parámetros de la aproximación

La estimación de los parámetros óptimos de la función que proporciona los errores mínimos residuales entre los datos reales y la función se puede obtener con cualquier algoritmo de estimación recurrente. La Fig. 10 muestra un ejemplo del uso de la función no simétrica para representar datos subjetivos reales. Esta representación permite la estimación de mediciones específicas objetivas correspondientes a un valor subjetivo interesante: 4,5 en la escala de 5 notas.

FIGURE 10...[D10] = 10.5 CM

## 3.4	Incorporación a los gráficos de los aspectos de fiabilidad

A partir de las notas medias de cada degradación sometida a prueba y del intervalo de confianza del 5% asociado, se elaboran tres series de notas:

–	serie de notas mínimas (medias – intervalos de confianza);

–	serie de notas medias;

–	serie de notas máximas (medias  intervalos de confianza).

Se procede a continuación a una estimación de los parámetros independientemente para las tres series. Esto permite representar las tres funciones obtenidas en el mismo gráfico: las dos funciones derivadas de las series de notas máximas y mínimas en líneas de trazos, la estimación media en línea continua. Se señalan también en el gráfico los valores experimentales (véase la Fig. 11). Se obtiene así una estimación de la zona de confianza continua del 5%.

Con respecto a la nota 4,5 (umbral de visibilidad asociado al método), se obtiene directamente por lectura del gráfico un intervalo de confianza estimado del 5% que puede servir para determinar una gama de tolerancia.

La separación entre las curvas de máximas y mínimas no es un intervalo del 5%, sino una estimación media de éste.

Al menos el 95% de los valores experimentales debería estar incluido dentro de la zona de confianza; en caso contrario, podría pensarse que se ha producido un problema en la realización de la prueba o que el modelo de función elegido no es el óptimo.

FIGURE 11...[D11] = 9.5 CM

# 4	Conclusiones

Se ha descrito un procedimiento para la evaluación de los intervalos de confianza, es decir, la precisión de un conjunto de pruebas de evaluación subjetiva.

El procedimiento permite también la estimación de magnitudes generales medias, que son aplicables no solamente al experimento particular que se está realizando, sino también a otros llevados a cabo según la misma metodología.

Por tanto, se pueden utilizar dichas magnitudes para dibujar diagramas del comportamiento del intervalo de confianza, que constituyen una ayuda tanto para las evaluaciones subjetivas como para la planificación de pruebas futuras.