RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.655-3

RELACIONES  DE  PROTECCIÓN  EN  RADIOFRECUENCIA  PARA  SISTEMAS  DE  TELEVISIÓN
TERRENAL  CON  MODULACIÓN  DE  AMPLITUD  DE  BANDA  LATERAL  RESIDUAL

(Cuestión UIT-R 4/11)

(1986-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R BT.655-3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se necesitan unos valores de relación de protección exactos para planificar de manera eficaz los servicios de televisión terrenal,

recomienda

1.	que para la planificación de los servicios de televisión terrenal se utilicen las relaciones de protección indicadas en el anexo 1;

2.	que se lleven a cabo los estudios necesarios para completar la información sobre relaciones de protección, en particular con referencia a los temas indicados en el § 4 del anexo 1.

ANEXO  1

Relaciones de protección en radiofrecuencia para sistemas de televisión terrenal

# 1.	Introducción

El presente anexo contiene información general relativa a las relaciones de protección para los sistemas de televisión terrenal. Contiene igualmente una serie de apéndices en los que figuran las relaciones de protección necesarias para proteger una categoría concreta de sistema o señal.

En los apéndices 1 y 2 aparecen las relaciones de protección para los sistemas de televisión analógica de 525 líneas y 625 líneas, respectivamente.

En el apéndice 3 figuran las relaciones de protección para las señales de sonido de los sistemas de televisión analógica.

En apéndices posteriores se indicarán las relaciones de protección para los sistemas de televisión digital cuando se disponga de los valores pertinentes.

# 2.	Consideraciones generales

La relación de protección en radiofrecuencia indica el valor mínimo de la relación entre las señales deseada e interferente, expresado normalmente en dB, a la entrada del receptor, y determinada en condiciones específicas tales que se obtenga a la salida del receptor una calidad de recepción específica.

2.1	Los valores de la relación de protección citados corresponden a la interferencia producida por una sola fuente. Salvo indicación en contrario, las relaciones de protección indicadas se aplican a la interferencia troposférica, T, y corresponden, con buena aproximación, a una condición de degradación ligeramente molesta. Se consideran admisibles solamente si la interferencia se produce durante un porcentaje pequeño de tiempo, que no se define con precisión pero que, en general, se considera comprendido entre el 1% y el 10%. Si las señales interferentes están básicamente exentas de desvanecimiento es necesario otorgar un grado de protección mayor y deben utilizarse las relaciones de protección apropiadas para la interferencia continua, C, (véase el anexo 2). Si no se conocen estas últimas pueden aplicarse los valores de la interferencia de origen troposférico, T, aumentados en 10 dB.

Los valores aplicables al límite (umbral) de perceptibilidad, LP, se indican únicamente a título informativo.

2.2	Las señales deseadas de entrada muy fuertes pueden necesitar una relación de protección más elevada a causa de los efectos no lineales en el receptor.

2.3	Para los sistemas de 625 líneas, los niveles de degradación de referencia son los correspondientes a relaciones de protección cocanal de 30 y 40 dB, con un desplazamiento de frecuencia entre portadoras de imagen próximo a los dos tercios de la frecuencia de línea, aunque ajustado para la degradación máxima, siendo 10,416 kHz el valor exacto de la diferencia de frecuencia. Estas condiciones se aproximan a notas de degradación 3 (ligeramente molesta) y 4 (perceptible pero no molesta), y son aplicables respectivamente a la interferencia troposférica, T, y a la interferencia continua, C.

2.4	Hay que señalar que la amplitud de la señal modulada con la imagen se define como el valor eficaz de la portadora en la cresta de la envolvente de modulación (sin tener en cuenta la señal de crominancia en sistemas con modulación positiva), mientras que la amplitud de la señal modulada con el sonido es el valor eficaz de la portadora no modulada, lo mismo en el caso de modulación de amplitud que en el de modulación de frecuencia.

A efectos de planificación, puede admitirse que en el canal de crominancia la potencia no excede el valor de 16 dB por debajo de la potencia de la portadora de imagen durante las crestas de la envolvente de modulación.

2.5	Los valores de relación de protección no se ven afectados si se incluyen datos digitales en el intervalo de supresión de trama de la señal de televisión no deseada. No obstante, influye en ciertos valores la presencia de una señal de datos no deseada de duración de una trama completa; en particular, no pueden aprovecharse todas las ventajas de funcionamiento con desplazamiento de frecuencia de precisión.

2.6	La relación entre las frecuencias portadoras de imagen de las señales deseada e interferente es la siguiente (véase el anexo 3):

### 2.6.1	Sin control

Ausencia de control especial de la diferencia nominal entre las portadoras de las señales deseada e interferente.

### 2.6.2	Desplazamiento de frecuencia poco preciso

La diferencia entre las frecuencias nominales de las dos portadoras está convenientemente relacionada con la frecuencia de línea; las frecuencias portadoras tienen una tolerancia de ± 500 Hz.

La sincronización de línea de los receptores de televisión ha de estar suficientemente protegida contra la interferencia periódica si se quieren aprovechar todas las ventajas del funcionamiento con desplazamiento de portadora.

### 2.6.3	Desplazamiento de frecuencia de precisión (véase el anexo 4 para el caso de sistemas de 625 líneas)

La diferencia entre las frecuencias nominales de las dos portadoras está convenientemente relacionada con la frecuencia de línea y de trama, pero la tolerancia de cada frecuencia portadora nominal es del orden de ± 1 Hz, y la estabilidad de las frecuencias de línea igual o menor que 1 ´ 10–6. Para aprovechar todas las ventajas del desplazamiento de precisión cuando la frecuencia interferente está situada en la parte superior (más de 2 MHz) del espectro de la señal imagen deseada, es necesaria una estabilidad mínima de 2 ´ 10–7.

# 3.	Funcionamiento con portadora sincronizada

Las pruebas en condiciones reales y de laboratorio han demostrado que los sistemas de televisión con portadora sincronizada permiten una reducción similar en la interferencia cocanal a la que se obtiene con el uso de técnicas de desplazamiento de precisión, cuando se transmite el mismo programa de televisión. Se obtuvieron relaciones de señales deseada/interferente de 28 dB y 38 dB que correspondían a grados de degradación de 3,5 y 4,5, respectivamente.

No se observaron degradaciones de la calidad de la imagen cuando la diferencia de frecuencia entre ambas portadoras de imagen era menor de 0,2 Hz y/o las fluctuaciones de fase menores de 20°.

El empleo de técnicas de portadora sincronizada simplifica la introducción de nuevos transmisores y reemisores de televisión en las redes existentes.

Es necesario efectuar nuevos estudios sobre este tema, en especial para el caso de programas de televisión diferentes.

# 4.	Nuevos estudios

En un cierto número de casos no se dispone de todos los valores necesarios de las relaciones de protección. En particular, en los casos siguientes:

–	señales de datos,

–	respuesta fuera de canal,

–	sistemas de 525 líneas,

–	funcionamiento con portadora sincronizada,

–	valores de la relación de protección para sistemas de televisión digital,

–	valores de la relación de protección para proteger las señales de televisión analógica contra la interferencia procedente de las señales de televisión digital.

Además, es necesario establecer la relación entre la calidad de la imagen o el grado de degradación y el valor de la relación de protección. Se dispone de información para los grados 3, 4 y 4,5 pero no para grados más bajos.

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  1

Relaciones de protección para los sistemas de televisión de 525 líneas

# 1.	Protección contra la interferencia cocanal

En este punto, los valores de relación de protección entre dos señales de televisión se aplican únicamente a la interferencia producida por la portadora de imagen modulada de la señal interferente.

## 1.1	Portadoras separadas menos de 1 000 Hz, sistemas no controlados con la misma o distinta norma de líneas

Relación de protección:  45 dB, interferencia troposférica.

## 1.2	Portadoras separadas por una fracción de la frecuencia de línea (flínea), sistemas con la misma norma de líneas, desplazamiento de frecuencia poco preciso (véase el cuadro 1)

CUADRO  1

Relación de protección para una separación de la portadora interferente troposférica
de hasta ± 36/12 de la flínea (± 50 kHz aproximadamente)

| Desplazamiento respecto a la frecuencia de línea | 1/2, 3/2, 5/2, ... | 1/3, 2/3, 4/3, ... |
| --- | --- | --- |
| Sistema de 525 líneas (dB) | 25 | 28 |

# 2.	Protección contra la interferencia de canal adyacente

Las relaciones de protección indicadas se aplican a la interferencia de origen troposférico y se definen en función de los niveles de las portadoras de imagen deseada e interferente. Para la interferencia continua, los valores deben aumentarse en 10 dB.

Los valores de la relación de protección de canal adyacente no pueden determinarse directamente a partir de las curvas de relación de protección para canales superpuestos que aparecen en el § 4, debido a que en algunos sistemas esos valores pueden resultar afectados por algunos dispositivos especiales instalados en el receptor; por ejemplo, trampas de sonido.

## 2.1	Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior, bandas de ondas métricas y decimétricas

La interferencia más desfavorable en la señal de imagen causada por otra señal que utilice la misma norma es la que resulta de la señal de sonido en el canal adyacente inferior. Sin embargo, puede lograrse una mejora de 2 a 3 dB si la diferencia de frecuencias entre la portadora de sonido interferente y la portadora de imagen deseada es un múltiplo impar de la mitad de la frecuencia de línea. Durante periodos sin modulación de sonido, la mejora puede ser de hasta 10 dB.

La cifra indicada a continuación se refiere al caso en que la separación entre la frecuencia de la portadora de imagen deseada y la frecuencia de la portadora de sonido interferente es de 1,5 MHz y la relación entre las potencias de la señal de imagen interferente y de sonido interferente es de 10 dB.

Debe introducirse una corrección para relaciones de potencia imagen/sonido distintas.

Relación de protección:  –13 dB.

## 2.2	Protección contra la interferencia de canal adyacente superior, bandas de ondas métricas y decimétricas

Relación de protección:  –10 dB.

# 3.	Protección contra la interferencia de canal imagen

La relación de protección dependerá de la frecuencia intermedia y de la atenuación del canal imagen en el receptor, así como del tipo de señal interferente que caiga en el canal imagen. Puede determinarse esa relación sustrayendo el valor de la atenuación en el canal imagen del valor de la relación de protección necesaria para los canales que se superponen. En el cuadro 2 aparecen los valores de atenuación en el canal imagen.

CUADRO  2

Atenuación en el canal imagen

| Atenuación en el canal imagen (dB) | Ondas métricas | Ondas decimétricas |
| --- | --- | --- |
| Sistema M (Japón) | 60 | 45 |
| Otros sistemas |  | 40 |

# 4.	Protección contra la interferencia de canal con superposición

Todos los cuadros y figuras de este punto indican los valores de relación de protección que deben aplicarse cuando una señal continua cae dentro del canal de imagen de la transmisión deseada, presentando la señal de imagen deseada una modulación negativa.

En el cuadro 3 se indican las correcciones que deben introducirse para otros tipos de señales interferentes.

CUADRO  3

Valores de corrección para distintas señales interferentes

| Señal interferente | Factores de corrección (dB) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | Onda continua | TV-modulación negativa | TV-modulación positiva | Sonido con MF | Sonido con MA |
| Señal de imagen con modulación negativa | 0 | –2 | 0 | 0 | + 4 |

La fig. 1 y el cuadro 4 muestran las relaciones de protección para la interferencia de origen troposférico. En el caso de interferencia continua, los valores deben aumentarse en 10 dB. La señal interferente es una portadora de onda continua. Para otros tipos de señal interferente, deben aplicarse los factores de corrección indicados en el cuadro 3.

FIGURE 1 (avec T4)...[D01] = 9 CM

| D¦ (MHz) |  | –1,5 | –1,0 | – 0,75 | 0,3 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | NTSC (dB) |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 45 |  |
| A | PAL (dB) | 0 | 30 | 40 | 50 | 50 | 37 | 45 | 45 | 45 |  | 15 |
| A | Blanco y negro (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Blanco y negro (dB) | 0 | 15 |  | 33 | 33 | 25 |  |  |  |  | 15 |
| Relación de protección (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas A: Sin control Curvas B: Desplazamiento poco preciso Curvas A: (1/3, 2/3, 4/3, 5/3 de la frecuencia de línea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.	Señal de televisión interferida por señal de datos

La inclusión de datos digitales, como teletexto, en el intervalo de supresión de trama no tiene ningún efecto en las relaciones de protección necesarias. Sin embargo, no se puede lograr toda la mejora que resulta del funcionamiento con desplazamiento poco preciso o de precisión cuando la señal interferente transporta una señal de datos de duración de una trama completa. Actualmente no se dispone de información con respecto a las relaciones de protección que deben aplicarse al sistema deseado de 525 líneas cuando la señal interferente es teletext con duración de una trama completa.

APÉNDICE  2

AL  ANEXO  1

Relaciones de protección para los sistemas de televisión de 625 líneas

# 1.	Protección contra la interferencia cocanal

En este punto, las relaciones de protección entre dos señales de televisión se aplican únicamente a la interferencia producida por la portadora de imagen modulada de la señal interferente. Es posible que se requiera protección adicional si está afectada la portadora de sonido deseada o si la portadora de sonido interferente cae dentro del canal de imagen deseado (es decir, la portadora de sonido no deseada del sistema G cae dentro del canal de imagen del sistema K). Hay que efectuar las correcciones siguientes en todos los valores de la relación de protección de este punto:

–	si la señal deseada está modulada negativamente y la señal no deseada lo está positivamente (L/SECAM), han de aumentarse los valores en 2 dB;

–	si la señal deseada está modulada positivamente y la señal no deseada está modulada negativamente, los valores han de reducirse en 2 dB.

## 1.1	Portadoras con una separación inferior a 1 000 Hz, con sistemas sin control que tengan igual o diferente norma de líneas

Relación de protección:  45 dB, interferencia de origen troposférico.

## 1.2	Sistemas de 625 líneas, portadoras separadas múltiplos de doceavos de la frecuencia de línea hasta ± 36/12 aproximadamente (unos ± 50 kHz)

Estos valores de la relación de protección no se aplican necesariamente cuando la separación entre portadoras es mayor.

CUADRO  5

Relación de protección entre sistemas de 625 líneas

| Desplazamientos (múltiplos de 1/12 de la frecuencia de línea)(1) |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento | Interferencia de origen troposférico | 45 | 44 | 40 | 34 | 30 | 28 | 27 | 28 | 30 | 34 | 40 | 44 | 45 |
| poco preciso Estabilidad del | Interferencia continua | 52 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 52 |
| transmisor ± 500 Hz | Límite de perceptibilidad(2) | 61 | 60 | 57 | 54 | 50 | 45 | 42 | 45 | 50 | 54 | 57 | 60 | 61 |
| Desplazamiento | Interferencia de origen troposférico | 32 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| de precisión Estabilidad del | Interferencia continua | 36 | 38 | 34 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| transmisor ± 1 Hz | Límite de perceptibilidad(2) | 42 | 44 | 40 | 36 | 36 | 39 | 42 | 39 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| (1) El valor de la primera columna es válido únicamente para el caso de 0/12. Todos los demás valores comprendidos entre 1/12 y 12/12 son los mismos añadiendo o restando múltiplos enteros de 12/12 hasta ± 36/12. (2) Límite de perceptibilidad, sólo para información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.	Protección contra la interferencia de canal adyacente

Las relaciones de protección dadas se aplican a la interferencia de origen troposférico y se definen en función de los niveles de las portadoras de imagen deseada e interferente. Para la interferencia continua los valores indicados en este párrafo deberán aumentarse en 10 dB.

Los valores de la relación de protección de canal adyacente no pueden determinarse directamente partiendo de las curvas de relación de protección dadas en el § 4 para canales parcialmente superpuestos debido a que, en algunos sistemas, esos valores resultan afectados por algunos dispositivos especiales que existen en el receptor; por ejemplo, trampas de sonido.

## 2.1	Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior

La interferencia más desfavorable en la señal de imagen causada por otra señal que utilice la misma norma es la que resulta de la señal de sonido en el canal adyacente inferior. Sin embargo, puede lograrse una mejora de 2 a 3 dB si la diferencia de frecuencias entre la portadora de imagen deseada y la portadora de sonido interferente es un múltiplo impar de la mitad de la frecuencia de línea. Durante periodos sin modulación de sonido, la mejora puede ser de hasta 10 dB.

Cuando se introduce sonido digital en el Sistema B, a un nivel de –20 dB con respecto a la portadora de imagen, no aumenta la interferencia provocada al Sistema SECAM-D siempre que la portadora de sonido con MF del Sistema B se reduzca de –10 a –13 dB con respecto a la portadora de imagen. Sin embargo, son necesarios más estudios sobre este caso y otros similares.

### 2.1.1	Bandas de ondas métricas

Las cifras que aparecen a continuación se refieren a los casos en que la separación entre la frecuencia de la portadora de imagen deseada y la frecuencia de portadora de sonido interferente es de 1,5 MHz y la relación entre la potencia de imagen interferente y la potencia de sonido interferente es de 10 dB.

Para relaciones de potencia imagen/sonido distintas debe introducirse una corrección.

Relación de protección:	para portadora de sonido con modulación de frecuencia:	–9 dB
Relación de protección:   para portadora de sonido con modulación de amplitud:	–8 dB.

### 2.1.2	Bandas de ondas métricas

En el cuadro 6 aparece la protección necesaria para una señal en cualquier sistema contra la señal de canal adyacente inferior con la misma norma o norma distinta, suponiendo una relación de potencia imagen/sonido de 10 dB para las señales interferentes de cualquier norma.

Para relaciones de potencia imagen/sonido distintas debe introducirse una corrección.

CUADRO  6

Relación de protección contra interferencia del canal adyacente inferior
(bandas de ondas decimétricas) para los sistemas de 625 líneas

| Señal interferente | Relación de protección (dB) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | G | H | I | D, K | K1 | L |
| G | –9 | –9 | –9 | 1–9 | 1–9 | 1–5 |
| H | –9 | –9 | –9 | +13 | +13 | +17 |
| I | –9 | –9 | –9 | +13 | +13 | +17 |
| D, K | –9 | –9 | –9 | 1–9 | 1–9 | 1–5 |
| K1 | –9 | –9 | –9 | 1–9 | 1–9 | +17 |
| L | –9 | –9 | –0 | –12 | –12 | 1–8 |

## 2.2	Protección contra la interferencia de canal adyacente superior, bandas de ondas métricas y decimétricas

Relación de protección:	para los sistemas D y K:	1–6 dB
para todos los demás sistemas:	–12 dB.

# 3.	Protección contra la interferencia de canal imagen

La relación de protección dependerá de la frecuencia intermedia y de la atenuación del canal imagen en el receptor, así como del tipo de señal interferente que caiga en el canal imagen. Puede determinarse esa relación sustrayendo el valor de la atenuación en el canal imagen del valor de la relación de protección necesaria para los canales que se superponen parcialmente. El cuadro 7 muestra los valores de atenuación en el canal imagen.

CUADRO  7

Atenuación en el canal imagen

| Atenuación en el canal imagen (dB) | Ondas métricas | Ondas decimétricas |
| --- | --- | --- |
| Sistemas D y K/SECAM | 45 | 30 |
| Sistema D/PAL | 45 | 40 |
| Sistema I |  | 50 |
| Demás sistemas |  | 40 |

Los cuadros 8 y 9 muestran los valores de la relación de protección contra el canal imagen para las bandas de ondas decimétricas. La señal de imagen deseada puede verse afectada por la portadora de imagen interferente, por la portadora de sonido interferente, o por ambas.

Las relaciones de protección del canal imagen que figuran en los cuadros 8 y 9 se aplican a la interferencia de origen troposférico y a la interferencia continua, respectivamente, y se definen en términos de los niveles de las portadoras de imagen deseada e interferente, suponiendo una relación de potencias imagen/sonido de 10 dB para todos los sistemas. Con relaciones de potencias imagen/sonido distintas hay que introducir una corrección.

# 4.	Protección contra la interferencia en el caso de canales parcialmente superpuestos

Las figuras y los cuadros de este punto dan las relaciones de protección que hay que aplicar en el caso de que una señal de onda continua caiga dentro del canal de imagen de la transmisión deseada, estando modulada negativamente la señal de imagen deseada.

En el cuadro 10 se indican las correcciones a efectuar para la señal de imagen deseada modulada positivamente y para otros tipos de señales potencialmente interferentes.

Las figs. 2 a 4 y los cuadros 11 a 13 dan las relaciones de protección para las interferencias de origen troposférico y continua y para el umbral de perceptibilidad. Los valores indicados se refieren al caso de señal de imagen deseada modulada negativamente afectada por una señal interferente de onda continua. Cuando se consideran otras combinaciones de señales deseada e interferente se aplican las correcciones indicadas en el cuadro 7.

CUADRO  8

Relaciones de protección contra la interferencia de origen troposférico procedente del canal imagen
para los sistemas de 625 líneas (bandas de ondas decimétricas)

|  | Señal interferente |  | Relación de protección (dB) |  |  |  |  |  | Canal | Observaciones señal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada |  |  | G, H | I | D (PAL) | D, K (SECAM) | K1 | L | imagen | Deseada | Interferente |
| G (FIv = 38,9 MHz) |  |  | –1 | – 4 |  | <–12 | –12 | –8 | n + 9 |  |  |
| H (FIv = 38,9 MHz) |  |  | –1 | – 4 |  | <1–9 | –9 | –5 | n + 9 | Imagen | Sonido |
| I (FIv = 39,5 MHz) |  |  | –13 | –10 | –10 | <–10 | –10 | –6 | n + 9 |  |  |
| D (PAL) |  |  | –8 | –25 | –20 | <–20 | –20 | –16 | n + 8 | Imagen G, H: sonido | Sonido |
| (FIv = 38,0 MHz) |  |  | 3 | 3 | –23 | <–23 | 3 | 5 | n + 9 | Imagen | Sonido |
| D, K (FIv = 38,0 MHz) |  |  | 2 | –15 | –12 | <–12 | –12 | –8 | n + 8 | Imagen G, H: sonido | Sonido |
| (SECAM) |  |  | 13 | 13 | –13 | <–13 | 13 | 15 | n + 9 | Imagen | Imagen |
|  | FIv = 40,2 MHz |  | 17 | 17 |  | <–17 | 17 | 19 | n + 10 | Imagen | Imagen |
|  |  |  | –3 | 1 |  | <–25 | 5 | 9 | n + 9 | Imagen | Sonido |
| K1 | FIv = 39,9 MHz |  | 14 | 14 |  | <–14 | 14 | 16 | n + 10 | Imagen | Imagen |
|  |  |  | 2 | 5 |  | <–28 | 8 | 12 | n + 9 | Imagen | Sonido |
|  | FIv = 32,7 MHz |  | 9 | 10 |  | <–28 | 8 | 12 | n – 9 | Imagen | Sonido |
|  |  |  | –17 | –17 |  | <–17 | –17 | –17 | n – 9 | Sonido | Imagen |
|  |  |  | –33 | –33 |  | <–33 | –33 | –33 | n – 9 | Sonido | Imagen |
| L (FIv = 32,7 MHz) |  |  | –3 | –2 |  | <1– 4 | – 4 | 0 | n – 9 | Imagen | Sonido |
|  |  |  | <–20 | <–20 |  | <–20 | <–20 | <–20 | n – 8 | Imagen | Imagen |

Cuando la señal interferente es una señal de televisión, son necesarios dos cálculos de la relación de protección: uno para la portadora de imagen interferente y el otro para la portadora de sonido de televisión interferente. Las relaciones de protección indicadas para las portadoras de sonido interferentes moduladas en frecuencia no se aplican a las condiciones de desplazamiento de poca precisión y de precisión. No obstante, se logra una reducción de 2 dB respecto a la condición sin control (curvas A y A¢ ) para las correcciones de poca precisión con desplazamientos comprendidos, dentro de la gama de frecuencias de luminancia, entre 3/12 y 9/12 de la frecuencia de línea, y para los situados a 0/12, 1/12, 5/12, 6/12, 7/12, 11/12 y 12/12 de la frecuencia de línea, dentro de la gama de frecuencias de crominancia.

Las curvas indicadas en las figs. 2 a 4 constituyen ejemplos que pueden deducirse directamente de los cuadros correspondientes. Ilustran toda la gama de posibilidades de la relación de protección desde el caso más desfavorable de condición sin control (curvas A y A¢ ) al caso mejor que se pueda lograr utilizando el desplazamiento de poca precisión (curvas B y B¢ ) o el desplazamiento de precisión (curvas C y C¢ ). Las curvas A, B y C están relacionadas con la gama de frecuencias de luminancia y las curvas A¢, B¢ y C¢ con la gama de frecuencias de crominancia en los sistemas PAL y SECAM. Para diferencias de frecuencia inferiores a –1,25 MHz o superiores a 6 MHz, la relación de protección se puede obtener por extrapolación lineal al límite del canal.

CUADRO  9

Relaciones de protección contra la interferencia continua procedente del canal imagen
para los sistemas de 625 líneas (bandas de ondas decimétricas)

|  | Señal interferente |  | Relación de protección (dB) |  |  |  |  |  | Canal | Observaciones señal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada |  |  | G, H | I | D (PAL) | D, K (SECAM) | K1 | L | imagen | Deseada | Interferente |
| G (FI = 38,9 MHz) |  |  | 6 | 2 |  | <1–5 | –5 | –1 | n + 9 |  |  |
| H (FIv = 38,9 MHz) |  |  | 6 | 2 |  | <1–1 | –1 | 3 | n + 9 | Imagen | Sonido |
| I (FIv = 39,5 MHz) |  |  | – 4 | –2 |  | <1–2 | –2 | +2 | n + 9 |  |  |
| D (PAL) |  |  | –1 | –15 | –10 | <–10 | –10 | –6 | n + 8 | Imagen G, H: sonido | Sonido |
| (FIv = 38,0 MHz) |  |  | 11 | 11 | –11 | <–11 | 11 | 13 | n + 9 | Imagen | Sonido |
| D, K (FIv = 38,0 MHz) |  |  | 9 | –10 | 1–7 | <1–7 | –7 | –3 | n + 8 | Imagen G, H: sonido | Sonido |
| (SECAM) |  |  | 21 | 21 | –21 | <–21 | 21 | 23 | n + 9 | Imagen | Imagen |
|  | FIv = 40,2 MHz |  | 25 | 25 |  | <–25 | 25 | 27 | n + 10 | Imagen | Imagen |
|  |  |  | 5 | 10 |  | <–14 | 14 | 18 | n + 9 | Imagen | Sonido |
| K1 | FIv = 39,9 MHz |  | 20 | 20 |  | <–20 | 20 | 22 | n + 10 | Imagen | Imagen |
|  |  |  | 12 | 15 |  | <–17 | 17 | 21 | n + 9 | Imagen | Sonido |
|  | FIv = 32,7 MHz |  | 18 | 18 |  | <–15 | 15 | 19 | n – 9 | Imagen | Sonido |
|  |  |  | –16 | –16 |  | <–16 | –16 | –16 | n – 9 | Sonido | Imagen |
|  |  |  | –28 | –28 |  | <–28 | –28 | –28 | n – 9 | Sonido | Imagen |
| L (FIv = 32,7 MHz) |  |  | 6 | 6 |  | <–23 | 3 | 7 | n – 9 | Imagen | Sonido |
|  |  |  | <–20 | <–20 |  | <–20 | <–20 | <–20 | n – 8 | Imagen | Imagen |

CUADRO  10

Valores de corrección para distintas señales deseada e interferente

| Señal interferente | Factores de corrección (dB) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | Onda continua | Imagen- modulación negativa | Imagen- modulación positiva | Sonido-MF | Sonido-MF |
| Señal de imagen modulada negativamente | –0 | –2 | –0 | –0 | + 4 |
| Señal de imagen modulada positivamente | –2 | – 4 | –2 | –2 | +2 |

FIGURE 2 (avec T11)...[D02] = 8 CM

| Desplaza-miento |  |  | D¦ (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (múltiplos de 1/12 de la |  | Curva | Gama de luminancia |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  | SECAM |  |
| frecuencia de línea) |  |  | –1,25(1) | –1,25(2) | –0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6-4,8 | 5,7-6,0(3) | 3,6-4,8(4) | 5,7-6,0(3) |
| 0 | NO | A, B¢ | 32 | 23 | 44 | 47 | 50 | 50 | 44 | 36 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C¢ | 23 | 11 | 32 | 34 | 40 | 40 | 37 | 31 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 1 | NO |  | 31 | 20 | 43 | 46 | 49 | 49 | 42 | 34 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 23 | 11 | 33 | 36 | 39 | 39 | 36 | 31 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 2 | NO |  | 28 | 17 | 39 | 42 | 45 | 45 | 39 | 32 | 42 | 22 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 21 | 19 | 29 | 32 | 35 | 35 | 33 | 29 | 34 | 17 | 33 | 18 |
| 3 | NO | A¢ | 25 | 13 | 34 | 36 | 39 | 39 | 35 | 29 | 45 | 25 | 40 | 25 |
|  | PO | B¢ | 19 | 17 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 26 | 35 | 18 | 33 | 18 |
| 4 | NO |  | 22 | 10 | 30 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 42 | 22 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 34 | 17 | 33 | 18 |
| 5 | NO |  | 20 | 18 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 25 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 6 | NO | B, B¢ | 19 | 17 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 24 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C¢ | 17 | 15 | 24 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 7 | NO | B¢ | 20 | 18 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 25 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C, C¢ | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 8 | NO |  | 22 | 10 | 30 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 9 | NO |  | 25 | 13 | 34 | 36 | 39 | 39 | 35 | 29 | 42 | 22 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 19 | 17 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 26 | 34 | 17 | 33 | 18 |
| 10 | NO |  | 28 | 17 | 39 | 42 | 45 | 45 | 39 | 32 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 21 | 19 | 29 | 32 | 35 | 35 | 33 | 29 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 11 | NO | B¢ | 31 | 20 | 43 | 46 | 49 | 49 | 42 | 34 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C¢ | 23 | 11 | 33 | 36 | 39 | 39 | 36 | 31 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 12 | NO | A, B¢ | 32 | 23 | 44 | 47 | 50 | 50 | 44 | 36 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C¢ | 23 | 11 | 32 | 40 | 40 | 40 | 37 | 31 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| Relación de protección (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Sistemas de televisión H, I, K1, L. NO: Desplazamiento de poca precisión (2) Sistemas de televisión B, D, G, K. PO: Desplazamiento de precisión (3) Sistemas de televisión B, G: gama entre 5,3 y 6,0 MHz. (4) D/SECAM y K/SECAM: añadir 5 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE 3 (avec T12)...[D03] = 8 CM

| Desplaza-miento |  |  | D¦ (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (múltiples de 1/12 de la |  | Curva | Gama de luminancia |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  | SECAM |  |
| frecuencia de línea) |  |  | –1,25(1) | –1,25(2) | –0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6-4,8 | 5,7-6,0(3) | 3,6-4,8(4) | 5,7-6,0(3) |
| 0 | NO | A, B¢ | 40 | 32 | 50 | 54 | 58 | 58 | 54 | 44 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C¢ | 30 | 22 | 37 | 38 | 44 | 44 | 42 | 36 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 1 | NO |  | 38 | 30 | 49 | 53 | 57 | 57 | 53 | 43 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 29 | 22 | 38 | 40 | 42 | 42 | 41 | 36 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 2 | NO |  | 34 | 27 | 46 | 50 | 55 | 55 | 51 | 41 | 51 | 33 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 27 | 20 | 34 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 39 | 24 | 37 | 21 |
| 3 | NO | A¢ | 30 | 23 | 42 | 46 | 50 | 50 | 46 | 38 | 53 | 35 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 24 | 17 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 40 | 26 | 37 | 21 |
| 4 | NO |  | 28 | 21 | 38 | 42 | 45 | 45 | 42 | 35 | 51 | 33 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 39 | 24 | 37 | 21 |
| 5 | NO |  | 26 | 19 | 35 | 38 | 41 | 41 | 38 | 32 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 6 | NO | B, B¢ | 24 | 17 | 33 | 35 | 37 | 37 | 36 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C¢ | 23 | 16 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 7 | NO | B¢ | 26 | 19 | 35 | 38 | 41 | 41 | 38 | 32 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C, C¢ | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 8 | NO |  | 28 | 21 | 38 | 42 | 45 | 45 | 42 | 35 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 9 | NO |  | 30 | 23 | 42 | 46 | 50 | 50 | 46 | 38 | 51 | 33 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 24 | 17 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 39 | 24 | 37 | 21 |
| 10 | NO |  | 34 | 27 | 46 | 50 | 55 | 55 | 51 | 41 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 27 | 20 | 34 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 11 | NO | B¢ | 38 | 30 | 49 | 53 | 57 | 57 | 53 | 43 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C¢ | 29 | 22 | 38 | 40 | 42 | 42 | 41 | 36 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 12 | NO | A, B¢ | 40 | 32 | 50 | 54 | 58 | 58 | 54 | 44 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C¢ | 30 | 22 | 37 | 44 | 44 | 44 | 42 | 36 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| Relación de protección (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Sistemas de televisión H, I, K1, L. NO: Desplazamiento de poca precisión (2) Sistemas de televisión B, D, G, K. PO: Desplazamiento de precisión (3) Sistemas de televisión B, G: gama entre 5,3 y 6,0 MHz. (4) D/SECAM y K/SECAM: añadir 8 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE 4 (avec T13)...[D04] = 10 CM

| D¦ (MHz) |  | –1,25 | –1,0 | –0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PAL ––––––––––––– SECAM | 44 | 53 | 59 | 63 | 67 | 67 | 62 | 53 | 62 ––––––––– 54 | 62 ––––––––– 54 | 42 ––––––––– 37 |
| B | PAL ––––––––––––– SECAM | 30 | 39 | 42 | 44 | 46 | 46 | 45 | 40 | 54 | 54 | 37 |
| C | PAL ––––––––––––– SECAM | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 | 40 | 39 | 34 | 41 ––––––––– 44 | 41 ––––––––– 44 | 27 |
| Límite de perceptibilidad (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.	Señal de televisión interferida por señal de datos

La inclusión de datos digitales, como teletexto, en el intervalo de supresión de trama no tiene ningún efecto en las relaciones de protección necesarias. Sin embargo, no se puede lograr toda la mejora que resulta del funcionamiento con desplazamiento de precisión cuando la señal interferente transporta una señal de datos de duración de una trama completa. En este caso, la fig. 5 indica los valores mínimos para todas las situaciones de desplazamiento y no desplazamiento que figuran en el § 4. Las curvas de la fig. 5 se aplican a las señales de datos de duración de una trama completa con amplitud de los impulsos en el 66% del nivel de cresta blanco-supresión. Deben aumentarse los valores linealmente a medida que aumentan los niveles de modulación.

FIGURE 5 (avec T14)...[D05] = 9 CM

| D¦ (MHz) | –1,25 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interferencia de origen troposférico, T | 17 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 | 29 | 29 | 20 |
| Interferencia continua, C | 23 | 33 | 36 | 36 | 35 | 29 | 36 | 36 | 27 |
| Relación de protección (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE  3

AL  ANEXO  1

Relaciones de protección para las señales de sonido

En el cuadro 15 se indican las relaciones de protección aplicables a las portadoras de sonido deseadas en el caso de interferencia de origen troposférico y continua. Los valores mencionados se refieren al nivel de la portadora de sonido deseada. En el caso de transmisión de dos portadoras de sonido, cada una debe considerarse por separado. Las portadoras de sonido multiplexadas, requieren mayor protección.

Para una portadora de imagen interferente disminúyase en 2 dB y para una portadora de sonido interferente modulada en amplitud añádase 4 dB.

Se supone que la desviación máxima de la portadora de sonido deseada con MF es de ± 50 kHz. Para otras desviaciones debe aplicarse una corrección lineal.

Los cuadros 15 y 16 indican los valores de la relación de protección cuando el sonido de televisión está afectado por una señal interferente en la gama de ± 250 kHz de la portadora de sonido deseada. En una situación cocanal, el sonido interferente afecta directamente al sonido deseado. Además, la portadora de imagen interferente produce modulación de fase en la portadora de imagen deseada causando cierta distorsión de sonido en receptores que utilizan técnicas de demodulación por interportadora.

Se puede obtener una mejora de la relación de protección de sonido aumentando el desplazamiento de frecuencia en una, dos o tres veces la frecuencia de líneas según resulte apropiado (véase la nota 1 del cuadro 15).

La relación señal/ruido ponderado se mejora en 8 dB aproximadamente si se utiliza un desplazamiento de, por ejemplo, 5/3 de la  frecuencia de línea en lugar de un desplazamiento de 2/3 de la frecuencia de línea.

CUADRO  15

Relación de protección para portadoras de sonido deseadas
Señal interferente: onda continua o portadora de sonido con MF

| Diferencia entre | Relación de protección (dB) – Señal de sonido deseada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la portadora de sonido deseada y | Interferencia de origen troposférico |  |  | Interferencia continua |  |  |
| la portadora interferente (kHz) | MF | MA | Digital | MF | MA | Digital |
| 120 | 32 | 49 | 10 | 39 | 56 | 11 |
| 215 | 30 | 40 | 10 | 35 | 50 | 11 |
| 250 | 22 | 10 | 10 | 24 | 15 | 11 |
| 250 | –6 | –7 | 15 | –6 | 12 | 16 |
| Nota 1 – En muchos casos, especialmente con desplazamientos de precisión, la relación de protección de sonido necesaria, puede ser superior a la relación requerida entre las señales de imagen. En esas circunstancias, aumentando el desplazamiento de frecuencia por un múltiplo adecuado de una, dos o tres frecuencias de línea se disminuye la relación de protección de sonido necesaria en más de 10 dB, permaneciendo sin cambio la relación de protección de la señal de imagen. Nota 2 – Es conveniente obtener los valores de relación de protección para diferencias de frecuencias de 10 kHz y 25 kHz, correspondientes a desplazamientos de 8/12 y 20/12 de la frecuencia de línea. |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  16

Relaciones de protección para la portadora de sonido (dB)
(No hay diferencia entre las portadoras de sonido deseada e interferente)

| Señal deseada | Señal interferente | MF/OC | MA | Digital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | T | 32 | 36(1) | 17 |
|  | C | 39 | 43(1) | 27 |
| MA | T | 49 | 53(1) | 37 |
|  | C | 56 | 60(1) | 44 |
| Digital | T | 10 | 12(1) | 12 |
|  | C | 11 | 13(1) | 13 |
| - (1) Los valores son 4 dB superiores a los de la primera columna. Nota 1 – En el caso de interferencia producida por una señal I/PAL con sonido digital a una señal L-SECAM, no se pueden obtener todas las ventajas del desplazamiento de precisión a causa de la interferencia a una señal de sonido con MA. |  |  |  |  |

La calidad del sonido de referencia es grado 3 para la interferencia de origen troposférico y grado 4 para la interferencia continua.

Relaciones señal/ruido de referencia (S/N) para señales analógicas de sonido, donde S/N está ponderada cresta a cresta (Recomendación UIT-R BS.468):

–	40 dB (aproximado a una degradación grado 3 (T )),

–	48 dB (aproximado a una degradación grado 4 (C)).

Proporciones de bits erróneos de referencia para señales de sonido digitales:

–	10–4 (aproximado a una degradación grado 3 (T )),

–	10–5 (aproximado a una degradación grado 4 (C)).

ANEXO  2

Interferencias de origen troposférico y continua

Cuando se emplean las relaciones de protección en la planificación es necesario determinar si, en las circunstancias particulares, hay que considerar la interferencia como de origen troposférico o continua. Esto se puede hacer comparando los campos perturbadores para las dos condiciones, definiéndose el campo perturbador como la intensidad de campo del transmisor interferente (para la potencia radiada aparente, p.r.a., correspondiente) aumentada por la relación de protección aplicable.

Así pues, el campo perturbador para la interferencia continua será:

EC  =  E(50, 50)  +  P  +  AC

y el campo perturbador para la interferencia de origen troposférico:

ET  =  E(50, t)  +  P  +  AT

donde:

E(50, t):	intensidad de campo (dB(mV/m)) del transmisor interferente, normalizada respecto a 1 kW, y excedida durante t % del tiempo

P:	p.r.a. (dB(1 kW)) del transmisor interferente

A:	relación de protección (dB)

C y T:	indican la interferencia continua y de origen troposférico, respectivamente.

La relación de protección para la interferencia continua es aplicable cuando el campo perturbador resultante es más intenso que el que procede de la interferencia de origen troposférico, es decir, cuando EC  >  ET.

Esto significa que AC debe utilizarse en todos los casos cuando:

E(50, 50)  +  AC  >  E(50, t)  +  AT

ANEXO  3

Relaciones de protección con diferentes desplazamientos

La relación de protección necesaria varía considerablemente según la relación de frecuencia que exista entre las portadoras deseada e interferente y sus tolerancias de frecuencias. Se necesita la mayor protección cuando una o más portadoras están «sin control».

Es posible menos interferencia, y por tanto se requieren relaciones de protección menores, para el desplazamiento de poca precisión (desplazamiento respecto a la frecuencia de línea). El desplazamiento de poca precisión aprovecha la estructura de la frecuencia de línea de la señal de imagen y, en particular, representa una ventaja desplazar las portadoras en múltiplos de 1/2 ó 1/3 de la frecuencia de línea. No obstante, la estabilidad a largo plazo de estas relaciones de protección favorables puede garantizarse únicamente si se mantienen constantes las frecuencias de las señales deseada e interferente dentro de ± 500 Hz.

El desplazamiento de precisión aprovecha además la estructura de frecuencia de la trama del espectro de imagen. Se requiere la protección mínima cuando ambas portadoras están controladas por «desplazamiento de precisión» con una tolerancia de ± 1 Hz para las portadoras deseada e interferente.

La fig. 6 muestra las características principales del funcionamiento con desplazamiento de frecuencia y representa de forma esquemática las curvas de la relación de protección entre 0/12 ¦línea y 12/12 ¦línea. Estas curvas son cíclicas y su prolongación hacia la izquierda y hacia la derecha se representa por líneas de trazos. Estas condiciones diversas son similares dentro de la gama de luminancia hasta ± 3 MHz, aproximadamente.

FIGURE 6 ...[D06] = 10 CM

Las curvas superior e inferior indican las relaciones de protección obtenidas con desplazamiento de poca precisión y con desplazamiento de precisión, respectivamente. Más exactamente, estas dos curvas representan la envolvente de una serie de fluctuaciones de la relación de protección que oscila entre las dos curvas a la frecuencia de trama, tal como se indica con la línea de trazo fino.

Curvas de la relación de protección cocanal en las proximidades de 0/12, 4/12 y 6/12 de la frecuencia de línea (sistema de 625 líneas)

La fig. 7 ofrece ejemplos de las curvas de la relación de protección para las tres posiciones de desplazamiento de frecuencia más importantes (0/12, 4/12 y 6/12 de la frecuencia de línea). Las curvas de cada gráfico representan la interferencia de origen troposférico, la interferencia continua y el límite de perceptibilidad.

FIGURE 7...[D07] = 13 CM

Los puntos blancos y negros indican, respectivamente, las posiciones del desplazamiento de poca precisión y de precisión. Se indican en la fig. 7 los puntos de degradación de referencia para las interferencias de origen troposférico y continua.

Cuando se explotan redes de transmisores de televisión con portadoras sincronizadas y con enganche de fase, los valores de la relación de protección se reducirán ligeramente.

ANEXO  4

Frecuencias para el desplazamiento de precisión

El cuadro 17 enumera las frecuencias posibles para el desplazamiento de precisión en las proximidades de cada doceavo de la frecuencia de línea. Para la gama de luminancia, las frecuencias indicadas en el cuadro terminan en 25 Hz, hasta 6/12 de la frecuencia de línea, y en centenas de Hz a partir de esta frecuencia. Para 6/12 de la frecuencia de línea se indican dos posibilidades (7 800 y 7 825 Hz) debido a que en este punto las líneas espectrales son simétricas y por tanto de la misma amplitud. Las frecuencias de desplazamiento se expresan en doceavos de la frecuencia de línea.

Son posibles frecuencias alternativas en las proximidades de cada posición de desplazamiento, que difieren en múltiplos enteros de 50 Hz y en múltiplos enteros de 15 625 Hz respecto a los valores dados. La expresión «desplazamiento de precisión» se refiere siempre a una diferencia entre las frecuencias verdaderas de los transmisores deseado e interferente, y no a un desplazamiento de un transmisor con respecto a su frecuencia nominal de portadora.

Si la diferencia de frecuencias entre las portadoras deseada e interferente excede la gama normalizada especificada en el cuadro 17, hay que restar múltiplos enteros de 15 625 Hz. Se dan a continuación unas fórmulas destinadas a los cálculos por computador para todas las diferencias de desplazamiento de frecuencia de precisión en la gama de luminancia y de crominancia para los sistemas de 625 líneas.

CUADRO  17

Desplazamiento de precisión normalizado entre 0/12 y 12/12 de la frecuencia de línea

Gama de luminancia para todos los sistemas de 625 líneas
Gama de crominancia únicamente para los sistemas PAL y SECAM

|  | Frecuencia de desplazamiento de precisión (Hz) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento (múltiplos de 1/12 |  | Gama de crominancia |  | Gama de luminancia: |
| de la frecuencia de línea) | Gama de luminancia | PAL | SECAM | ¦p = 15 625 m ± 25 (2 n + 1) m £ 192, n £ 156 siendo m y n números enteros |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 10 1 25 11 325 12 625 13 925 15 225 16 525 7 800 ó 7 825 19 100 10 400 11 700 13 000 14 300 15 600 | 11 11 5 11 305 12 605 13 905 15 205 16 505 17 810 19 115 10 420 11 720 13 020 14 320 15 630 | 10 11 0 11 302 12 604 13 906 15 208 16 510 17 812 19 115 10 417 11 719 13 021 14 323 15 625 | Gama de crominancia: - – Sistemas PAL – ¦p = 15 625 m ± 25 (2 n + 1) + k – m ³ 216 y – k = –20 para 000 £ n < 143 – k = –15 para 143 £ n < 169 – k = 0–5 para 169 £ n < 299 – k = 0+5 para 299 £ n £ 312 – Sistemas SECAM – ¦p = 15 625 m + 2n – siendo m, n y k números enteros |

Cálculo de los desplazamientos de frecuencias de precisión operacionales en una red con tripletas de transmisores

Las técnicas de desplazamiento de precisión se utilizan normalmente para solucionar problemas particulares de interferencia entre dos transmisores cocanal. En las redes de televisión operacionales los transmisores cocanal se encuentran situados en los vértices de un triángulo. Una situación típica de desplazamiento de la frecuencia de línea (desplazamiento de poca precisión) para una tripleta de transmisores de este tipo es la siguiente: frecuencia nominal de la portadora de imagen –2/3 ¦línea, ± 0 ¦línea, y +2/3 ¦línea, o expresado en doceavos de la frecuencia de línea: 8M, 0, 8P (M: negativo (–); P: positivo (+)). Una tripleta de transmisores A-B-C consiste en tres pares de transmisores A-B, A-C y B-C. La introducción del desplazamiento de precisión en el ejemplo mencionado significa una posible reducción de la interferencia para los tres pares de la tripleta de transmisores. En la práctica, solamente el 35% de todas las tripletas de transmisores teóricos posibles experimentan una mejora completa para los tres pares, quedando el 65% restante con uno o dos pares en situación de desplazamiento de poca precisión.

El cuadro 18 muestra una lista completa y normalizada de este 35% de casos posibles en una gama comprendida entre 0P y 12P que asegura una situación de mejora de interferencia para los tres pares de transmisores en una tripleta, cuando se utiliza el desplazamiento de precisión.

Con una regla sencilla es posible determinar las frecuencias de desplazamiento de precisión para las tripletas de transmisores. Todas las tripletas de transmisores que no pueden trasladarse a los casos normalizados del cuadro 18 contienen como mínimo un par sin desplazamiento de precisión.

Ejemplo

El objeto de estos cálculos es la transformación de las tres posiciones de desplazamiento a la gama comprendida entre 0P y 12P (véase el cuadro 18). Cada transmisor puede trasladarse por múltiplos de la frecuencia de línea, es decir, por múltiplos de 12/12 (véase el paso 2). Se permite la translación de cualquier número de doceavos cuando todos los transmisores se trasladan al mismo número de doceavos (véase el paso 1).

| Dato: Tripleta de transmisores Dato: Posición de desplazamientos respecto a ¦línea: | A +18M | B +18PS | 1C +12P |
| --- | --- | --- | --- |
| Paso 1 Ajuste de un transmisor a cero por translación lineal: Resultado: | +18M +10M | +18SP +26PS | +18P +20P |
| Paso 2 Translación de los transmisores B y C a la gama comprendida entre 0P y 12P, restando o añadiendo múltiplo de la frecuencia de línea: Resultado: | +10M | –24PS +12PS | –12P +18P |
| Paso 3 Selección de frecuencias de desplazamiento de precisión del cuadro 18: | +10M | +32 625 | 10 400 Hz |
| Paso 4 Compensación del paso 2: Resultado: | +10M | +31 250 +33 875 | +15 625 Hz +26 025 Hz |
| Paso 5 Compensación del paso 1: Resultado: equivalente a: | –23 400 –23 400 –23 418M | –23 400 +10 475 +10 8P* | –23 400 Hz –22 625 Hz +12P |

CUADRO  18

Posibles combinaciones de desplazamiento que permiten el desplazamiento de precisión
para todos los pares de transmisores en las tripletas de transmisores

| Caso | Desplazamiento | Frecuencia (Hz) (sistemas de 625 líneas) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 0 – 0P – 06P | 0 13 25 07 800 |
| 02 | 0 – 0P – 06P | 0 13 25 07 825 |
| 03 | 0 – 1P – 06P | 0 1 325 07 800 |
| 04 | 0 – 1P – 07P | 0 1 325 09 100 |
| 05 | 0 – 2P – 06P | 0 2 625 07 800 |
| 06 | 0 – 2P – 07P | 0 2 625 09 100 |
| 07 | 0 – 2P – 08P | 0 2 625 10 400 |
| 08 | 0 – 3P – 06P | 0 3 925 07 800 |
| 09 | 0 – 3P – 07P | 0 3 925 09 100 |
| 10 | 0 – 3P – 08P | 0 3 925 10 400 |
| 11 | 0 – 3P – 09P | 0 3 925 11 700 |
| 12 | 0 – 4P – 06P | 0 5 225 07 800 |
| 13 | 0 – 4P – 07P | 0 5 225 09 100 |
| 14 | 0 – 4P – 08P | 0 5 225 10 400 |
| 15 | 0 – 4P – 09P | 0 5 225 11 700 |
| 16 | 0 – 4P – 10P | 0 5 225 13 000 |
| 17 | 0 – 5P – 06P | 0 6 525 07 800 |
| 18 | 0 – 5P – 07P | 0 6 525 09 100 |
| 19 | 0 – 5P – 08P | 0 6 525 10 400 |
| 20 | 0 – 5P – 09P | 0 6 525 11 700 |
| 21 | 0 – 5P – 10P | 0 6 525 13 000 |
| 22 | 0 – 5P – 11P | 0 6 525 14 300 |
| 23 | 0 – 6P – 06P | 0 7 800 07 825 |
| 24 | 0 – 6P – 07P | 0 7 825 09 100 |
| 25 | 0 – 6P – 08P | 0 7 825 10 400 |
| 26 | 0 – 6P – 09P | 0 7 825 11 700 |
| 27 | 0 – 6P – 10P | 0 7 825 13 000 |
| 28 | 0 – 6P – 11P | 0 7 825 14 300 |
| 29 | 0 – 6P – 12P | 0 7 800 15 600 |
| 30 | 0 – 6P – 12P | 0 7 825 15 600 |

_________________

*	Para reducir la interferencia de sonido entre los transmisores B y C, es preferible una posición de desplazamiento de 20P = 26 100 Hz (aumentada en 12P = 15 625 Hz). En este caso la interferencia de la imagen no se modifica.