RECOMMANDATION  UIT-R  BT.655-4

RAPPORTS  DE  PROTECTION  EN  RADIOFRÉQUENCE  POUR  LES  SYSTÈMES  DE  TÉLÉVISION
DE  TERRE  À  MODULATION  D'AMPLITUDE  À  BANDE  LATÉRALE  RÉSIDUELLE

(Question UIT-R 4/11)

(1986-1990-1992-1994-1995)

Rec. UIT-R BT.655-4

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'on a besoin de rapports de protection précis pour planifier efficacement les services de télévision de Terre,

recommande

1	d'utiliser les rapports de protection indiqués dans l'Annexe 1 pour la planification des services de télévision de Terre;

2	d'entreprendre des études pour compléter les informations concernant les rapports de protection, notamment dans les cas énumérés au § 4 de l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Rapports de protection en radiofréquence pour les systèmes de télévision de Terre

# 1	Introduction

La présente Annexe renferme des informations générales relatives aux rapports de protection pour les systèmes de télévision de Terre. On y trouvera aussi une série d'Appendices qui présentent les rapports de protection nécessaires à la protection d'un type de système ou de signal donné.

Les Appendices 1 et 2 contiennent, respectivement, les rapports de protection pour les systèmes de télévision analogique à 525 et 625 lignes.

L'Appendice 3 contient les rapports de protection pour les signaux son des systèmes de télévision analogique.

# 2	Généralités

Le rapport de protection RF (radiofréquence) est la valeur minimale du rapport signal utile/signal brouilleur, généralement exprimée en décibels à l'entrée du récepteur et déterminée dans des conditions spécifiées, de telle sorte qu'une qualité de réception spécifique soit obtenue à la sortie du récepteur.

2.1	Les rapports de protection indiqués s'appliquent à un brouillage provenant d'une source unique. Sauf indication contraire, les rapports de protection s'appliquent à un brouillage d'origine troposphérique, T et correspondent sensiblement à une dégradation légèrement gênante. Ils sont considérés comme acceptables dans le seul cas où le brouillage se produit pendant un faible pourcentage de temps, qui n'est pas défini de façon précise mais dont on admet généralement qu'il est compris entre 1% et 10%. Cependant, si les signaux brouilleurs sont peu sujets à des évanouissements, il est nécessaire de prévoir un degré de protection plus élevé et il convient d'utiliser les rapports de protection convenant au brouillage continu C (voir l'Annexe 2). Si ces derniers ne sont pas connus, on peut utiliser les valeurs correspondant au brouillage d'origine troposphérique T, augmentées de 10 dB.

Les valeurs applicables à la limite de perceptibilité, LP, sont données pour information seulement.

2.2	Des signaux d'entrée utiles de très fort niveau pourraient nécessiter des rapports de protection plus élevés en raison des effets non linéaires dans le récepteur.

2.3	Pour les systèmes à 625 lignes, les niveaux de dégradation de référence sont ceux qui correspondent à des rapports de protection dans le même canal de 30 et 40 dB, avec un décalage de fréquence entre les porteuses image proche des deux tiers de la fréquence de ligne mais ajusté pour obtenir la dégradation maximale, la différence de fréquence exacte étant de 10,416 kHz. Ces conditions se rapprochent des notes de dégradation 3 (légèrement gênant) et 4 (perceptible mais non gênant) et s'appliquent respectivement au brouillage d'origine troposphérique, T, et au brouillage continu, C.

2.4	Il convient de noter que les valeurs à considérer pour l'amplitude des signaux sont respectivement la valeur efficace de la porteuse image en crête de modulation (compte non tenu du signal de chrominance dans le cas d'une modulation positive) et la valeur efficace de la porteuse son non modulée, aussi bien dans le cas de la modulation de fréquence que dans le cas de la modulation d'amplitude.

Aux fins de la planification, on peut admettre que, dans la voie de chrominance, la puissance sera toujours inférieure d'au moins 16 dB à la puissance de la porteuse image en crête de modulation.

2.5	Les valeurs du rapport de protection ne sont pas affectées par l'inclusion des données numériques dans l'intervalle de suppression de trame du signal de télévision brouilleur. Cependant, certaines valeurs sont affectées dans le cas d'un signal de données brouilleur de type pleine trame; il n'est notamment pas possible d'obtenir tous les avantages du fonctionnement en décalage de précision.

2.6	La relation entre les fréquences porteuses image des signaux utile et brouilleur est la suivante (voir l'Annexe 3):

### 2.6.1	Absence de contrôle

Pas de contrôle spécial de la différence entre les fréquences porteuses nominales des signaux utile et brouilleur.

### 2.6.2	Décalage de faible précision

La différence entre les fréquences porteuses nominales est dans un rapport convenable avec la fréquence de ligne, la tolérance pour la fréquence des porteuses étant de  500 Hz.

Pour pouvoir tirer pleinement parti du décalage entre porteuses, il importe que la synchronisation de ligne des récepteurs de télévision soit suffisamment protégée contre les parasites récurrents.

### 2.6.3	Décalage de précision (voir l'Annexe 4 pour les systèmes à 625 lignes)

La différence entre les deux fréquences porteuses nominales est dans un rapport convenable avec les fréquences de ligne et de trame, mais la tolérance pour la fréquence de chaque porteuse nominale est de l'ordre de  1 Hz et la stabilité des fréquences de ligne est au plus égale à 1  10–6. Pour pouvoir tirer pleinement parti du décalage de précision lorsque la porteuse brouilleuse est située dans la partie supérieure (plus de 2 MHz) de la bande vidéo utile, il est nécessaire d'obtenir une stabilité de la fréquence de ligne d'au moins 2  10–7.

# 3	Exploitation avec porteuses synchronisées

Des essais effectués en service et en laboratoire ont montré que des systèmes à porteuses de télévision synchronisées donnent une réduction des brouillages dans le même canal semblable à celle que l'on obtient avec le décalage de précision lorsque le même programme est émis. On a observé que des rapports signal utile/signal brouilleur de 28 et 38 dB correspondent respectivement à des notes de dégradation égales à 3,5 et 4,5.

Aucune dégradation de l'image n'a été relevée quand la différence de fréquence entre les deux porteuses image était inférieure à 0,2 Hz ou quand les fluctuations de phase étaient de moins de 20.

Le recours à la synchronisation des porteuses facilite l'insertion de nouveaux émetteurs ou réémetteurs de télévision dans les réseaux existants.

Il faudrait poursuivre les études dans ce domaine, notamment en cas de programmes de télévision différents.

# 4	Etudes futures

Dans un certain nombre de cas, on ne dispose pas de tous les rapports de protection nécessaires, notamment pour:

–	les signaux de données,

–	la réponse hors canal,

–	les systèmes à 525 lignes,

–	le fonctionnement avec porteuses synchronisées,

–	les rapports de protection pour les systèmes de télévision numérique,

–	les rapports de protection pour protéger les signaux de télévision analogique contre les brouillages dus aux signaux de télévision numérique.

Il est en outre nécessaire de préciser les correspondances entre la qualité de l'image ou la note de dégradation et le rapport de protection. Bien que l'on dispose de renseignements pour les notes 3, 4 et 4,5, ce n'est pas encore le cas pour les notes plus basses.

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

Rapports de protection pour les systèmes de télévision à 525 lignes

# 1	Protection contre le brouillage dans le même canal

Dans ce paragraphe, les rapports de protection entre deux signaux de télévision ne s'appliquent qu'au brouillage dû à la porteuse image modulée du signal brouilleur.

## 1.1	Porteuses séparées de moins de 1 000 Hz, absence de contrôle, systèmes ayant ou non le même nombre de lignes

Rapport de protection:  45 dB, brouillage d'origine troposphérique.

## 1.2	Porteuses séparées par des fractions de la fréquence de ligne (fligne), systèmes ayant le même nombre de lignes, décalage de faible précision (voir le Tableau 1)

TABLEAU  1

Rapport de protection, porteuses séparées par des multiples
du douzième de la fréquence de ligne jusqu'à environ  36/12 fligne (environ  50 kHz)
(brouillage d'origine troposphérique)

| Décalage par rapport à la fréquen ce de ligne | 1/2, 3/2, 5/2, ... | 1/3, 2/3, 4/3, ... |
| --- | --- | --- |
| Système à 525 lignes (dB) | 25 | 28 |

# 2	Protection contre le brouillage par les canaux adjacents

Les rapports de protection indiqués s'appliquent au brouillage d'origine troposphérique et sont exprimés sur la base des niveaux des porteuses image utile et brouilleuse. Dans le cas du brouillage continu, les valeurs indiquées devraient être augmentées de 10 dB.

Les rapports de protection dans le canal adjacent ne peuvent être déterminés à partir des courbes du § 4 pour des canaux partiellement superposés, car pour certains systèmes ces valeurs pourraient être influencées par des dispositifs spéciaux dans les récepteurs (par exemple, réjecteurs son).

## 2.1	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur – Bandes d'ondes métriques et décimétriques

Sur le signal image, le plus fort brouillage provenant d'un autre signal utilisant la même norme résulte du signal son du canal adjacent inférieur. Toutefois, il est possible d'améliorer la protection de 2 à 3 dB si la porteuse son brouilleuse est décalée par rapport à la porteuse image utile, d'une valeur voisine d'un multiple impair de la demi-fréquence de ligne. Pendant les intervalles sans modulation sonore, l'amélioration peut atteindre 10 dB.

Les chiffres donnés ci-après se rapportent à un écart de 1,5 MHz entre la porteuse image utile et la porteuse son brouilleuse et à un rapport de 10 dB entre la puissance de la porteuse image brouilleuse et la puissance de la porteuse son brouilleuse.

Pour un rapport entre la puissance de la porteuse image et la puissance de la porteuse son différent, il y a lieu de procéder à une correction.

Rapport de protection:  –13 dB.

## 2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur – Bandes d'ondes métriques et décimétriques

Rapport de protection:  –10 dB.

# 3	Protection contre le brouillage par le canal conjugué

Le rapport de protection dépend de la fréquence intermédiaire et de l'affaiblissement sur le canal conjugué dans le récepteur, ainsi que du type de signal brouilleur affectant ce canal. On obtient la valeur de ce rapport en soustrayant l'affaiblissement sur le canal conjugué du rapport de protection requis pour un brouillage par canal partiellement superposé. Le Tableau 2 donne l'affaiblissement sur le canal conjugué.

TABLEAU  2

Affaiblissement sur le canal conjugué

| Affaiblissement sur le canal conjugué (dB) | Bandes d'ondes métriques | Bandes d'ondes décimétriques |
| --- | --- | --- |
| Système M (Japon) | 60 | 45 |
| Autres systèmes |  | 40 |

# 4	Protection contre le brouillage dans des canaux partiellement superposés

Les Figures et les Tableaux de ce paragraphe donnent les rapports de protection à appliquer quand une onde entretenue se trouve dans la bande vidéo de l'émission utile, la porteuse image étant modulée négativement.

Le Tableau 3 indique les corrections à apporter pour d'autres types de signaux brouilleurs.

TABLEAU  3

Valeurs de correction pour différents signaux brouilleurs

| Signal brouilleur | Facteurs de correction (dB) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal utile | Onde entretenue | Signal image modulé négativement | Signal image modulé positivement | Son modulé en fréquence | Son modulé en amplitude |
| Signal image modulé négativement | 0 | –2 | 0 | 0 |  4 |

La Fig. 1 et le Tableau 4 indiquent les rapports de protection pour un brouillage d'origine troposphérique. Pour un brouillage continu, le rapport de protection doit être augmenté de 10 dB. Le signal brouilleur est une onde entretenue. Pour d'autres types de signaux brouilleurs, il y a lieu d'appliquer les valeurs de correction indiquées au Tableau 3.

FIGURE 1 (avec T4)...[D01] = 9 CM

|  (MHz) |  | –1,5 | –1,0 | – 0,75 | 0,3 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | NTSC (dB) |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 45 |  |
| A | PAL (dB) | 0 | 30 | 40 | 50 | 50 | 37 | 45 | 45 | 45 |  | 15 |
| A | Monochrome (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Monochrome (dB) | 0 | 15 |  | 33 | 33 | 25 |  |  |  |  | 15 |
| Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courbes A: absence de contrôle Courbes B: décalage de faible précision Courbes A: (1/3, 2/3, 4/3, 5/3 de la fréquence de ligne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Signal de télévision brouillé par des signaux de données

L'introduction de données numériques, par exemple le télétexte, dans l'intervalle de suppression de trame n'a pas d'effet sur les rapports de protection nécessaires. Cependant, lorsque le signal brouilleur comporte des signaux de données de type pleine trame, l'amélioration résultant du décalage de faible précision ou du décalage de précision ne peut pas être entièrement obtenue. A l'heure actuelle, on ne dispose d'aucune information concernant les rapports de protection d'un système à 525 lignes brouillé par un signal de télétexte pleine trame.

APPENDICE  2

DE  L'ANNEXE  1

Rapports de protection pour les systèmes de télévision à 625 lignes

# 1	Protection contre le brouillage dans le même canal

Dans ce paragraphe, les rapports de protection entre deux signaux de télévision ne s'appliquent qu'au brouillage dû à la porteuse image modulée du signal brouilleur. Une protection supplémentaire peut être nécessaire si la porteuse son utile subit un brouillage, ou si la porteuse son brouilleuse se situe dans la bande vidéo utile (par exemple, la voie image du système K est brouillée par la porteuse son du système G se trouvant dans le même canal). Pour toutes les valeurs de rapports de protection indiquées dans ce paragraphe, il est nécessaire de procéder aux corrections suivantes:

–	quand le signal utile est modulé négativement et le signal brouilleur positivement (L/SECAM), les rapports de protection devraient être augmentés de 2 dB;

–	quand le signal utile est modulé positivement et le signal brouilleur négativement, les valeurs devraient être diminuées de 2 dB.

## 1.1	Porteuses séparées de moins de 1 000 Hz, absence de contrôle, systèmes ayant ou non le même nombre de lignes

Rapport de protection:  45 dB, brouillage d'origine troposphérique.

## 1.2	Systèmes à 625 lignes, porteuses séparées par des multiples d'un douzième de la fréquence de ligne jusqu'à environ  36/12 (environ  50 kHz)

Ces rapports de protection ne s'appliquent pas nécessairement pour des écarts plus importants entre porteuses.

TABLEAU  5

Rapport de protection entre systèmes à 625 lignes*

| Décalage (en multiples de 1/12 de la fréquence de ligne)(1) |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décalage de | Brouillage d'origine troposphérique | 45 | 44 | 40 | 34 | 30 | 28 | 27 | 28 | 30 | 34 | 40 | 44 | 45 |
| faible précision Stabilité de | Brouillage continu | 52 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 52 |
| l'émetteur  500 Hz | Limite de perceptibilité(2) | 61 | 60 | 57 | 54 | 50 | 45 | 42 | 45 | 50 | 54 | 57 | 60 | 61 |
| Décalage de | Brouillage d'origine troposphérique | 32 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| précision Stabilité de | Brouillage continu | 36 | 38 | 34 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| l'émetteur  1 Hz | Limite de perceptibilité(2) | 42 | 44 | 40 | 36 | 36 | 39 | 42 | 39 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| * Les valeurs indiquées dans ce Tableau peuvent s'appliquer également à des signaux PALplus (qu'ils soient utiles et/ou brouilleurs). (1) Les valeurs indiquées dans la première colonne ne sont valables que pour 0/12. Toutes les autres valeurs comprises entre 1/12 et 12/12 ne varient pas lorsqu'on ajoute ou soustrait des multiples de 12/12 jusqu'à  36/12. (2) Limite de perceptibilité, pour information uniquement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2	Protection contre le brouillage par les canaux adjacents

Les rapports de protection indiqués s'appliquent au brouillage d'origine troposphérique et sont exprimés sur la base des niveaux des porteuses image utile et brouilleuse. Dans le cas du brouillage continu, les valeurs indiquées devraient être augmentées de 10 dB.

Les rapports de protection dans le canal adjacent ne peuvent être déterminés à partir des courbes du § 4 pour des canaux partiellement superposés, car pour certains systèmes ces valeurs pourraient être influencées par des dispositifs spéciaux dans les récepteurs (par exemple, réjecteurs son).

## 2.1	Protection contre le brouillage par le canal adjacent inférieur

Sur le signal image, le plus fort brouillage provenant d'un autre signal utilisant la même norme résulte du signal son du canal adjacent inférieur. Toutefois, il est possible d'améliorer la protection de 2 à 3 dB si la porteuse son brouilleuse est décalée par rapport à la porteuse image utile, d'une valeur voisine d'un multiple impair de la demi-fréquence de ligne. L'amélioration peut atteindre 10 dB en l'absence de modulation sonore.

Lorsqu'on introduit sur le système B, à –20 dB au-dessous de la porteuse image, un son numérique, le brouillage du D/SECAM n'est pas accru pourvu que la porteuse son MF existante du système B soit réduite de –10 à –13 dB par rapport à la porteuse image. Toutefois, il faudra étudier plus avant ce cas ainsi que d'autres cas semblables.

### 2.1.1	Bandes d'ondes métriques

Les chiffres donnés ci-après se rapportent à un écart de 1,5 MHz entre la porteuse image utile et la porteuse son brouilleuse et à un rapport de 10 dB entre la puissance de la porteuse image brouilleuse et la puissance de la porteuse son brouilleuse.

Il y a lieu de procéder à une correction pour des valeurs différentes du rapport puissance image/puissance son.

Rapport de protection:	porteuse son modulée en fréquence:	–9 dB,
porteuse son modulée en amplitude:	–8 dB.

### 2.1.2	Bandes d'ondes décimétriques

Le Tableau 6 donne les rapports de protection requis par chacun des systèmes vis-à-vis d'un signal, du même système ou d'un autre système, diffusé sur le canal adjacent inférieur, dans l'hypothèse d'un rapport puissance image/puissance son de 10 dB pour les signaux brouilleurs et ce, quelle que soit la norme.

Il y a lieu de procéder à une correction pour des valeurs différentes du rapport puissance image/puissance son.

TABLEAU  6

Rapport de protection – Brouillage par le canal adjacent inférieur
(bandes d'ondes décimétriques) – Systèmes à 625 lignes

| Signal brouilleur | Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal utile | G(1) | H(1) | I(1) | D, K | K1 | L |
| G | –9 | –9 | –9 | 1–9 | 1–9 | 1–5 |
| H | –9 | –9 | –9 | 13 | 13 | 17 |
| I | –9 | –9 | –9 | 13 | 13 | 17 |
| D, K | –9 | –9 | –9 | 1–9 | 1–9 | 1–5 |
| K1 | –9 | –9 | –9 | 1–9 | 1–9 | 17 |
| L | –9 | –9 | –0 | –12 | –12 | 1–8 |
| (1) Les valeurs indiquées pour les systèmes G, H et I peuvent s'appliquer également aux signaux PALplus brouilleurs. |  |  |  |  |  |  |

## 2.2	Protection contre le brouillage par le canal adjacent supérieur – Bandes d'ondes métriques et décimétriques

Rapport de protection:	systèmes D et K:	0–6 dB,
tous les autres systèmes:	–12 dB.

# 3	Protection contre le brouillage par le canal conjugué

Le rapport de protection dépend de la fréquence intermédiaire et de l'affaiblissement sur le canal conjugué dans le récepteur, ainsi que du type de signal brouilleur affectant ce canal. On obtient la valeur de ce rapport en soustrayant l'affaiblissement sur le canal conjugué du rapport de protection requis pour un brouillage par canal partiellement superposé. Le Tableau 7 donne l'affaiblissement sur le canal conjugué.

TABLEAU  7

Affaiblissement sur le canal conjugué

| Affaiblissement sur le canal conjugué (dB) | Bandes d'ondes métriques | Bandes d'ondes décimétriques |
| --- | --- | --- |
| Systèmes D et K/SECAM | 45 | 30 |
| Système D/PAL | 45 | 40 |
| Système I |  | 50 |
| Tous les autres systèmes |  | 40 |

Les Tableaux 8 et 9 donnent les rapports de protection contre le brouillage par le canal conjugué en bande d'ondes décimétriques. Le canal image désiré peut être affecté par la porteuse image brouilleuse, par la porteuse son brouilleuse ou par les deux.

Les rapports de protection vis-à-vis du canal conjugué figurant dans les Tableaux 8 et 9 s'appliquent, respectivement, au brouillage d'origine troposphérique et au brouillage continu et sont basés sur les niveaux des porteuses image utile et brouilleuse, dans l'hypothèse d'un rapport puissance image/puissance son de 10 dB et ce, quelle que soit la norme. Il y a lieu de procéder à une correction pour des valeurs différentes du rapport puissance image/puissance son.

# 4	Protection contre le brouillage dans des canaux partiellement superposés

Les Figures et les Tableaux de ce paragraphe donnent les rapports de protection à appliquer quand une onde entretenue se trouve dans la bande vidéo utile, la porteuse image étant modulée négativement.

Le Tableau 10 donne les valeurs de correction à appliquer dans le cas d'un signal image utile modulé positivement et pour d'autres types de signaux susceptibles de provoquer un brouillage.

Les Fig. 2 à 4 et les Tableaux 11 à 13 donnent les rapports de protection pour un brouillage d'origine troposphérique et un brouillage continu et en limite de perceptibilité. Les valeurs indiquées s'appliquent au cas d'un signal image utile modulé négativement, affecté par une onde entretenue brouilleuse. Les valeurs de correction indiquées au Tableau 10 s'appliquent aux autres combinaisons de signaux utiles et de signaux brouilleurs.

TABLEAU  8

Rapports de protection (brouillage d'origine troposphérique) – Brouillage par le canal conjugué –
Systèmes à 625 lignes (bandes d'ondes décimétriques)

|  | Signal brouilleur |  | Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  | Canal | Observations signaux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal utile |  |  | G, H(1) | I(1) | D (PAL) | D, K (SECAM) | K1 | L | conjugué | Utiles | Brouilleurs |
| G (FIv  38,9 MHz) |  |  | –1 | – 4 |  | <–12 | –12 | –8 | n  9 |  |  |
| H (FIv  38,9 MHz) |  |  | –1 | – 4 |  | <1–9 | –9 | –5 | n  9 | Image | Son |
| I (FIv  39,5 MHz) |  |  | –13 | –10 | –10 | <–10 | –10 | –6 | n  9 |  |  |
| D (PAL) |  |  | –8 | –25 | –20 | <–20 | –20 | –16 | n  8 | Image G, H: son | Son |
| (FIv  38,0 MHz) |  |  | 3 | 3 | –23 | <–23 | 3 | 5 | n  9 | Image | Son |
| D, K (FIv  38,0 MHz) |  |  | 2 | –15 | –12 | <–12 | –12 | –8 | n  8 | Image G, H: son | Son |
| (SECAM) |  |  | 13 | 13 | –13 | <–13 | 13 | 15 | n  9 | Image | Image |
|  | FIv  40,2 MHz |  | 7 | 7 |  | <–27 | 7 | 9 | n  10 | Image | Image |
|  |  |  | –13 | –9 |  | <1–5 | –5 | –1 | n  9 | Image | Son |
| K1 | FIv  39,9 MHz |  | 4 | 4 |  | <– 4 | 4 | 6 | n  10 | Image | Image |
|  |  |  | –8 | –5 |  | <1–2 | –2 | 2 | n  9 | Image | Son |
|  | FIv  32,7 MHz |  | –1 | 0 |  | <1–2 | –2 | 2 | n – 9 | Image | Son |
|  |  |  | –27 | –27 |  | <–27 | –27 | –27 | n – 9 | Son | Image |
|  |  |  | –33 | –33 |  | <–33 | –33 | –33 | n – 9 | Son | Image |
| L (FIv  32,7 MHz) |  |  | –3 | –2 |  | <1– 4 | – 4 | 0 | n – 9 | Image | Son |
|  |  |  | <–20 | <–20 |  | <–20 | <–20 | <–20 | n – 8 | Image | Image |
| (1) Les valeurs indiquées pour les systèmes G, H et I peuvent s'appliquer également aux signaux PALplus brouilleurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lorsque le signal brouilleur est un signal de télévision, il est nécessaire de calculer deux valeurs du rapport de protection, l'une correspondant à la porteuse image brouilleuse, l'autre à la (aux) porteuse(s) son brouilleuse(s). Les rapports de protection indiqués pour une porteuse son brouilleuse modulée en fréquence ne s'appliquent ni au décalage de faible précision, ni au décalage de précision. Néanmoins, une réduction de 2 dB par rapport au fonctionnement en l'absence de contrôle (courbes A et A ) est obtenue avec des décalages de faible précision dans le canal de luminance compris entre 3/12 et 9/12 de la fréquence de ligne et avec des décalages de faible précision de 0/12, 1/12, 5/12, 6/12, 7/12, 11/12 et 12/12 de la fréquence de ligne dans le canal de chrominance.

Les courbes des Fig. 2 à 4 sont des exemples qui peuvent être obtenus directement à partir des tableaux correspondants. Elles illustrent la gamme entière des valeurs des rapports de protection, depuis le cas le moins favorable du fonctionnement en l'absence de contrôle (courbes A et A ) jusqu'au meilleur rapport qu'il soit possible d'obtenir avec un décalage de faible précision (courbes B et B ) ou un décalage de précision (courbes C et C ). Les courbes A, B et C concernent le canal de luminance et les courbes A, B et C le canal de chrominance pour les systèmes PAL et SECAM. Pour des écarts de fréquences inférieurs à –1,25 MHz ou supérieurs à 6 MHz, les rapports de protection peuvent être obtenus par extrapolation linéaire jusqu'à la limite du canal.

TABLEAU  9

Rapports de protection (brouillage continu) – Brouillage par le canal conjugué –
Systèmes à 625 lignes (bandes d'ondes décimétriques)

|  | Signal brouilleur |  | Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  | Canal | Observations signaux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal utile |  |  | G, H(1) | I(1) | D (PAL) | D, K (SECAM) | K1 | L | conjugué | Utiles | Brouilleurs |
| G (FIv  38,9 MHz) |  |  | 6 | 2 |  | <1–5 | –5 | –1 | n  9 |  |  |
| H (FIv  38,9 MHz) |  |  | 6 | 2 |  | <1–1 | –1 | 3 | n  9 | Image | Son |
| I (FIv  39,5 MHz) |  |  | – 4 | –2 |  | <1–2 | –2 | 2 | n  9 |  |  |
| D (PAL) |  |  | –1 | –15 | –10 | <–10 | –10 | –6 | n  8 | Image G, H: son | Son |
| (FIv  38,0 MHz) |  |  | 11 | 11 | –11 | <–11 | 11 | 13 | n  9 | Image | Son |
| D, K (FIv  38,0 MHz) |  |  | 9 | –10 | 1–7 | <1–7 | –7 | –3 | n  8 | Image G, H: son | Son |
| (SECAM) |  |  | 21 | 21 | –21 | <–21 | 21 | 23 | n  9 | Image | Image |
|  | FIv  40,2 MHz |  | 15 | 15 |  | <–15 | 15 | 17 | n  10 | Image | Image |
|  |  |  | –5 | 0 |  | <–14 | 4 | 8 | n  9 | Image | Son |
| K1 | FIv  39,9 MHz |  | 10 | 10 |  | <–10 | 10 | 12 | n  10 | Image | Image |
|  |  |  | 2 | 5 |  | <––7 | 7 | 11 | n  9 | Image | Son |
|  | FIv  32,7 MHz |  | 8 | 8 |  | <–15 | 5 | 9 | n – 9 | Image | Son |
|  |  |  | –26 | –26 |  | <–26 | –26 | –26 | n – 9 | Son | Image |
|  |  |  | –28 | –28 |  | <–28 | –28 | –28 | n – 9 | Son | Image |
| L (FIv  32,7 MHz) |  |  | 6 | 6 |  | <–23 | 3 | 7 | n – 9 | Image | Son |
|  |  |  | <–20 | <–20 |  | <–20 | <–20 | <–20 | n – 8 | Image | Image |
| (1) Les valeurs indiquées pour les systèmes G, H et I peuvent s'appliquer également aux signaux PALplus brouilleurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  10

Valeurs de correction pour différents signaux utiles et brouilleurs

| Signal brouilleur | Facteurs de correction (dB) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal utile | Onde entretenue | Signal image modulé négativement | Signal image modulé positivement | Son, modulé en fréquence | Son, modulé en amplitude |
| Signal image modulé négativement | –0 | –2 | –0 | –0 |  4 |
| Signal image modulé positivement | –2 | – 4 | –2 | –2 | 2 |

FIGURE 2 (avec T11)...[D02] = 8 CM

| Décalage (en |  |  |  (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| multiples de 1/12 de la |  | Courbe | Canal de luminance |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  | SECAM |  |
| fréquence de ligne) |  |  | –1,25(1) | –1,25(2) | –0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6-4,8 | 5,7-6,0(3) | 3,6-4,8(4) | 5,7-6,0(3) |
| 0 | NO | A, B | 32 | 23 | 44 | 47 | 50 | 50 | 44 | 36 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 23 | 11 | 32 | 34 | 40 | 40 | 37 | 31 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 1 | NO |  | 31 | 20 | 43 | 46 | 49 | 49 | 42 | 34 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 23 | 11 | 33 | 36 | 39 | 39 | 36 | 31 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 2 | NO |  | 28 | 17 | 39 | 42 | 45 | 45 | 39 | 32 | 42 | 22 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 21 | 19 | 29 | 32 | 35 | 35 | 33 | 29 | 34 | 17 | 33 | 18 |
| 3 | NO | A | 25 | 13 | 34 | 36 | 39 | 39 | 35 | 29 | 45 | 25 | 40 | 25 |
|  | PO | B | 19 | 17 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 26 | 35 | 18 | 33 | 18 |
| 4 | NO |  | 22 | 10 | 30 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 42 | 22 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 34 | 17 | 33 | 18 |
| 5 | NO |  | 20 | 18 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 25 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 6 | NO | B, B | 19 | 17 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 24 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 17 | 15 | 24 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 7 | NO | B | 20 | 18 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 25 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C, C | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 8 | NO |  | 22 | 10 | 30 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 17 | 15 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 9 | NO |  | 25 | 13 | 34 | 36 | 39 | 39 | 35 | 29 | 42 | 22 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 19 | 17 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 26 | 34 | 17 | 33 | 18 |
| 10 | NO |  | 28 | 17 | 39 | 42 | 45 | 45 | 39 | 32 | 39 | 20 | 40 | 25 |
|  | PO |  | 21 | 19 | 29 | 32 | 35 | 35 | 33 | 29 | 31 | 16 | 33 | 18 |
| 11 | NO | B | 31 | 20 | 43 | 46 | 49 | 49 | 42 | 34 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 23 | 11 | 33 | 36 | 39 | 39 | 36 | 31 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| 12 | NO | A, B | 32 | 23 | 44 | 47 | 50 | 50 | 44 | 36 | 35 | 18 | 40 | 25 |
|  | PO | C | 23 | 11 | 32 | 40 | 40 | 40 | 37 | 31 | 28 | 15 | 33 | 18 |
| Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Systèmes de télévision H, I, K1, L. NO: décalage de faible précision (2) Systèmes de télévision B, D, G, K. PO: décalage de précision (3) Systèmes de télévision B, G: gamme comprise entre 5,3 et 6,0 MHz. (4) D/SECAM et K/SECAM: ajouter 5 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE 3 (avec T12)...[D03] = 8 CM

| Décalage (en |  |  |  (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| multiples de 1/12 de la |  | Courbe | Canal de luminance |  |  |  |  |  |  |  | PAL |  | SECAM |  |
| fréquence de ligne) |  |  | –1,25(1) | –1,25(2) | –0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6-4,8 | 5,7-6,0(3) | 3,6-4,8(4) | 5,7-6,0(3) |
| 0 | NO | A, B | 40 | 32 | 50 | 54 | 58 | 58 | 54 | 44 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 30 | 22 | 37 | 38 | 44 | 44 | 42 | 36 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 1 | NO |  | 38 | 30 | 49 | 53 | 57 | 57 | 53 | 43 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 29 | 22 | 38 | 40 | 42 | 42 | 41 | 36 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 2 | NO |  | 34 | 27 | 46 | 50 | 55 | 55 | 51 | 41 | 51 | 33 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 27 | 20 | 34 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 39 | 24 | 37 | 21 |
| 3 | NO | A | 30 | 23 | 42 | 46 | 50 | 50 | 46 | 38 | 53 | 35 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 24 | 17 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 40 | 26 | 37 | 21 |
| 4 | NO |  | 28 | 21 | 38 | 42 | 45 | 45 | 42 | 35 | 51 | 33 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 39 | 24 | 37 | 21 |
| 5 | NO |  | 26 | 19 | 35 | 38 | 41 | 41 | 38 | 32 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 6 | NO | B, B | 24 | 17 | 33 | 35 | 37 | 37 | 36 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 23 | 16 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 7 | NO | B | 26 | 19 | 35 | 38 | 41 | 41 | 38 | 32 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C, C | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 8 | NO |  | 28 | 21 | 38 | 42 | 45 | 45 | 42 | 35 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 22 | 15 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 9 | NO |  | 30 | 23 | 42 | 46 | 50 | 50 | 46 | 38 | 51 | 33 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 24 | 17 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 39 | 24 | 37 | 21 |
| 10 | NO |  | 34 | 27 | 46 | 50 | 55 | 55 | 51 | 41 | 48 | 32 | 45 | 30 |
|  | PO |  | 27 | 20 | 34 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 36 | 22 | 37 | 21 |
| 11 | NO | B | 38 | 30 | 49 | 53 | 57 | 57 | 53 | 43 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 29 | 22 | 38 | 40 | 42 | 42 | 41 | 36 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| 12 | NO | A, B | 40 | 32 | 50 | 54 | 58 | 58 | 54 | 44 | 45 | 30 | 45 | 30 |
|  | PO | C | 30 | 22 | 37 | 44 | 44 | 44 | 42 | 36 | 34 | 21 | 37 | 21 |
| Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Systèmes de télévision H, I, K1, L. NO: décalage de faible précision (2) Systèmes de télévision B, D, G, K. PO: décalage de précision (3) Systèmes de télévision B, G: gamme comprise entre 5,3 et 6,0 MHz. (4) D/SECAM et K/SECAM: ajouter 8 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE 4 (avec T13)...[D04] = 10 CM

|  (MHz) |  | –1,25 | –1,0 | –0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PAL –––––––––––– SECAM | 44 | 53 | 59 | 63 | 67 | 67 | 62 | 53 | 62 –––––––– 54 | 62 ––––––––– 54 | 42 –––––––– 37 |
| B | PAL –––––––––––– SECAM | 30 | 39 | 42 | 44 | 46 | 46 | 45 | 40 | 54 | 54 | 37 |
| C | PAL –––––––––––– SECAM | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 | 40 | 39 | 34 | 41 –––––––– 44 | 41 –––––––– 44 | 27 |
| Limite de perceptibilité (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.1	Rapports de protection à appliquer dans le cas d'un signal image brouillé par un signal de radiodiffusion sonore numérique de Terre (T-DAB)

La Fig. 5 et le Tableau 14 donnent les rapports de protection à appliquer lorsqu'un signal image modulé négativement est brouillé par un signal COFDM occupant 1,5 MHz conforme à la norme T-DAB (voir la Recommandation UIT-R BS.1114). Il convient d'appliquer une réduction de 2 dB au signal image modulé positivement entre –1 MHz et 5 MHz.

FIGURE 5 (avec T14)...[D05] = 11 CM

TABLEAU  14

Signal image brouillé par un signal T-DAB*

| Rapport de | Ecart de fréquence entre porteuse utile et porteuse brouilleuse (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| protection (dB) | Canal de luminance |  |  |  |  |  |  |  | Canal de chrominance |  |  |  |  |  |  |
|  | –3,0 | –2,5 | –2,0(1) | –1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |  | 5,0 | 6,0(2) | 6,5(3) | 7,0(4) | 7,5(5) | 8,0 |
| Brouillage d'origine troposphérique, T | –7 | –6 | –5 | 30 | 42 | 42 | 33 | 39 |  | 39 | –1 | –3 | –5 | –7 | –9 |
| Brouillage continu, C | –3 | –2 | –1 | 36 | 48 | 48 | 37 | 45 |  | 45 | 2 | 0 | –2 | –4 | –6 |
| * Les valeurs du rapport de protection pour les signaux D/SECAM sont encore à l'étude. (1) B/PAL seulement. (2) B/PAL seulement. (3) B/PAL, I/PAL seulement. (4) B/PAL, I/PAL, D/PAL seulement. (5) B/PAL, I/PAL, D/PAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Signal de télévision brouillé par des signaux de données

L'introduction de données numériques, par exemple le télétexte, dans l'intervalle de suppression de trame n'a pas d'effet sur les rapports de protection nécessaires. Cependant, lorsque le signal brouilleur comporte des signaux de données de type pleine trame, l'amélioration résultant du décalage de faible précision ou du décalage de précision ne peut pas être entièrement obtenue. Dans ce cas, la Fig. 6 donne les valeurs minimales pour toutes les conditions, avec ou sans

décalage qui sont indiquées dans le § 4. Les courbes de la Fig. 6 s'appliquent à des signaux de données pleine trame dont l'amplitude des impulsions est égale à 66% de l'amplitude noir-blanc crête. Pour des taux de modulation plus élevés, il convient d'augmenter les valeurs de façon linéaire.

FIGURE 6 (avec T15)...[D06] = 9 CM

|  (MHz) | –1,25 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brouillage d'origine troposphérique, T | 17 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 | 29 | 29 | 20 |
| Brouillage continu, C | 23 | 33 | 36 | 36 | 35 | 29 | 36 | 36 | 27 |
| Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APPENDICE  3

DE  L'ANNEXE  1

Rapports de protection pour les signaux son

Les rapports de protection applicables à la porteuse son utile brouillée par une onde continue ou par un signal son modulé en fréquence sont présentés au Tableau 16 pour différents écarts de fréquence. Toutes les valeurs indiquées se rapportent au niveau de la porteuse son utile.

Pour un signal image brouilleur quelconque, soustraire 2 dB. Pour un signal son utile modulé en fréquence ou en amplitude brouillé par un signal modulé en amplitude, ajouter 4 dB.

Le Tableau 17 donne les rapports de protection à appliquer lorsqu'un signal son utile est brouillé par un signal son de même fréquence. Les valeurs à appliquer lorsqu'un signal son utile modulé en fréquence ou en amplitude est brouillé par un signal modulé en amplitude sont déduites des valeurs du Tableau 16 par le calcul; toutes les autres valeurs sont basées sur des mesures.

Les rapports de protection à appliquer lorsqu'un signal son utile est brouillé par un signal DAB sont donnés dans le Tableau 18 pour divers écarts de fréquence. Toutes les valeurs sont données par rapport au niveau de la porteuse son utile.

TABLEAU  16

Rapports de protection pour une porteuse son utile
Signal brouilleur: onde entretenue ou porteuse modulée en fréquence

| Porteuse son utile |  | Ecart de fréquence entre la porteuse brouilleuse et la porteuse son utile (kHz) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 15 | 50 | 250 |
|  | T | 32 | 30 | 22 | –6 |
| MF(1) | C | 39 | 35 | 24 | –6 |
|  | T | 49 | 40 | 10 | –7 |
| MA | C | 56 | 50 | 15 | 12 |
|  | T | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Numérique(2) | C | 11 | 11 | 11 | 6 |
| Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  |
| (1) Les valeurs du rapport de protection pour les signaux D/SECAM sont encore à l'étude. (2) Il s'agit du signal son numérique utile tel qu'il est spécifié dans la Recommandation UIT-R BS.707. NOTE 1 – Il est souhaitable de connaître les rapports de protection pour les écarts de fréquence de 10 et 25 kHz, correspondant à des décalages de 8/12 et de 20/12 de la fréquence de ligne. |  |  |  |  |  |

TABLEAU  17

Rapports de protection pour un signal son utile
(Ecart de fréquence: 0 kHz)

|  |  | Signal brouilleur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal son utile |  | MF/onde entretenue | MA | Numérique | DAB |
|  | T | 32 | 36 | 17 | 12 |
| MF(1) | C | 39 | 43 | 27 | 20 |
|  | T | 49 | 53 | 37 | 33 |
| MA | C | 56 | 60 | 44 | 40 |
|  | T | 10 | 12 | 12 | 11 |
| Numérique(2) | C | 11 | 13 | 13 | 12 |
| Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |  |
| (1) Les valeurs du rapport de protection pour les signaux D/SECAM sont encore à l'étude. (2) Il s'agit du signal son numérique tel qu'il est spécifié dans la Recommandation UIT-R BS.707. |  |  |  |  |  |

TABLEAU  18

Rapports de protection pour un signal son utile brouillé par un signal DAB

| Signal son utile |  | Ecart de fréquence entre un signal DAB brouilleur et une porteuse son utile (MHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,75 | 1,0 |
|  | T | 12 | 12 | –8 |
| MF(1) | C | 20 | 20 | 0 |
|  | T | 33 | 33 | 13 |
| MA | C | 40 | 40 | 20 |
|  | T | 11 | 11 | –9 |
| Numérique(2) | C | 12 | 12 | –8 |
| Rapport de protection (dB) |  |  |  |  |
| (1) Les valeurs du rapport de protection pour les signaux D/SECAM sont encore à l'étude. (2) Il s'agit du signal son numérique tel qu'il est spécifié dans la Recommandation UIT-R BS.707. |  |  |  |  |

On prend comme référence de qualité sonore les notes 3 pour le brouillage d'origine troposphérique, T et 4 pour le brouillage continu, C.

Les rapports signal/bruit de référence (S/N, pondéré crête-à-crête) pour des signaux sonores analogiques (Recommandations UIT-R BS.468 et UIT-R BS.412) sont:

–	40 dB (se rapproche d'une dégradation de note 3) (T );

–	48 dB (se rapproche d'une dégradation de note 4) (C ).

Dans le cas de la modulation de fréquence, le niveau de la porteuse son de référence correspond à l'écart de fréquence maximum. L'écart maximum de la porteuse son modulée en fréquence est de  50 kHz, sauf en ce qui concerne le système M où elle est de  25 kHz.

Les taux d'erreur binaire de référence pour des signaux sonores numériques sont égaux à:

–	1  10–4 (se rapproche d'une dégradation de note 3) (T );

–	1  10–5 (se rapproche d'une dégradation de note 4) (C ).

En cas d'émission de deux voies son, les deux porteuses son doivent être considérées séparément. Lorsque le signal modulant est un multiplex de plusieurs voies son, une protection plus élevée peut être nécessaire.

NOTE 1 – Dans de nombreux cas, notamment avec des décalages de précision, le rapport de protection requis du son peut être supérieur à celui de l'image (voir le Tableau 5). En augmentant alors le décalage de fréquence d'un multiple approprié (un, deux ou trois) de la fréquence de ligne, on réduira de façon importante le rapport de protection du son, sans modifier celui de l'image (voir en outre le Tableau 15).

NOTE 2 – Dans le cas d'un signal L/SECAM brouillé par un signal I/PAL avec son numérique, on n'est pas sûr de tirer tout le bénéfice du décalage de précision en raison du brouillage subi par le signal son en MA.

Dans une situation cocanal, le son brouilleur affecte directement le son utile. En outre, la porteuse image brouilleuse produit une modulation de phase de la porteuse image utile, ce qui provoque une distorsion du son dans les récepteurs à démodulation interporteuses. On a montré que la qualité du son peut être améliorée par une augmentation du décalage de fréquence d'un multiple approprié (un, deux ou trois) de la fréquence de ligne (voir également la Note 1 du Tableau 16). Le rapport signal sur bruit pondéré sera amélioré de quelque 8 dB si, par exemple, on prend un décalage de 20/12 de la fréquence de ligne au lieu de 8/12.

ANNEXE  2

Brouillage d'origine troposphérique et brouillage continu

Lorsque l'on utilise des rapports de protection pour la planification, il est nécessaire de déterminer, si dans les circonstances considérées, le brouillage doit être considéré comme d'origine troposphérique ou comme continu. Pour résoudre cette question, on peut comparer les champs perturbateurs correspondant aux deux types de brouillage, le champ perturbateur étant défini comme la somme du champ issu de l'émetteur brouilleur (pour la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) correspondante) et du rapport de protection applicable.

Le champ perturbateur correspondant au brouillage continu répond donc à l'équation suivante:

EC    E(50, 50)    P    AC

alors que, dans le cas du brouillage d'origine troposphérique, on obtient:

ET    E(50, t)    P    AT

avec:

E(50, t) :	champ (dB(V/m)) issu de l'émetteur brouilleur, normalisé à 1 kW, et dépassé pendant t % du temps

P :	p.a.r. (dB(1 kW)) de l'émetteur brouilleur

A :	rapport de protection (dB)

C et T :	indices respectivement du brouillage continu et du brouillage d'origine troposphérique.

Le rapport de protection correspondant au brouillage continu s'applique lorsque le champ perturbateur résultant est supérieur au champ d'origine troposphérique, c'est-à-dire lorsque EC    ET.

Il en découle que AC doit toujours être utilisé lorsque:

E(50, 50)    AC    E(50, t)    AT

ANNEXE  3

Différentes conditions de décalage

Le rapport de protection requis varie considérablement en fonction de la relation de fréquence qui existe entre les porteuses utile et brouilleuse ainsi qu'en fonction de leurs tolérances. Une protection maximale est nécessaire quand l'une au moins des deux porteuses est «non contrôlée».

Avec un décalage de faible précision (décalage par rapport à la fréquence de ligne), il est possible de réduire le brouillage et, en conséquence, le rapport de protection nécessaire diminue. Le décalage de faible précision exploite le fait que la structure du signal vidéo est liée à la fréquence de ligne; il est notamment intéressant de décaler les porteuses par des multiples de 1/2 ou 1/3 de la fréquence de ligne. Toutefois, la stabilité à long terme de ces rapports de protection favorables ne peut être garantie que si les fréquences des signaux utile et brouilleur sont maintenues constantes à  500 Hz près.

Le décalage de précision exploite davantage encore la structure du spectre vidéo et notamment la récurrence à la fréquence de trame. Lorsque le «décalage de précision» est réalisé et que les deux porteuses sont contrôlées à  1 Hz près, la protection requise est minimale.

La Fig. 7 indique les principales caractéristiques du fonctionnement en décalage et donne un tracé schématique des courbes du rapport de protection entre 0/12 et 12/12 de la fréquence de ligne. Ces courbes sont périodiques et leur extension vers la gauche et vers la droite est symbolisée par des pointillés. Les courbes sont similaires dans le canal de luminance jusqu'à environ  3 MHz.

FIGURE 7 ...[D07] = 10 CM

Les courbes supérieure et inférieure indiquent les rapports de protection obtenus respectivement avec un décalage de faible précision et avec un décalage de précision. Plus exactement, ces deux courbes matérialisent l'enveloppe d'une série de fluctuations du rapport de protection, dont les oscillations à la fréquence de trame sont représentées par le trait fin.

Courbes des rapports de protection dans le même canal au voisinage de 0/12, 4/12 et 6/12 de la fréquence de ligne (systèmes à 625 lignes)

La Fig. 8 donne des exemples de courbes des rapports de protection correspondant aux trois positions de décalage les plus importantes (0/12, 4/12 et 6/12 de la fréquence de ligne). Les courbes se rapportent respectivement au brouillage d'origine troposphérique, au brouillage continu et à la limite de perceptibilité.

Les points blancs et les points noirs indiquent les positions correspondant respectivement au décalage de faible précision et au décalage de précision. Les points de dégradation de référence pour le brouillage d'origine troposphérique et le brouillage continu sont également indiqués.

Pour l'exploitation de réseaux d'émetteurs TV avec des porteuses synchronisées et verrouillées en phase, les valeurs du rapport de protection sont légèrement réduites.

FIGURE 8...[D08] = 13 CM

ANNEXE  4

Fréquences utilisables pour un décalage de précision

# 1	Introduction

Le Tableau 19 indique les principales fréquences pouvant être utilisées pour un décalage de précision au voisinage de chaque douzième de la fréquence de ligne. Pour le canal de luminance, les fréquences indiquées dans le tableau se terminent par 25 Hz jusqu'à 6/12 de la fréquence de ligne et par 100 Hz au-delà. Deux possibilités (7 800 et 7 825 Hz) sont indiquées pour 6/12 de la fréquence de ligne car en ce point les raies spectrales correspondantes sont symétriques et donc de même amplitude. Les positions de décalage sont exprimées en douzième de la fréquence de ligne.

D'autres fréquences sont possibles au voisinage de chaque position de décalage, qui diffèrent des valeurs données par des multiples entiers de 50 Hz et de 15 625 Hz. L'expression «décalage de précision» se rapporte toujours à la différence entre la fréquence porteuse de l'émetteur utile et celle de l'émetteur brouilleur et non au décalage d'un émetteur par rapport à la fréquence nominale du canal.

Lorsque la différence de fréquence entre porteuse utile et porteuse brouilleuse dépasse la gamme normalisée indiquée dans le Tableau 19, il convient de soustraire des multiples entiers de 15 625 Hz. Les formules suivantes, qui s'appliquent à tous les écarts de fréquence pour le décalage de précision dans le canal de luminance et dans le canal de chrominance pour les systèmes à 625 lignes, peuvent servir à des calculs informatiques.

# 2	Fréquences de décalage de précision normalisées comprises entre 0/12 et 12/12 de la fréquence de ligne

## 2.1	Canal de luminance pour tous les systèmes à 625 lignes:

p    15 625 m    25 (2 n    1)

m    192,   n    156

m et n étant des entiers.

## 2.2	Canal de chrominance pour systèmes PAL et SECAM seulement:

### 2.2.1	Systèmes PAL

p    15 625 m    25 (2 n    1)    k

m    216 et

k    –20	pour	0    n    143

k    –15	pour	143    n    169

k     –5	pour	169    n    299

k     5	pour	299    n    312.

### 2.2.2	Systèmes SECAM

p    15 625 m    2n

m, n et k étant des entiers.

TABLEAU  19

| Décalage (en | Fréquence de décalage de précision (Hz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| multiples de 1/12 de la fréquence | Canal de | Canal de chrominance |  |
| de ligne) | luminance | PAL | SECAM |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 10 1 25 11 325 12 625 13 925 15 225 16 525 7 800 ou 7 825 19 100 10 400 11 700 13 000 14 300 15 600 | 11 11 5 11 305 2 605 13 905 15 205 16 505 17 810 19 115 10 420 11 720 13 020 14 320 15 630 | 10 11 0 11 302 12 604 13906 15 208 16 510 17 812 19 115 10 417 11 719 13 021 14 323 15 625 |

# 3	Calcul des fréquences utilisables avec un décalage de précision, dans un réseau organisé en triplets d'émetteurs

Les techniques de décalage de précision servent généralement à résoudre certains problèmes de brouillage entre deux émetteurs fonctionnant dans le même canal. Dans les réseaux de télévision, les émetteurs diffusant sur un canal commun sont situés aux trois sommets d'un triangle. Une situation type de décalage de faible précision pour un tel triplet d'émetteurs est la suivante: les fréquences nominales des porteuses image valent respectivement –2/3,  0 et 2/3 de la fréquence de ligne, soit en douzièmes: 8M, 0, 8P (M: moins, P: plus). Un triplet d'émetteurs A-B-C se compose de trois paires d'émetteurs A-B, A-C et B-C. En adoptant le décalage de précision dans le cas de l'exemple ci-dessus, on peut réduire le brouillage affectant les trois paires d'émetteurs. Dans la pratique, 35% seulement de tous les triplets d'émetteurs théoriquement possibles bénéficient d'une amélioration complète sur les trois paires, les 65% restants ayant une ou deux paires d'émetteurs qui fonctionnent en décalage de faible précision.

Le Tableau 20 donne la liste complète et normalisée de ces 35% de cas possibles, dans la gamme comprise entre 0P et 12P, qui permettent d'obtenir une réduction du brouillage pour les trois paires d'émetteurs d'un triplet lorsque l'on utilise un décalage de précision.

Une règle simple permet de calculer les fréquences de décalage de précision pour les triplets d'émetteurs. Tous les triplets qui ne peuvent pas être ramenés aux cas normalisés du Tableau 20 comportent une paire d'émetteurs fonctionnant sans décalage de précision.

## 3.1	Exemple

L'objet de la méthode de calcul exposée ci-après est de transformer les trois positions de décalage de telle sorte qu'elles soient comprises entre 0P et 12P (voir le Tableau 20). La fréquence porteuse de chaque émetteur peut être déplacée par multiples de la fréquence de ligne, c'est-à-dire par multiples de 12/12 (voir l'étape 2). Le choix du nombre de douzièmes est indifférent pour autant que tous les émetteurs soient décalés du même nombre de douzièmes (voir l'étape 1).

| Soit un triplet d'émetteurs, Position de décalage de ligne: | A +18M | B +18PS | 1C +12P |
| --- | --- | --- | --- |
| Etape 1 Réglage d'un émetteur à 0 par translation linéaire: Résultat: | +18M +10M | +18SP +26PS | +18P +20P |
| Etape 2 Recalage de l'émetteur B et de l'émetteur C dans la gamme comprise entre 0P et 12P par addition ou soustraction d'un multiple quelconque de la fréquence de ligne: Résultat: | +10M | –24PS +12PS | –12P +18P |
| Etape 3 Choix des fréquences de décalage de précision, à partir du Tableau 20: | +10M | 32 625 | 10 400 Hz |
| Etape 4 Compensation de l'étape 2: Résultat: | +10M | 31 250 33 875 | 15 625 Hz 26 025 Hz |
| Etape 5 Compensation de l'étape 1: Résultat: équivalant à | –23 400 –23 400 –23 418M | –23 400 10 475 10 8P* | –23 400 Hz –22 625 Hz +12P |

TABLEAU  20

Combinaisons de décalages possibles permettant d'obtenir un décalage
de précision pour toutes les paires d'émetteurs d'un triplet

| Cas | Décalage | Fréquence (Hz) (Systèmes à 625 lignes) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 0 – 0P – 06P | 0 13 25 07 800 |
| 02 | 0 – 0P – 06P | 0 13 25 07 825 |
| 03 | 0 – 1P – 06P | 0 1 325 07 800 |
| 04 | 0 – 1P – 07P | 0 1 325 09 100 |
| 05 | 0 – 2P – 06P | 0 2 625 07 800 |
| 06 | 0 – 2P – 07P | 0 2 625 09 100 |
| 07 | 0 – 2P – 08P | 0 2 625 10 400 |
| 08 | 0 – 3P – 06P | 0 3 925 07 800 |
| 09 | 0 – 3P – 07P | 0 3 925 09 100 |
| 10 | 0 – 3P – 08P | 0 3 925 10 400 |
| 11 | 0 – 3P – 09P | 0 3 925 11 700 |
| 12 | 0 – 4P – 06P | 0 5 225 07 800 |
| 13 | 0 – 4P – 07P | 0 5 225 09 100 |
| 14 | 0 – 4P – 08P | 0 5 225 10 400 |
| 15 | 0 – 4P – 09P | 0 5 225 11 700 |
| 16 | 0 – 4P – 10P | 0 5 225 13 000 |
| 17 | 0 – 5P – 06P | 0 6 525 07 800 |
| 18 | 0 – 5P – 07P | 0 6 525 09 100 |
| 19 | 0 – 5P – 08P | 0 6 525 10 400 |
| 20 | 0 – 5P – 09P | 0 6 525 11 700 |
| 21 | 0 – 5P – 10P | 0 6 525 13 000 |
| 22 | 0 – 5P – 11P | 0 6 525 14 300 |
| 23 | 0 – 6P – 06P | 0 7 800 07 825 |
| 24 | 0 – 6P – 07P | 0 7 825 09 100 |
| 25 | 0 – 6P – 08P | 0 7 825 10 400 |
| 26 | 0 – 6P – 09P | 0 7 825 11 700 |
| 27 | 0 – 6P – 10P | 0 7 825 13 000 |
| 28 | 0 – 6P – 11P | 0 7 825 14 300 |
| 29 | 0 – 6P – 12P | 0 7 800 15 600 |
| 30 | 0 – 6P – 12P | 0 7 825 15 600 |

*	Pour réduire le brouillage son entre l'émetteur B et l'émetteur C, il serait préférable de choisir une position de décalage de 20P = 26 100 Hz (addition de 12P, soit 15 625 Hz). Dans ce cas, le brouillage de l'image n'est pas modifié.