RECOMMANDATION  UIT-R  BT.709-1

VALEURS  DES  PARAMÈTRES  DE  BASE  DE  LA  NORME  TVHD
POUR  LA  PRODUCTION  EN  STUDIO  ET  POUR
L'ÉCHANGE  INTERNATIONAL  DES  PROGRAMMES

(Question UIT-R 27/11)

(1990-1994)

Rec. UIT-R BT.709-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les valeurs des paramètres d'une norme de studio de TVHD doivent être choisies pour faciliter:

–	la production de programmes de TVHD,

–	l'échange international de programmes de TVHD,

–	l'introduction de services de radiodiffusion de TVHD, et

–	l'utilisation de la TVHD à des fins autres que la radiodiffusion;

b)	que ces travaux relèvent de la Question UIT-R 27/11;

c)	que les producteurs de programmes et les radiodiffuseurs ont grand avantage à adopter une norme mondiale unique pour la production de programmes de TVHD et pour l'échange international de programmes;

d)	que les radiodiffuseurs et les producteurs de programmes ont besoin de réaliser des coproductions de TVHD à l'échelle internationale;

e)	que la norme de studio de TVHD doit être harmonisée avec les normes des systèmes de télévision actuels et en cours d'élaboration, et avec celles des films cinématographiques existants,

recommande

1.	que les paramètres suivants soient utilisés pour la production de signaux dans les studios de télévision à haute définition et pour l'échange international de programmes de TVHD.

Note 1 – Dans la présente Recommandation, on suppose l'utilisation du modèle de traitement indiqué ci-après. Les paramètres sont donc exprimés sous forme de composantes, en utilisant un concept de représentation numérique. On en déduit les paramètres analogiques.

Modèle de traitement

–	Représentation de l'image optique par un ensemble de trois images conceptuelles sous forme électrique.

–	Echantillonnage de ces images conceptuelles et organisation des échantillons.

–	Conversion des échantillons en un ensemble de trois signaux électriques (RGB).

–	Constitution de l'ensemble des signaux RGB.

–	Facteur d'échelle analogique, insertion des périodes de suppression et addition de signaux de synchronisation.

–	Facteur d'échelle numérique, multiplexage et addition de références temporelles.

# 1.	Conversion optoélectronique

| Point | Caractéristiques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paramètre | Valeur |  |  |
| 1.1 | Caractéristique de transfert optoélectronique avant précorrection non linéaire | Supposée linéaire |  |  |
| 1.2 | Caractéristique de transfert optoélectronique globale à la source | V = 1,099 L0,45 – 0,099 pour 1 ³ L ³ 0,018 V = 4,500 L pour 0,018 > L ³ 0 où: L: luminance de l'image 0 £ L £ 1 V: signal électrique correspondant |  |  |
| 1.3 | Coordonnées de chromaticité (CIE, 1931) |  | Coordonnées |  |
|  | – Pour les couleurs primaires de références, voir la Note 1 | Couleur primaire | x | y |
|  | – Pour les couleurs primaires provisoires liées à la technique actuelle de visualisation | Rouge | 0,640 | 0,330 |
|  |  | Vert | 0,300 | 0,600 |
|  |  | Bleu | 0,150 | 0,060 |
| 1.4 | Chromaticité supposée pour des signaux primaires égaux | D65 |  |  |
|  | ER = EG = EB |  | x | y |
|  | (Blanc de référence) |  | 0,3127 | 0,3290 |
| Note 1 – Des études sont en cours pour déterminer les valeurs de paramètre applicables aux couleurs primaires de référence, au traitement vidéo non linéaire et au matriçage vidéo en vue d'améliorer à l'avenir le rendu des couleurs et d'optimiser les transformations au cours du passage entre TVHD, film, traitement graphique et épreuve en couleurs (voir l'Annexe 1). |  |  |  |  |

# 2.	Caractéristiques de l'image

| Point | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Paramètre | Valeur |
| 2.1 | Format d'image | 16:9 |
| 2.2 | Echantillons par ligne active | 1920 |
| 2.3 | Quadrillage d'échantillonnage | Orthogonal |

2.4	Il existe une relation entre la répartition des échantillons et le nombre de lignes actives; ces paramètres sont encore à l'étude (voir l'Annexe 1). Les résultats de cette étude pourraient aussi conduire à souhaiter remettre en question le nombre d'échantillons par ligne active.

# 3.	Caractéristiques de balayage de l'image

| Point | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Paramètre | Valeur |
| 3.1 | Ordre de balayage des échantillons | De gauche à droite et de haut en bas |
| 3.2 | Rapport d'entrelacement | Voir ci-dessous |

L'objectif fixé pour le système est le balayage progressif, c'est-à-dire un rapport d'entrelacement de 1:1.

Pour les réalisations actuelles, on peut utiliser un rapport d'entrelacement de 2:1, ou un procédé équivalent de réduction de la fréquence d'échantillonnage.

3.3	La fréquence d'image dépend d'un certain nombre de facteurs bien connus (voir l'Annexe 1).

# 4.	Format du signal

| Point | Caractéristiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paramètre | Valeur |  |
| 4.1 | Précorrection non linéaire conceptuelle des signaux primaires | g = 0,45 (voir le § 1.2 pour la spécification complète) |  |
| 4.2 | Détermination du signal de luminance – Formule applicable aux systèmes liés aux couleurs primaires de référence, voir la Note 1 – Formule applicable aux systèmes provisoires liés à la technique actuelle de visualisation et au codage conventionnel |  | = 0,2125 + 0,7154 + 0,0721 |
| 4.3 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage analogique) , – Formule applicable aux systèmes liés aux couleurs primaires de référence, voir la Note 1 – Formule applicable aux systèmes provisoires liés à la technique actuelle de visualisation et au codage conventionnel |  | = 0,5389 ( – ) = 0,6349 ( – ) |
| 4.4 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage numérique) C1, C2 | A partir des valeurs du point 4.3 par un facteur d'échelle |  |
| Note 1 – Des études sont en cours pour déterminer les valeurs de paramètre applicables aux formules de luminance et de différence de couleur en vue d'améliorer les performances des systèmes et d'optimiser les transformations au cours du passage entre TVHD, film, traitement graphique et épreuve en couleurs (voir l'Annexe 1). |  |  |  |

# 5.	Représentation analogique

Les niveaux sont indiqués en millivolts mesurés aux bornes d'une résistance terminale adaptée de 75 W.

| Point | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Paramètre | Valeur |
| 5.1 | Niveau nominal – , , , | Noir de référence: 0 Blanc de référence: 700 |
| 5.2 | Niveau nominal – , | ± 350 |
| 5.3 | Format des signaux de synchronisation | Bipolaire à trois niveaux (voir la Fig. 1) |
| 5.4 | Référence temporelle | (voir la Fig. 1) |
| 5.5 | Niveau de synchronisation(1) | ± 300 Signal de synchronisation sur toutes les composantes (voir la Fig. 2) |
| (1) Certaines administrations peuvent souhaiter que l'utilisation de signaux de synchronisation sur toutes les composantes soit optionnelle. |  |  |

FIGURE 1...[D01] = 9 cm

5.6	Les intervalles de suppression horizontale et verticale seront déterminés par les études portant sur les paramètres mentionnés aux § 2 et 3 (voir l'Annexe 1).

FIGURE 2...[D02] = 14.5 CM

# 6.	Représentation numérique

| Point | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Paramètre | Valeur |
| 6.1 | Signaux à coder | R, G, B ou Y, C1, C2 |
| 6.2 | Quadrillage d'échantillonnage R, G, B, Y | Orthogonal, se répétant en ligne et en image |
| 6.3 | Quadrillage d'échantillonnage C1, C2 | En coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance sur deux |
| 6.4 | Fréquence d'échantillonnage R, G, B, Y | Multiple entier de 2,25 MHz |
| 6.5 | Fréquence d'échantillonnage C1, C2 | La fréquence d'échantillonnage de différence de couleur est égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage de luminance |

6.6	Les paramètres relatifs au nombre d'échantillons par ligne complète pour les signaux R, G, B, Y, C1 et C2, au codage des signaux, aux niveaux nominaux et aux mots de synchronisation, éventuellement avec les données liées à la vidéo (signal à indice vidéo), sont encore à l'étude (voir l'Annexe 1).

6.7	On prévoit que le débit binaire du signal de TVHD sera compris entre 0,8 et 1,2 Gbit/s pour les formes de réalisation actuelles, et entre 2,0 et 3,0 Gbit/s pour certaines réalisations futures (voir l'Annexe 1).

ANNEXE  1*

Remarques concernant les valeurs des paramètres
de studio de TVHD non encore approuvés

# 1.	Conversion optoélectronique

Il existe trois approches dans les études relatives aux valeurs de paramètre applicables aux couleurs primaires de référence de la norme internationale de studio pour la TVHD, à savoir:

–	extension de la plage des couleurs reposant sur les valeurs indiquées au § 1.3 par un ajustement des gammes admissibles pour les signaux vidéo,

–	adoption des valeurs indiquées dans le Tableau 1,

–	adoption des valeurs indiquées dans le Tableau 2.

TABLEAU  1

|  | Couleur | Coordonnées |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonnées de chromaticité supposées (CIE 1931) pour les couleurs primaires de référence | primaire | x | y |
|  | Rouge Vert Bleu | 0,6915 0,0000 0,1440 | 0,3083 1,0000 0,0297 |

TABLEAU  2

|  | Couleur | Coordonnées |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonnées de chromaticité supposées (CIE 1931) pour les couleurs primaires de référence | primaire | x | y |
|  | Rouge Vert Bleu | 0,640 0,168 0,150 | 0,330 0,731 0,060 |

Pour certaines administrations la première approche pourrait être une solution simple et compatible permettant de passer du système provisoire au système de référence.

Un autre codage possible met en oeuvre une caractéristique de transfert optoélectronique avec une loi logarithmique/linéaire (V = 0,2675 ln (1 + 41,15 L)). Il est réputé présenter des avantages par rapport au résultat qu'il est possible d'obtenir avec la loi «gamma» du système provisoire; il réduit en effet la visibilité des effets secondaires de bruit et de quantification.

# 2.	Caractéristiques de l'image

Les aspects de normes liés à la manière dont l'image de télévision doit être construite pour obtenir une norme mondiale unique de studio, comme souhaité par toutes les administrations, ont été longuement débattus.

La difficulté réside dans la détermination d'un moyen permettant d'atteindre cet objectif, notamment en raison des problèmes liés à la fréquence de trame ou d'image.

Outre l'approche directe, en une étape, d'une norme unique, des documents ont été présentés suggérant deux approches principales aux problèmes précités. L'une d'elles est une norme à «format d'image commun», qui pourrait être utilisée à une fréquence d'image ou de trame fonction de l'application. L'autre est basée sur la notion de «débit de données commun» inhérente à la Recommandation UIT-R BT.601. Par ailleurs, une nouvelle approche fondée sur la notion de «partie d'image commune» a été présentée, il s'agit d'utiliser un quadrillage d'échantillonnage avec une densité d'échantillons commune pour définir des images de taille différente, ce qui se traduit par un nombre différent d'éléments d'image par trame. Les deux approches précédentes peuvent être assimilées à des cas particuliers de cette dernière approche.

# 3.	Caractéristiques de balayage de l'image

Lorsqu'on choisit une fréquence d'image, il faut prendre en considération deux facteurs principaux:

–	le rendu du mouvement,

–	la relation avec le film et avec les systèmes de TV actuels et futurs.

Le rendu du mouvement est influencé surtout par la fréquence d'image choisie et la résolution dynamique est améliorée si l'on ajoute à la caméra un dispositif d'obturation.

La fréquence d'image comme le rapport d'entrelacement sont importants pour un certain nombre de raisons bien connues.

# 4.	Format du signal

Des études ont suggéré qu'un système de TVHD provisoire utilise le codage conventionnel YC1 C2 utilisé dans les systèmes de production de TVHD actuellement disponibles. En outre, il a été indiqué que les approches utilisant la luminance étendue ou la luminance constante peuvent offrir une restitution ou une reconstitution plus exacte du signal.

Des études sont en cours pour évaluer de manière plus approfondie l'amélioration de la qualité que le codage à luminance constante permettrait d'obtenir. On prendra alors une décision quant à l'inclusion de ce type de codage dans la conception de futurs systèmes de TVHD.

Il a été fait observer que réduire la largeur de bande des signaux commandant la différence de couleurs, dans une plus grande mesure que celle du signal de luminance peut provoquer des erreurs dans la reproduction des couleurs. Il a été proposé d'adopter, pour limiter ces erreurs, une méthode de «pré-égalisation» (PEQ) qui présente l'avantage d'être compatible avec le système actuel tout en ne nécessitant des circuits supplémentaires que dans la source d'images.

# 5.	Représentation analogique

Il pourrait être possible de faire varier les intervalles de suppression aux interfaces appropriés dans l'ensemble du système de TVHD.

# 6.	Représentation numérique

## 6.1	Paramètres applicables à la norme de studio

Outre le nombre d'échantillons par ligne numérique active, le nombre d'échantillons par ligne complète, la relation de temps horizontale analogique-numérique, d'autres accords sont recherchés en ce qui concerne:

### 6.1.1	Forme de codage

6.1.2	Correspondance entre les niveaux du signal vidéo et les niveaux de quantification concernant:

–	l'échelle,

–	le signal de luminance,

–	chaque signal de différence de couleur.

Les travaux se poursuivent dans ce domaine  Il est certain qu'au moins 8 bits seront nécessaires pour les signaux R, G, B, Y, C1 et C2, et que 10 bits seront requis pour certaines applications. En conséquence, des représentations à 8 bits et à 10 bits sont nécessaires.

La marge d'exploitation de la gamme dynamique fait toujours l'objet d'études même dans le cas de la Recommandation UIT-R BT.601.

Une solution possible consiste à utiliser entre les niveaux du signal vidéo et les niveaux de quantification la même relation que celle décrite dans la Recommandation UIT-R BT.601, pour les signaux à 8 bits, et, pour les signaux à 10 bits, à ajouter simplement 2 bits de moindre poids.

Plusieurs autres propositions sont à l'étude. L'une d'entre elles est fondée sur l'approche de la Recommandation UIT-R BT.601 susmentionnée, mais prévoit la possibilité d'utiliser une gamme dynamique variable dans le cas des signaux à 10 bits. Une autre série de propositions est fondée sur l'utilisation d'une partie de la gamme dynamique à 8 ou à 10 bits pour augmenter le niveau admissible du signal afin de passer au-dessus du blanc parfait nominal et au-dessous du niveau de noir normal.

### 6.1.3	Index vidéo

Les paramètres de la norme de studio pourraient englober la définition d'un signal «d'index vidéo». Un tel signal comprendrait notamment des renseignements sur l'origine, le codage et le traitement préalable des signaux.

Pour conclure les travaux relatifs aux § 6.1.1 et 6.1.2 ci-dessus, il est nécessaire de poursuivre les études afin d'établir la définition de la forme de codage (linéaire et non linéaire). Le fait d'inclure dans le signal d'index vidéo un certain nombre de paramètres peut contribuer à terminer les travaux sur ces points.

### 6.1.4	Utilisation des mots de code

Il peut être judicieux de réserver certains niveaux lorsqu'une structure d'interface analogue à celle décrite dans la Recommandation UIT-R BT.656 est utilisée, notamment pour les données de synchronisation.

## 6.2	Quelques considérations relatives aux débits binaires

Le débit binaire à l'origine peut être déterminé suite au choix des valeurs de paramètre pertinentes de la norme de studio. Il semble que la transmission de ce débit binaire au niveau 16 de la hiérarchie synchrone (2 488,320 Mbit/s)* soit réalisable sur le plan technique.

Diverses techniques de réduction du débit binaire pour les signaux de TVHD sont à l'étude, et la qualité qu'il est possible d'obtenir avec ces techniques est à l'étude par rapport aux besoins des usagers, qui restent à définir. Beaucoup s'intéressent à la possibilité d'obtenir une qualité de contribution avec un débit binaire de 140 Mbit/s. Il est très souhaitable de poursuivre l'étude comparative avec une méthode d'essai unifiée avant de recommander une ou plusieurs techniques pour la réduction du débit binaire.

Les techniques de réduction du débit binaire pourraient permettre d'utiliser un débit binaire pour la transmission sur le réseau comme celui du niveau 4 (622,080 Mbit/s)* ou celui du niveau 1 (155.520 Mbit/s)* de la hiérarchie synchrone, ou éventuellement des débits binaires plus faibles.

ANNEXE  2*

Informations supplémentaires pour aider à la mise en oeuvre
pratique de la Recommandation

# Introduction

L'élaboration d'une norme mondiale unique pour la production en studio de TVHD et pour l'échange international de programmes de TVHD se poursuit et il est assurément nécessaire de terminer le travail de rédaction de la Recommandation UIT-R BT.709 au plus vite. Certaines administrations et organisations ont toutefois un besoin immédiat de produire, d'échanger et de radiodiffuser sur le plan international des programmes et il leur faut donc disposer de spécifications complètes garantissant la compatibilité des équipements et des systèmes qui doivent être employés. Or, il existe des systèmes de production en studio de TVHD, basés sur les paramètres 1125/60/2:1 ou 1250/50/2:1, qui ont déjà été mis en oeuvre et sont utilisés aussi bien pour la radiodiffusion que pour des services d'une autre nature.

Pour servir de guide à l'élaboration ordonnée de systèmes de production en studio de TVHD, les valeurs des paramètres de ces deux systèmes sont reproduites ci-dessous afin de permettre l'application pratique de la présente Recommandation.

Il convient de noter qu'un grand nombre de ces valeurs sont identiques à celles déjà fixées dans la Recommandation; elles sont indiquées en caractères gras.

Valeurs des paramètres de signaux pour
les systèmes 1125/60/2:1 et 1250/50/2:1

# 1.	Conversion optoélectronique

|  | Caractéristiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1.1 | Caractéristique de transfert optoélectronique avant précorrection non linéaire | Supposée linéaire |  |
| 1.2 | Caractéristique de transfert optoélectronique globale à la source(1) | V = 1,099 L0,45 – 0,099 pour 1 ³ L ³ 0,018 V = 4,500 L pour 0,018 > L ³ 0 où: L: luminance de l'image 0 £ L £ 1 V: signal électrique correspondant |  |
| 1.3 | Coordonnées de chromaticité (CIE 1931) | Coordonnées |  |
|  | Couleur primaire | x | y |
|  | – Rouge – Vert – Bleu | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Chromaticité supposée pour des signaux primaires égaux | D65 |  |
|  | ER = EG = EB | x | y |
|  | (Blanc de référence) | 0,3127 | 0,3290 |
| (1) La loi «Gamma» est limitée en gain à des niveaux de signal bas pour éviter les problèmes de bruit dans le noir. |  |  |  |

# 2.	Caractéristiques de l'image

|  | Caractéristiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 2.1 | Format d'image | 16:9 |  |
| 2.2 | Echantillons par ligne active | 1920 |  |
| 2.3 | Quadrillage d'échantillonnage | Orthogonal |  |
| 2.4 | Lignes actives par image | 1035 | 1152 |

# 3.	Caractéristiques de balayage de l'image

|  | Caractéristiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 3.1 | Ordre de balayage des échantillons | De gauche à droite et de haut en bas |  |
|  |  |  | 1ère ligne de trame 1 au-dessus de 1ère ligne de trame 2 |
| 3.2 | Rapport d'entrelacement | 2:1(1) |  |
| 3.3 | Durée d'image (Hz) | 30 | 25 |
| 3.4 | Nombre total de lignes | 1125 | 1250 |
| 3.5 | Fréquence de trame (Hz) | 60 | 50 |
| 3.6 | Fréquence de ligne (Hz) | 33 750 ± 10 ´ 10–6 | 31 250 |
| (1) Pour le système 1250/50/2:1 – Il est possible que certaines administrations envisagent d'utiliser dans l'avenir des extensions compatibles basées sur le balayage progessif. |  |  |  |

# 4.	Format du signal

Les termes R, G, B, Y, C1/CB, C2/CR sont souvent utilisés et sont en général considérés comme correspondant respectivement aux signaux  ,  ,  ,  ,  / ,  / (c'est-à-dire qu'ils correspondent aux signaux gamma précorrigés).

|  | Caractéristiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 4.1 | Précorrection non linéaire conceptuelle des signaux primaires | g = 0,45 |  |
| 4.2 | Détermination du signal de luminance (1) | = 0,2125 + 0,7154 + 0,0721 | = 0,299 + 0,587 + 0,114 |
| 4.3 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage analogique) , ou , | = 0,5389 ( – ) = 0,6349 ( – ) | = 0,564 ( – ) = 0,713 ( – ) |
| 4.4 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage numérique) C1, C2 ou CB, CR | A partir des valeurs du point 4.3 par un facteur d'échelle |  |
| (1) Pour le système 1250/50/2:1 – L'utilisation du signe ¢ indique des signaux gamma corrigés; il est conseillé de recourir à cette détermination de luminance non constante en attendant de connaître les résultats d'autres études. Ces valeurs diffèrent de celles indiquées dans le corps de la présente Recommandation pour des raisons de compatibilité avec les équipements HD actuels et de simplicité de conversion aux normes classiques et au codage de HD-MAC. |  |  |  |

# 5.	Représentation analogique

Les niveaux sont indiqués en millivolts mesurés aux bornes d'une résistance terminale adaptée de 75 W.

|  | Caractéristiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 5.1 | Niveau nominal , , , | Noir de référence: 0 Blanc de référence: 700 |  |
| 5.2 | Niveau nominal , ou , | ± 350 |  |
| 5.3 | Format des signaux de synchronisation | Bipolaire à trois niveaux |  |
|  |  | (Voir la Fig. 3) | (Voir la Fig. 4) |
| 5.4 | Référence temporelle de la synchronisation en lignes | OH |  |
|  |  | (Voir la Fig. 3) | (Voir la Fig. 4) |
| 5.5 | Niveau de synchronisation | ± 300 |  |
|  |  | (Voir le Tableau 3) Synchronisation sur toutes les composantes | ± 2% – temps de montée 50 ns ± 10 ns (10%-90%) – voir aussi(1) |
| 5.6 | Précision temporelle entre composantes | Pas applicables | ± 2 ns |
| 5.7 | Intervalle de suppression | (Voir le Tableau 3 et la Fig. 5) | (Voir les Tableaux 4 et 5) |
| 5.8 | Largeur de bande nominale du signal (MHz) | 30 (pour toutes les composantes) |  |
| (1) Lorsqu'on utilise les signaux R, G, B, il est conseillé d'employer la synchronisation au moins sur le canal vert; l'émission de signaux de synchronisation distincts est également acceptable. Lorsque l'on utilise les signaux Y, CB, CR, le signal Y au moins véhicule la synchronisation. |  |  |  |

FIGURE 3...[D03] = page entière

FIGURE 4...[D04] = 7.5 CM

TABLEAU  3

Spécification des niveaux et des durées du signal de
synchronisation du système 1125/60/2:1
(voir les Fig. 3 et 5)

| Symbole | Paramètres | Valeur nominale | Intervalles d'horloge de référence | Tolérance (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Largeur du signal négatif de synchronisation de ligne | 0,593 ms | 44 | ± 0,040 |
| b | Fin de partie active du signal vidéo | 1,185 ms | 88 | + 0,080 – 0,000 |
| c | Largeur du signal positif de synchronisation de ligne | 0,593 ms | 44 | ± 0,040 |
| d | Période d'alignement | 1,778 ms | 132 | ± 0,040 |
| e | Début de partie active du signal vidéo | 2,586 ms | 192 | + 0,080 – 0,000 |
| f | Temps de montée/descente | 0,054 ms | 4 | ± 0,020 |
| t2–t1 | Symétrie du front avant | – | – | ± 0,002 |
| Sm | Amplitude de l'impulsion négative | 300 mV | – | – |
| Sp | Amplitude de l'impulsion positive | 300 mV | – | – |
| V | Amplitude du signal vidéo | 700 mV | – | – |
| – | Intervalle de suppression de trame | 45 H/trame | 99000 | – |

FIGURE 5...[D05] = à l'italienne

TABLEAU  4

Détail du diagramme des temps en ligne pour le système 1250/50/2:1
(voir les Fig. 4, 6 et 7)

| Point | Paramètres | Temps (ms) | Echantillons à 2,25 MHz | Echantillons à 72 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Longueur de ligne totale | 32 | 72 | 2304 |
| 2 | Longueur de ligne active(1) – numérique – analogique | 26,67 26,00 | 60 (58,5) | 1920 1872 |
| 3 | Suppression de ligne(2) – numérique – analogique | 5,33 6,00 | 12 (13,5) | 384 432 |
| 4 | Palier avant(2) | 0,89 | 2 | 64 |
| 5 | Palier arrière(2) | 2,67 | 6 | 192 |
| 6 | Demi-largeur du signal de synchronisation à 3 niveaux | 0,89 | 2 | 64 |
| 7 | Impulsion de trame | 8,00 | 18 | 576 |
| (1) La disposition relative des lignes actives (analogique et numérique) est supposée correspondre à la version adapatée à la Recommandation UIT-R BT.601 (c'est-à-dire qu'elle est symétrique). La ligne active analogique est mesurée à mi-hauteur du signal après suppression de ligne. Les temps de montée et de descente sont considérés comme étant de 15 ns, sous réserve de confirmation. La suppression analogique devrait, de préférence, s'appliquer à la sortie studio ou à la sortie des équipements de reproduction. (2) Le palier avant est défini comme étant l'intervalle entre la fin de la partie active du signal vidéo et la demi-hauteur du front avant négatif de l'impulsion du signal de synchronisation à trois niveaux. De même, le palier arrière est l'intervalle entre la demi-hauteur du front arrière négatif du signal de synchronisation à trois niveaux et le début de la partie active du signal vidéo (voir la Fig. 6). |  |  |  |  |

TABLEAU  5

Détail du diagramme des temps en trame pour le système 1250/50/2:1
(voir les Fig. 7 et 8)

| Point | Paramètre | Valeur/Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre total de lignes par image | 1250 |
| 2 | Nombre total de lignes par trame | 625 |
| 3 | Lignes actives par image | 1152 |
| 4 | Lignes actives par trame | 576 |
| 5 | Référence d'image OV | OH sur ligne 1 |
| 6 | Indication d'image | Ligne 1250 |
| 7 | Indication de trame | Ligne 625 |
| 8 | Lignes actives trame 1 | Lignes 45 ... 620 y compris |
| 9 | Lignes actives trame 2 | Lignes 670 ... 1245 y compris |
| 10 | Suppression de trame | Lignes 1246 ... 44 et 621 ... 669 y compris |

FIGURE 6...[D06] = 10 CM

FIGURE 7...[D07] = 9  CM

FIGURE 8...[D08] = à l'italienne

# 6.	Représentation numérique

|  | Caractéristiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | Paramètre | Valeur |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 6.1 | Signaux à coder | R, G, B, ou Y, C1/CB, C2/CR |  |
| 6.2 | Quadrillage d'échantillonnage – R, G, B, Y | Orthogonal, se répétant en ligne et en image |  |
| 6.3 | Signal de quadrillage d'échantillonnage – C1/CB, C2/CR | Orthogonal, se répétant en ligne et en image en coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance Y sur deux(1) |  |
| 6.4 | Fréquence d'échantillonnage (MHz) – R, G, B, Y | 74,25 ± 10 ´ 10–6 (33 ´ 2,25) | 72 (32 ´ 2,25) |
| 6.5 | Fréquence d'échantillonnage (MHz) – C1/CB, C2/CR | 37,125 ± 10 ´ 10–6 (33/2 ´ 2,25) | 36 (16 ´ 2,25) |
| 6.6 | Nombre d'échantillons par ligne – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | 2200 1100 | 2304 1152 |
| 6.7 | Nombre d'échantillons actifs par ligne – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | 1920 0960 |  |
| 6.8 | Format de codage | Linéaire, composante à 8 ou 10 bits |  |
| 6.9 | Phase relative entre la référence de synchronisation analogique OH et les données vidéo (en périodes d'horloge) | 192 | 256 |
| 6.10 | Niveaux de quantification(2) – Niveau du noir R, G, B, Y – Niveau achromatique C1/CB, C2/CR – Crête nominale – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | Codage à 8 bits 16 128 235 16 et 240 |  |
| 6.11 | Attribution des niveaux de quantification(3) – Données vidéo – Références temporelles(2) | Codage à 8 bits de 1 à 254 0 et 255 |  |
| 6.12 | Caractéristiques du filtre(4) – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | Voir la Fig. 9A Voir la Fig. 9B | Voir la Fig. 10A Voir la Fig. 10B |
| (1) Les premiers échantillons actifs de différence de couleur étant en coïncidence avec le premier échantillon actif de luminance. (2) Pour le système 1125/60/2:1 – Dans le cas de la représentation à 10 bits, on ignore les deux LSB. (3) Pour le système 1125/60/2:1 – Pour un codage à 10 bits, on ajoute deux LSB aux mots codés à 8 bits. Pour le système 1250/50/2:1 – La représentation à 10 bits est à l'étude. (4) Ces gabarits de filtres sont donnés à titre d'orientation. |  |  |  |

FIGURE 9A...[D09] = page entière

FIGURE 9A...[D9] = page entière

FIGURE 9B...[D10] = page entière

FIGURE 10A...[D11] = page entière

FIGURE 10B...[D12] = page entière

_________________

*	Dans cette Annexe sont présentées les remarques sur les valeurs des paramètres de studio de TVHD non encore approuvées. Tant que la Recommandation ne sera pas prête, un système de studio de TVHD basé sur la norme 1125/60/2:1 ou 1250/50/2:1 devra utiliser des paramètres de signaux conformes à ceux de l'Annexe II. Un grand nombre de ces valeurs sont identiques à celles déjà fixées dans la Recommandation.

*	Voir la Recommandation UIT-T G.707.

*	 	L'Administration des Etats-Unis d'Amérique ne souscrit pas à l'approbation de la présente Annexe et se voit donc obligée de formuler une réserve; en effet, cette approbation sera considérée comme l'acceptation de normes provisoires qui seront un frein à l'élaboration finale de la Recommandation UIT-R BT.709 comme norme mondiale unique pour la production en studio et l'échange international de programmes.