RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.709-3

VALORES  DE  LOS  PARÁMETROS  DE  LA  NORMA  DE  TVAD  PARA  LA  PRODUCCIÓN
Y  EL  INTERCAMBIO  INTERNACIONAL  DE  PROGRAMAS

(Cuestión UIT-R 27/11)

(1990-1994-1995-1998)

Rec. UIT-R BT.709-3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que desde hace ya muchos años se están produciendo programas de televisión de alta definición (TVAD) en varios países;

b)	que los valores de los parámetros de las normas de producción de TVAD deben tener el máximo grado de comunalidad;

c)	que a tal fin se han definido dos normas de exploración, la 1125/60/2:1 y la 1250/50/2:1, con un número significativo de parámetros que han sido aprobados a nivel mundial;

d)	que los parámetros definidos para ambos sistemas satisfacen los objetivos de calidad establecidos para la TVAD;

e)	que un formato de imagen activa de 1920 píxels* por 1080 líneas proporciona un muestreo de píxel cuadrado con las ventajas consiguientes para el interfuncionamiento entre varias aplicaciones, incluidas la televisión digital y las imágenes por ordenador;

f)	que la conversión de alta calidad entre esas sistemas y la conversión a normas de televisión convencional se ha llevado a cabo de manera satisfactoria;

g)	que los programas producidos y archivados que utilizan estas normas no quedarán obsoletos con la llegada de los nuevos sistemas de producción y distribución digitales,

recomienda

1	que para la producción de programas de TVAD y el intercambio internacional de programas se utilice uno de los sistemas descritos en las Partes I y II de esta Recomendación;

2	que para las nuevas aplicaciones, en particular cuando sea importante el interfuncionamiento con otras aplicaciones, se prefieran los sistemas descritos en la Parte II.

VALORES  DE  PARÁMETROS  DE  SEÑAL  PARA  EL
SISTEMA  1125/60/2:1  Y EL SISTEMA 1250/50/2:1

PARTE  I	-	SISTEMAS  DE  TVAD  RELACIONADOS  CON  LA  TELEVISIÓN  CONVENCIONAL

(En los cuadros que siguen, las zonas escritas en negritas indican valores de parámetros que han sido aprobados a nivel mundial.)

## I.1	Conversión opto-electrónica

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1.1 | Características de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone que es lineal |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente | V  1,099 L0,45 – 0,099 para 1  L  0,018 V  4,500 L para 0,018  L  0 donde: L: luminancia de la imagen 0  L  1 V: señal eléctrica correspondiente |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) | Coordenadas |  |
|  | Color primario | x | y |
|  | – Rojo (R) – Verde (G) – Azul (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales | D65 |  |
|  | ER  EG  EB | x | y |
|  | (Blanco de referencia) | 0,3127 | 0,3290 |

## I.2	Características de imagen

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |  |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1920 |  |
| 2.3 | Retícula de muestreo | Ortogonal |  |
| 2.4 | Líneas activas por imagen | 1035 | 1152 |

## I.3	Características de exploración de imagen

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 3.1 | Orden de exploración de las muestras | De izquierda a derecha y de arriba a abajo la primera línea de la trama 1 está sobre la primera línea de la trama 2 |  |
| 3.2 | Relación de entrelazado | 2:1 |  |
| 3.3 | Frecuencia de imagen (Hz) | 30 | 25 |
| 3.4 | Número total de líneas | 1125 | 1250 |
| 3.5 | Frecuencia de trama (Hz) | 60 | 50 |
| 3.6 | Frecuencia de línea (Hz) | 33 750  0,001% | 31 250  0,0001% |

## I.4	Formato de las señales

Los términos R, G, B, Y, CB, CR se utilizan a menudo y, generalmente, se supone que se refieren, respectivamente, a las señales   ,  ,  ,  ,   ,  (es decir, corresponden a las señales con precorrección gamma).

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 4.1 | Precorrección no lineal conceptual de las señales primarias |   0,45 (véase el § 1.2) |  |
| 4.2 | Determinación de la señal de luminancia 1) |  0,2126  0,7152  0,0722 |  0,299  0,587  0,114 |
| 4.3 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación analógica)1) |  0,5389 ( – )  0,6350 ( – ) |  0,564 ( – )  0,713 ( – ) |
| 4.4 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación digital) CB, CR | Obtenido, de forma digital, a partir de los valores del § 4.3 mediante un factor de escala |  |
| 1) Los coeficientes de las ecuaciones es han calculado siguiendo las reglas indicadas en SMPTE RP177 1993. |  |  |  |

## I.5	Representación analógica

Los niveles se especifican en milivoltios (mV), medidos en una terminación adaptada de 75 .

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 5.1 | Nivel nominal (mV) , , , | Negro de referencia: 0 Blanco de referencia: 700 (Véase la Fig. 1) |  |
| 5.2 | Nivel nominal (mV) , |  350 (Véase la Fig. 1) |  |
| 5.3 | Formato de las señales de sincronismo | Bipolar de tres niveles (Véase la Fig. 2) |  |
| 5.4 | Referencia de temporización del sincronismo de línea | OH (Véase la Fig. 2) |  |
| 5.5 | Nivel de sincronismo (mV) |  300  2% |  |
| 5.6 | Temporización de la señal de sincronismo | (Véase el Cuadro 1 y la Fig. 3) Sincronización en todas las componentes | (Véase la Fig. 4) – Tiempo de subida de 50  10 ns (10%-90%) – Véase también la Nota1) |
| 5.7 | Exactitud de la temporización entre componentes | No se aplica |  2 ns |
| 5.8 | Intervalo de supresión | (Véanse el Cuadro 1 y la Fig. 5) | (Véanse los Cuadros 2 y 3) |
| 5.9 | Anchura de banda de señal nominal (MHz) | 30 (para todas las componentes) |  |
| 1) Al emplear señales R, G, B se recomienda utilizar sincronización en por lo menos en el canal verde; también es aceptable la transmisión de sincronismo por separado. Al emplear señales Y, CB, CR, al menos la señal Y lleva sincronización. |  |  |  |

FIGURE  1/709...[D01]

FIGURE  2/709...[D02]

FIGURE  3/709...[D03]

CUADRO  1

Especificación de nivel y temporización de la señal de sincronización
del sistema 1125/60/2:1 (véanse las Figs. 3 y 5)

| Símbolo | Parámetro | Valor nominal | Intervalos de reloj de referencia | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Anchura de la sincronización de línea negativa | 0,593 s | 44 |  0,040 s |
| b | Fin de vídeo activo | 1,185 s | 88 |  0,080 s/–0 s |
| c | Anchura de sincronización de línea positiva | 0,593 s | 44 |  0,040 s |
| d | Periodo de fijación | 1,778 s | 132 |  0,040 s |
| e | Comienzo de vídeo activo | 2,586 s | 192 |  0,080 s/– 0 s |
| f | Tiempo de subida/caída | 0,054 s | 4 |  0,020 s |
| t2–t1 | Simetría del borde de subida | – | – |  0,002 s |
| Sm | Amplitud del impulso negativo | 300 mV | – |  6 mV |
| Sp | Amplitud del impulso positivo | 300 mV | – |  6 mV |
| V | Amplitud de la señal vídeo | 700 mV | – | – |
| – | Intervalo de supresión de trama | 45 H/trama | 99 000 | – |

FIGURE  4/709...[D04]

FIGURE  5/709...[D05]

CUADRO 2

Detalles de la temporización de línea para el sistema 1250/50/2:1
(véanse las Figs. 4, 6 y 7)

| Punto | Parámetro | Tiempo (s) | Muestras a 2,25 MHz | Muestras a 72 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Longitud de línea total | 32 | 72 | 2 304 |
| 2 | Longitud de línea activa1) – digital – analógico | 26,67 26,00 | 60 (58,5) | 1 920 1 872 |
| 3 | Supresión de línea2) – digital – analógico | 5,33 6,00 | 12 (13,5) | 384 432 |
| 4 | Rellano anterior2) | 0,89 | 2 | 64 |
| 5 | Rellano posterior2) | 2,67 | 6 | 192 |
| 6 | Anchura mitad de la sincronización de tres niveles (T-sinc) | 0,89 | 2 | 64 |
| 7 | Impulso de trama | 8,00 | 18 | 576 |
| 1) Se supone que la disposición relativa de las líneas activas analógicas y digitales es como en la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A) (es decir, simétrica). La línea activa analógica se mide a partir de la altura mitad de la señal después de la supresión de línea. Se supone que los tiempos de subida y de caída son de 15 ns, quedando pendiente la ratificación. En la salida del estudio debería aplicarse de preferencia la supresión analógica. 2) El rellano anterior se define en el intervalo comprendido entre el final del vídeo activo y la altura mitad del borde negativo anterior del impulso de sincronismo de tres niveles. De modo similar, el rellano posterior es el intervalo comprendido entre la altura mitad del borde negativo posterior del impulso de sincronización de tres niveles y el comienzo del vídeo activo (véase la Fig. 6). |  |  |  |  |

CUADRO  3

Detalles de temporización de trama para el sistema 1250/50/2:1
(véanse las Figs. 7 y 8)

| Punto | Parámetro | Valor/descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Número total de líneas por cuadro | 1250 |
| 2 | Número total de líneas por trama | 625 |
| 3 | Líneas activas por cuadro | 1152 |
| 4 | Líneas activas por trama | 576 |
| 5 | Referencia de cuadro OV | OH en la línea 1 |
| 6 | Indicación de cuadro | Línea 1250 |
| 7 | Indicación de trama | Línea 625 |
| 8 | Líneas activas en la trama 1 | Líneas 45 ... 620 inclusive |
| 9 | Líneas activas en la trama 2 | Líneas 670 ... 1245 inclusive |
| 10 | Supresión de trama | Líneas 1246 ... 44 y 621 ... 669 inclusive |

FIGURE  6/709...[D06]

FIGURE  7/709...[D07]

FIGURE 8/709...[D08]

## I.6	Representación digital

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 6.1 | Señal codificada | R, G, B, o Y, CB, CR |  |
| 6.2 | Retícula de muestreo – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y cada imagen |  |
| 6.3 | Señales de retícula de muestreo – CB,CR | Ortogonales, repetitivas en cada línea y en cada imagen, coubicadas mutuamente y con muestras Y alternadas1) |  |
|  |  | (Múltiplos de 2,25 MHz) |  |
| 6.4 | Frecuencia de muestreo (MHz) – R, G, B, Y | 74,25  0,001% (33  2,25) | 72  0,0001% (32  2,25) |
|  |  | (La mitad de la frecuencia de muestreo de la luminancia) |  |
| 6.5 | Frecuencia de muestreo (MHz) – CB, CR | 37,125  0,001% (33/2  2,25) | 36  0,0001% (32/2  2,25) |
| 6.6 | Número de muestras por línea completa – R, G, B, Y – CB, CR | 2 200 1 100 | 2 304 1 152 |
| 6.7 | Número de muestras activas por línea – R, G, B, Y – CB, CR | 1 920 –960 |  |
| 6.8 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/componente |  |
| 6.9 | Relación de temporización entre la referencia de sincronismo analógica OH y los datos vídeo (en periodos de reloj) | 192 | 256 |
| 6.10 | Niveles de cuantificación2) – Nivel de negro R, G, B, Y – Acromático CB, CR – Valor de cresta nominal – R, G, B, Y – CB, CR | Codificación de 8 bits 16 128 235 16 y 240 |  |
| 6.11 | Asignación de nivel de cuantificación(3) – Datos vídeo – Referencias de temporización2) | Codificación de 8 bits 1 a 254 0 y 255 |  |
| 6.12 | Características de filtro4) – R, G, B, Y – CB, CR | Véase la Fig. 9A Véase la Fig. 9B | Véase la Fig. 10A Véase la Fig. 10B |
| 1) La primera muestra activa de diferencia de color está coubicada con la primera muestra activa de luminancia. 2) Para 1125/60/2:1 – En el caso de la representación de 10 bits, se ignoran los dos LSB. 3) Para 1125/60/2:1 – Para la codificación de 10 bits se añaden dos LSB a las palabras de código 8 bits. Para 1250/50/2:1 – Está estudiándose la representación de 10 bits. 4) Estos filtros se definen como directrices. |  |  |  |

FIGURE  9/709...[D09]

FIGURE  10/709...[D10]

FIGURE  11/709...[D11]

PARTE  II	-	SISTEMAS  DE  TVAD  CON  FORMATO  DE  IMAGEN  COMÚN  DE  PÍXEL  CUADRADO

## II.1	Conversión opto-electrónica

|  |  | Sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | 1125/60 |  | 1250/50 |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| 1.1 | Características de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone que es lineal |  |  |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente1) | V = 1,099 L0,45 - 0,099 para 1 ³ L ³ 0,018 V = 4,500 L para 0,018 > L ³ 0 donde L : luminancia de la imagen 0 £ L £ 1 V : señal eléctrica correspondiente |  |  |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) Color primario – Rojo (R) – Verde (G) – Azul (B) | x y 0,640 0,330 0,300 0,600 0,150 0,060 |  |  |  |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) ER = EG = EB | D65 x y 0,3127 0,3290 |  |  |  |
| * El valor exacto es 60/1,001. 1) La Recomendación UIT-R BT.1361 ofrece especificaciones detalladas sobre parámetros de colorimetría y características no lineales para los sistemas convencionales y de gama de colores ampliada. |  |  |  |  |  |

## II.2	Características de imagen

|  |  | Sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | 1125/60 |  | 1250/50 |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |  |  |  |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1920 |  |  |  |
| 2.3 | Retícula de muestreo | Ortogonal |  |  |  |
| 2.4 | Líneas activas por imagen | 1080 |  |  |  |
| 2.5 | Formato del píxel | 1:1 (píxels cuadrados) |  |  |  |
| * El valor exacto es 60/1,001. |  |  |  |  |  |

## II.3	Características de exploración de imagen

|  |  | Sistema |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | 1125/60 |  |  |  | 1250/50 |  |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) |  | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) |  | 1080/50/1:1 |  | 1080/50/2:1 |
| 3.1 | Orden de exploración de las muestras | De izquierda a derecha y de arriba a abajo En los sistemas de entrelazado la primera línea activa de la trama 1 está en la parte superior de la imagen |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Número total de líneas | 1125 |  |  | 1250 |  |  |  |
| 3.3 | Frecuencia de trama/cuadro (Hz) | 60 (60/1,001) |  |  | 50 |  |  |  |
| 3.4 | Relación de entrelazado | 2:1 | 1:1 |  |  |  | 2:1 |  |
| 3.5 | Frecuencia de imagen (Hz) | 30 (30/1,001) | 60 (60/1,001) |  | 50 |  | 25 |  |
| 3.6 | Frecuencia de línea (Hz) | 33750 (33750/1,001) | 67500 (67500/1,001) |  | 62500 |  | 31250 |  |
| 3.7 | Tolerancia de frecuencia de línea | 0,001% |  |  |  |  |  |  |
| * El valor exacto es 60/1,001. NOTA – Los valores que aparecen entre paréntesis son los de los sistemas 1080/59,94/2:1 y 1080/59,94/1:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II.4	Formato de las señales

|  |  | Sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | 1125/60 |  | 1250/50 |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| 4.1 | Precorrección no lineal conceptual de las señales primarias | g = 0,45 (Véase ¤ 1.2) |  |  |  |
| 4.2 | Determinación de la señal de luminancia E'Y | E'Y = 0,2126 E'R + 0,7152 E'G + 0,0722 E'B |  |  |  |
| 4.3 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación analógica) | E'CB = (E'B - E'Y) / 1,8556 E'CR = (E'R - E'Y) / 1,5748 |  |  |  |
| 4.4 | Determinación de las señales de luminancia y de diferencia de color (codificación digital) | Véase la RecomendaciónUIT-R BT.13611) |  |  |  |
| * El valor preciso es 60/1,001. 1) En la Recomendación UIT-R BT.1361 (Doc. 11/88) se dan reglas generales para calcular los coeficientes de la codificación digital, así como los valores reales de los coeficientes para sistemas de cuantificación de 8 a 16 bits. |  |  |  |  |  |

## II.5	Representación analógica

|  |  | Sistema |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | 1125/60 |  |  | 1250/50 |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) |  | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| 5.1 | Nivel nominal (mV) E'R, E'G, E'B, E'Y | Negro de referencia : 0 Blanco de referencia : 700 (Véase la Fig. 1 de la Parte I) |  |  |  |  |
| 5.2 | Nivel nominal (mV) E'CB, E'CR | ± 350 (Véase la Fig. 1 de la Parte I) |  |  |  |  |
| 5.3 | Formato de las señales de sincronismo | Bipolar de tres niveles (Véase la Fig. 2 de la Parte I) |  |  |  |  |
| 5.4 | Referencia de temporización del sincronismo de línea | OH (Véase la Fig. 2 de la Parte I) |  |  |  |  |
| 5.5 | Nivel de sincronismo (mV) | ± 300 ± 2% |  |  |  |  |
| 5.6 | Temporización de la señal de sincronismo | Sincronización en todas las componentes (Véanse Cuadro 4 y la Fig. 3 de la Parte I) |  |  |  |  |
|  |  | (Véase también la Fig. 11) |  |  | (Véase también la Fig. 12) |  |
| 5.7 | Exactitud de la temporización entre componentes | No se aplica |  |  |  |  |
| 5.8 | Intervalo de supresión | (Véase el Cuadro 4 y la Fig. 11) |  | (Véase el Cuadro 4 y la Fig. 12) |  |  |
| 5.9 | Anchura de banda de señal nominal | (para todas las componentes) |  |  |  |  |
|  | (MHz) | 30 | 60 |  |  | 30 |
| * El valor exacto es 60/1,001. |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  4A

Especificación de nivel y temporización de línea para los sistemas de 1080 líneas activas
(Véase la Fig. 3 de la Parte I)

|  |  | Sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Símbolo | Parámetro | 1125/60 |  | 1250/50 |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
| T | Intervalo de reloj de referencia ( ms ) | 1/74,25 ( 1,001/74,25 ) | 1/148,5 ( 1,001/148,5 ) | 1/148,5 | 1/74,25 |
| a | Anchura de la sincronización de línea negativa ( T ) | 44 ± 3 |  | 66 ± 3 |  |
| b | Fin de vídeo activo ( T ) | –88 + 6 - 0 |  | 147 + 6 - 0 |  |
| c | Anchura de sincronización de línea positiva ( T ) | 44 ± 3 |  | 66 ± 3 |  |
| d | Periodo de fijación ( T ) | 132 ± 3 |  | No se aplica |  |
| e | Comienzo de vídeo activo ( T ) | 192 + 6 - 0 |  | 309 + 6 - 0 |  |
| f | Tiempo de subida/ caída ( T ) | 4 ± 1.5 |  |  |  |
| t2 - t1 | Tolerancia de simetría del borde de subida | No se aplica |  |  |  |
|  | Intervalo de línea activa ( T ) | 1920 + 0 - 12 |  |  |  |
| Sm | Amplitud del impulso positivo (mV) | 300 ± 6 |  |  |  |
| Sp | Amplitud del impulso negativo (mV) | 300 ± 6 |  |  |  |
| V | Amplitud de la señal vídeo (mV) | 700 |  |  |  |
| * El valor exacto es 60/1,001. |  |  |  |  |  |

CUADRO  4B

Especificación de temporización de trama/cuadro para sistemas de 1080 líneas activas
(Véanse las Figs. 11 y 12)

|  |  | Sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Símbolo | Parámetro | 1125/60 |  | 1250/50 |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |
|  | Intervalo de línea total ( T ) | 2200 |  | 2376 |  |
| g | Intervalo de línea mitad ( T ) | 1100 |  | 1188 |  |
| h | Anchura de la sincronización de trama/cuadro ( T ) | 880 ± 3 |  | 594 ± 3 |  |
| LT | Línea superior de la imagen | # 21 | # 42 | # 161 | # 81 |
|  | LT1 : para la 1ª trama LT2 : para la 2ª trama | # 21 # 584 | No se aplica |  | # 81 # 706 |
| LB | Línea superior de la imagen | # 1123 | # 1121 | # 1240 | # 1245 |
|  | LB1 : para la 1ª trama LB2 : para la 2ª trama | # 560 # 1123 | No se aplica |  | # 620 # 1245 |
| WBL | Intervalo de supresión de cuadro | 45 H |  | 170 H |  |
|  | Intervalo de supresión de trama WBL1 : para la 1ª trama WBL2 : para la 2ª trama | 22 H 23 H | No se aplica |  | 85 H 85 H |
|  | Inicio de - cuadro | # 1 |  |  |  |
|  | - 1ª trama - 2ª trama | # 1 # 564 | No se aplica |  | # 1 # 626 |
| * El valor exacto es 60/1,001. NOTAS “T” indica la duración de un reloj de referencia o la recíproca de la frecuencia del reloj (véase cuadro 4A). “H” indica la duración de una línea o la recíproca de la frecuencia de línea (véase § 3). Una “línea” comienza en la referencia de temporización de sincronización de línea OH (inclusive) y finaliza inmediatamente antes del siguiente OH (exclusive). |  |  |  |  |  |

## II.6	Representación digital

|  |  | Sistema |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | 1125/60 |  |  | 1250/50 |  |  |
|  |  | 1080/60/2:1 (1080/59,94*/2:1) |  | 1080/60/1:1 (1080/59,94*/1:1) | 1080/50/1:1 | 1080/50/2:1 |  |
| 6.1 | Señal codificada | R, G, B o Y, CB, CR |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Retícula de muestreo - R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y cada imagen |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Señales de retícula de muestreo - CB, CR | Ortogonales, repetitivas en cada línea y en cada imagen, coubicadas mutuamente y con muestras Y alternadas1) |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Frecuencia de muestreo (MHz) - R, G, B, Y | 74,25 ± 0,001% (74,25 / 1,001 ± 0,001%) |  | 148,5 ± 0,001% (148,5 / 1,001 ± 0,001%) | 148,5 ± 0,001% | 74,25 ± 0,001% |  |
| 6.5 | Frecuencia de muestreo (MHz) | Mitad de la frecuencia de muestreo de la luminancia |  |  |  |  |  |
|  | - CB, CR | 37,125 ± 0,001% (37,125 / 1,001 ± 0,001%) |  | 74,25 ± 0,001% (74,25 / 1,001 ± 0,001%) | 74,25 ± 0,001% | 37,125 ± 0,001% |  |
| 6.6 | Número de muestras por línea completa - R, G, B, Y - CB, CR | 2200 1100 |  |  | 2376 1188 |  |  |
| 6.7 | Número de muestras activas por línea - R, G, B, Y - CB, CR | 1920 960 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/componente |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Relación de temporización entre la referencia de sincronismo analógica OH y los datos vídeo | 192 T |  |  | 309 T |  |  |
| 6.10 | Niveles de cuantificación - Nivel de negro R, G, B, Y - Acromático CB, CR - Valor de cresta – R, G, B, Y nominal – CB, CR |  | Codificación de 8 bits 16 128 235 16 y 240 |  | Codificación de 10 bits 64 512 940 64 y 960 |  |  |
| 6.11 | Asignación de nivel de cuantificación - Datos vídeo - Referencia de temporización |  | Codificación de 8 bits 1 a 254 0 y 255 |  | Codificación de 10 bits 4 a 1019 0 - 3 y 1020 - 1023 |  |  |
| 6.12 | Características de filtro2) - R, G, B, Y - CB, CR | Véase la Fig. 13A Véase la Fig. 13B |  |  | Véase la Fig. 14A Véase la Fig. 14B |  |  |
| * El valor exacto es 60/1,001. 1) La primera muestra activa de diferencia de color está coubicada con la primera muestra activa de luminancia. 2) Estos filtros se definen como directrices. |  |  |  |  |  |  |  |

*	En la Recomendación, el término “píxel” se emplea para describir un elemento de imagen en el dominio digital.