RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.709-4

VALORES  DE  LOS  PARÁMETROS  DE  LA  NORMA  DE  TVAD  PARA  LA  PRODUCCIÓN
Y  EL  INTERCAMBIO  INTERNACIONAL  DE  PROGRAMAS

(Cuestión UIT-R 27/11)

(1990-1994-1995-1998-2000)

Rec. UIT-R BT.709-4

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que desde hace muchos años se están produciendo programas de TVAD en varios países;

b)	que los valores de los parámetros de las normas de producción de TVAD deben tener el máximo grado de comunalidad;

c)	que a tal fin se desarrollaron previamente dos normas de exploración de TVAD, la 1125/60/2:1 y la 1250/50/2:1, con un número significativo de parámetros que han sido aprobados a nivel mundial, y de las que quedan algunos equipos en servicio;

d)	que para la televisión digital, las imágenes por ordenador y otras aplicaciones se ha diseñado un formato de imagen común de TVAD de 1 920 píxels por 1080 líneas que proporciona un muestreo de píxels cuadrados y cierto número de frecuencias de imagen entrelazada y progresiva (en esta Recomendación, el término «píxel» se emplea para describir un elemento de imagen en el dominio digital);

e)	que los parámetros definidos para todos estos sistemas satisfacen los objetivos de calidad establecidos para la TVAD;

f)	que las producciones cinematográficas son una importante fuente de programas de la radiodifusión de TVAD, e inversamente, que el uso de sistemas de producción de TVAD presenta considerables ventajas para la producción de programas cinematográficos;

g)	que la conversión de alta calidad entre los diversos sistemas de TVAD y la conversión a normas de televisión de 525/625 líneas se ha llevado a cabo de manera satisfactoria;

h)	que los programas producidos y archivados no quedarán obsoletos utilizando estas normas,

recomienda

1	que para la producción de programas de TVAD y el intercambio internacional se utilice uno de los sistemas descritos en las Partes 1 y 2 de esta Recomendación;

2	que para la producción e intercambio internacional de nuevos programas de TVAD, se prefieran los sistemas descritos en la Parte 2.

Valores de parámetros de señal para el sistema 1125/60/2:1
y el sistema 1250/50/2:1

PARTE  1

Sistemas de TVAD relacionados con la televisión convencional

(En los Cuadros que siguen, las zonas escritas en negritas indican valores de parámetros que han sido aprobados a nivel mundial.)

# 1	Conversión opto-electrónica

| Punto | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1.1 | Características de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone que es lineal |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente | V  1,099 L0,45 – 0,099 para 1  L  0,018 V  4,500 L para 0,018  L  0 donde: L: luminancia de la imagen 0  L  1 V: señal eléctrica correspondiente |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) Color primario – Rojo (R) – Verde (G) – Azul (B) | x | y |
|  |  | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) ER  EG  EB | D65 |  |
|  |  | x | y |
|  |  | 0,3127 | 0,3290 |

# 2	Características de imagen

| Punto | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |  |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1920 |  |
| 2.3 | Retícula de muestreo | Ortogonal |  |
| 2.4 | Líneas activas por imagen | 1035 | 1152 |

# 3	Características de exploración de imagen

| Punto | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 3.1 | Orden de exploración de las muestras | De izquierda a derecha y de arriba a abajo la primera línea de la trama 1 está sobre la primera línea de la trama 2 |  |
| 3.2 | Relación de entrelazado | 2:1 |  |
| 3.3 | Frecuencia de imagen (Hz) | 30 | 25 |
| 3.4 | Número total de líneas | 1125 | 1250 |
| 3.5 | Frecuencia de trama (Hz) | 60 | 50 |
| 3.6 | Frecuencia de línea (Hz) | 33 750  0,001% | 31 250  0,0001% |

# 4	Formato de las señales

Los términos R, G, B, Y, CB, CR se utilizan a menudo y, generalmente, se supone que se refieren, respectivamente, a las señales  ,  ,  ,  , ,  (es decir, corresponden a las señales con precorrección gamma).

| Punto | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 4.1 | Precorrección no lineal conceptual de las señales primarias |   0,45 (Véase el § 1.2) |  |
| 4.2 | Determinación de la señal de luminancia (1) |  0,2126  0,7152  0,0722 |  0,299  0,587  0,114 |
| 4.3 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación analógica)(1) |  0,5389 ( – )  0,6350 ( – ) | = 0,564 ( – ) = 0,713 ( – ) |
| 4.4 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación digital) CB, CR | Obtenido, de forma digital, a partir de los valores del § 4.3 mediante un factor de escala |  |
| (1) Los coeficientes de las ecuaciones se han calculado siguiendo las reglas indicadas en SMPTE RP177-1993. |  |  |  |

# 5	Representación analógica

Los niveles se especifican en milivoltios (mV), medidos en una terminación adaptada de 75 .

| Punto | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 5.1 | Nivel nominal (mV) , , , | Negro de referencia: 0 Blanco de referencia: 700 (Véase la Fig. 1) |  |
| 5.2 | Nivel nominal (mV) , |  350 (Véase la Fig. 1) |  |
| 5.3 | Formato de las señales de sincronismo | Bipolar de tres niveles (Véase la Fig. 2) |  |
| 5.4 | Referencia de temporización del sincronismo de línea | OH (Véase la Fig. 2) |  |
| 5.5 | Nivel de sincronismo (mV) |  300  2% |  |
| 5.6 | Temporización de la señal de sincronismo | (Véanse el Cuadro 1 y la Fig. 3) Sincronización en todas las componentes | (Véase la Fig. 4) – Tiempo de subida de 50  10 ns (10%-90%) – Véase también la Nota(1) |
| 5.7 | Exactitud de la temporización entre componentes | No se aplica |  2 ns |
| 5.8 | Intervalo de supresión | (Véanse el Cuadro 1 y la Fig. 5) | (Véanse los Cuadros 2 y 3) |
| 5.9 | Anchura de banda de señal nominal (MHz) | 30 (para todas las componentes) |  |
| (1) Al emplear señales R, G, B se recomienda utilizar sincronización por lo menos en el canal verde; también es aceptable la transmisión de sincronismo por separado. Al emplear señales Y, CB, CR, al menos la señal Y lleva sincronización. |  |  |  |

FIGURE 0709-01 = 14 CM

FIGURE 0709-02 = 9 CM

FIGURE 0709-03 = 21 CM

FIGURE 0709-04 = 8 CM

CUADRO  1

Especificación de nivel y temporización de la señal de sincronización del sistema 1125/60/2:1
(Véanse las Figs. 3 y 5)

| Símbolo | Parámetro | Valor nominal | Intervalos de reloj de referencia | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Anchura de sincronización de línea negativa | 0,593 s | 44 |  0,040 µs |
| b | Fin de vídeo activo | 1,185 s | 88 |  0,080 µs/– 0 µs |
| c | Anchura de sincronización de línea positiva | 0,593 s | 44 |  0,040 µs |
| d | Periodo de fijación | 1,778 s | 132 |  0,040 µs |
| e | Comienzo de vídeo activo | 2,586 s | 192 |  0,080 µs/– 0 µs |
| f | Tiempo de subida/caída | 0,054 s | 4 |  0,020 µs |
| t2 – t1 | Simetría del borde de subida | – | – |  0,002 µs |
| Sm | Amplitud del impulso negativo | 300 mV | – |  6 mV |
| Sp | Amplitud del impulso positivo | 300 mV | – |  6 mV |
| V | Amplitud de la señal vídeo | 700 mV | – | – |
| – | Intervalo de supresión de trama | 45 H/trama | 99 000 | – |

FIGURE 0709-05 = 21 CM, à l'italienne

CUADRO  2

Detalles de la temporización de línea para el sistema 1250/50/2:1
(Véanse las Figs. 4, 6 y 7)

| Punto | Parámetro | Tiempo (s) | Muestras a 2,25 MHz | Muestras a 72 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Longitud de línea total | 32 | 72 | 2 304 |
| 2 | Longitud de línea activa(1) – digital – analógico | 26,67 26,00 | 60 (58,5) | 1 920 1 872 |
| 3 | Supresión de línea(2) – digital – analógico | 5,33 6,00 | 12 (13,5) | 384 432 |
| 4 | Rellano anterior(2) | 0,89 | 2 | 64 |
| 5 | Rellano posterior(2) | 2,67 | 6 | 192 |
| 6 | Anchura mitad de la sincronización de tres niveles (T-sinc) | 0,89 | 2 | 64 |
| 7 | Impulso de trama | 8,00 | 18 | 576 |
| (1) Se supone que la disposición relativa de las líneas activas analógicas y digitales es como en la Recomendación UIT-R BT.601 (Anexo 1, Parte A) (es decir, simétrica). La línea activa analógica se mide a partir de la altura mitad de la señal después de la supresión de línea. Se supone que los tiempos de subida y de caída son de 15 ns, quedando pendiente la ratificación. En la salida del estudio debería aplicarse de preferencia la supresión analógica. (2) El rellano anterior se define como el intervalo comprendido entre el final del vídeo activo y la altura mitad del borde negativo anterior del impulso de sincronismo de tres niveles. De modo similar, el rellano posterior es el intervalo comprendido entre la altura mitad del borde negativo posterior del impulso de sincronización de tres niveles y el comienzo del vídeo activo (véase la Fig. 6). |  |  |  |  |

CUADRO  3

Detalles de temporización de trama para el sistema 1250/50/2:1
(Véanse las Figs. 7 y 8)

| Punto | Parámetro | Valor/descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Número total de líneas por cuadro | 1250 |
| 2 | Número total de líneas por trama | 625 |
| 3 | Líneas activas por cuadro | 1152 |
| 4 | Líneas activas por trama | 576 |
| 5 | Referencia de cuadro OV | OH en la línea 1 |
| 6 | Indicación de cuadro | Línea 1250 |
| 7 | Indicación de trama | Línea 625 |
| 8 | Líneas activas en la trama 1 | Líneas 45 ... 620 inclusive |
| 9 | Líneas activas en la trama 2 | Líneas 670 ... 1245 inclusive |
| 10 | Supresión de trama | Líneas 1246 ... 44 y 621 ... 669 inclusive |

FIGURE 0709-06 = 10 CM

FIGURE 0709-07 = 10 CM

FIGURE 0709-08 = 21 CM, à l'italienne

# 6	Representación digital

| Punto | Parámetro | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 6.1 | Señal codificada | R, G, B, o Y, CB, CR |  |
| 6.2 | Retícula de muestreo – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y cada imagen |  |
| 6.3 | Señales de retícula de muestreo – CB, CR | Ortogonales, repetitivas en cada línea y en cada imagen, coubicadas mutuamente y con muestras Y alternadas(1) |  |
|  |  | (Múltiplos de 2,25 MHz) |  |
| 6.4 | Frecuencia de muestreo (MHz) – R, G, B, Y | 74,25  0,001% (33  2,25) | 72  0,0001% (32  2,25) |
|  |  | (La mitad de la frecuencia de muestreo de la luminancia) |  |
| 6.5 | Frecuencia de muestreo (MHz) – CB, CR | 37,125  0,001% (33/2  2,25) | 36  0,0001% (32/2  2,25) |
| 6.6 | Número de muestras por línea completa – R, G, B, Y – CB, CR | 2 200 1 100 | 2 304 1 152 |
| 6.7 | Número de muestras activas por línea – R, G, B, Y – CB, CR | 1 920 960 |  |
| 6.8 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/componente |  |
| 6.9 | Relación de temporización entre la referencia de sincronismo analógica OH y los datos vídeo (en periodos de reloj) | 192 | 256 |
| 6.10 | Niveles de cuantificación(2) | Codificación de 8 bits |  |
|  | – Nivel de negro R, G, B, Y – Acromático CB, CR – Valor de cresta nominal – R, G, B, Y – CB, CR | 16 128 235 16 y 240 |  |
| 6.11 | Asignación de nivel de cuantificación(3) | Codificación de 8 bits |  |
|  | – Datos vídeo – Referencias de temporización(2) | 1 a 254 0 y 255 |  |
| 6.12 | Características de filtro(4) – R, G, B, Y – CB, CR | Véase la Fig. 9A Véase la Fig. 9B | Véase la Fig. 10A Véase la Fig. 10B |
| (1) La primera muestra activa de diferencia de color está coubicada con la primera muestra activa de luminancia. (2) Para 1125/60/2:1 – En el caso de la representación de 10 bits, se ignoran los dos LSB. (3) Para 1125/60/2:1 – Para la codificación de 10 bits se añaden dos LSB a las palabras de código 8 bits. Para 1250/50/2:1 – Está estudiándose la representación de 10 bits. (4) Estos filtros se definen como directrices. |  |  |  |

FIGURE 0709-09a = 21 CM

FIGURE 0709-09b = 21 CM

FIGURE 0709-10a = 21 CM

FIGURE 0709-10b = 21 CM

PARTE  2

Sistema de TVAD con formato de imagen común de píxel cuadrado

# Introducción

El formato de imagen común (CIF, common image format) se define de manera que tenga valores de parámetros de imagen común independientes de la frecuencia de imagen. Se especifican las siguientes frecuencias de imagen: 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz. Para los sistemas de 60, 30 y 24 Hz, se especifican también frecuencias de imagen con estos valores divididos por 1,001. Los valores de los parámetros de estos sistemas referidos en el Cuadro del § 6 de esta Parte se presentan entre paréntesis.

Las imágenes se definen para captura progresiva (P) y captura con entrelazado (I). Las imágenes de captura progresiva pueden transportarse con transporte progresivo (P) o transporte de cuadro segmentado progresivo (PsF, progressive segmented frame). Las imágenes de captura con entrelazado pueden transportarse con transporte entrelazado (I). Véase en el Anexo 1 una descripción del transporte de cuadro segmentado.

Se obtienen así las siguientes combinaciones de frecuencias de imagen y de transportes:

| Sistema | Captura (Hz) | Transporte |
| --- | --- | --- |
| 60/P | 60, progresiva | Progresivo |
| 30/P | 30, progresiva | Progresivo |
| 30/PsF | 30, progresiva | Cuadro segmentado |
| 60/I | 30, con entrelazado | Con entrelazado |
| 50/P | 50, progresiva | Progresivo |
| 25/P | 25, progresiva | Progresivo |
| 25/PsF | 25, progresiva | Cuadro segmentado |
| 50/I | 25, con entrelazado | Con entrelazado |
| 24/P | 24, progresiva | Progresivo |
| 24/PsF | 24, progresiva | Cuadro segmentado |

En los casos en los que se transporta una imagen de captura progresiva como un cuadro segmentado, o se procesa una señal de cuadro segmentado en un formato progresivo, se observarán las siguientes reglas (véase la Fig. 11):

–	la numeración de líneas desde la cima del cuadro capturado hasta el fondo del cuadro capturado será secuencial;

–	la línea activa 1 y la línea activa 1080 de la imagen de captura progresiva se hará corresponder con la línea total 42 y con la línea total 1121, respectivamente de las 1125 líneas totales;

–	las líneas activas impares de la imagen de captura progresiva (1, 3, …, 1079) se harán corresponder con las líneas totales 21 a 560 de la interfaz de cuadro segmentado;

–	las líneas activas pares de la imagen de captura progresiva (2, 4, …, 1080) se harán corresponder con las líneas totales 584 a 1123 de la interfaz de cuadro segmentado.

Con estas reglas, el transporte de cuadro segmentado tiene la misma numeración de líneas que la del transporte con entrelazado.

FIGURE 0709-11 = 10 CM

# 1	Conversión opto-electrónica

| Punto | Parámetro | Valores del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 1.1 | Características de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone que es lineal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente(1) | V  1,099 L0,45 – 0,099 para 1  L  0,018 V  4,500 L para 0,018 > L  0 donde: L : luminancia de la imagen 0  L  1 V : señal eléctrica correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) | x |  |  |  |  | y |  |  |  |  |
|  | Color primario – Rojo (R) – Verde (G) – Azul (B) | 0,640 0,300 0,150 |  |  |  |  | 0,330 0,600 0,060 |  |  |  |  |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) | D65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x |  |  |  |  | y |  |  |  |  |
|  | ER  EG  EB | 0,3127 |  |  |  |  | 0,3290 |  |  |  |  |
| (1) La Recomendación UIT-R BT.1361 ofrece especificaciones detalladas sobre parámetros de colorimetría y características no lineales para los sistemas convencionales y de gama de colores ampliada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2	Características de imagen

| Punto | Parámetro | Valores del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Retícula de muestreo | Ortogonal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Líneas activas por imagen | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Formato del píxel | 1:1 (píxels cuadrados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3	Formato de las señales

| Punto | Parámetro | Valores de sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 3.1 | Precorrección no lineal conceptual de las señales primarias |   0,45 (Véase el § 1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Determinación de la señal de luminancia |  0,2126  0,7152  0,0722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación analógica) |  ( – ) / 1,8556  ( – ) / 1,5748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Determinación de las señales de luminancia y de diferencia de color (codificación digital) | Véase la Recomendación UIT-R BT.1361(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) En la Recomendación UIT-R BT.1361 se dan reglas generales para calcular los coeficientes de la codificación digital, así como los valores reales de los coeficientes para sistemas de cuantificación de 8 a 16 bits. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4	Representación analógica

| Punto | Parámetro | Valores del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 4.1 | Nivel nominal (mV) , , , | Negro de referencia: 0 Blanco de referencia: 700 (Véase la Fig. 13B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Nivel nominal (mV) , |  350 (Véase la Fig. 13B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Formato de las señales de sincronismo | Bipolar de tres niveles (Véase la Fig. 13A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Referencia de temporización del sincronismo de línea | OH (Véase la Fig. 13A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Nivel de sincronismo (mV) |  300  2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Temporización de la señal de sincronismo | Sincronización en todas las componentes (Véanse el Cuadro 4, las Figs. 12 y 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Intervalo de supresión | (Véanse el Cuadro 4, las Figs. 12 y 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Representación digital

| Punto | Parámetro | Valores del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 5.1 | Señal codificada | R, G, B o Y, CB, CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Retícula de muestreo – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y cada imagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Señales de retícula de muestreo – CB, CR | Ortogonales, repetitivas en cada línea y en cada imagen, coubicadas mutuamente y con muestras Y alternadas(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Número de muestras activas por línea – R, G, B, Y – CB, CR | 1 920 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Niveles de cuantificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Codificación de 8 bits |  |  |  |  | Codificación de 10 bits |  |  |  |  |
|  | – Nivel de negro R, G, B, Y – Acromático CB, CR – Valor de cresta nominal – R, G, B, Y – CB, CR | 16 128 235 16 y 240 |  |  |  |  | 64 512 940 64 y 960 |  |  |  |  |
| 5.7 | Asignación de nivel de cuantificación | Codificación de 8 bits |  |  |  |  | Codificación de 10 bits |  |  |  |  |
|  | – Datos vídeo – Referencia de temporización | 1 a 254 0 y 255 |  |  |  |  | 4 a 1 019 0-3 y 1 020-1 023 |  |  |  |  |
| 5.8 | Características de filtro(2) – R, G, B, Y – CB, CR | Véase la Fig. 14A Véase la Fig. 14B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Las primeras muestras activas de diferencia de color están coubicadas con la primera muestra activa de luminancia. (2) Estos filtros se definen como directrices. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6	Características de exploración de imagen

| Punto | Parámetro | Valores del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 6.1 | Orden de exploración de las muestras en un sistema con exploración | De izquierda a derecha y de arriba abajo En los sistemas de entrelazado la primera línea activa de la trama 1 está en la parte superior de la imagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Número total de líneas | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Frecuencia trama/cuadro (Hz) | 60 (60/1,001) | 30 (30/1,001) | 60 (60/1,001) |  | 50 | 25 | 50 |  | 24 (24/1,001) | 48 (48/1,001) |
| 6.4 | Relación de entrelazado | 1:1 |  |  | 2:1 | 1:1 |  |  | 2:1 | 1:1 |  |
| 6.5 | Frecuencia de imagen (Hz) | 60 (60/1,001) | 30 (30/1,001) |  |  | 50 | 25 |  |  | 24 (24/1,001) |  |
| 6.6 | Frecuencia de línea(1) (Hz) | 67 500 (67 500/1,001) | 33 750 (33 750/1,001) |  |  | 56 250 | 28 125 |  |  | 27 000 (27 000/1,001) |  |
| 6.7 | Muestras por línea completa – R, G, B, Y – CB, CR | 2 200 1 100 |  |  |  | 2 640 1 320 |  |  |  | 2 750 1 375 |  |
| 6.8 | Anchura de banda de señal analógica nominal(2) (MHz) | 60 | 30 |  |  | 60 | 30 |  |  |  |  |
| 6.9 | Frecuencia de muestreo – R, G, B, Y (MHz) | 148,5 (148,5/1,001) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  | 148,5 | 74,25 |  |  | 74,25 (74,25/1,001) |  |
| 6.10 | Frecuencia de muestreo(3) – CB, CR (MHz) | 74,25 (74,25/1,001) | 37,125 (37,125/1,001) |  |  | 74,25 | 37,125 |  |  | 37,125 (37,125/1,001) |  |

(1) La tolerancia en las frecuencias es  0,001%. (2) La anchura de banda es para todas las componentes. (3) La frecuencia de muestreo CB, CR es la mitad de la frecuencia de muestreo de luminancia.

CUADRO  4

Especificación de nivel y temporización de línea
(Véanse las Figs. 12 y 13)

| Símbolo | Parámetro | Valores del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P | 30/P |  | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P |  | 25/PsF | 50/I | 24/P |  | 24/PsF |
| T | Intervalo de reloj de referencia (s) | 1/148,5 (1,001/148,5) | 1/74,25 (1,001/74,25) |  |  |  | 1/148,5 | 1/74,25 |  |  |  | 1/74,25 (1,001/74,25) |  |  |
| a | Anchura de la sincronización de línea negativa(1) (T) | 44  3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Fin de vídeo activo(2) (T) | 88  6 – 0 |  |  |  |  | 528  6 – 0 |  |  |  |  | 638  6 – 0 |  |  |
| c | Anchura de sincronización de línea positiva (T) | 44  3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Periodo de fijación (T) | 132  3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Comienzo de vídeo activo (T) | 192  6 – 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Tiempo de subida/caída (T) | 4  1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Intervalo de línea activa (T) | 1 920  0 – 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm | Amplitud del impulso negativo (mV) | 300  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sp | Amplitud del impulso positivo (mV) | 300  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Amplitud de la seña de vídeo (mV) | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Intervalo de línea total (T) | 2200 |  |  |  |  | 2640 |  |  |  |  | 2750 |  |  |
| g | Intervalo de línea mitad (T) | 1100 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  | 1375 |  |  |
| h | Anchura de la sincronización vertical (T) | 1 980  3 |  | 880  3 |  |  | 1 980  3 |  | 880  3 |  |  | 1 980  3 | 880  3 |  |
| k | Fin del impulso de sincronización vertical (T) | 88  3 |  |  |  |  | 528  3 |  | 308  3 |  |  | 638  3 | 363  3 |  |
| (1) «T» indica la duración de un reloj de referencia o la recíproca de la frecuencia del reloj. (2) Una «línea» comienza en la referencia de temporización de sincronización de línea OH (inclusive) y finaliza inmediatamente antes del siguiente OH (exclusive). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE 0709-12a = 21 CM, à l'italienne

FIGURE 0709-12b = 21 CM, à l'italienne

FIGURE 0709-13a= 21 CM

FIGURE 0709-13b = 10 CM

FIGURE 0709-14a= 21 CM

FIGURE 0709-14b= 21 CM

ANEXO  1

A  LA  PARTE  2

(Informativo)

Cuadro segmentado
(Véase la Nota 1)

NOTA 1 – El término cuadro segmentado en el contexto de esta Recomendación tiene por objeto indicar que una imagen ha sido captada en un modo progresivo, y transportada como dos segmentos. Un segmento contiene las líneas impares de la imagen progresiva y el segundo las líneas pares.

# 1	Antecedentes

Los sistemas de televisión utilizados actualmente suelen utilizar captura (adquisición) y transmisión entrelazadas. Las frecuencias de cuadro/trama de estos sistemas han sido de 50/60 Hz, frecuencia que cuando se presentaba en dispositivos con una pantalla de tubo de rayos catódicos no exigía ninguna corrección del parpadeo de imagen. Los sistemas de televisión del futuro aplicarán la tecnología de captura y visualización entrelazadas y progresivas.

Además de la captura y visualización entrelazadas y progresivas, se aplicarán velocidades de cuadro ampliadas, así como la nueva tecnología de visualización. Durante algunos años habrá una combinación de las viejas y nuevas tecnologías.

Concretamente, la tecnología PsF está destinada su aplicación sólo cuando se utilicen frecuencias de cuadro de 30 Hz e inferiores.

Un gran porcentaje de los programas de televisión se produce en película que tiene una frecuencia de cuadro de 24 cuadros/s y a veces de 30 cuadros/s. La práctica pasada era la de efectuar una producción posterior editando la película para producir un programa completo en película. La película final podía transferirse a vídeo de 60 Hz empleando la técnica de reducción de 3:2. Para una representación de 25 Hz la película podría ser transferida pasando la película de 24 cuadros a 25 cuadros/s.

Es corriente transferir la película a vídeo entrelazado de 60 Hz (cuadro). Una vez transferida la película, se crean listas de decisión de edición basadas en la frecuencia de vídeo de 60 Hz (cuadro) y no a la frecuencia de cuadro de la película original de 24 Hz. El proceso de conversión de película de 24 Hz a vídeo de 60 Hz (cuadro) origina cierto número de inconvenientes operacionales, como el seguimiento de la reducción 3:2, la edición de tramas divididas, etc. Además, cuando se necesitan copias de vídeo de 25 Hz del material, se necesita reconformación, o conversión de normas de 30 Hz a 25 Hz, con pérdida de calidad.

Actualmente se dispone de equipos que permitirán la transferencia, posproducción y distribución mundial del material de película originado con la frecuencia de cuadro original de 24 cuadros/s.

# 2	Producción en 24 cuadros/s

Utilizando el formato de imagen común de 1920  1080, puede transferirse material cinematográfico de 1920  1080 utilizando captura progresiva. Esta transferencia permitirá la captura de resolución más alta sin perturbaciones de reducción 3:2, y además pueden crearse ambas versiones a las frecuencias de cuadro de 30 Hz y de 25 Hz a partir de un solo original sin pérdida de calidad.

La copia a la frecuencia de cuadro de 30 Hz puede crearse pasando el original de 24 cuadros/s e insertando la reducción 3:2 durante el proceso de reproducción. Este proceso también tiene la ventaja de mantener la secuencia de reducción 3:2 durante el proceso de reproducción de manera que cualquier procesamiento de imagen descendente, tal como un codificador MPEG, no sea afectado por cualesquiera discontinuidades 3:2.

La copia a la frecuencia de cuadro de 25 Hz puede crearse pasando simplemente el original de frecuencia cinematográfica de 24 Hz a la frecuencia ligeramente más rápida de 25 Hz, sin pérdida de calidad de imagen.

Además de la simple transferencia de material de origen cinematográfico, se cree que la captura electrónica de imágenes se producirá a una frecuencia de cuadro de 24 cuadros/s, lo que proporcionará a la comunidad de producción otra herramienta más para la interacción sin discontinuidades de imágenes procedentes de diversas fuentes.

# 3	Compatibilidad progresiva/entrelazada

El mundo de la posproducción tiene necesidad de atender a ambos formatos de señal de televisión progresiva y entrelazada en un futuro previsible. Por tanto, en todo nuevo formato de señal como el 24P, la frecuencia de cuadro de la película original tendrá que coexistir con los formatos entrelazados de los sistemas de 25 Hz y 30 Hz. Una de las limitaciones de la monitorización de los sistemas de 24 cuadros/s es el parpadeo de imagen presente cuando se visualiza una señal de 24 cuadros/s en una pantalla de rayos catódicos. Los sistemas entrelazados minimizan este parpadeo renovando los luminóforos cada 60/50-ésimo de segundo. Hay al menos dos soluciones del parpadeo creado por los sistemas de 24 cuadros/s, instalar una memoria de cuadros en cada monitor, o proporcionar al monitor una señal que emule la velocidad de renovación de entrelazado.

24PsF/25PsF/30PsF son formatos de transmisión que proporcionarán a los dispositivos de monitorización frecuencias de renovación que permitirán la monitorización directa de la frecuencia de cuadro original del material.

Debe señalarse que en algunos casos los usuarios pueden desear supervisar el material de 24 cuadros/30 cuadros a otras frecuencias de cuadro que no sean las originales.

El uso de 24PsF/25PsF/30PsF no limita en modo alguno la monitorización de la señal por las modernas pantallas de panel plano.

Un segundo uso potencial del formato de transmisión 24PsF/25PsF/30PsF es el área de los conmutadores de posproducción digital. Un conmutador de diseño común que efectúe el tratamiento de las señales entrelazadas y progresivas es económicamente posible, y responde a las necesidades de los usuarios extremos que tienen necesidad de trabajar en formatos entrelazados y progresivos con equipos comunes. La interfaz digital de una señal entrelazada y una señal PsF son comunes, y sólo el contenido de señal es diferente.

# 4	Correspondencia de señales

El formato de transmisión 24PsF/25PsF/30PsF hace corresponder una imagen progresiva con la interfaz serie digital con entrelazado definida en esta Recomendación (véase la Fig. 11).

El convenio de numeración de líneas para la captura de imágenes y la transmisión de la imagen figura en la introducción de la Parte 2 (véase también la Fig. 11).

Los mismos números de líneas de una imagen entrelazada son utilizados por el PsF para transportar el formato de cuadro segmentado.

El formato sF no tiene relación con ninguna de las características de formato entrelazado. Es un modo de transportar una imagen progresiva que ha sido capturada a una frecuencia de 24/25/30 Hz. La captura a esas frecuencias bajas puede exigir consideraciones de monitorización especiales. El formato de transmisión sF pretende proporcionar una solución económica, pero conservando la compatibilidad con los sistemas entrelazados.