RECOMMANDATION  801

SIGNAUX  D'ESSAI  POUR  SIGNAUX  DE  TÉLÉVISION  COULEUR  CODÉS
EN  NUMÉRIQUE  ET  CONFORMES  AUX  RECOMMANDATIONS  601  ET  656

(Question 25/11)

(1992)

Rec 801

Le CCIR,

considérant

a)	que, en raison de la nature très différente de leur fonctionnement, les systèmes numériques peuvent introduire sur les images des dégradations tout à fait différentes de celles qui peuvent être introduites par les systèmes analogiques;

b)	que des dégradations peuvent être introduites par le codage d'entrée ou de sortie du domaine numérique (opérations qui mettent en oeuvre des processus de filtrage, d'échantillonnage et de quantification), et par des défauts apparaissant sur le signal numérique (par exemple: erreurs sur les éléments binaires, gigue, perte de synchronisation);

c)	que, pour mesurer ces dégradations, on a besoin de signaux d'essai,

recommande

que, pour mesurer les erreurs de quantification et les erreurs temporelles entre lignes actives analogiques et numériques au cours de la conversion des signaux numériques ou en signaux numériques conformes à la Recommandation 601, avec une quantification à 8 bits, pour vérifier la conformité du format du multiplex avec la Recommandation 656 et pour s'assurer que les interfaces associées fonctionnent correctement, on choisisse des signaux d'essai parmi ceux qui figurent dans la liste suivante.

Le Tableau 1 énumère les signaux d'essai et les Annexes 1 et 2, respectivement, en donnent une brève description et précisent les valeurs des échantillons.

TABLEAU  1

Liste des signaux d'essai

| No | Titre |
| --- | --- |
| 11 | Gris |
| 12 | Alternance blanc-noir à 0,1 Hz |
| 13 | Impulsions en bout de ligne |
| 14 | Rampe noir-blanc |
| 15 | Rampe jaune-gris |
| 16 | Rampe gris-bleu |
| 17 | Rampe cyan-gris |
| 18 | Rampe gris-rouge |
| 19 | Rampe CB, Y, CR, Y |
| 10 | Blanc, paliers en bout de ligne |
| 11 | Bleu, paliers en bout de ligne |
| 12 | Rouge, paliers en bout de ligne |
| 13 | Jaune, paliers en bout de ligne |
| 14 | Cyan, paliers en bout de ligne |
| 15 | Barre de couleurs numériques |

ANNEXE  1

Description sommaire des signaux d'essai

Les formules qui correspondent aux signaux d'essai figurent au § 1 et la forme de ces signaux est illustrée au § 2.

# 1.	Formules*

Lorsque les valeurs des échantillons sont obtenues par calcul, un terme additif de 0,5 est inclus dans la formule de manière que le résultat arrondi donne le niveau voulu.

## 1.1	Signal d'essai N° 1 – Gris

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y(i)  =  A1(i),	CR  =  CB  =  128.

Ce signal est critique pour la transmission via une interface parallèle, car chacun des 8 signaux binaires de données de l'interface contient alors une succession de bits 0, 1, 0, 1, 0, 1 . . . et réalise la concentration maximale d'énergie aux fréquences élevées (multiples de 13,5 MHz) qu'il est souvent difficile de préserver dans les supports de transmission.

## 1.2	Signal d'essai N° 2 – Alternance blanc-noir à 0,1 Hz

Dans ce signal, on trouve en alternance:

–	pendant 5 s, des images contenant des lignes video numériques actives «blanches» définies par:

Y(i)  =  A2(i),	CR  =  CB  =  128;

–	pendant 5 s, des images contenant des lignes vidéo numériques actives «noires» définies par:

Y  =  16,	CR  =  CB  =  128.

Ce signal donne une variation du niveau du noir dans les signaux vidéo analogiques correspondants, due à la suppression des composantes continue et très basses fréquences par les liaisons de transmission analogiques. Il permet de contrôler la compensation de cette variation, et la stabilité et la précision du noir dans le codage numérique.

## 1.3	Signal d'essai N° 3 – Impulsions en bouts de ligne

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par:

Y(i)  =  A3(i),	CR  =  CB  =  128.

Ce signal à quatre impulsions permet de vérifier la position de la ligne active numérique par rapport à la référence analogique ainsi que l'activité des échantillons situés en bout de ligne active numérique. Les bords externes des deux impulsions internes coïncident avec les extrémités de la ligne visualisable dans le système 625/50.

## 1.4	Signal d'essai N° 4 – Rampe noir-blanc

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par:

Y(i)  =  Partie entière (A4(i)),	CR  =  CB  =  128.

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 1 à 254 du signal de 1uminance.

## 1.5	Signal d'essai N° 5 – Rampe jaune-gris

Les lignes actives numériques de ce signal sont définies par:

CB(i)	=  Partie entière (A5(i))

CR(i)	=  Partie entière (128,5 – (0,114 / 0,701) (A5(i) – 128))

Y(i)  	=  Partie entière (126 – (169 / 224) (A5(i) – 128))

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 1 à 128 du signal de différence de couleur CB.

## 1.6	Signal d'essai N° 6 – Rampe gris-bleu

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par les mêmes formules qu'au § 1.5, en remplaçant A5 par A6.

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 128 à 254 du signal de différence de couleur CB.

## 1.7	Signal d'essai N° 7 – Rampe cyan-gris

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par:

CB(i)	=  Partie entière (128,5 – (0,299 / 0,886) (A5(i) – 128))

CR(i)	=  Partie entière (A5(i))

Y(i)		=  Partie entière (126 – (88 / 224) (A5(i) – 128))

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 1 à 128 du signal de différence de couleur CR.

## 1.8	Signal d'essai N° 8 – Rampe gris-rouge

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par les mêmes formules qu'au § 1.7 en remplaçant A5 par A6.

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 128 à 254 du signal de différence de couleur CR.

## 1.9	Signal d'essai N° 9 – Rampe CB , Y, CR , Y

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par A7(i) dans le Tableau 2 pour 1 440 éléments des échantillons du multiplex de la ligne active numérique.

Ce signal est utile pour tester la conformité du format du signal vidéo numérique à la sortie des équipements de traitement numérique effectuant des opérations de démultiplexage et de remultiplexage des composantes du signal vidéo numérique.

Note 1 – Ce signal produit des couleurs illicites dans le domaine R, G, B.

## 1.10	Signal d'essai N° 10 – Blanc, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y(i)  =  A8(i),	CB  =  CR  =  128.

Ce signal est dépourvu de mise en forme des transitions sur Y aux extrémités de la ligne active numérique et est utile pour observer la mise en forme analogique des suppressions de ligne produite par les décodeurs 4:2:2.

Deux transitions en intégrale de l'impulsion de Blackman avec un temps de montée de 300 ns sont placées à 3 ms des fronts avant et arrière de suppressions de ligne analogique pour les systèmes 625 lignes et permettent une observation comparative des transitions ainsi qu'une vérification de la conformité de la correspondance temporelle numérique analogique sur Y.

## 1.11	Signal d'essai N° 11 – Bleu, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y  =  41,	CB(i)  =  A9(i),	CR  =  110.

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions hautes sur CB.

## 1.12	Signal d'essai N° 12 – Rouge, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y  =  81,	CB  =  90,	CR  =  A9(i).

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions hautes sur CR.

## 1.13	Signal d'essai N° 13 – Jaune, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y  =  210,	CB(i)  =  A10(i),	CR  =  146.

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions basses sur CB.

## 1.14	Signal d'essai N° 14 – Cyan, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y  =  170,	CB  =  166,	CR(i)  =  A10(i).

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions basses sur CR.

## 1.15	Signaux de barres de couleur numériques

L'utilisation fréquente des signaux de barres de couleur en télévision analogique suggère la définition de tels signaux codés dans le domaine numérique pour contrôler les niveaux et le respect des phases entre composantes après décodage 4:2:2.

Les Tableaux 3 a) et b) donnent une description des barres de couleur 100/0/100/0 et 100/0/75/0 calculées à l'aide d'équations mathématiques avec les caractéristiques suivantes:

–	mise en forme des transitions par intégrale de l'impulsion de Blackman;

–	temps de montée 10% à 90% pour Y  =  150 ns;

–	temps de montée 10% à 90% pour CB et CR  =  300 ns.

# 2.	Forme des signaux d'essai

Les figures ci-après indiquent le niveau des échantillons.

## 2.1	Gris: A1

Figure  [D01]  =  1.5 cm

## 2.2	Blanc: A2

Figure  [D02]  =  2.5 cm

## 2.3	Impulsions en bout de ligne: A3

Figure  [D03]  =  2.5 cm

## 2.4	Rampe noir-blanc: A4

Figure  [D04]  =  2.5 cm

## 2.5	Rampe jaune-gris et cyan-gris: A5

Figure  [D05]  =  2 cm

## 2.6	Rampe gris-bleu et gris-rouge: A6

Figure  [D06]  =  2 cm

## 2.7	Rampe CB , Y, CR , Y: A7

Figure  [D07]  =  2.5 cm

## 2.8	Blanc, paliers en bout de ligne: A8

Figure  [D08]  =  2.5 cm

## 2.9	Bleu et rouge, paliers en bout de ligne: A9

Figure  [D09]  =  2 cm

## 2.10	Jaune et cyan, paliers en bout de ligne: A10

Figure  [D10]  =  2 cm

ANNEXE  2

Valeurs des échantillons correspondant au signal d'essai

TABLEAU  2

Tableau des valeurs utilisées pour la définition de signaux d'essai numériques

A1: Gris

| i | 0 à 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 à 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1(i) | 16 | 18 | 33 | 72 | 110 | 125 | 127 | 125 | 110 | 72 | 33 | 18 | 16 |

A2: Blanc

| i | 0 à 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 à 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2(i) | 16 | 19 | 50 | 126 | 201 | 232 | 235 | 232 | 201 | 126 | 50 | 19 | 16 |

A3: Impulsions en bout de ligne

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 à 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 à 705 | 706 | 707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3(i) | 16 | 44 | 154 | 235 | 154 | 44 | 16 | 17 | 64 | 185 | 229 | 121 | 31 | 16 | 17 | 64 |

| i | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3(i) | 185 | 229 | 121 | 31 | 16 | 16 | 44 | 154 | 235 | 154 | 44 | 16 |

A4: Rampe noir-blanc

| i | 0 à 20 | 21 | 22 | 23 | 24 à 59 | 60 à 87 | 88 à 99 | 100 à 535 | 536 à 549 | 550 à 585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4(i) | 16 | 14 | 9 | 3 | 1 | ((i – 56) / 2) | 16 | ((i – 66) / 2) | 235 | ((i – 78) / 2) |

| i | 586 à 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4(i) | 254 | 250 | 217 | 135 | 53 | 20 | 16 |

i  représente le numéro d'échantillon, il est compris entre 0 et 719.

TABLEAU  2  (suite)

A5: Rampe jaune-gris et cyan-gris

| i | 0 à 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 à 39 | 40 à 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5(i) | 128 | 126 | 120 | 108 | 89 | 65 | 40 | 21 | 9 | 3 | 1 | ((i – 32) / 4) |

| i | 96 à 119 | 120 à 563 | 564 à 719 |
| --- | --- | --- | --- |
| A5(i) | 16 | ((i – 52) / 4) | 128 |

A6: Rampe gris-bleu et gris-rouge

| i | 0 à 19 | 20 à 563 | 564 à 579 | 580 à 631 | 632 à 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6(i) | 128 | ((i + 396) / 4) | 240 | ((i + 384) / 4) | 254 | 252 | 246 | 234 | 215 | 191 |

| i | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6(i) | 167 | 148 | 136 | 130 | 128 |

A7: Rampe CB, Y, CR, Y

| i | 0 à 253 | 254 à 507 | 508 à 761 | 762 à 1 015 | 1 016 à 1 269 | 1 270 à 1 439 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7(i) | i + 1 | 508 – i | i – 507 | 1 016 – i | i – 1 015 | 1 524 – i |

A8: Blanc, paliers en bout de ligne

| i | 0 à 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 à 667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8(i) | 235 | 232 | 218 | 187 | 139 | 86 | 46 | 24 | 17 | 16 |

| i | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8(i) | 19 | 33 | 64 | 112 | 165 | 205 | 227 | 234 | 235 |

TABLEAU  2  (suite)

A9: Bleu et rouge, paliers en bout de ligne

| i | 0 à 23 | 24 | 25 | 26 | 27 à 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A9(i) | 240 | 232 | 191 | 143 | 128 | 130 | 152 | 204 | 236 | 240 |

A10: Jaune et cyan, paliers en bout de ligne

| i | 0 à 23 | 24 | 25 | 26 | 27 à 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10(i) | 16 | 24 | 65 | 113 | 128 | 126 | 104 | 52 | 20 | 16 |

TABLEAU  3

Description de signaux de barres de couleur codés conformément au niveau 4:2:2 de la Recommandation 601

a)	Désignation:  barres de couleur 100/0/100/0

Définition de Y pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 150 ns

| i | 0 à 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 à 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 à 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 16 | 16 | 39 | 126 | 212 | 235 | 235 | 235 | 232 | 223 | 213 | 210 | 210 |

| i | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 à 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 à 357 | 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 210 | 206 | 190 | 174 | 170 | 170 | 169 | 167 | 157 | 147 | 145 | 145 | 144 |

| i | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 à 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 à 529 | 530 | 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 141 | 126 | 110 | 107 | 106 | 106 | 104 | 94 | 84 | 82 | 81 | 81 | 77 |

| i | 532 | 533 | 534 | 535 à 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 61 | 45 | 41 | 41 | 41 | 38 | 28 | 19 | 16 | 16 |

i  représente le numéro d'échantillon, il est compris entre 0 et 719.

TABLEAU  3  (suite)

Définition de CR pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 137 | 144 | 146 | 146 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 146 | 133 | 81 | 29 | 16 | 16 | 16 | 18 | 25 | 32 | 34 | 34 | 35 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 54 | 128 | 202 | 221 | 222 | 222 | 224 | 231 | 238 | 240 | 240 | 240 | 227 | 175 |

| i | 267 | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 123 | 110 | 110 | 110 | 112 | 119 | 126 | 128 | 128 |

Définition de CB pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 | 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 116 | 72 | 28 | 16 | 16 | 16 |

| i | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 | 179 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 31 | 91 | 150 | 166 | 166 | 166 | 154 | 110 | 65 | 54 | 54 | 54 | 69 | 128 |

| i | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 187 | 202 | 202 | 202 | 191 | 146 | 102 | 90 | 90 | 90 | 106 | 165 | 225 |

| i | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 240 | 240 | 240 | 228 | 184 | 140 | 128 | 128 |

TABLEAU  3  (suite)

b)	Désignation:  barres de couleur 100/0/75/0

Définition de Y pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 150 ns

| i | 0 à 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 à 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 à 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 16 | 16 | 39 | 126 | 212 | 235 | 235 | 235 | 227 | 198 | 169 | 162 | 162 |

| i | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 à 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 à 357 | 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 161 | 158 | 146 | 134 | 131 | 131 | 131 | 129 | 122 | 114 | 112 | 112 | 112 |

| i | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 à 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 à 529 | 530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 109 | 98 | 87 | 84 | 84 | 84 | 82 | 74 | 67 | 65 | 65 | 65 |

| i | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 à 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 62 | 50 | 38 | 35 | 35 | 35 | 33 | 25 | 18 | 16 | 16 |

Définition de CR pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 135 | 140 | 142 | 142 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 141 | 132 | 93 | 54 | 44 | 44 | 44 | 45 | 51 | 56 | 58 | 58 | 58 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 72 | 128 | 184 | 198 | 198 | 198 | 200 | 205 | 211 | 212 | 212 | 212 | 202 | 163 |

| i | 267 | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 124 | 115 | 114 | 114 | 116 | 121 | 127 | 128 | 128 |

TABLEAU  3  (suite)

Définition de CB pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 119 | 86 | 53 | 44 | 44 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 44 | 56 | 100 | 145 | 156 | 156 | 156 | 148 | 114 | 81 | 73 | 72 | 73 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 84 | 128 | 172 | 183 | 184 | 183 | 175 | 142 | 108 | 100 | 100 | 100 | 111 |

| i | 266 | 267 | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 156 | 200 | 212 | 212 | 212 | 203 | 170 | 137 | 128 | 128 |

_________________

* 	Les échantillons Y, CR et CB sont numérotés conformément à la Recommandation 656.

Ces formes d'onde numériques ont été constituées à partir d'impulsions dans des plages uniformes, de rampes entre deux plages uniformes, et de transitions entre deux plages uniformes, mises en forme par un filtre dont la réponse impulsionnelle R(t) est définie en fonction du temps t, par:

–    pour – 3T < t < 3T,	R(t)  =  0,42  +  0,50 cos(p t / 3T)  +  0,08 cos(2p t / 3T)

–     ailleurs R(t)  =  0

(R(t): fenêtre de Blackman).

La valeur de T est de 74 ns pour les formes d'onde numériques A1, A2, A3, A4 et 148 ns pour A5 et A6.