RECOMMANDATION  UIT-R  BT.801-1*

Signaux d'essai pour signaux de télévision couleur codés en numérique
et conformes aux Recommandations UIT-R BT.601
et UIT-R BT.656

(1992-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, en raison de la nature très différente de leur fonctionnement, les systèmes numériques peuvent introduire sur les images des dégradations tout à fait différentes de celles qui peuvent être introduites par les systèmes analogiques;

b)	que des dégradations peuvent être introduites par le codage d'entrée ou de sortie du domaine numérique (opérations qui mettent en oeuvre des processus de filtrage, d'échantillonnage et de quantification), et par des défauts apparaissant sur le signal numérique (par exemple: erreurs sur les éléments binaires, gigue, perte de synchronisation);

c)	que, pour mesurer ces dégradations, on a besoin de signaux d'essai,

recommande

1	pour mesurer les erreurs de quantification et les erreurs temporelles entre lignes actives analoiques et numériques au cours de la conversion des signaux numériques ou en signaux numériques conformes à la Recommandation UIT-R BT.601, avec une quantification à 8 bits, pour vérifier la conformité du format du multiplex avec la Recommandation UIT-R BT.656 et pour s'assurer que les interfaces associées fonctionnent correctement, de choisir des signaux d'essai parmi ceux qui figurent dans la liste du Tableau 1, rubriques 1-15;

2	pour vérifier les égaliseurs de câble et les circuits en boucle à verrouillage de phase, d'utiliser ce signal d'essai de la rubrique 16 du Tableau 1.

Le Tableau 1 énumère les signaux d'essai et les Annexes 1 et 2, respectivement, en donnent une brève description et précisent les valeurs des échantillons.

TABLEAU  1

Liste des signaux d'essai

| No | Titre |
| --- | --- |
| 1 | Gris |
| 2 | Alternance blanc-noir à 0,1 Hz |
| 3 | Impulsions en bout de ligne |
| 4 | Rampe noir-blanc |
| 5 | Rampe jaune-gris |
| 6 | Rampe gris-bleu |
| 7 | Rampe cyan-gris |
| 8 | Rampe gris-rouge |
| 9 | Rampe CB, Y, CR, Y |
| 10 | Blanc, paliers en bout de ligne |
| 11 | Bleu, paliers en bout de ligne |
| 12 | Rouge, paliers en bout de ligne |
| 13 | Jaune, paliers en bout de ligne |
| 14 | Cyan, paliers en bout de ligne |
| 15 | Barre de couleurs numériques |
| 16 | Signal de vérification de trame |

Annexe 1

Description sommaire des signaux d'essai

Les formules qui correspondent aux signaux d'essai figurent au § 1 et la forme de ces signaux est illustrée au § 2.

# 1	Formules (voir la Note 1)

Lorsque les valeurs des échantillons sont obtenues par calcul, un terme additif de 0,5 est inclus dans la formule de manière que le résultat arrondi donne le niveau voulu.

NOTE 1 – Les échantillons Y, CR et CB sont numérotés conformément à la Recommandation UIT-R BT.656.

Ces formes d'onde numériques ont été constituées à partir d'impulsions dans des plages uniformes, de rampes entre deux plages uniformes, et de transitions entre deux plages uniformes, mises en forme par un filtre dont la réponse impulsionnelle R(t) est définie en fonction du temps t, par:

–	pour – 3T  t  3T,		R(t)    0,42    0,50 cos( t / 3T)    0,08 cos(2 t / 3T)

–	ailleurs R(t)    0

(R(t): fenêtre de Blackman).

La valeur de T est de 74 ns pour les formes d'onde numériques A1, A2, A3, A4 et 148 ns pour A5 et A6.

## 1.1	Signal d'essai N 1 – Gris

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y(i)    A1(i),	CR    CB    128.

Ce signal est critique pour la transmission via une interface parallèle, car chacun des 8 signaux binaires de données de l'interface contient alors une succession de bits 0, 1, 0, 1, 0, 1 . . . et réalise la concentration maximale d'énergie aux fréquences élevées (multiples de 13,5 MHz) qu'il est souvent difficile de préserver dans les supports de transmission.

## 1.2	Signal d'essai N 2 – Alternance blanc-noir à 0,1 Hz

Dans ce signal, on trouve en alternance:

–	pendant 5 s, des images contenant des lignes vidéo numériques actives «blanches» définies par:

Y(i)    A2(i),	CR    CB    128;

–	pendant 5 s, des images contenant des lignes vidéo numériques actives «noires» définies par:

Y    16,	CR    CB    128.

Ce signal donne une variation du niveau du noir dans les signaux vidéo analogiques correspondants, due à la suppression des composantes continue et très basses fréquences par les liaisons de transmission analogiques. Il permet de contrôler la compensation de cette variation, et la stabilité et la précision du noir dans le codage numérique.

## 1.3	Signal d'essai N 3 – Impulsions en bouts de ligne

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par:

Y(i)    A3(i),	CR    CB    128.

Ce signal à quatre impulsions permet de vérifier la position de la ligne active numérique par rapport à la référence analogique ainsi que l'activité des échantillons situés en bout de ligne active numérique. Les bords externes des deux impulsions internes coïncident avec les extrémités de la ligne visualisable dans le système 625/50.

## 1.4	Signal d'essai N 4 – Rampe noir-blanc

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par:

Y(i)    Partie entière (A4(i)),	CR    CB    128.

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 1 à 254 du signal de 1uminance.

## 1.5	Signal d'essai N 5 – Rampe jaune-gris

Les lignes actives numériques de ce signal sont définies par:

CB(i)	=  Partie entière (A5(i))

CR(i)	=  Partie entière (128,5 – (0,114 / 0,701) (A5(i) – 128))

Y(i)	=  Partie entière (126 – (169 / 224) (A5(i) – 128)).

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 1 à 128 du signal de différence de couleur CB.

## 1.6	Signal d'essai N 6 – Rampe gris-bleu

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par les mêmes formules qu'au § 1.5, en remplaçant A5 par A6.

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 128 à 254 du signal de différence de couleur CB.

## 1.7	Signal d'essai N 7 – Rampe cyan-gris

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par:

CB(i)	=  Partie entière (128,5 – (0,299 / 0,886) (A5(i) – 128))

CR(i)	=  Partie entière (A5(i))

Y(i)	=  Partie entière (126 – (88 / 224) (A5(i) – 128)).

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 1 à 128 du signal de différence de couleur CR.

## 1.8	Signal d'essai N 8 – Rampe gris-rouge

Les lignes vidéo actives numériques de ce signal sont définies par les mêmes formules qu'au § 1.7 en remplaçant A5 par A6.

Ce signal permet de tester l'existence et la position des niveaux de quantification 128 à 254 du signal de différence de couleur CR.

## 1.9	Signal d'essai N 9 – Rampe CB, Y, CR, Y

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par A7(i) dans le Tableau 2 pour 1 440 éléments des échantillons du multiplex de la ligne active numérique.

Ce signal est utile pour tester la conformité du format du signal vidéo numérique à la sortie des équipements de traitement numérique effectuant des opérations de démultiplexage et de remultiplexage des composantes du signal vidéo numérique.

NOTE 1 – Ce signal produit des couleurs illicites dans le domaine R, G, B.

## 1.10	Signal d'essai N 10 – Blanc, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y(i)    A8(i),	CB    CR    128.

Ce signal est dépourvu de mise en forme des transitions sur Y aux extrémités de la ligne active numérique et est utile pour observer la mise en forme analogique des suppressions de ligne produite par les décodeurs 4:2:2.

Deux transitions en intégrale de l'impulsion de Blackman avec un temps de montée de 300 ns sont placées à 3 s des fronts avant et arrière de suppressions de ligne analogique pour les systèmes 625 lignes et permettent une observation comparative des transitions ainsi qu'une vérification de la conformité de la correspondance temporelle numérique analogique sur Y.

## 1.11	Signal d'essai N 11 – Bleu, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y    41,	CB(i)    A9(i),	CR    110.

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions hautes sur CB.

## 1.12	Signal d'essai N 12 – Rouge, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y    81,	CB    90,	CR    A9(i).

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions hautes sur CR.

## 1.13	Signal d'essai N 13 – Jaune, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y    210,	CB(i)    A10(i),	CR    146.

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions basses sur C.

## 1.14	Signal d'essai N 14 – Cyan, paliers en bout de ligne

Les lignes vidéo actives de ce signal sont définies par:

Y    170,	CB    166,	CR(i)    A10(i).

Ce signal permet d'effectuer les observations décrites au § 1.10 pour des transitions basses sur CR.

## 1.15	Signaux de barres de couleur numériques

L'utilisation fréquente des signaux de barres de couleur en télévision analogique suggère la définition de tels signaux codés dans le domaine numérique pour contrôler les niveaux et le respect des phases entre composantes après décodage 4:2:2.

Les Tableaux 3 a) et b) donnent une description des barres de couleur 100/0/100/0 et 100/0/75/0 calculées à l'aide d'équations mathématiques avec les caractéristiques suivantes:

–	mise en forme des transitions par intégrale de l'impulsion de Blackman;

–	temps de montée 10% à 90% pour Y    150 ns;

–	temps de montée 10% à 90% pour CB et CR    300 ns.

## 1.16	Signal d'essai de vérification de trame

On trouvera ci-dessous la description de séquences d'essai numériques permettant d'évaluer la réponse en basse fréquence des équipements qui traitent les signaux série vidéo numériques. Plusieurs séquences peuvent certes produire les effets basse fréquence voulus, mais la présente Recommandation en définit deux pour tester l'égalisation des câbles et les circuits en boucle à verrouillage de phase.

### 1.16.1	Essai des égaliseurs

On teste les égaliseurs en produisant une séquence numérique série à composante continue maximale. Lorsqu'on applique en permanence la séquence C0.0h, 66.0h pendant la partie active de la ligne d'une demi-trame au moins et que l'on force le dernier échantillon dans la première ligne active de la première trame à la valeur 20.0h, on obtient le résultat souhaité. Si l'on ajoute d'autres données au signal d'essai, il faut fournir un nombre impair de secondes dans la plupart des trames pour obtenir les deux polarités de la séquence d'essai.

### 1.16.2	Essai de circuits en boucle à verrouillage de phase

On teste les circuits en boucle à verrouillage de phase en produisant une séquence numérique série ayant une composante basse fréquence maximale et un nombre minimal de passages à 0. Si l'on applique en permanence la séquence 80.0h, 44.0h pendant la partie active de la ligne d'une demi-trame au moins, on obtient le résultat souhaité.

La Fig. 1 donne une description succincte du signal de vérification de trame.

FIGURE  1

Brève description du signal d'essai de vérification de trame

|  | Intervalle de suppression vertical |  |
| --- | --- | --- |
|  | Première moitié de la trame active C0.0h, 66.0h (Note 1) suivant la formule: Y = A12 et CB/CR  A14 pour l'essai d'égalisation des câbles |  |
|  | Seconde moitié de la trame active (Notes 2 et 3) 80.0h, 44.0h suivant la formule: Y = A13 et CB/CR  A15 pour l'essai des circuits en boucle à verrouillage de phase |  |
| <---------------------- Ligne active horizontale (uniquement) ----------------------> |  |  |
| Note 1 – Le dernier échantillon de la première ligne active de la première trame est 20.0h, ou Y  A11. Note 2 – La première moitié de la trame active est définie comme étant située entre la ligne 20 et (X  1) où 140  X  148, et entre la ligne 283 et (X  1) où 400  X  408 pour les systèmes à 525 lignes, X étant un nombre entier. Note 3 – La première moitié de la trame active est définie comme étant située entre la ligne 23 et (X  1) où 160  X  168, et entre la ligne 336 et (X  1) où 470  X  478 pour les systèmes à 625 lignes, X étant un nombre entier. A11, A12, A13, A14 et A15 dans le Tableau 2 donnent les définitions numériques exactes des signaux de vérification de trame. |  |  |

# 2	Forme des signaux d'essai

Les figures ci-après indiquent le niveau des échantillons.

## 2.1	Gris: A1

## 2.2	Blanc: A2

## 2.3	Impulsions en bout de ligne: A3

## 2.4	Rampe noir-blanc: A4

## 2.5	Rampe jaune-gris et cyan-gris: A5

## 2.6	Rampe gris-bleu et gris-rouge: A6

## 2.7	Rampe CB, Y, CR, Y: A7

## 2.8	Blanc, paliers en bout de ligne: A8

## 2.9	Bleu et rouge, paliers en bout de ligne: A9

## 2.10	Jaune et cyan, paliers en bout de ligne: A10

## 2.11	Signaux d'essai de vérification de trame

### 2.11.1	Y pour la première ligne active de la première trame: A11

Cette forme sert de ligne 20 pour le système à 525 lignes et de ligne 23 pour le système à 625 lignes.

### 2.11.2	Y pour l'essai des égaliseurs: A12

### 2.11.3	Y pour l'essai des boucles à verouillage de phase: A13

### 2.11.4	C pour l'essai des égaliseurs: A14

### 2.11.5	C pour l'essai des boucles à verouillage de phase: A15

Annexe 2

Valeurs des échantillons correspondant au signal d'essai

TABLEAU  2

Tableau des valeurs utilisées pour la définition de signaux d'essai numériques

A1: Gris

| i | 0 à 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 à 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1(i) | 16 | 18 | 33 | 72 | 110 | 125 | 127 | 125 | 110 | 72 | 33 | 18 | 16 |

A2: Blanc

| i | 0 à 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 à 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2(i) | 16 | 19 | 50 | 126 | 201 | 232 | 235 | 232 | 201 | 126 | 50 | 19 | 16 |

A3: Impulsions en bout de ligne

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 à 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 à 705 | 706 | 707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3(i) | 16 | 44 | 154 | 235 | 154 | 44 | 16 | 17 | 64 | 185 | 229 | 121 | 31 | 16 | 17 | 64 |

| i | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3(i) | 185 | 229 | 121 | 31 | 16 | 16 | 44 | 154 | 235 | 154 | 44 | 16 |

A4: Rampe noir-blanc

| i | 0 à 20 | 21 | 22 | 23 | 24 à 59 | 60 à 87 | 88 à 99 | 100 à 535 | 536 à 549 | 550 à 585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4(i) | 16 | 14 | 9 | 3 | 1 | ((i – 56) / 2) | 16 | ((i – 66) / 2) | 235 | ((i – 78) / 2) |

| i | 586 à 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4(i) | 254 | 250 | 217 | 135 | 53 | 20 | 16 |

i  représente le numéro d'échantillon, il est compris entre 0 et 719.

TABLEAU  2 (suite)

A5: Rampe jaune-gris et cyan-gris

| i | 0 à 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 à 39 | 40 à 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5(i) | 128 | 126 | 120 | 108 | 89 | 65 | 40 | 21 | 9 | 3 | 1 | ((i – 32) / 4) |

| i | 96 à 119 | 120 à 563 | 564 à 719 |
| --- | --- | --- | --- |
| A5(i) | 16 | ((i – 52) / 4) | 128 |

A6: Rampe gris-bleu et gris-rouge

| i | 0 à 19 | 20 à 563 | 564 à 579 | 580 à 631 | 632 à 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6(i) | 128 | ((i + 396) / 4) | 240 | ((i + 384) / 4) | 254 | 252 | 246 | 234 | 215 | 191 |

| i | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6(i) | 167 | 148 | 136 | 130 | 128 |

A7: Rampe CB, Y, CR, Y

| i | 0 à 253 | 254 à 507 | 508 à 761 | 762 à 1 015 | 1 016 à 1 269 | 1 270 à 1 439 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7(i) | i + 1 | 508 – i | i – 507 | 1 016 – i | i – 1 015 | 1 524 – i |

A8: Blanc, paliers en bout de ligne

| i | 0 à 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 à 667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8(i) | 235 | 232 | 218 | 187 | 139 | 86 | 46 | 24 | 17 | 16 |

| i | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8(i) | 19 | 33 | 64 | 112 | 165 | 205 | 227 | 234 | 235 |

TABLEAU  2 ( fin)

A9: Bleu et rouge, paliers en bout de ligne

| i | 0 à 23 | 24 | 25 | 26 | 27 à 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A9(i) | 240 | 232 | 191 | 143 | 128 | 130 | 152 | 204 | 236 | 240 |

A10: Jaune et cyan, paliers en bout de ligne

| i | 0 à 23 | 24 | 25 | 26 | 27 à 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10(i) | 16 | 24 | 65 | 113 | 128 | 126 | 104 | 52 | 20 | 16 |

A11: Y pour la première ligne active de la première trame

| i | 0 à 718 | 719 |
| --- | --- | --- |
| A11(i) | 192(C0.0h) | 32(20.0h) |

A12: Y pour l'essai des égaliseurs

| i | 0 à 719 |
| --- | --- |
| A12(i) | 192(C0.0h) |

A13: Y pour l'essai des boucles à verrouillage de phase

| i | 0 à 719 |
| --- | --- |
| A13(i) | 128(80.0h) |

A14: C pour l'essai des égaliseurs

| i | 0 à 359 |
| --- | --- |
| A14(i) | 102(66.0h) |

A15: C pour l'essai des boucles à verrouillage de phase

| i | 0 à 359 |
| --- | --- |
| A15(i) | 68(44.0h) |

TABLEAU  3

Description de signaux de barres de couleur codés conformément
au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601

a)	Désignation:  barres de couleur 100/0/100/0

Définition de Y pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 150 ns

| i | 0 à 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 à 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 à 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 16 | 16 | 39 | 126 | 212 | 235 | 235 | 235 | 232 | 223 | 213 | 210 | 210 |

| i | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 à 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 à 357 | 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 210 | 206 | 190 | 174 | 170 | 170 | 169 | 167 | 157 | 147 | 145 | 145 | 144 |

| i | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 à 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 à 529 | 530 | 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 141 | 126 | 110 | 107 | 106 | 106 | 104 | 94 | 84 | 82 | 81 | 81 | 77 |

| i | 532 | 533 | 534 | 535 à 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 61 | 45 | 41 | 41 | 41 | 38 | 28 | 19 | 16 | 16 |

Définition de CR pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 137 | 144 | 146 | 146 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 146 | 133 | 81 | 29 | 16 | 16 | 16 | 18 | 25 | 32 | 34 | 34 | 35 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 54 | 128 | 202 | 221 | 222 | 222 | 224 | 231 | 238 | 240 | 240 | 240 | 227 | 175 |

| i | 267 | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 123 | 110 | 110 | 110 | 112 | 119 | 126 | 128 | 128 |

i  représente le numéro d'échantillon, il est compris entre 0 et 719.

TABLEAU  3 (suite)

Définition de CB pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 | 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 116 | 72 | 28 | 16 | 16 | 16 |

| i | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 | 179 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 31 | 91 | 150 | 166 | 166 | 166 | 154 | 110 | 65 | 54 | 54 | 54 | 69 | 128 |

| i | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 187 | 202 | 202 | 202 | 191 | 146 | 102 | 90 | 90 | 90 | 106 | 165 | 225 |

| i | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 240 | 240 | 240 | 228 | 184 | 140 | 128 | 128 |

b)	Désignation:  barres de couleur 100/0/75/0

Définition de Y pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 150 ns

| i | 0 à 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 à 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 à 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 16 | 16 | 39 | 126 | 212 | 235 | 235 | 235 | 227 | 198 | 169 | 162 | 162 |

| i | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 à 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 à 357 | 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 161 | 158 | 146 | 134 | 131 | 131 | 131 | 129 | 122 | 114 | 112 | 112 | 112 |

| i | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 à 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 à 529 | 530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 109 | 98 | 87 | 84 | 84 | 84 | 82 | 74 | 67 | 65 | 65 | 65 |

| i | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 à 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 à 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 62 | 50 | 38 | 35 | 35 | 35 | 33 | 25 | 18 | 16 | 16 |

TABLEAU  3 ( fin)

Définition de CR pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 135 | 140 | 142 | 142 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 141 | 132 | 93 | 54 | 44 | 44 | 44 | 45 | 51 | 56 | 58 | 58 | 58 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 72 | 128 | 184 | 198 | 198 | 198 | 200 | 205 | 211 | 212 | 212 | 212 | 202 | 163 |

| i | 267 | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 124 | 115 | 114 | 114 | 116 | 121 | 127 | 128 | 128 |

Définition de CB pour la ligne active numérique avec un temps de montée de 300 ns

| i | 0 à 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 à 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 à 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 119 | 86 | 53 | 44 | 44 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 à 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 à 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 44 | 56 | 100 | 145 | 156 | 156 | 156 | 148 | 114 | 81 | 73 | 72 | 73 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 à 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 à 263 | 264 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 84 | 128 | 172 | 183 | 184 | 183 | 175 | 142 | 108 | 100 | 100 | 100 | 111 |

| i | 266 | 267 | 268 | 269 à 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 à 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 156 | 200 | 212 | 212 | 212 | 203 | 170 | 137 | 128 | 128 |

*	 	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2007 conformément à la Résolution UIT-R 44.