6
Rec.  

styleref hrefUIT-R  BT.802-1

Rec.  

styleref hrefUIT-R  BT.802-1
1

RECOMMANDATION  UIT-R  BT.802-1*,** 
Images et séquences d'essai pour l'évaluation subjective
des codecs numériques véhiculant des signaux produits
conformément à la Recommandation UIT-R BT.601

(1992-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il faut transmettre sur des liaisons point à point les signaux numériques que définit la Recomman​dation UIT-R BT.601;

b)
qu'on a conçu des algorithmes de codage et défini ou proposé des normes pour pouvoir effectuer ces transmissions en mettant en jeu des techniques de réduction du débit binaire;

c)
que l'on met actuellement au point des prototypes de codecs qui emploient ces algorithmes et qu'il faut les évaluer;

d)
que la Recommandation UIT-R BT.800 définit les besoins des usagers correspondants;

e)
que l'on envisage aussi à l'heure actuelle des techniques de réduction du débit binaire en vue d'autres applications comme l'enregistrement;

f)
que l'évaluation de tels codecs peut être effectuée le mieux de façon subjective en raison de la complexité et des caractéristiques adaptatives des dégradations multidimensionnelles dues à la réduction du débit binaire;

g)
que les méthodes d'essai subjectives sont définies dans les Recommanda​tions UIT‑R BT.500 et UIT-R BT.800;

h)
que le choix d'images d'essai appropriées est une étape essentielle lorsqu'il s'agit d'organiser des évaluations subjectives et que lorsqu'il faut établir une corrélation entre les résultats obtenus sur des sites différents ou avec des groupes d'observateurs distincts, il importe d'avoir les mêmes images et qu'elles soient de la plus haute qualité;

j)
que la disponibilité d'enregistrements numériques conformes à la Recommandation UIT‑R BR.657, permet d'obtenir un niveau constant de qualité élevée en vue de la compilation de séquences d'essais subjectifs,

recommande

1
de choisir dans la bande-bibliothèque que décrit l'Annexe 1 les images fixes et les séquences mobiles que spécifie la Recommandation UIT-R BT.800 et qui servent à l'évaluation subjective des codecs acheminant les signaux produits conformément à la Recommandation UIT‑R BT.601.

NOTE 1 – On envisage un certain nombre de méthodes d'essai subjectives qui exigent chacune un arrangement de séquences différent. Celui qui a actuellement la préférence est décrit dans l'Annexe 2.

ANNEXE  1

Contenu de la bande-bibliothèque

TABLEAU  1

	Scène
	Titre
	Caractéristique
	Mouvement
	Source
	Disponibilité

	N°
	
	
	
	
	525
	625

	11
	Format pond
	Résolution de luminance
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	12
	Boats
	Résolution de luminance et de couleur
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	13
	Clown
	Résolution horizontale
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	14
	Boy with toys
	Peau et contours colorés 
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	15
	Girl with toys
	Peau et contours colorés 
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	16
	Young couple
	Luminance et détails fins
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	17
	Blackboard
	Couleur, résolution verticale
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	18
	Tree
	Structures de luminance
	Fixe
	Diapo
	o
	o

	19
	Old master
	Incrustation FG
	Fixe
	Vidéo
	–
	o

	10
	Old master
	Incrustation BG
	Fixe
	Vidéo
	–
	o

	11
	Still life
	Incrustation FG
	Fixe
	Vidéo
	o
	o

	12
	Still life
	Incrustation BG
	Fixe
	Vidéo
	o
	o

	13
	Kiel Harbour-1
	Haute résolution
	Fixe
	Diapo 8  10
	o
	o

	14
	Sailboat
	Résolution de luminance
	Lent
	Vidéo
	o
	o

	15
	Flower garden
	Détails colorés 
	Déplacement lent
	Vidéo
	o
	o

	16
	Susie
	Couleur de peau
	Lent
	Vidéo
	o
	o

	17
	Diva with noise
	Changements rapides d'entropie
	Volet
	Vidéo
	o
	o

	18
	Dinner party
	Incrustation BG
	
	Vidéo
	o
	o

	19
	Boy with toys
	Peau et contours colorés
	Déplacement (H, V) 
	Diapo
	–
	o

	20
	Old master
	Incrustation FG
	Déplacement lent
	Vidéo
	–
	o

	21
	Old master
	Incrustation BG
	Déplacement lent
	Vidéo
	–
	o

	22
	Clown
	Résolution horizontale de luminance et de couleur
	Déplacement (H, V)
	Diapo
	–
	o

	23
	BBC disc
	Mouvement aléatoire
	Circulaire
	Vidéo
	–
	o

	24
	Kiel Harbour-2
	Mouvement cyclique (filtre étroit)
	Oscillation rapide
	Composantes
	o
	o

	25
	Kiel Harbour-3
	Mouvement cyclique (filtre large)
	Oscillation rapide
	Composantes
	o
	o

	26
	Kiel Harbour-4
	Haute résolution en dimension H, V et T
	Déplacement lent/zoom 
	Composantes
	o
	o

	27
	Balls of wool
	Couleurs mobiles
	Moyen
	Vidéo
	o
	o

	28 
	Popple
	Couleurs mobiles
	Déplacement/
rotations
	Vidéo
	o
	o

	29
	Table tennis
	Mouvements multiples rapides
	Déplacement/
zoom/coupure
	Vidéo
	o
	o

	30
	Mobile and calendar
	Mouvements aléatoires d'objets
	Lent
	Vidéo
	o
	o

	31
	Autumn leaves
	Détails colorés
	Déplacement lent/zoom
	Caméra
	o
	–

	32
	Summer flowers
	Couleurs saturées, texture
	Déplacement lent
	Caméra
	o
	–


TABLEAU  1 (fin)
	Scène
	Titre
	Caractéristique
	Mouvement
	Source
	Disponibilité

	N°
	
	
	
	
	525
	625

	33
	Birches
	Détails de luminance, ciel
	Pivotement lent vers le haut
	Caméra
	o
	–

	34
	Horse riding
	Paysage
	Zoom
	Caméra
	o
	–

	35
	Bicycles
	Roues de bicyclettes
	Complexe, rapide
	Caméra
	o
	–

	36
	Ferris wheel
	Détails de luminance et de couleur
	Rapide, complexe
	Caméra
	o
	–

	37
	Shinjuku
	Détails horizontaux et verticaux
	Déplacement lent
	Caméra
	o
	–

	38
	Football
	Sports
	Mouvement rapide
	Caméra
	o
	–

	39
	Cheerleaders
	Rapide, complexe
	Zoom
	Caméra
	o
	–

	40
	Ciao!
	CK FG, détails luminance et couleur
	Déplacement lent/zoom
	Caméra
	o
	o

	41
	Ciao!
	CK BG, détails luminance et couleur
	Déplacement lent/zoom
	Caméra
	o
	o

	42
	Portrait de famille
	Effet de tuile progressif
	Balayage
	Caméra/SE
	o
	–

	43
	Diva
	Coupures sur titres/scène agitée
	Coupures
	Caméra/SE
	o
	–

	44
	Tempête
	Détails H, V, luminance et couleur
	Mouvement aléatoire
	Caméra
	o
	o

	45
	Tempête with noise
	Détails H, V, luminance et couleur
	Mouvement aléatoire
	Caméra
	o
	o

	46
	TV trip
	Graph. 3D, détails H, V, luminance et couleur
	Zoom/rotation
	Graphiques
	o
	–

	47
	Cruising
	Arrêts sur images animées
	2 à 10 arrêts 
	Caméra
	o
	o

	48
	Decoded NTSC
	Diaphotie colorée
	Déplacement lent/zoom
	Caméra
	o
	–

	49
	Decoded PAL
	Diaphotie colorée
	Déplacement lent/zoom
	Caméra
	–
	o

	50
	Un générique
	Titres sur dérouleur et glissants
	Roulement/
glissement
	Caméra/CG
	o
	o

	51
	Error recovery
	Image et étalonnage
	Lent
	Caméra/clé
	o
	o

	52
	Text for 625 diva
	Coupures sur titres
	Coupures
	SE
	
	o

	53
	Basketball
	Sports, mouvements multiples, arrière-plan détaillé
	Zoom, H déplacement
	Caméra CCD
	–
	o

	NOTE 1 – La teneur de la bande-bibliothèque sera mise à jour de temps à autre; l'Annexe 3 explique comment ont été choisies les scènes de la bande-bibliothèque; cette bande est disponible dans le format numérique D1 que spécifie la Recommandation UIT-R BR.657; toutes les portions de la bande-bibliothèque font partie du domaine public et on peut les utiliser librement pour les évaluations et les démonstrations.

NOTE 2 – On sait que la scène N° 17 «Diva with noise» contient des pixels dont la combinaison Y, CR, CB, lorqu'elle est convertie en R, G, B ou en signaux composites donne des valeurs hors gamme.

Des copies des séquences d'essai sont disponibles: les demandes sont à adresser au Secrétariat du Bureau des radiocommunications de l'UIT.


ANNEXE  2

Arrangement possible des scènes à utiliser en vue de constituer une bande 
pour essais subjectifs au moyen de séquences tirées de l'Annexe 1

TABLEAU  2

	Numéro
du bloc
	Durée
(s)
	Code temporel
(démarrage)
	Vidéo
	Audio

	11(a)
	60
	00:54:15:00
	Barres de couleur
Niveau maximal
	Tonalité: 440 Hz 
(toutes voies)

	12(a)
	30
	00:55:15:00
	Champ uni 1
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	13(a)
	30
	00:55:45:00
	Champ uni 2
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	14(a)
	30
	00:56:15:00
	Rampe
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	15(a)
	20
	00:56:45:00
	Mire de Fresnel – Y seul – Fixe
CB  CR  128
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	16(a)
	20
	00:57:05:00
	Mire de Fresnel – CB seul – Fixe 
Y  16, CR  128
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	17(a)
	20
	00:57:25:00
	Mire de Fresnel – CR seul – Fixe
Y  16, CB  128
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	18(a)
	20
	00:57:45:00
	Mire de Fresnel – Y seul – Mobile
CR  CB  128
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	19(a)
	20
	00:58:25:00
	Mire de Fresnel – CB seul – Mobile
Y  16, CR  128 
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	10(a)
	20
	00:58:05:00
	Mire de Fresnel – CR seul – Mobile
Y  16, CB  128
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	11(a)
	10
	00:58:45:00
	Titre/légende – Bande d'essai selon la Rec. UIT-R BT.800. AA/MM/JJ (Année, Mois, Jour)
	Annonce parlée

	12(a)
	10
	00:58:55:00
	Générique
	Voix en surimpression

	13(a)
	40
	00:59:05:00
	Défilement d'index
	Silence

	14(a)
	10
	00:59:45:00
	Titre: «Formal pond»
	«Formal pond»
(voie 1)

	14(b)
	05
	00:59:55:00
	Gris (Y  64, CB  CR  128)
	Silence

	14(c)
	30
	01:00:00:00
	Scène d'essai 1 – Formal pond
	Séquence de tonalités – (voie 1)

	14(d)
	15
	01:00:30:00
	Gris
	Silence

	15(a)
	10
	01:00:45:00
	Titre: «Boats»
	«Boats» (voie 1)

	
	
	
	etc.
	etc.

	NN
	60
	
	Barres de couleur 
Fin de la vidéo
	Tonalité: 400 Hz
(toutes voies)

	NOTE 1 – L'Annexe 4 donne des renseignements sur la compilation des bandes pour essais subjectifs tirées d'éléments contenus dans la bande-bibliothèque.


ANNEXE  3

Critères de choix des scènes incluses dans la bande-bibliothèque

Pour préparer les évaluations subjectives, l'organisateur doit disposer de scènes variées qui puissent être considérées comme critiques, mais sans excès, et qui présentent la qualité technique et artistique des meilleures émissions de télévision. On peut s'assurer du niveau de difficulté par des mesures objectives, comme la détermination de l'entropie différentielle dans le cas le plus défavorable.

Les évaluations subjectives peuvent aussi prendre en compte une gamme d'applications et de situations possibles qui nécessitent l'insertion de scènes se prêtant à l'évaluation de la qualité de base, des possibilités de traitement (incrustation, ralenti, effets spéciaux, etc.), de comportement aux erreurs et de la synchronisation son/image. Des essais de cohérence des résultats entre les systèmes à 525 et 625 lignes supposeraient aussi que l'on dispose à peu près des mêmes scènes pour les deux systèmes.

Un recueil de scènes d'essai doit répondre ainsi aux critères fondamentaux suivants et doit comporter:

–
des images de difficulté variable, avec des types et des vitesses de mouvement divers, y compris des images fixes;

–
du matériel convenant aux besoins de contribution et de distribution;

–
des paires de scènes se prêtant à l'évaluation des incrustations;

–
des images d'excellente qualité, affectées du plus faible bruit possible, mais aussi d'images bruitées dans une certaine mesure pour pouvoir évaluer certains aspects du fonctionnement des codecs;

–
des scènes couvrant une gamme de types de programmes;

–
des scènes convenant à l'évaluation des performances des codecs dans des conditions normales ou en présence d'erreurs, dissimulées ou non.

Comme les signaux Y, CR et CB peuvent s'étendre sur un intervalle beaucoup plus large que celui que permettent les signaux R, G, B, on veillera à ce que les séquences d'évaluation subjective ne comprennent pas de pixels contenant des combinaisons de Y, CR, CB qui donneraient des valeurs hors gamme pour R, G, B.

Le Tableau 1 décrit un recueil de scènes répondant à ces critères et existant en 525 et 625 lignes. Ces scènes ont été élaborées par un certain nombre d'organisations qui s'occupent de la mise au point et de l'évaluation des codecs, notamment dans les Administrations des pays suivants: Allemagne, Canada, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.

ANNEXE  4

Compilation des bandes pour essais subjectifs

Etant donné qu'on a besoin d'un large choix de scènes, présentées dans un ordre aléatoire au cours de séances distinctes, il n'est pas question de préparer une bande qui servirait telle quelle à des évaluations subjectives. Il vaut mieux rassembler toutes les scènes sur une seule bande-bibliothèque sous un format qui permette de préparer des bandes en vue de séances particulières avec un minimum de montage entre la lecture de la bande-bibliothèque et celle de la bande préparée pour la séance. Ce processus ne dégradera guère la qualité si on utilise entre les appareils les interfaces numériques spécifiées par les Recommandations UIT-R BT.601 et UIT-R BT.656.

La bande-bibliothèque comprend une amorce pour l'évaluation technique, un code temporel pour le montage, un index sous forme vidéo et un certain nombre de blocs de scènes qui servent aux évaluations.

La scène est identifiée par une légende sous forme vidéo et audio située en amont de la scène elle-même. On peut ainsi localiser les scènes visuellement ou en se référant à un code temporel fondé sur les adresses tirées de la page d'index en tête de la bande.

L'identification des séquences peut figurer dans le code temporel et dans les zones d'audio longitudinale ou numérique du format de magnétoscope D1, spécifié dans la Recommandation UIT‑R BR.657.

* 	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.


** 	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2002 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.





