RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1098-1*

Disposiciones de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos
en la banda 1 900-2 300 MHz

(Cuestión UIT-R 136/9)

(1994-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, como resultado de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92), el servicio fijo tiene que compartir más ampliamente la banda 1 900-2 300 MHz con nuevos servicios a título primario compartido;

b)	que los servicios fijos comparten satisfactoriamente las bandas de frecuencias 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz con los servicios de operaciones espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite, en virtud de las disposiciones vigentes de los Artículos 27 y 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

c)	que puede ser posible la utilización del espectro por el servicio fijo fuera de las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz sujeto a las condiciones de compartición con los servicios móviles por satélite (SMS) y los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT), tales como el empleo de separación geográfica y/o de frecuencia adecuadas;

d)	que en la Resolución N.° 113 de la CAMR-92 se reconoce que existen razones técnicas y económicas que requieren que ciertos sistemas del servicio fijo sigan funcionando en la gama 1-3 GHz;

e)	que los planes de disposición de canales presentados en las Recomendaciones UIT-R F.283 y UIT-R F.382 no están estructurados óptimamente para dar cabida a las nuevas atribuciones entre 1 900 y 2 300 MHz;

f)	que las administraciones pueden tener diferentes necesidades de compartición del espectro de frecuencias con el servicio fijo y no requerir todo el espectro atribuido al SMS o destinado a los FSPTMT;

g)	que las aplicaciones en esta banda de frecuencias necesitarán diferentes anchuras de banda de canal;

h)	que puede conseguirse un elevado grado de compatibilidad entre diferentes sistemas y entre radiocanales de diferentes disposiciones, seleccionando las frecuencias centrales de canal según un modelo básico homogéneo;

j)	que se puede aumentar la eficacia reduciendo al mínimo el número de modelos básicos,

recomienda

1	que cuando la introducción de los FSPTMT y/o SMS no sea compatible con las disposiciones de radiocanales existentes en la banda 1 900-2 300 MHz, la nueva disposición de radiocanales se base en la utilización de las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz;

2	que las disposiciones preferidas de radiocanales para la banda 1 900-2 300 MHz se basen en modelos homogéneos;

3	que el modelo homogéneo (fp) con un intervalo preferido de 3,5 MHz, se defina por la relación:

fp    fr    3,5 p

donde:	0  p  113

fr : frecuencia de referencia del modelo homogéneo  1 903 MHz;

4	que el modelo homogéneo (fp) con un intervalo preferido de 2,5 MHz, se defina mediante la relación:

fp    fr    2,5 p

donde:	0  p  160

fr : frecuencia de referencia del modelo homogéneo  1 900 MHz;

5	que las administraciones interesadas acuerden la separación entre canales, el intervalo central, y la distancia hasta extremos superior e inferior de la banda respectivamente, según las aplicaciones y la capacidad de canales previstas.

NOTA 1 – En los Anexos 1 y 2 a la presente Recomendación se describen ejemplos de disposiciones de radiocanales basadas en el § 3.

NOTA 2 – En el Anexo 3 a la presente Recomendación se describe un ejemplo de disposiciones de radiocanales basadas en el § 4.

ANEXO  1

Descripción de una disposición de radiocanales en la 
banda 1 900-2 300 MHz de acuerdo con el § 3

Un ejemplo de la disposición de radiocanales para hasta seis canales de ida y seis de retorno como máximo, con una separación dúplex transmisor-receptor de 175 MHz, se obtiene como sigue:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda, que equivale a 2 155 MHz,

fn	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de esa banda (MHz);

entonces, las frecuencias de cada canal (MHz), se expresan mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	  fn    f0  –  136,5    14 n

mitad superior de la banda:	fn'    f0    38,5    14 n

donde:

n    1, 2, 3, 4, 5 ó 6.

Mediante la subdivisión de canales se pueden lograr disposiciones de radiocanales con separaciones de portadora de 7; 3,5 y 1,75 MHz.

Sin embargo, en algunos países, pudiera requerirse la alineación con los canales indicados en la Recomendación UIT-R F.283, en cuyo caso la disposición preferida de radiocanales para hasta cinco canales de ida y cinco de retorno como máximo, también con separación dúplex transmisor-receptor de 175 MHz, se obtendría como sigue:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda, que equivale a 2 155 MHz,

fn	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de esa banda (MHz);

entonces, las frecuencias de cada canal, en MHz, se expresan mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	  fn    f0  –  130,5    14 n

mitad superior de la banda:	fn'    f0    44,5    14 n

donde:

n    1, 2, 3, 4 ó 5.

Mediante la subdivisión de canales se pueden lograr disposiciones de radiocanales con separaciones de portadora de 7; 3,5 y 1,75 MHz.

ANEXO  2

Descripción de una disposición de radiocanales en la 
banda 1 900-2 300 MHz de acuerdo con el § 3

Se describe un ejemplo de una disposición de radiocanales para cinco canales de ida y retorno, y hasta 11 canales de ida y retorno en zonas donde otros servicios a título primario compartido pueden no utilizar todo el espectro de frecuencias o cuando la separación geográfica permita la utilización continua por el servicio fijo. En este ejemplo se emplea una separación dúplex transmisor-receptor de 189 MHz, y se obtiene como sigue:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda, que equivale a 2 155 MHz,

fn	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de esa banda (MHz);

entonces, las frecuencias de cada canal (MHz), se expresan mediante las siguientes relaciones:

canales 1-11:	  fn     f0  –  150,5    14 n, (donde n    1, 2, ..., 11)

canales 1'-7':	fn'     f0    38,5    14 n, (donde n    1, 2, ..., 7)

canales 8'-11':	fn'    f0  –  339,5    14 n, (donde n    8, 9, ..., 11).

Son posibles disposiciones de radiocanales con separaciones de portadora de 7; 3,5 y 1,75 MHz mediante la subdivisión de canal.

Son posibles también disposiciones de radiocanales con separaciones de portadora de 28 MHz mediante la concatenación de canales.

ANEXO  3

Descripción de una disposición de radiocanales en la 
banda 1 900-2 300 MHz de acuerdo con el § 4

Un ejemplo de la disposición de radiocanales basada en el § 4 de esta Recomendación para separaciones de portadora de 10 MHz, se obtiene como sigue:

Sean	f0	la frecuencia central de 2 110 MHz    fr    (84  2,5),

fn	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de esa banda (MHz);

entonces, las frecuencias de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

a)	Para sistemas con separaciones de portadoras de 10 MHz alrededor de la banda central de 2 030-2 110 MHz asociadas por pares con la banda 2 220-2 300 MHz (80  80 MHz), y con una separación dúplex de transmisor-receptor de 190 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn    f0    5  –  10 n	MHz

mitad superior de la banda:	fn'    f0    195  –  10 n	MHz

donde:

n    1, 2, 3, ..., 8 (banda central).

b)	Para sistemas con separación de portadoras de 10 MHz alrededor de la banda ampliada 1 920-2 110 MHz asociadas por pares con la banda 2 110-2 300 MHz (190  190 MHz), y con una separación dúplex de transmisor-receptor de 190 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn    f0    5  –  10 n	MHz

mitad superior de la banda:	fn'    f0    195  –  10 n	MHz

donde:

n    1, 2, 3, ..., 19 (banda ampliada).

NOTA 1 – En la aplicación del Anexo 3 debe observarse el § 1 del texto principal.

*	 	La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.