RECOMMANDATION  UIT-R  F.1099

DISPOSITIONS  DES  CANAUX  RADIOÉLECTRIQUES  POUR  LES
FAISCEAUX  HERTZIENS  NUMÉRIQUES  DE  GRANDE  CAPACITÉ
FONCTIONNANT  DANS  LA  BANDE  DES  5  GHz  (4 400-5 000  MHz)

(Question UIT-R 136/9)

(1994)

Rec. UIT-R F.1099§

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des faisceaux hertziens numériques de grande capacité, (supérieure à 90 Mbit/s) et permettant de transmettre des signaux de la hiérarchie numérique plésiochrone ou synchrone, sont nécessaires dans la bande des 5 GHz;

b)	que les espacements entre fréquences centrales et les espacements aux bords inférieur et supérieur de la bande peuvent être fixés en s'abstenant d'occuper un nombre adéquat d'emplacements de canaux radioélectriques en une structure de base homogène;

c)	que la valeur de l'espacement uniforme de la structure de base doit être judicieusement choisie de manière à préserver une efficacité spectrale adéquate;

d)	qu'une seule fréquence de référence doit définir les fréquences absolues de la structure de base,

recommande

1.	que la disposition préférée des canaux radioélectriques, pour les faisceaux hertziens numériques de grande capacité (de l'ordre de 90 Mbit/s au moins), qui transmettent des signaux de la hiérarchie numérique plésiochrone ou synchrone (Note 1) et fonctionnent dans la bande des 5 GHz, soit établie à partir d'une structure homogène présentant les caractéristiques suivantes:

fréquences centrales fp des canaux radioélectriques dans la structure de base:

fp  =  5 000  –  10 p	MHz

avec p, entier = 1, 2, 3 ... (Note 2)

2.	que tous les canaux aller soient situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié;

3.	que l'espacement des canaux XS, l'intervalle central YS, les espacements de garde Z1S et Z2S aux bords inférieur et supérieur de la bande et la polarisation de l'antenne soient fixés d'un commun accord entre les administrations concernées;

4.	que le plan de disposition alternée ou dans le même canal soit utilisé, conformément aux exemples présentés à la Fig. 1;

5.	que les dispositions de canaux radioélectriques tirées du § 1 du recommande pour la bande des 5 GHz et indiquées aux Annexes 1 et 2 soient considérées comme faisant partie intégrante de la présente Recommandation.

Note 1 – Les débits binaires bruts réels, bits supplémentaires compris, peuvent dépasser de 5% ou davantage les débits de transmission nets.

Note 2 – Il convient de prendre dûment en considération le fait, que dans certains pays où l'utilisation de canaux radioélectriques supplémentaires entrelacés avec ceux des structures de base s'avère indispensable, les fréquences centrales des canaux radioélectriques en question devraient être données par la formule (voir les Annexes 1 et 2).

fp  =  4 995  –  10 p	MHz

FIGURE 1...[D01] = 10.5CM

ANNEXE  1

Disposition des canaux radioélectriques pour la bande 4 400-5 000 MHz
avec des espacements entre canaux de 40 ou 60 MHz

# 1.	Disposition des canaux radioélectriques avec un espacement de 40 MHz

1.1	La disposition suivante des canaux radioélectriques offre sept canaux aller et sept canaux retour dont la capacité de transmission peut atteindre 2 ´ 155 Mbit/s pour des systèmes radioélectriques avec une modulation de niveau supérieur appropriée et un rendement spectral pouvant aller jusqu'à 7,75 bit/s/Hz. La disposition des canaux radioélectriques devrait être telle que représentée sur la Fig. 2 et devrait se calculer comme suit:

soit 	f0	la fréquence (MHz) au centre de la bande occupée, f0 = 4 700,

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences en MHz des différents canaux sont exprimées par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn = f0 – 310 + 40 n

moitié supérieure de la bande:	 = ¦0 – 10 + 40 n

où:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.

1.2	Tous les canaux aller devraient être situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié.

1.3	Dans  une structure alternée, il convient d'utiliser des polarisations différentes pour les canaux radioélectriques situés dans la même moitié de bande ou, si cela est possible, on peut recourir à la réutilisation des bandes en mode cocanal.

FIGURE 2...[D02] = 7.5cm

# 2.	Dispositions des canaux radioélectriques avec un espacement de 60 MHz

Ce paragraphe donne des exemples de dispositions des canaux radioélectriques établies d'après le § 1 du recommande et la Note 2 du corps de la présente Recommandation. Les systèmes caractérisés par les paramètres indiqués au Tableau 1 permettent d'obtenir un rendement spectral élevé, de l'ordre de 5 bit/s/Hz ou de 10 bit/s/Hz, suivant qu'ils utilisent une modulation MAQ-16 ou MAQ-256.

Les systèmes qui correspondent aux exemples 1a, 1b et 2 sont conçus pour transmettre des signaux de la hiérarchie numérique synchrone, avec une méthode de transmission à porteuses multiples. Dans le cas des systèmes à porteuses multiples, la mention «nombre de canaux» désigne le nombre d'émetteurs (ou de récepteurs), à raison de trois ou six porteuses chacun, par bande de 60 MHz. Par ailleurs, XS, YS et ZS sont indiqués pour la fréquence centrale de l'émetteur (ou du récepteur) (voir les Fig. 3 et 4).

TABLEAU  1

|  | Exemple 1a | Exemple 1b |  | Exemple 2(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité du système | (synchrone) |  | (synchrone) |  |
|  | 156 Mbit/s(2) | 311 Mbit/s(2) |  | 311 Mbit/s(2) |
| Modulation | MAQ-16 | MAQ-256 |  | MAQ-256 |
| Polarisation | Cocanal |  | Cocanal |  |
| Méthode de transmission | 3 porteuses par canal |  | 6 porteuses par canal |  |
| Fréquence centrale des porteuses, fn (MHz) | fn = 5 000 – 10 m |  | fn = 4 995 – 10 m |  |
|  | m = 2, 4, 6... 28 (supérieure) |  | m = 1, 2, 3... 27, 28 (supérieure) |  |
|  | m = 32, 34, 36... 58 (inférieure) |  | m = 31, 32... 57, 58 (inférieure) |  |
| Nombre de canaux | 10(2) |  | 10(2) |  |
| (1) L'exemple 2 est applicable à certains bonds en présence de conditions de propagation particulièrement défavorables. (2) La capacité des canaux radioélectriques les plus proches du milieu de la bande est limitée aux 2/3 de la capacité totale. |  |  |  |  |

FIGURE 3...[D03] = 9 CM

FIGURE 4...[D04] = 9 CM

ANNEXE  2

Disposition des canaux radioélectriques pour la bande 4 540-4 900 MHz, 
avec des espacements entre canaux de 20 ou 40 MHz

La présente Annexe décrit une disposition des canaux radioélectriques pour des faisceaux hertziens numériques fonctionnant dans la bande 4 540-4 900 MHz. Cette disposition permet jusqu'à quatre canaux aller et quatre canaux retour, à raison chacun de 4 ´ 45 Mbit/s, 6 ´ 45 Mbit/s ou d'un débit binaire de 2 ´ 155 Mbit/s basé sur la hiérarchie numérique synchrone. Un système de modulation MAQ-512 autorise un fonctionnement au débit du STM-1 ou du 2 ´ STM-1. Une autre disposition de canaux radioélectriques permet jusqu'à huit canaux aller et huit canaux retour, à raison chacun de 2 ´ 45 Mbit/s, 3 ´ 45 Mbit/s ou d'un débit binaire de 155 Mbit/s basé sur la hiérarchie numérique synchrone.

1.	La disposition des canaux radioélectriques est représentée sur la Fig. 5 et se calcule comme suit:

FIGURE 5...[D05] = 9.5 CM

Soit f0 la fréquence au centre de la bande occupée:

f0 = 4 720 MHz,

fn 		la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences en MHz des différents canaux sont exprimées par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn 	=	f0 – 195 + 40 n

moitié supérieure de la bande:		=	f0 – 5 + 40 n

où:

n = 1, 2, 3, 4.

2.	Une autre disposition est représentée sur la Fig. 6, les fréquences assignées étant exprimées comme suit:

FIGURE 6...[D06] = 9 CM

Les fréquences centrales en MHz des différents canaux sont exprimées par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn = f0 – 185 + 20 n

moitié supérieure de la bande:	 = f0 + 5 + 20 n

où:

f0 = 4 720 MHz

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3.	Tous les canaux aller doivent être situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié.

_________________