RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1099

DISPOSICIONES  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  DIGITALES  DE  GRAN  CAPACIDAD  EN  LA
BANDA  DE  5  GHz  (4 400-5 000  MHz)

(Cuestión UIT-R 136/9)

(1994)

Rec.UIT-R F.1099

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en las bandas de radiofrecuencias de 5 GHz se requieren sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de gran capacidad del orden de más de 90 Mbit/s que cursen señales en jerarquía digital plesiócrona o síncrona;

b)	que los intervalos centrales de cada disposición de radiocanales y la separación de guarda en los bordes de la banda pueden escogerse no ocupando un número apropiado de posiciones de radiocanales en un esquema básico uniforme;

c)	que el esquema básico uniforme de separaciones no debe ser injustificablemente pequeño ni tan amplio que menoscabe la utilización eficaz del espectro disponible;

d)	que las frecuencias absolutas del esquema básico habrán de definirse recurriendo a una sola frecuencia de referencia,

recomienda

1.	que la disposición de radiocanales preferida para los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de gran capacidad del orden de 90 Mbit/s o más, que cursen señales en jerarquía digital plesiócrona o síncrona (véase la nota 1) y que operen en la banda de 5 GHz, se seleccione según un esquema homogéneo con las siguientes características:

Las frecuencias centrales fp de los radiocanales dentro del esquema básico serán:

fp  =  5 000  –  10 p	MHz

siendo p un número entero 1, 2, 3, ... (véase la nota 2);

2.	que todos los canales de ida estén en una de las mitades de la banda y todos los canales de retorno en la otra mitad;

3.	que la separación de canales XS, el intervalo central YS, las separaciones de guarda Z1S y Z2S en los bordes de la banda y la polarización de la antena sean objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas;

4.	que se aplique el plan de disposición cocanal o de canales alternados, del cual se proporcionan algunos ejemplos en la fig. 1;

5.	que las disposiciones de radiocanales derivadas del recomienda 1 para la banda de 5 GHz, que pueden examinarse en los anexos 1 y 2, se consideren parte de esta Recomendación.

Nota 1 – En la práctica, las velocidades binarias brutas, incluidos los bits suplementarios, pueden ser superiores hasta en un 5% o más a las velocidades de transmisión netas.

Nota 2 – Habrá que considerar debidamente el hecho de que en algunos países en que hay que entrelazar radiocanales adicionales entre los de los esquemas principales, los valores de las frecuencias centrales de esos radiocanales deberán determinarse sobre la base de la siguiente ecuación (véanse los anexos 1 y 2).

fp  =  4 995  –  10 p	MHz

FIGURE 1...[D01] = 10.5 CM

ANEXO  1

Disposición de radiocanales para la banda 4 400-5 000 MHz
con separaciones de canales de 40 ó 60 MHz

# 1.	Disposición de radiocanales alternados de 40 MHz de separación

1.1	La siguiente disposición de radiocanales proporciona sistemas radioeléctricos con siete canales de ida y siete de retorno, una capacidad de transmisión de hasta 2 ´ 155 Mbit/s, un nivel mayor de modulación adecuado y una eficacia de espectro de hasta 7,75 bit/s/Hz. La disposición de radiocanales debe ser la indicada en la fig. 2 y obtenerse de la manera siguiente:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz), f0 = 4 700,

fn	la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad inferior de la banda (MHz),

la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad superior de la banda (MHz);

en ese caso, las frecuencias (MHz) de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fn = f0 – 310 + 40 n

mitad superior de la banda:	 = f0 – 10 + 40 n

donde:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7.

1.2	Todos los canales de ida deben estar situados en una mitad de la banda y todos los canales de retorno en la otra mitad.

1.3	Deben utilizarse alternativamente diferentes polarizaciones para los radiocanales situados en la misma mitad de la banda, o si es posible, puede reutilizarse la banda en el modo cocanal.

FIGURE 2...[D02] = 7.5 CM

# 2.	Disposiciones de radiocanales de 60 MHz de separación

En este punto se describen varios ejemplos de disposiciones de radiocanales derivados del recomienda 1 y de la nota 2 del texto principal de la presente Recomendación. Los sistemas caracterizados por los parámetros del cuadro 1 permiten lograr una elevada eficacia en la utilización del espectro, esto es, del orden de 5 bit/s/Hz o 10 bit/s/Hz, empleando MAQ-16 ó 256, respectivamente.

Los sistemas que se ilustran en los ejemplos 1a, 1b y 2 están concebidos para transmitir señales en jerarquía digital síncrona utilizando un método de transmisión de multiportadora. En el caso de sistemas multiportadora la expresión «número de canales» significa el número de transmisores (o receptores), cada uno de los cuales da cabida a tres o seis portadoras en 60 MHz. Asimismo, XS, YS y ZS se definen para la frecuencia central del transmisor (o receptor) (véanse las figs. 3 y 4).

CUADRO  1

|  | Ejemplo 1a | Ejemplo 1b |  | Ejemplo 2(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad del sistema | (Síncrono) |  | (Síncrono) |  |
|  | 156 Mbit/s(2) | 311 bit/s(2) |  | 311 Mbit/s(2) |
| Modulación | MAQ-16 | MAQ-256 |  | MAQ-256 |
| Polarización | Cocanal |  | Cocanal |  |
| Método de transmisión | 3 portadoras por canal |  | 6 portadoras por canal |  |
| Frecuencia central de las portadoras, fn (MHz) | fn = 5 000 – 10 m |  | fn = 4 995 – 10 m |  |
|  | m = 2, 4, 6... 28 (superior) |  | m = 1, 2, 3... 27, 28 (superior) |  |
|  | m = 32, 34, 36... 58 (inferior) |  | m = 31, 32... 57, 58 (inferior) |  |
| Número de canales | 10(2) |  | 10(2) |  |
| (1) El ejemplo 2 puede aplicarse a saltos en condiciones de propagación muy estrictas. (2) La capacidad de los radiocanales más interiores se limita a dos tercios de la plena capacidad. |  |  |  |  |

FIGURE 3...[D03] = 9 CM

FIGURE 4...[D04] = 9 CM

ANEXO  2

Disposiciones de radiocanales para la banda de 4 540-4 900 MHz
con separaciones de canales de 20 ó 40 MHz

En este anexo se describe un plan de distribución de radiocanales para sistemas radioeléctricos digitales en la banda 4 540-4 900 MHz. Esta disposición permite utilizar hasta cuatro canales de ida y cuatro de retorno, cada uno de ellos con capacidad para 4 ´ 45 Mbit/s, 6 ´ 45 Mbit/s o una velocidad binaria en jerarquía digital síncrona de 2 ´ 155 Mbit/s. Un plan de modulación de 512 MAQ permite que el sistema opere a STM-1 ó 2 ´ STM-1. Una disposición alternativa permite utilizar hasta ocho canales de ida y ocho de retorno, cada uno de ellos con capacidad para 2 ´ 45 Mbit/s y 3 ´ 45 Mbit/s o una velocidad binaria en jerarquía digital síncrona de 155 Mbit/s.

1.	En la fig. 5 se indica la disposición de radiocanales, que se obtiene de la manera siguiente:

FIGURE 5...[D05] = 9.5  CM

Sea f0 la frecuencia central de la banda de frecuencias:

f0 = 4 720 MHz,

fn :		la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad inferior de la banda (MHz),

:		la frecuencia central de un radiocanal situado en la mitad superior de la banda (MHz);

en ese caso, las frecuencias centrales de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fn = f0 – 195 + 40 n

mitad superior de la banda:	 = f0 – 5 + 40 n

donde:

n = 1, 2, 3, 4.

2.	En la fig. 6 se muestra una disposición alternativa y las asignaciones se expresan de la siguiente forma:

FIGURE 6...[D06] = 9 cm

Las frecuencias centrales de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fn = f0 – 185 + 20 n

mitad superior de la banda:	 = f0 – 5 + 20 n

donde:

f0 = 4 720 MHz

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3.	Todos los canales de ida deberán estar situados en una mitad de la banda y todos los canales de retorno en la otra mitad.

_________________