RECOMMANDATION  UIT-R F.1108

DÉTERMINATION  DES  CRITÈRES  NÉCESSAIRES  À  LA  PROTECTION  DES
RÉCEPTEURS  DU  SERVICE  FIXE  DES  ÉMISSIONS  DE  STATIONS
SPATIALES  OPÉRANT  SUR  DES  ORBITES  NON 
GÉOSTATIONNAIRES  DANS  DES  BANDES
DE  FRÉQUENCES  PARTAGÉES

(Questions UIT-R 118/9 et UIT-R 113/9)

(1994)

Rec. UIT-R F.1108

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a attribué à des services par satellite, à titre primaire avec égalité des droits, des portions de spectre également attribuées au service fixe (SF);

b)	que les exploitants des services par satellite souhaiteront peut-être exploiter des stations spatiales sur des orbites non géostationnaires;

c)	que les émissions de stations spatiales opérant sur des orbites non géostationnaires et partageant la même portion de spectre risquent de brouiller les stations de réception du SF;

d)	qu'étant donné la grande visibilité géographique des émissions produites par des stations spatiales opérant sur des orbites non géostationnaires, la coordination de l'utilisation des fréquences avec des stations du SF risque de ne pas être possible;

e)	que les systèmes du SF doivent satisfaire aux exigences de qualité de fonctionnement dans les conditions du mois le plus défavorable;

f)	que la dégradation de la qualité de fonctionnement d'un système du SF dépend de la somme des dégradations dues aux émissions de toutes les stations spatiales qui sont visibles par lui;

g)	qu'il est possible d'étudier la puissance surfacique à la surface de la Terre des émissions de stations spatiales sur des orbites non géostationnaires en appliquant des méthodes statistiques aux résultats de simulations par ordinateur,

recommande

1.	que les critères de partage de fréquences applicables à des systèmes du SF partageant des portions de spectre avec des stations spatiales sur des orbites non géostationnaires tiennent compte de la puissance surfacique totale des émissions produites par l'ensemble des stations spatiales visibles des stations du SF en un quelconque point de la Terre;

1.1	que le niveau de brouillage tolérable soit défini en termes de puissance surfacique, en W/m2, dans une largeur de bande agréée;

2.	que des limites de puissance surfacique soient déterminées sur la base d'une application statistique des principes énoncés dans la Recommandation UIT-R F.758, dans le cas de faisceaux hertziens numériques, et dans la Recommandation UIT-R SF.357, dans celui de faisceaux hertziens analogiques (méthode à l'étude);

3.	qu'il soit dûment tenu compte du fait que la Recommandation UIT-T G.826 impose des objectifs de performance d'erreur plus strictes pour les faisceaux hertziens numériques;

4.	que les limites de la puissance surfacique tiennent compte des paramètres des orbites des stations spatiales utilisant la bande;

4.1	que les méthodes présentées à l'Annexe 1 puissent être utilisées pour déterminer les statistiques de visibilité des stations spatiales opérant sur des orbites circulaires;

4.2	que la dégradation de la qualité de fonctionnement des systèmes numériques due aux émissions d'une seule ou de plusieurs stations spatiales soit déterminée à l'aide des méthodes décrites à l'Annexe 2;

4.3	que la dégradation de la qualité de fonctionnement des systèmes analogiques due aux émissions d'une seule ou de plusieurs stations spatiales soit déterminée à l'aide des méthodes décrites à l'Annexe 3.

Note 1 – Il conviendrait d'approfondir les études en cours pour améliorer la méthodologie décrite dans la présente Recommandation.

ANNEXE  1

Détermination de la statistique de visibilité, depuis une station de Terre,
de stations spatiales opérant sur des orbites circulaires 
non géosynchrones

# 1.	Introduction

Pour élaborer des critères de partage entre des satellites en orbite basse et des systèmes du SF, il est nécessaire de déterminer, d'une part, selon quelle fréquence un satellite sera visible, quelle que soit la direction, d'une station de Terre particulière ou d'une position donnée et, d'autre part, quelle sera l'intensité du brouillage qu'il recevra de celui-ci. L'objet de la présente Annexe est d'élaborer les équations nécessaires pour simuler le fonctionnement d'un satellite en orbite basse et donc les statistiques indispensables. Ce travail est suffisamment général pour que les résultats puissent être appliqués soit à un modèle aléatoire, soit à un modèle évolutif dans le temps.

Le § 2 de la présente Annexe est consacré à une élaboration des équations de mouvement d'un satellite, sur une orbite circulaire, dans un système de coordonnées inertielles. Au § 3, ces équations sont transformées dans un système de coordonnées fixes sur Terre. L'azimut et la distance du point subsatellite par rapport à un point à la surface de la Terre sont déterminés au § 4. Le § 5 donne les expressions des angles d'élévation et de dépointage du satellite ainsi qu'un critère simple pour tester la visibilité d'un satellite qui est au-dessus d'un point particulier de la Terre.

Un système de coordonnées sphériques droit, géocentré (r, q, l) est utilisé tout au long de la présente Annexe comme repère, où r est la distance depuis l'origine, q est la distance angulaire depuis le pôle Nord et l l'angle par rapport au pôle.

# 2.	Le satellite dans le cadre inertiel

Pour déterminer la position du satellite dans le cadre inertiel, il faut commencer par déterminer sa position dans le plan orbital. Pour un corps en orbite circulaire autour de la Terre, cette opération fait intervenir les quatre paramètres orbitaux de Kepler suivants:

Rs :		rayon de l'orbite, soit la distance du centre de la Terre au satellite

I :		angle d'inclinaison (radians), soit l'angle compris entre le plan orbital et le plan équatorial de la Terre. Il mesure de 0 à p et est inférieur à p/2 si le satellite est orienté vers l'est au moment où il coupe le plan équatorial du sud au nord, et est supérieur à p/2 si le satellite est orienté vers l'ouest au moment où il coupe le plan équatorial du sud au nord

Ws :		distance angulaire (radians) le long du plan équatorial comprise entre la référence zéro et la position du noeud ascendant, soit le point où le plan du satellite coupe le plan équatorial du sud au nord

M :		anomalie moyenne (radians), soit l'arc angulaire dans le plan orbital du satellite mesuré entre le noeud ascendant et la position du satellite.

Pour déterminer les coordonnées du satellite dans le système de coordonnées sphériques inertielles, il faut tout d'abord déterminer la position du satellite par rapport au référentiel W0 ainsi que la position angulaire ou longitude du noeud ascendant, mesurées à l'est du premier point du Bélier. La position du point subsatellite est repérée par qs et l0.

Ces coordonnées peuvent être déterminées par une géométrie sphérique (voir la Fig. 1). En appliquant la loi des cosinus à l'arc qs on obtient cos qs  = sin M sin I, q étant défini dans l'intervalle (0, p):

qs  =  arc cos (sin M sin I)	(1)

FIGURE 1/F.1108...[D01] = 6 CM

De même, en appliquant la loi des cosinus à l'arc M, on obtient cos M = sin qs cos l0. L'équation suivante donne les valeurs de l0 pour toute la fourchette (q, 2p):

(2)

# 3.	Transformation en coordonnées terrestres

Ces coordonnées peuvent être transformées simplement en coordonnées terrestres équivalentes. Etant donné que la Terre effectue une rotation à l'est de 2p radians en 23 h, 56 min et 4,09 s, la longitude est du point subsatellite, ls, est égale à:

ls  =  l0  +  Ws  –  DE t	(3)

où DE = 7,292115856 × 1–5 radians par seconde.

Pour une description temporelle complète de la position du point subsatellite, il faut tenir compte de la position de l'orbite ainsi que de la position du satellite sur l'orbite. Le noeud ascendant opère une précession à l'ouest au rythme de 9,964 (RE / Rs)3,5 cos I degrés par jour, où RE (= 6 378,14 km) est le rayon équatorial de la Terre. La position du noeud ascendant évolue donc dans le temps en fonction de:

Ws  =  W0  –  DL t

où:

DL = –2,0183 × 10–6 (RE / Rs)3,5 cos I. L'équation (3) devient alors:

ls  =  l0  +  W0  –  (DL  +  DE)  t	(4)

La période orbitale (s) d'un satellite sur une orbite circulaire de rayon Rs est égale à Ts = 9,952004586 × 10–3 Rs1,5, où Rs est le rayon de l'orbite du satellite (km). On obtient donc:

M  =  M0  +  DM t	(5)

où DM = 2p / Ts.

# 4.	Distance et azimut par rapport à une station de Terre

Les coordonnées de la station de Terre (latitude et longitude standard) doivent d'abord être transformées en coordonnées sphériques. Si LT est la latitude et LoT est la longitude de la station de Terre, angles positifs en degrés dans l'un et l'autre cas, les coordonnées sphériques de la station en radians, qT et lT, peuvent être obtenues grâce aux deux relations suivantes:

(6)

(7)

La différence en longitude entre la station de Terre et le point subsatellite, lD, est juste égale à:

lD  =  lS  –  lT	(8)

La distance X entre la station de Terre et le point subsatellite, en radians d'arc, peut être déterminée par la loi des cosinus (voir la Fig. 2) comme suit:

X  =  arc cos (cos qT  cos qs  + sin qT  sin qs  cos lD)	(9)

FIGURE 2/F.1108...[D02] = 6.5 CM

Le point subsatellite est à l'est de la station de Terre si sin lD est supérieur à zéro et à l'ouest si sin lD est inférieur à zéro. On obtient donc l'azimut Z entre la station et le point subsatellite en appliquant la loi des cosinus à l'arc qs de la Fig. 2.

(10)

# 5.	Angle d'élévation et distance angulaire du satellite par rapport au faisceau principal

L'angle d'élévation H du satellite au-dessus de l'horizon de la station de Terre (en supposant un angle d'horizon égal à 0°) peut être obtenu comme il est indiqué à la Fig. 3:

(11)

FIGURE 3/F.1108...[D03] = 6 CM

On suppose que l'antenne de réception de la station de Terre est pointée dans la direction de l'azimut ZT avec un angle d'élévation de HT radians au-dessus du plan horizontal local. La distance angulaire j entre le faisceau principal de l'antenne de la station de Terre et le satellite peut se calculer en utilisant le système de coordonnées sphériques centré sur la station de Terre avec son axe dans la direction du zénith, comme il est indiqué à la Fig. 4. En appliquant la loi des cosinus au j latéral on obtient:

j  =  arc cos (sin HT  sin H  +  cos HT   cos H  cos (Z  –  ZT))	(12)

FIGURE 4/F.1108...[D04] = 6.5 CM

Les équations (1) à (12) permettent de simuler les conditions de brouillage d'une station de Terre pour un satellite en orbite basse. Des simplifications sont possibles; par exemple, on ne prend en considération normalement que les brouillages causés par des satellites au-dessus de l'horizon. A partir de l'équation (11), le satellite est au-dessus de l'horizon pour:

cos X  >  RE / Rs  =  g	(13)

En utilisant ensemble les équations (13) et (9), il est possible d'élaborer une expression de la gamme des longitudes se trouvant à l'intérieur de ce cercle de visibilité pour une latitude du point subsatellite ou une anomalie moyenne particulières. Les équations (10), (11) et (12) doivent donc être évaluées uniquement dans des conditions pouvant être prédéterminées.

ANNEXE  2

Détermination des effets des émissions produites par des stations spatiales 
en orbite non géostationnaire sur des récepteurs de faisceaux
hertziens numériques du service fixe

# 1.	Introduction

Pour élaborer des critères de partage de bandes de fréquences entre le service fixe (SF) et des services spatiaux utilisant des satellites en orbite basse (LEOS), il faut comprendre les effets que les émissions de ces satellites ont sur la qualité de fonctionnement de récepteurs numériques de Terre. La présente Annexe propose une méthode pour évaluer ces effets à l'aide d'une simulation par ordinateur permettant d'élaborer la statistique de la puissance brouilleuse qui serait reçue en un endroit donné par une antenne de réception pointée dans une direction possible quelconque. Cette simulation utilise les équations relatives à l'orbite présentées dans l'Annexe 1 et met en jeu soit un satellite unique, soit une constellation uniforme de satellites. Deux quantités précises sont fixées; ce sont:

–	le pourcentage de temps pendant lequel la puissance brouilleuse reçue excède un certain niveau, et

–	l'accroissement relatif de la probabilité de ne pas satisfaire un critère de qualité de fonctionnement.

Les éléments de la simulation sont décrits en détail aux § 2 et 3 de la présente Annexe; les expressions de la dégradation de la qualité de fonctionnement sont elles présentées au § 4, tandis que des résultats d'intérêt représentatifs sont proposés au § 5.

# 2.	Modélisation statistique

La simulation permet d'élaborer une statistique des brouillages en prenant en considération ceux reçus de chacune de Na positions également espacées sur une orbite. Pour obtenir le total des brouillages, on prend N0 orbites avec leurs noeuds ascendants également espacés sur l'équateur. Cette hypothèse peut certes ne pas être représentative dans de nombreux cas, mais elle est la plus favorable ou la moins contraignante pour le partage en ce sens que c'est elle qui étale le plus les brouillages à la surface de la Terre. Il faudra dans des études ultérieures en étendre les conséquences à l'hypothèse d'orbites circulaires.

Il va sans dire que pour un satellite unique il existe Na × N0 positions de brouillage possibles. En conséquence, la probabilité associée à l'une d'entre elles est 1/(Na N0).

Le cas de plusieurs satellites formant une constellation uniforme est aussi examiné, sans difficulté aucune. En effet, une constellation uniforme est constituée par une mosaïque de satellites répartis suivant un ensemble de plans orbitaux identiques, uniformément espacés. Chacun de ceux-ci comprend le même nombre de satellites uniformément espacés sur l'orbite. On obtient la couverture la plus uniforme et le partage le moins contraignant lorsque les essaims de satellites sont également échelonnés, c'est-à-dire qu'il y aura, lorsqu'un satellite se trouvera sur une orbite coupant l'équateur, un satellite sur chacun des plans orbitaux coupant l'équateur dans la même direction.

En ce qui concerne les quantités précédemment définies, si Na est un entier multiple du nombre de satellites par orbite, Nspo, et si N0 est un entier multiple du nombre de plans orbitaux, Norb, dans la constellation, le nombre d'états originaux de la constellation est: (N0 / Norb)(Na / Nspo).

# 3.	Détermination des brouillages

On suppose que les émissions des satellites sont limitées de la manière classique: par une puissance surfacique faible pour les angles d'élévation, sur Terre, au-dessous d'une limite basse et par une puissance surfacique forte pour les angles d'élévation au-dessus d'une limite haute, l'augmentation entre ces limites étant linéaire en fonction des angles d'élévation. La puissance surfacique est exprimée en dB(W/(m2/MHz)).

Le gain d'antenne, GR (j), du récepteur de Terre est celui qui est prescrit par la Recommandation UIT-R F.699 pour un gain, un diamètre et une fréquence indépendants. La zone effective applicable pour déterminer la puissance brouilleuse reçue pour une puissance surfacique à un angle j est donné par:

µ §

où l est la longueur d'ondes (m).

# 4.	Modélisation de l'effet des brouillages sur des systèmes numériques

La probabilité d'interruption d'un système numérique est souvent représentée de la façon suivante:

(14)

où:

DFM : 	marge contre les évanouissements dispersifs (dB)

TFM :	marge contre les évanouissements dus au bruit thermique (dB)

C/I :		rapport de la puissance du signal sans évanouissement à la valeur du bruit de la puissance brouilleuse (dB)

CNC :	valeur du rapport porteuse/bruit auquel le critère de qualité de fonctionnement est juste satisfait (dB)

C :		constante fonction de paramètres représentant le climat, le terrain et les liaisons.

Les systèmes numériques modernes ont habituellement des marges de protection contre les évanouissements dispersifs supérieures à leurs marges de protection contre les évanouissements dus au bruit thermique et ils s'améliorent. C'est pourquoi il est possible d'ignorer pour des raisons propres aux brouillages le premier terme de l'équation (14). Alors que la puissance brouilleuse en équivalent de bruit d'un brouilleur spécifique sur un récepteur donné peut être inférieure à la puissance mesurée, il est possible, pour des considérations de partage générales, en particulier lorsqu'il y a plusieurs brouilleurs, de supposer, sans risque, que les brouillages ont le même effet que le bruit thermique à puissance identique. Etant donné que la différence en décibels entre le rapport porteuse/bruit sans évanouissement et le rapport porteuse/bruit critique CNC est la marge de protection contre les évanouissements dus au bruit thermique TFM, l'accroissement relatif de P0, c'est-à-dire la probabilité d'excéder l'objectif de qualité de fonctionnement, est égale au rapport de la puissance brouilleuse I sur la puissance du bruit Nt, l'une et l'autre valeur étant mesurées au détecteur en W ou en W par unité de largeur de bande. Ainsi, cet accroissement relatif est égal à I/NT pour une puissance brouilleuse I constante. Pour simplifier le débat, on désignera cet accroissement de P0 comme une dégradation relative de la qualité de fonctionnement FDP ou encore comme une dégradation en pourcentage de cette qualité.

Si un brouilleur a produit une puissance brouilleuse Ii pendant une fraction de mois, fi, et ne s'est pas manifesté pendant le reste du mois, la dégradation relative incrémentale de la qualité de fonctionnement due à ces brouillages serait donnée par:

La dégradation relative de la qualité de fonctionnement FDP due à un ensemble de causes, où la i ième correspond à la fraction de temps pendant laquelle le brouillage avait une puissance Ii, est donnée par:

(15)

où la sommation couvre l'ensemble des causes de brouillage.

La dégradation relative de la qualité de fonctionnement FDP peut être exprimée également comme une perte de la marge de protection contre les évanouissements FML (dB) où:

FML  =  10 log (1  +  FDP)	(16)

tandis que le niveau moyen de brouillage au-dessus du bruit thermique est donné en dB par 10 log FDP.

Bien que l'équation (14) ait été utilisée essentiellement pour déterminer l'apparition des interruptions (probabilité que le taux d'erreur binaire d'un récepteur excède 1 × 10–3), la plupart des mesures de la qualité de fonctionnement des systèmes radionumériques concordent avec celles des interruptions. L'équation (15) peut donc être utilisée comme mesure de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement. Les équations (15) et (16) fixent certes des limites raisonnables à la dégradation de la qualité de fonctionnement pour des niveaux de brouillage modérés, mais elles en sous-estiment peut-être les effets pour des niveaux de brouillage, par exemple, supérieurs de 20 dB au bruit thermique, étant donné que les effets dispersifs compris dans le premier terme de l'équation (14) commencent à devenir importants et que le phénomène d'évanouissement pour un angle de faible incidence risque de ne pas suivre la loi de Rayleigh implicite dans l'équation (14). Ces causes de brouillage important auront un effet probablement négligeable si elles se manifestent suffisamment rarement. L'équation (15) est, par sa forme, éminemment adaptée à des études sur les brouillages car elle permet de traiter simplement de grandes constellations de satellites, qu'elles soient ou non uniformes.

# 5.	Résultats échantillons de la simulation

Ce paragraphe présente quelques résultats d'un certain nombre de passages essais de la simulation. Le but était de mettre au jour certaines tendances de base et certaines zones à problème. On supposera, sauf avis contraire, que la station de Terre se situe à une latitude de 40°, fonctionne à 2,000 GHz, possède une antenne de 2,76 m de diamètre, un gain de 33 dB et que les pertes dues au guide d'ondes sont de 2 dB. Conformément à la Recommandation UIT-R F.759, le facteur de bruit du récepteur est fixé à 4 dB. Les émissions des satellites correspondent à la limite de –130 dB(W/(m2/MHz)) de puissance surfacique pour des angles d'élévation de 5° ou moins et augmentent de 0,5 dB par degré entre 5° et 25°, valeur au-delà de laquelle elles sont égales à –120 dB(W/(m2/MHz)). Les brouillages dus aux satellites, sont échantillonnés au pas de 0,5° autour de l'orbite pour 720 orbites uniformément espacées autour de l'équateur.

La Fig. 5 montre la distribution cumulative de la puissance brouilleuse reçue par des antennes ayant des azimuts de pointage différents et émise par un satellite sur une orbite de 800 km d'altitude et de 50° d'inclinaison. Etant donné cette inclinaison limitée de l'orbite, le satellite n'est jamais observé près de l'horizon au nord. Les antennes pointées à des azimuts en deçà de 50° du Pôle nord ne reçoivent donc jamais de brouillage dans l'axe de visée et leurs distributions sont tronquées. Par voie de conséquence, à des angles d'azimut légèrement plus grands correspond une probabilité plus grande d'observation dans l'angle de visée. La Fig. 6 illustre clairement cette conclusion dans un tracé de la dégradation en pourcentage de la qualité de fonctionnement pour plusieurs angles correspondant à ce cas.

La Fig. 7 montre la distribution cumulative de la puissance brouilleuse reçue pour une situation identique à l'exception de l'inclinaison orbitale qui est ici de 89,5°. L'effet de l'azimut est manifestement beaucoup moins prononcé dans ce cas.

La Fig. 8 illustre l'effet de l'altitude du satellite dans un tracé de la dégradation en pourcentage de la qualité de fonctionnement par rapport à l'angle d'azimut. La dégradation de la qualité de fonctionnement causée par un satellite s'accroît linéairement avec l'altitude de l'orbite jusqu'à près de 10 000 km, tout comme la zone de la Terre illuminée à tout moment par le satellite.

L'effet de la latitude de la station terrienne sur la dégradation de la qualité de fonctionnement est illustré à la Fig. 9. S'il n'est pas grave, cet effet revêt une importance croissante au fur ou à mesure où l'on se rapproche des pôles pour des angles de pointage quasi polaires.

Les Fig. 10 et 11 montrent l'effet d'une constellation uniforme de 55 satellites censés émettre dans le même canal comme ils le feraient s'ils employaient l'AMDC. Si l'on compare les Fig. 7 et 10, on constate que la distribution des brouillages dans le cas d'un satellite unique est très proche de celle correspondant à une constellation de satellites. La comparaison est plus évidente à la Fig. 11 où la dégradation de la qualité de fonctionnement causée par 55 satellites apparaît 55 fois pire que celle causée par un satellite unique.

FIGUR

E 5/F.1108...[D05] =

FIGURE 6/F.1108...[D06] =  11.5 CM

FIGURE 7/F.1108...[D07] = 20 CM

FIGURE 8/F.1108...[D08] = 13.5 CM

FIGURE 9/F.1108...[D09] = 14 CM

FIGURE 10/F.1108...[D10] = 23 CM

FIGURE 11/F.1108...[D11] = 17.5 CM

# 6.	Conclusions provisoires

On a montré que la dégradation de la qualité de fonctionnement dépend de façon linéaire du nombre des satellites dans une constellation uniforme. En général, cette dégradation se traduit par un effet cumulatif pour tous les satellites brouillant la bande passante d'un récepteur.

Dans le cas de satellites sur des orbites non géosynchrones (la puissance surfacique varie en fonction de l'angle d'élévation suivant une courbe identique), la dégradation relative de la qualité de fonctionnement subie par des récepteurs de Terre situés à des latitudes modérées présente des variations limitées en fonction de:

–	l'angle de pointage – selon un facteur de trois pour des latitudes allant jusqu'à 60° et des altitudes de 800 km au plus;

–	l'altitude du satellite – accroissement presque linéaire avec l'altitude;

–	la latitude de la station – pour une latitude comprise entre 20° et 60°, accroissement de l'ordre de deux fois.

Ces conclusions pourraient varier pour des augmentations différentes de la puissance surfacique. La dégradation relative de la qualité de fonctionnement de stations situées à des latitudes élevées peut, en fonction de l'angle d'azimut, subir une variation de plus grande amplitude dans le cas de satellites sur des orbites quasi polaires. On peut faciliter le partage en couplant l'augmentation de la puissance surfacique ou sa limite même à l'altitude et à l'inclinaison de l'orbite. Ces possibilités demandent un complément d'étude.

Ces conclusions dépendent de l'utilisation d'orbites quasi circulaires, non géosynchrones. En effet, l'emploi d'orbites hautement elliptiques exige un complément d'information et d'étude étant donné, en particulier, que la statistique des brouillages risque de ne pas être stable pendant les périodes d'un mois pendant lesquelles doivent être satisfaits les critères de qualité de fonctionnement. Les tenants et aboutissants de ce scénario doivent être étudiés de façon plus approfondie.

L'utilisation d'orbites géosynchrones accroîtrait la variation de la dégradation en pourcentage de la qualité de fonctionnement par rapport tant à l'angle de pointage qu'à l'emplacement de la station de Terre. Ce sont là les types de considération qui font normalement partie d'une procédure de coordination détaillée. Etant donné qu'il semblerait impossible de procéder à pareille coordination pour chaque station de Terre, l'autre solution serait d'abaisser le niveau permis des émissions produites par les satellites (puissance surfacique). Il serait certes possible de déterminer simplement des seuils, mais un complément d'étude s'impose.

Si des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires étaient utilisés dans la même bande de fréquences, les considérations de partage revêtiraient une complexité croissante, pour la raison notamment que les effets des brouillages des deux types de satellite se cumulent.

ANNEXE  3

Simulation des brouillages causés par des satellites en orbite basse 
sur des faisceaux hertziens analogiques

# 1.	Introduction

La présente Annexe décrit un programme machine mettant en oeuvre les relations mathématiques exposées à l'Annexe 1. Ce programme peut être utilisé comme outil d'analyse pour examiner les brouillages subis par des réseaux de faisceaux hertziens analogiques simulés partageant des portions de spectre avec des satellites en orbite terrestre basse (LEOs) représentatifs de ceux susceptibles d'être exploités dans des bandes au-dessous de 3 GHz. Un certain nombre d'exemples de scénarios de partage sont présentés, accompagnés de leurs résultats.

# 2.	Description du modèle

Le programme simule mathématiquement le trajet d'une constellation de LEOs en tenant compte de la rotation de la Terre et des effets de précession de l'orbite. On calcule les brouillages causés pour chaque mouvement de 1/2° du satellite dans la constellation, sur chaque récepteur hertzien d'une concentration de trajets hertziens distribués aléatoirement. Le programme accumule des données de densité de brouillages pour chaque trajet hertzien pendant la durée de la simulation. Il convertit ensuite ces données en une distribution de probabilités correspondant à chaque trajet afin de permettre d'en analyser séparément la qualité de fonctionnement. Les résultats des exemples de scénarios décrits ici sont enfin comparés avec les exigences de qualité de fonctionnement de référence établies dans la Fig. 1 de la Recommandation UIT-R SF.357. Celle-ci propose des critères de partage de référence en cas de brouillages uniquement pour des systèmes analogiques.

## 2.1	Entrées

La simulation permet à l'opérateur de sélectionner les paramètres suivants:

–	fréquence,

–	latitude et longitude du centre des trajets des faisceaux hertziens (droites équivalentes),

–	gain d'antenne de réception du faisceau hertzien,

–	nombre de trajets de faisceaux hertziens à analyser,

–	altitude de l'orbite du satellite (identique pour chaque satellite),

–	nombre de plans orbitaux satellitaires,

–	longitude du noeud ascendant pour chaque plan,

–	inclinaison de l'orbite (identique pour chaque plan),

–	nombre de satellites par plan (identique pour chaque plan),

–	niveau de puissance surfacique pour de grands angles d'incidence,

–	niveau de puissance surfacique pour de petits angles d'incidence,

–	durée (jours) de la simulation.

Le modèle tient compte des hypothèses suivantes:

En ce qui concerne les faisceaux hertziens:

50 bonds, trajet de 2 500 km, les directions des bonds sont sélectionnées selon des méthodes Monte Carlo.

Température du bruit du récepteur = 1 750° K.

Le bruit thermique dans la bande de base de 4 kHz est de 25 pW par bond.

Caractéristiques de l'antenne de réception selon la Recommandation UIT-R F.699.

Pertes (alimentation, conversion) de 3 dB.

En ce qui concerne le système à satellites:

Orbite circulaire uniquement.

Puissance surfacique (pfd) limitée au gabarit suivant:

pfdlow		00°  £  q  £  05°

pfd  =  pfdlow  +  0,05 (pfdhi  –  pfdlow) (q  –  5)	05°  <  q  £  25°

pfdhi		25°  <  q  £  90°

## 2.2	Sorties

Le produit du programme est un fichier de données unique nommé Leo.dat. Des renseignements sont fournis pour chaque trajet hertzien simulé. Les informations produites sont organisées de telle sorte qu'est indiquée la durée des niveaux de brouillages reçus par chaque faisceau hertzien. Le programme couvre une plage de brouillages de 1 à 100 000 pW, divisée en 50 intervalles séquentiels de 1 dB de large. Il incrémente automatiquement l'intervalle de brouillages approprié correspondant à chaque trajet brouillé par un satellite pour chaque variation de 1/2° de l'orbite.

# 3.	Résultats de la simulation

La Recommandation UIT-R SF.357 définit les niveaux limites de brouillages, sur longue et courte durées, que peut subir un faisceau hertzien à modulation angulaire dans des bandes qu'il utilise en partage avec le service fixe par satellite. Elle propose en outre une forme d'interpolation linéaire pour déterminer les niveaux de brouillages admissibles pendant des durées comprises entre les deux limites extrêmes mentionnées ci-dessus. Etant donné que le programme calcule les données de brouillage sous forme de distribution de probabilités, il est possible d'évaluer chaque scénario de partage à l'examen en comparant les résultats du programme avec les limites fixées dans la Recommandation UIT-R SF.357.

Les limites de brouillages déterminées dans la Recommandation UIT-R SF.357 sont représentées dans la partie droite des graphiques d'information présentés dans les Fig. 12 à 16. Dans chaque Figure, les courbes situées dans la partie gauche représentent les brouillages subis par le trajet hertzien le plus affecté dans le scénario de partage LEO/SF en question.

Par exemple, la Fig. 12 présente une analyse des effets des brouillages subis par des stations du SF opérant à 1,5, 2,0 et 2,5 GHz, tous les autres paramètres concernant le SF et les LEO étant invariables. Deux groupes de scénarios ont été pris en considération. L'ensemble des courbes inférieures de la Figure représente les effets des brouillages causés par une seule LEO au service fixe. Le deuxième groupe de courbes représente les effets des brouillages associés à la présence d'un nombre suffisant de LEOs sur un seul plan orbital de telle sorte qu'un satellite est constamment visible. Un système LEO dont un seul satellite est constamment visible est bien adapté à cette comparaison.

FIGURE 12/F.1108...[D12] = 20 CM

La Fig. 13 démontre les effets du changement de l'altitude de l'orbite et de la puissance surfacique pour un petit angle d'incidence sur les brouillages causés au SF par une seule LEO en visibilité continue. Pour ce scénario, les deux courbes en tireté (puissance surfacique = –144 dB(W/m2) (dans une bande de 4 kHz) pour tous les angles d'incidence) montrent, comme on aurait pu s'y attendre, que l'altitude de l'orbite, c'est-à-dire 800 km et 10 330 km, n'est pas un paramètre significatif.

La courbe pleine de la Fig. 13 démontre que l'utilisation de faisceaux ponctuels par des LEOs opérant à l'une ou l'autre de ces altitudes réduira considérablement le niveau des brouillages subis par le SF.

La Fig. 14 montre les résultats d'une étude des effets des brouillages subis par le service fixe en fonction de sa latitude. Les trois courbes supérieures représentent les distributions des brouillages subis par le service fixe à trois latitudes différentes, avec toujours la même hypothèse d'un seul satellite visible en permanence. Il apparaît que la latitude n'est pas un paramètre significatif pour ce qui est de la forme des distributions, lesquelles sont raisonnablement similaires.

Le groupe des trois courbes inférieures de la Fig. 14 représente les distributions des brouillages reçus à des latitudes différentes de satellites isolés placés sur des orbites à forte inclinaison (80°). Il est intéressant d'observer ici que si le tracé des courbes était extrapolé sur l'axe des Y pour X = 0, le résultat représenterait approximativement la proportion du temps pendant laquelle les satellites étaient visibles des systèmes du SF aux latitudes indiquées. A contrario, l'inverse de ce nombre correspondrait approximativement au nombre de satellites nécessaires pour qu'un seul satellite soit visible en permanence. Il ressort d'une observation approfondie du tracé de ces courbes de la Fig. 14 qu'il faudrait disposer d'un nombre moins grand de satellites pour illuminer en permanence des systèmes situés à des latitudes élevées; en effet, il apparaît que la distribution correspondant à des faisceaux hertziens situés à la latitude de 65° coupe l'axe des Y en un point beaucoup plus haut.

Cette constatation peut être vérifiée intuitivement: on constate que pour chaque orbite d'un système à satellites placés sur des orbites hautement inclinées, chaque satellite dans le plan est visible, pendant une portion de temps, par les sites de Terre situés aux latitudes plus au nord ou plus au sud, alors que des stations de Terre implantées à des latitudes moyennes ou basses peuvent ne pas être visibles par telle ou telle partie de certaines orbites. Il semble que les LEOs qui sont optimisés pour desservir les latitudes moyennes et basses brouillent davantage les systèmes de Terre situés à des latitudes élevées; en effet, les satellites sur orbite sont visibles en plus grand nombre par les sites de Terre situés à ces latitudes.

Enfin, les Fig. 15 et 16 illustrent les effets des brouillages causés au SF par des constellations de satellites pouvant représenter des systèmes réalistes. L'un et l'autre systèmes sont organisés de telle sorte que de 3 à 6 satellites sont en permanence visibles par le site de Terre qui doit être desservi. La Fig. 15 étudie le cas d'une constellation de satellites comprenant 6 plans orbitaux circulaires et 11 satellites par plan. Tous les plans ont la même inclinaison (86,5°) et la même altitude (780 km) satellitaire. La Fig. 16 montre la distribution des brouillages pouvant être produits par une constellation de 12 satellites opérant à une altitude de 10 370 km. Les satellites sont répartis dans 3 plans orbitaux, séparés de 120° avec une inclinaison de 56°, chaque plan comprenant 4 satellites.

# 4.	Conclusions

A cause du paramètre temporel qui doit être pris en compte dans le cas de LEOs, l'analyse du partage devient nettement plus difficile et, sur des points importants, diffère de celle menée pour des satellites géostationnaires. A l'heure actuelle il n'existe aucune méthodologie complète permettant d'établir les conditions de protection du SF vis-à-vis de LEO; cela est particulièrement vrai pour le partage avec des faisceaux hertziens numériques. La Recommandation UIT-R SF.357 définit un critère susceptible d'être utilisé pour établir des puissances surfaciques limites lors d'un partage avec des faisceaux hertziens analogiques. Toutefois, comme cette Recommandation a pour objet d'établir les conditions de partage avec des satellites géostationnaires, il est peut-être opportun de la revoir dans la perspective d'un partage avec des réseaux à satellites LEO.

Si l'on admet le bien-fondé de la Recommandation UIT-R SF.357, il apparaît alors que, dans l'hypothèse où des nombres limités de LEOs sont visibles du service fixe, des faisceaux hertziens analogiques pourraient partager des bandes de fréquences avec des systèmes LEO à condition que les niveaux de puissances surfaciques rayonnées à de petits angles d'incidence puissent être maîtrisés. Il apparaît également que, pour des angles d'incidence élevés, les limites des puissances surfaciques rayonnées par des systèmes LEO pourraient excéder les niveaux établis actuellement pour les satellites géostationnaires. Cette question demande manifestement un complément d'étude et il est proposé d'encourager le développement et l'utilisation d'outils de simulation pour les mener à bien.

FIGURE 13/F.1108...[D13] =  12CM

FIGURE 14/F.1108...[D14] = 20 CM

FI

GURE 15/F.1108...[D15] = 3 CM

FIGURE 16/F.1108...[D16] = 3 CM

_________________