SECCIÓN 9A:	OBJETIVOS  DE  CALIDAD,  EFECTOS  DE  LA  PROPAGACIÓN  E  INTERFERENCIA,  TERMINOLOGÍA  Y  ASPECTOS  GENERALES

9A2:	Objetivos de calidad y de disponibilidad

RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1189*

OBJETIVOS  DE  CARACTERÍSTICA  DE  ERROR  PARA  LOS  TRAYECTOS  DIGITALES  DE  VELOCIDAD  BINARIA  CONSTANTE  QUE  FUNCIONAN  A  VELOCIDAD  PRIMARIA  O
SUPERIOR ESTABLECIDOS  POR  SISTEMAS  DE  RADIOENLACES  DIGITALES  QUE
PUEDEN  CONSTITUIR UNA  PARTE  O  LA  TOTALIDAD  DEL  TRAMO  NACIONAL
DE  UN  TRAYECTO  FICTICIO  DE REFERENCIA  DE  27 500  km

(Cuestión UIT-R 134/9)

(1995)

Rec. UIT-R F.1189

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) ha especificado en la Recomendación UIT-T G.826 los objetivos de característica de error para los trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante (CBR) que funcionan con velocidad primaria o superior;

b)	que los sistemas de radioenlaces digitales desempeñan una función importante en un trayecto ficticio de referencia (HRP) de 27 500 km como el que se define en la Recomendación UIT-T G.826;

c)	que es necesario que la característica de error de los trayectos de los radioenlaces cumpla los objetivos de calidad de extremo a extremo especificados en la Recomendación UIT-T G.826;

d)	que los sistemas de radioenlaces digitales pueden utilizarse en el tramo nacional de un HRP;

e)	que, a efectos de esta Recomendación el tramo nacional de un «trayecto ficticio de referencia» (HRP) de 27 500 km puede dividirse en tres secciones básicas (véase la Fig. 1):

donde:

Acceso: Sección de red de acceso que incluye las conexiones entre el «punto extremo del trayecto» (PEP) y el centro correspondiente de conmutación de acceso local o transconector («central local» LE).

Corto recorrido: Sección de red de corto recorrido entre centrales, incluye las conexiones entre un LE y el «centro primario», «centro secundario» o «centro terciario» (dependiendo de la arquitectura de la red).

Largo recorrido: Sección de red de largo recorrido entre centrales que incluye las conexiones entre un PC, un SC o un TC (dependiendo de la arquitectura de la red) y la «cabecera internacional» (IG) correspondiente.

FIGURE 1/1189...[D01] = 3 CM

f)	que para el tramo nacional de un trayecto digital a velocidad binaria constante que funcione con velocidad primaria o superior, la Recomendación UIT-T G.826 especifica un margen por bloque y una atribución basada en la distancia de los objetivos en cuanto a característica de error,

recomienda

1	que los futuros y –cuando sea práctico– actuales sistemas de radioenlaces digitales que funcionen a velocidad primaria superior cumplan los objetivos de calidad indicados en la Recomendación UIT-T G.826;

2	que los objetivos en cuanto a característica de error aplicables a los trayectos de radioenlaces que forman parte del tramo nacional de un HRP de 27 500 km respondan a las atribuciones basadas en el margen de bloque fijo o a las basadas en la distancia que se especifican en la Recomendación UIT-T G.826;

3	que los objetivos en cuanto a característica de error para las secciones de acceso y de corto recorrido respondan únicamente a la atribución por bloques especificada en la Recomendación UIT-T G.826 para el tramo nacional y que la sección de largo recorrido responda a la atribución basada en la distancia y parcialmente a la atribución del margen de bloque fijo;

4	que, para cada sentido de transmisión, los sistemas de radioenlaces que constituyen las secciones de red de largo recorrido del tramo nacional del HRP cumplan los objetivos en cuanto a característica de error que figuran en el Cuadro 1.

CUADRO  1

Objetivos en cuanto a característica de error para los trayectos de radioenlaces
que forman la sección de red de largo recorrido entre centrales del tramo
nacional del HRP y que funcionan a velocidad primaria superior

| Velocidad (Mbit/s) | 1,5-5 | > 5-15 | > 15-55 | > 55-160 | > 160-3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESR | 0,04 ´ A | 0,05 ´ A | 0,075 ´ A | 0,16 ´ A | Estudios ulteriores |
| SESR | 0,002 ´ A | 0,002 ´ A | 0,002 ´ A | 0,002 ´ A | 0,002 ´ A |
| BBER | 3 ´ A ´ 10– 4 | 2 ´ A ´ 10– 4 | 2 ´ A ´ 10– 4 | 2 ´ A ´ 10– 4 | 1 ´ A ´ 10– 4 |
| donde: A = A1 + 0,01 ´ [L] / 500 [L]: valor de L redondeado al múltiplo siguiente de 500 km A1: se ha acordado provisionalmente que A1 esté comprendido entre 0,01 y 0,02 (1% y 2%) (véanse las Notas 2 y 4). |  |  |  |  |  |

5	que, para cada sentido de transmisión, los trayectos de radioenlaces que constituyen las secciones de red de corto recorrido del tramo nacional de HRP cumplan los objetivos en cuanto a característica de error del Cuadro 2.

CUADRO  2

Objetivos en cuanto a característica de error para los trayectos de radioenlaces
que constituyen la sección de red de corto recorrido entre centrales del tramo
nacional del HRP y que funcionan a velocidad primaria superior

| Velocidad (Mbit/s) | 1,5-5 | > 5-15 | > 15-55 | > 55-160 | > 160-3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESR | 0,04 ´ B | 0,05 ´ B | 0,075 ´ B | 0,16 ´ B | Estudios ulteriores |
| SESR | 0,002 ´ B | 0,002 ´ B | 0,002 ´ B | 0,002 ´ B | 0,002 ´ B |
| BBER | 3 ´ B ´ 10– 4 | 2 ´ B ´ 10– 4 | 2 ´ B ´ 10– 4 | 2 ´ B ´ 10– 4 | 1 ´ B ´ 10– 4 |
| Se ha acordado provisionalmente que el valor de B esté comprendido entre 0,075 y 0,085 (7,5% y 8,5%) (véanse las Notas 2, 3 y 4). |  |  |  |  |  |

6	que, para cada sentido de transmisión, los trayectos de radioenlaces que constituyen las secciones de red de acceso del tramo nacional del HRP cumplan los objetivos en cuanto a característica de error del Cuadro 3.

CUADRO  3

Objetivos en cuanto a característica de error para los trayectos de radioenlaces
que constituyen la sección de red de acceso del tramo nacional del HRP
y que funcionan a velocidad primaria o superior (Nota 5)

| Velocidad (Mbit/s) | 1,5-5 | > 5-15 | > 15-55 | > 55-160 | > 160-3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESR | 0,04 ´ C | 0,05 ´ C | 0,075 ´ C | 0,16 ´ C | Estudios ulteriores |
| SESR | 0,002 ´ C | 0,002 ´ C | 0,002 ´ C | 0,002 ´ C | 0,002 ´ C |
| BBER | 3 ´ C ´ 10– 4 | 2 ´ C ´ 10– 4 | 2 ´ C ´ 10– 4 | 2 ´ C ´ 10– 4 | 1 ´ C ´ 10– 4 |
| Se ha acordado provisionalmente que el valor de C esté comprendido entre 0,075 y 0,085 (7,5% y 8,5%) (véanse las Notas 2, 3 y 4). |  |  |  |  |  |

NOTA 1 – Las administraciones pueden decidir utilizar para la sección de largo recorrido del tramo nacional de un trayecto CBR internacional establecido por sistemas de radioenlaces, únicamente una parte de los márgenes del Cuadro 1 y efectuar asignaciones proporcionales a la longitud conforme a los principios de la Recomendación UIT-R F.1092.

NOTA 2 – La suma de los porcentajes A1% + B % + C % no será superior al 17,5%, de conformidad con las asignaciones al tramo nacional de un trayecto CBR internacional de la Recomendación UIT-T G.826.

NOTA 3 – Los valores provisionales acordados para B % + C % están comprendidos entre 15,5% y 16,5%.

NOTA 4 – Dependiendo de las configuraciones de red nacional, las administraciones pueden reatribuir los márgenes por bloques A %, B % y C % entre las secciones del tramo nacional de un trayecto radioeléctrico.

NOTA 5 – Hay una gran variedad de arquitecturas de redes de acceso en los distintos países. Si el trayecto radioeléctrico se compone de más de un salto y/o constituye únicamente una parte de la sección de red de acceso, queda a discreción de las administraciones efectuar el reparto adecuado de los objetivos del Cuadro 3 en forma de margen de bloque para los elementos que constituyen la sección de red de acceso. No se efectúa una asignación dependiente de la distancia para esta sección.

NOTA 6 – Los parámetros de característica de error utilizados en esta Recomendación se definen en la Recomendación UIT-T G.826.

NOTA 7 – Los efectos de interferencia y de todas las otras fuentes de degradación de la calidad se incluyen en los Cuadros 1, 2 y 3.

NOTA 8 – Los objetivos de calidad se aplican únicamente cuando se considera que el sistema está disponible. Los criterios de entrada y salida del estado de no disponibilidad se definen en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-T G.826.

NOTA 9 – Conforme a la Recomendación UIT-T G.826, el periodo de evaluación sugerido es de un mes para cualquier parámetro. En los sistemas de relevadores radioeléctricos deben respetarse estos objetivos para cualquier mes (véase la Recomendación UIT-R P.581).

NOTA 10 – Se está aún estudiando el objetivo de ESR para trayectos de velocidad binaria superior (>160 a 3 500 Mbit/s).

_________________

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 13 y 15 de la Normalización de las Telecomunicaciones.