RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1191

ANCHURAS  DE  BANDA  Y  EMISIONES  NO  DESEADAS  DE  LOS  SISTEMAS
DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS*

(Cuestión UIT-R 119/9)

(1995)

Rec. UIT-R F.1191

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las definiciones de anchura de banda necesaria, anchura de banda ocupada y banda atribuida figuran en los números 146, 147 y 17, respectivamente, del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

b)	que las definiciones de emisiones no deseada, fuera de banda y no esenciales figuran, respectivamente, en los números 140, 138 y 139 del RR;

c)	que es necesario formular directrices para la aplicación de estas definiciones a los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales (digital radio-relay systems – DRRS);

d)	que es poco probable que las emisiones fuera de banda procedentes de los DRRS causen interferencias importantes a los sistemas que funcionan en bandas adyacentes, porque:

–	el espectro energético de un DRRS se desvanece rápidamente fuera de la anchura de banda ocupada;

–	la p.i.r.e. de un DRRS con visibilidad directa es baja o media;

–	no se utilizan en general DRRS transhorizonte con p.i.r.e. elevadas;

e)	que desde el punto de vista de la interferencia a otros sistemas que comparten la misma banda de frecuencias, la interferencia debida a las emisiones fuera de banda será, en general, menos importante que la debida a las emisiones dentro de la anchura de banda necesaria;

f)	que normalmente los diseñadores de DRRS tienen en cuenta los problemas relacionados con la interferencia dentro del sistema, que pueden ser causados por emisiones no deseadas;

g)	que las bandas están atribuidas al servicio fijo de relevadores radioeléctricos a título primario o en régimen de compartición con igualdad de derechos, estableciendo una Recomendación UIT-R o una instancia reglamentadora nacional de la disposición de radiocanales que ha de utilizarse;

h)	que sólo los transmisores de radiocanales situados en los bordes de la banda deberían satisfacer los criterios generales de compatibilidad de anchura de banda ocupada definidos en el número 147 del RR;

j)	que las emisiones no deseadas fuera de la correspondiente banda de frecuencias atribuida al servicio fijo deben cumplir la norma general estipulada en la Recomendación UIT-R SM.329;

k)	que en los bordes de la banda atribuida se definen bandas de frecuencia ZS en la Recomendación UIT-R F.746, conforme se indica en las correspondientes Recomendaciones UIT-R, para controlar los desbordamientos de energía en las bandas adyacentes atribuidas;

l)	que no siempre es posible o conveniente hacer que la anchura de banda ocupada de un DRRS sea menor o igual que la anchura de banda del radiocanal de la correspondiente disposición de radiocanales establecida para la banda en cuestión por el UIT-R o una instancia reglamentadora nacional;

m)	que dentro de la banda atribuida, la coordinación entre sistemas de relevadores radioeléctricos basados en una disposición de radiocanales se ajusta al método eficaz resumido en la Recomendación UIT-R F.746 y al comportamiento estadístico de la propagación que se describe en las Recomendaciones UIT-R P.530 y UIT-R F.1093;

n)	que los DRRS, con una aleatorización adecuada, tienen en general una densidad espectral y emisiones no deseadas cuyos factores de potencia de cresta se pueden considerar, de forma conservadora, similares a ruido;

o)	que los DRRS tienen emisiones no deseadas formadas por componentes similares a ruido y discretos, constituidos por emisiones fuera de banda y no esenciales, que no son fáciles de distinguir entre sí,

recomienda

1	que se apliquen a los DRRS las siguientes definiciones generales:

## 1.1	Anchura de banda ocupada

Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado, b/2, de la potencia media total de una emisión dada (véase el Artículo 1, número 147 del RR).

## 1.2	Anchura de banda necesaria

Para una clase de emisión dada, anchura de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para garantizar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas en condiciones especificadas (Artículo 1, número 146 del RR).

## 1.3	Banda de frecuencias atribuida

Atribución (de una banda de frecuencias): Inscripción en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada (Artículo 1, número 17 del RR).

En el caso de los DRRS, se puede considerar que la banda de frecuencias atribuida es la banda de frecuencias total atribuida al servicio fijo a título primario o en régimen de compartición con igualdad de derechos.

## 1.4	Anchura de banda de radiocanal

Anchura de banda igual a la separación de frecuencia, definida en la Recomendación UIT-R F.746, de los canales adyacentes de la correspondiente disposición de radiocanales establecida en la banda de frecuencias atribuida.

## 1.5	Banda de guarda

Anchura de banda igual a la separación de frecuencia, definida en la Recomendación UIT-R F.746 como ZS, entre la frecuencia central nominal del canal más periférico de una disposición de radiocanales y el límite de la banda atribuida.

## 1.6	Emisiones no deseadas

Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda (Artículo 1, número 140 del RR).

La Fig. 2 es un ejemplo de un escenario característico para un DRRS.

## 1.7	Emisión fuera de banda

Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales (Artículo 1, número 138 del RR).

## 1.8	Emisión no esencial

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda (Artículo 1, número 139 del RR);

NOTA 1 – Los productos de intermodulación comprenden la intermodulación de orden impar de radiocanales debida a la falta de linealidad de los sistema de antena y de derivación de radiofrecuencia.

2	que se apliquen a los DRRS las siguientes definiciones y objetivos de diseño específicos; la Fig. 1 contiene un ejemplo de estos objetivos y definiciones:

2.1	Para los DRRS el valor del porcentaje b/2 debe ser 0,5%.

2.2	Para los DRRS se ha de considerar que la anchura de banda necesaria tiene el mismo valor que la anchura de banda ocupada.

2.3	Según el tipo de disposición de radiocanales utilizada (véase la Nota 1), la capacidad y el formato de modulación de la señal transmitida, los DRRS similares que funcionan en el servicio fijo podrán tener una anchura de banda necesaria no mayor del 20% de la anchura de banda del radiocanal (véase la Nota 1); no obstante como los sistemas distintos que funcionan en la misma banda pueden dar lugar a ciertas incompatibilidades, la relación entre la anchura de banda del canal de RF y la anchura de banda necesaria requiere nuevos estudios.

2.4	La anchura de banda ocupada se debe determinar por el método de analizador de espectro descrito en la Recomendación UIT-R SM.328 o, siempre que sea posible, mediante una evaluación o integración numérica del espectro emitido real, según se indica en el Anexo 1.

2.5	Cuando se efectúan transmisiones en ráfaga (por ejemplo, en los DRRS con AMDT), la evaluación de las anchuras de banda y las emisiones se deben referir al transmisor activado (condición «en el aire»).

2.6	Los DRRS deben utilizar circuitos de aleatorización adecuados para que todas las emisiones espectrales (tanto deseadas como no deseadas) sean independientes del tren de datos de entrada.

2.7	En lo que respecta a los DRRS no es necesario hacer ninguna distinción entre emisiones fuera de banda y no esenciales, sino que todas ellas han de considerarse emisiones no deseadas.

2.8	Por encima y por debajo de los límites de la anchura de banda necesaria, el nivel de potencia media admisible de la emisión no deseada debe ser inferior o igual al 0,5% de la potencia media transmitida total en el puerto de la antena radioeléctrica (véase la Nota 2).

2.9	Desde el punto de vista de la reglamentación internacional, no es necesario imponer ninguna limitación adicional a la forma espectral de las emisiones no deseadas de los DRRS.

2.10	En las frecuencias de funcionamiento definidas en las Recomendaciones UIT-R, en cualquier banda de 4 kHz cuya frecuencia central esté separada de la frecuencia central del radiocanal por más del 250% de la anchura de banda necesaria de la emisión (véase la Nota 1), la relación entre la potencia de salida media y la potencia de la emisión no deseada será superior o igual a A (dB), estando limitada a un máximo de 80 dB,

siendo:

A  =  43  +  10 log10 P               dB

A :	(dB) por debajo del nivel de potencia de salida media en el puerto de la antena radioeléctrica

P :	potencia de salida media (W) en el puerto de la antena.

2.11	Para reducir el tiempo de medición, la banda de medición puede ser más ancha que 4 kHz, a condición de que los resultados se normalicen a 4 kHz (véase la Nota 3).

2.12	Si las administraciones que comparten el borde de una misma banda no acuerdan otra cosa, los transmisores de relevadores radioeléctricos digitales que funcionen en las frecuencias de los canales más periféricos de una disposición de radiocanales deben tener una anchura de banda ocupada tal que la suma de la mitad más periférica de ésta más el valor absoluto de la tolerancia de frecuencia (véase la Nota 4) arroje una anchura de banda inferior o igual al valor de ZS definido en el § 1.5.

FIGURE 1...[D01] = 3 CM

NOTA 1 – Para la definición de las disposiciones de radiocanales alternada de reutilización de banda en modo canal común y de reutilización de banda en modo entrelazado, véase la Recomendación UIT-R F.746. La anchura de banda del canal se define como XS/2 para las disposiciones de canales alternados y como XS para las disposiciones cocanal y de frecuencias entrelazadas.

NOTA 2 – Debido a posibles problemas de incompatibilidad, hay que actuar con cautela al aplicar esta recomendación a los sistemas de gran capacidad, a las bandas que tienen sistemas distintos en canales adyacentes y a las bandas compartidas con otros servicios.

NOTA 3 – La normalización a la anchura de banda de 4 kHz puede efectuarse mediante la relación siguiente en la que BWe se define como la anchura de banda de evaluación equivalente del instrumento de medida:

Nivel de potencia a 4 kHz  =  Nivel de potencia a BWe

para componentes discretos, y

Nivel de potencia a 4 kHz (dBm)  =  Nivel de potencia a BWe (dBm)  –  10 log

para los componentes de tipo ruido.

Algunas administraciones proponen utilizar una anchura de banda de medición BWe de 100 kHz para frecuencias inferiores a 17,7 GHz y de 1 MHz para las mayores de 17,7 GHz.

NOTA 4 – La especificación precisa de los valores de tolerancia de frecuencia corresponde a las instancias reglamentadoras nacionales.

ANEXO  1

# 1	Escenario de emisión característico de un sistema de relevadores radioeléctricos digitales

En la Fig. 2 se muestra el escenario característico, basado en las emisiones típicas y más importantes de un transmisor de relevador radioeléctrico digital heterodino. No se muestran otras emisiones (por ejemplo, otros productos de conversión y componentes residuales de la generación de la portadora). Algunas emisiones no deseadas (por ejemplo, productos de conversión y fugas del oscilador local) no se aplican en el caso de los transmisores RF con modulación directa.

# 2	Cálculo de la anchura de banda ocupada

Generalmente, el espectro de potencia normalizado W(f) de una portadora modulada de un DRRS se puede expresar como sigue:

(1)

siendo:

S(f) :	respuesta de frecuencia del filtro de conformación del transmisor

f :	separación de frecuencia respecto de la portadora

T :	anchura del impulso.

Por lo tanto, la anchura de banda ocupada, B0, viene dada por:

(2)

FIGURE 2...[D02] = 13.5 CM

## 2.1	Caso de señales con modulación de fase y amplitud, y conformación ideal de corte progresivo en coseno elevado cuadrático

En muchos casos se utilizan filtros de conformación del tipo de corte progresivo en coseno elevado cuadrático en el lado del transmisor, y la respuesta de frecuencia ideal viene dada por:

(3)

donde a es el factor de corte progresivo comprendido entre 0 y 1.

Sustituyendo la ecuación (3) en las ecuaciones (1) y (2) se obtiene la anchura de banda ocupada ideal, a saber:

B0  =  2 K(a) / T	(4)

siendo K(a) una función de a, que se calcula como se indica en el Cuadro 1.

Así pues, la anchura de banda ocupada se puede calcular mediante la ecuación (4) y el Cuadro 1.

CUADRO  1

Valores de K(a)

| a | K(a) |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,510 |
| 0,2 | 0,537 |
| 0,3 | 0,567 |
| 0,4 | 0,600 |
| 0,5 | 0,634 |
| 0,6 | 0,669 |
| 0,7 | 0,705 |
| 0,8 | 0,742 |
| 0,9 | 0,779 |
| 1,0 | 0,816 |

## 2.2	Caso de señales con modulación de fase y amplitud y otros filtros de conformación

A veces se utilizan realizaciones diferentes y otros tipos de filtro de conformación. En tales casos es necesario efectuar evaluaciones numéricas complejas de la ecuación (2), y son actualmente objeto de estudio.

## 2.3	Caso de señales con modulación de frecuencia y fase

Estos casos se están estudiando.

# 3	Anchura de banda ocupada para el funcionamiento con múltiples subportadoras

En algunos casos un transmisor de relevador radioeléctrico digital puede comprender múltiples portadoras amplificadas por un amplificador común. La anchura de banda ocupada, B0, para este tipo de funcionamiento se debe calcular como sigue:

B0  =  b0  +  (m  –  1) DF	(5)

siendo:

b0 :	anchura de banda ocupada de una portadora

m :	número de subportadoras

DF :	separación entre las frecuencias centrales de subportadoras adyacentes.

La fórmula (5) supone que las múltiples subportadoras son homogéneas y se encuentran igualmente distanciadas. Cabe destacar que en este caso el valor del porcentaje b/2 de cada portadora es 0,5/m %.

_________________

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones (GTE 1/3).