RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1243*

DISPOSICIONES  DE  RADIOCANALES  PARA  LOS  SISTEMAS  RADIOELÉCTRICOS
DIGITALES  QUE  FUNCIONAN  EN  LA  GAMA  2 290-2 670  MHz

(Cuestión UIT-R 136/9)

(1997)

Rec. UIT-R F.1243

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, como resultado de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92), muchas administraciones desearían planificar los servicios fijos en torno a las bandas designadas para los nuevos servicios móviles y móviles por satélite;

b)	que a veces es deseable poder interconectar sistemas de radiocomunicaciones digitales de capacidad baja y media en circuitos internacionales en la banda de 2 GHz;

c)	que muchos efectos de interferencia pueden reducirse sustancialmente mediante una disposición correctamente planificada de las frecuencias de los sistemas radioeléctricos que emplean varios canales de radiofrecuencia;

d)	que la compartición entre el servicio fijo (SF) y el servicio móvil (SM) o el servicio móvil por satélite (SMS) puede ser posible si existe una separación geográfica y/o de frecuencias adecuada;

e)	que las administraciones pueden tener necesidades diferentes en lo tocante a la compartición del espectro con el servicio fijo por satélite (SFS) y que tal vez no necesiten todo el espectro atribuido al SM o al SMS;

f)	que la utilización de dispositivos industriales, científicos y médicos (ISM) en la banda 2 400-2 500 MHz puede ocasionar interferencia perjudicial a los servicios fijos,

recomienda

1	que en los casos en que la introducción del SM y del SMS circunscriba el SF a la banda 2 520-2 670 MHz, se utilice una disposición de radiocanales con un máximo de cinco canales bidireccionales (separación de portadoras de 14 MHz) obtenida de la siguiente forma:

sean		f0	la frecuencia central de la banda, de 2 595 MHz,

fn	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda,

la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la banda,

DS	(separación en dúplex entre el transmisor y el receptor)  74 MHz,

así las frecuencias de los canales individuales con una separación de portadoras de 14 MHz vienen expresadas por las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  79    14 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  –  5    14 n	MHz

donde n  1, 2, 3, 4 ó 5.

Las frecuencias de los canales individuales de las disposiciones de canales con separaciones de portadoras de 7, 3,5 y 1,75 MHz se expresan mediante las siguientes relaciones:

Separación de portadoras de 7 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  75,5    7 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  –  1,5    7 n	MHz

donde n  1, 2, 3, ... 10.

Separación de portadoras de 3,5 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  73,75    3,5 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  + 0,25    3,5 n	MHz

donde n  1, 2, 3, ... 20.

Separación de portadoras de 1,75 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  72,875    1,75 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  + 1,125    1,75 n	MHz

donde n  1, 2, 3, ... 40;

2	que en los casos en que la introducción del SM y el SMS circunscribe el SF a la banda 2 520-2 670 MHz, se utilice, como alternativa a la definida en el § 1, una disposición de radiocanales con la misma frecuencia central de la banda y separación dúplex y una separación de portadoras de 2 MHz, capaz de admitir hasta 35 canales bidireccionales, en la que las frecuencias de los canales vengan expresadas por las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  73    2 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  + 1    2 n	MHz

donde n  1, 2, 3, ... 35.

Para separaciones de portadoras menores, las frecuencias de los canales se expresan mediante las siguientes relaciones:

Separación de portadoras de 1 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  72,5    1 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  + 1,5    1 n	MHz

donde n  1, 2, 3, ... 70.

Separación de portadoras de 0,5 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  72,25    0,5 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  + 1,75    0,5 n	MHz

donde n  1, 2, 3, ... 140.

Separación de portadoras de 0,25 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  72,125    0,25 n	MHz

mitad superior de la banda:	    f0  + 1,875    0,25 n	MHz

donde n  1, 2, 3, ... 280.

Es posible utilizar disposiciones de canales con separaciones de portadoras menores mediante una mayor subdivisión de los canales;

3	que cuando la coexistencia de diferentes aplicaciones del servicio fijo en la sub-banda 2 590-2 670 MHz resulte difícil, la disposición de radiocanales se base en la utilización de la banda 2 290-2 360 MHz emparejada con la banda 2 520-2 590 MHz y un diagrama de radiación homogéneo con una separación de portadoras de 2,5 MHz, definida por las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	fp    fr  –  306,25    2,5p

mitad superior de la banda:	    fr  –  76,25  +  2,5p

donde:

p  1, 2, 3, ... 28

fr :	frecuencia de referencia del diagrama de radiación homogéneo

fr 	2 595 MHz.

_________________

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 10 y 11 de Radiocomunicaciones (GT 10-11S).