التوصية  ITU-R  F.1330-2*

حدود الأداء في تشغيل أجزاء من مسيرات وأقسام دولية ذات تراتب 
رقمي متقارب التزامن (PDH) وتراتب رقمي متزامن (SDH) 
تنفذها أنظمة راديوية ثابتة رقمية

(المسألة ITU-R 161/9)

(2006-1999-1997)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية حدود أداء التشغيل BIS في مسيرات وأقسام دولية PDH وSDH تنفذها أنظمة راديوية ثابتة (FWS). ويتوازى هذا المنهج مع منهج التشغيل ITU-T BIS مع إدخال بعض الجوانب الخاصة بالوسائط (FWS). ويعطي الملحق تفاصيل عن تطبيق حدود أداء الوضع في الخدمة BIS.

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أنه يجري حالياً تصميم أنظمة راديوية ثابتة (FWS) رقمية من أجل استعمالها في مسيرات رقمية بمعدل بتات ثابت يساوي المعدل الأولي أو يفوقه داخل الجزء الدولي من مسير افتراضي مرجعي (HRP) طولهkm 27 500 ؛

ب)	أن ثمة حاجة لتمييز حدود الأداء لكي توضع في الخدمة BIS أنظمة المرحلات الراديوية الرقمية؛

ج)	أن حدود الأداء وإجراءات أنشطة الصيانة في الأنظمة الراديوية الثابتة الرقمية قد سبق تحديدها في 
التوصية ITU-R F.1668؛

د )	أن قطاع الاتصالات ITU-T قد وضع حدود الأداء الخاصة بالوضع في الخدمة والصيانة للمسيرات والوصلات الدولية متعددة المشغلين ذات التراتب الرقمي متقارب التزامن (PDH)، في التوصيةITU-T M.2100 ، وللمسيرات الدولية متعددة المشغلين ذات التراتب الرقمي متقارب التزامن (SDH) وأقسام تعدد الإرسال الدولية SDH في التوصيةITU-T M.2101 ، وتستند هاتان التوصيتان إلى التوصيتين ITU-T G.826 وITU-T G.828 على التوالي؛

ﻫ )	أن التوصية ITU-T M.2110 تقدم إجراءات لكي توضع في الخدمة الأقسام والمسيرات وأنظمة الإرسال الرقمية الدولية ذات المشغلين المتعددين مع مراقبة أثناء الخدمة أو بدون هذه المراقبة؛

و )	أن القطاع ITU-R قد أقر التوصية ITU-R F.1660 المتعلقة بأهداف الأداء من حيث الأخطاء للوصلات الراديوية الرقمية الثابتة الحقيقية المستخدمة في مسيرات وتوصيلات مرجعية افتراضية طولها km 27 500؛

ز )	أن ظروف الانتشار قد تؤثر في إجراءات الوضع في الخدمة BIS للأنظمة الثابتة الراديوية الرقمية تأثيراً سلبياً؛

ح)	أن تأثير ظروف الانتشار في إجراءات الوضع في الخدمة BIS للأنظمة الثابتة الراديوية الرقمية تدرسه حالياً لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية؛

ط)	أنه ينبغي أن تعرف حدود الأداء والإجراءات الخاصة بالوضع في الخدمة BIS للمسيرات والأقسام PDH وSDH بمعدل بتات ثابت والمستندة إلى الأنظمة الثابتة الراديوية الرقمية؛

ي)	أنه ينبغي لأهداف أداء الوضع في الخدمة BIS (BISPO) أن تأخذ في الاعتبار هامشاً مناسباً يقلل من تدخلات الصيانة لاحقاً؛

ك)	أنه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ظروف الانتشار في قياسات الوضع في الخدمة BIS،

وإذ تلاحظ

1	أنه ينبغي من أجل توزيع أهداف الأداء للجزء الدولي من مسير بمعدل بتات ثابت يساوي المعدل الأولي أو يفوقه، ويستعمل الأنظمة الثابتة الراديوية الرقمية، أن يجزأ المسير الرقمي الدولي من الناحية الجغرافية؛ وتسمى هذه الأجزاء العناصر الأساسية من المسير (PCE). ويستعمل نمطان من العناصر PCE الدولية:

-	عنصر أساسي من مسير دولي (IPCE) يقع بين البوابة الدولية ومحطة حدودية في بلد انتهائي، أو بين محطتين حدوديتين في بلد عبور (الملاحظة 1)؛

-	عنصر أساسي من مسير فيما بين بلدين (ICPCE) يقع بين المحطتين الحدوديتين المجاورتين للبلدين المعنيين. ويقابل العنصر ICPCE المسير الرقمي من الدرجة الأعلى الذي يحمله إرسال رقمي يصل بين البلدين؛

توصي

1	أن تستند حدود التشغيل BIS إلى أهداف الأداء المرجعية من طرف إلى طرف  (RPO)المبينة في الجدولين 1 أ و1 ب، وإلى التوزيعات المبينة في الجدول 2.

الجدول 1 أ (الملاحظة 2)

هدف الأداء المرجعي (RPO)

| PDH | أولي | ثانوي | ثالثي | رابعي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Mbit/s) SDH | 1,5 إلى 5 | 5  إلى 15 | 15  إلى 55 | 55  إلى 160 | 160  إلى 3 500 |
| المعلمة | من طرف إلى طرف |  |  |  |  |
| نسبة الثواني الخاطئة (ESR) في المسيرات المصممة وفقاً للنموذج G.826 | 0,02 | 0,025 | 0,0375 | 0,08 | غير مطبقة |
| نسبة الثواني الخاطئة (ESR) في المسيرات المصممة وفقاً للنموذج G.828 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | غير مطبقة |
| نسبة الأخطاء في الفدر السابقة (BBER) في المسيرات SDH المصممة وفقاً للنموذج G.828 | 2,5 × 5-10 | 2,5 × 5-10 | 2,5 × 5-10 | 5 × 5-10 | 5 × 5-10 |
| نسبة الثواني شديدة الخطأ (SESR) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

الجدول 1 ب

هدف الأداء المرجعي (PRO) في أقسام تعدد الإرسال SDH الدولية من طرف إلى طرف

| المعدل | STM-0 | STM-1 | STM-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| فدرة/ثانية | 64 000 | 192 000 | 768 000 |
| النسبة ESR (وفقاً ﻟ G.826) | 0,0375 | 0,08 | غير مطبقة |
| النسبة ESR (وفقاً ﻟ G.828) | 0,01 | 0,02 | غير مطبقة |
| النسبة SESR | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| النسبة BBER (وفقاً ﻟ G.826) | غير مطبقة | غير مطبقة | غير مطبقة |
| النسبة BBER (وفقاً ﻟ G.828) | 2,5 × 10-5 | 5 × 10-5 | 5 × 10-5 |

الجدول 2

التوزيع، an

| تصنيف العناصر PCE (الملاحظة 3) | التوزيع ( من الهدف RPO من طرف إلى طرف) |
| --- | --- |
| IPCE |  |
| شبكات وطنية انتهائية/عبورية: |  |
| d ≤ 100 km | 1,2 |
| 100 km < d ≤ 200 km | 1,4 |
| 200 km < d ≤ 300 km | 1,6 |
| 300 km < d ≤ 400 km | 1,8 |
| 400 km < d ≤ 500 km | 2,0 |
| 500 km < d ≤ 1 000 km | 3,0 |
| 1 000 km < d ≤ 2 500 km | 4,0 |
| 2 500 km < d ≤ 5 000 km | 6,0 |
| 5 000 km < d ≤ 7 500 km | 8,0 |
| d > 7 500 km | 10,0 |
| ICPCE d  300 km | 0,3 |
| قسم تعدد الإرسال الدولي | 0,2 |

2	أن يحسب هدف الأداء الموزع (APO) والهدف BISPO للتشغيل BIS للمسير وقسم تعدد الإرسال على النحو التالي:

للمسير

APOes  =  A %  ×  RPOes  ×  TP  ÷  100  (تحويل A% إلى نسبة)

APOses  =  A%  ×  RPOses  ×  TP  ÷  100  (تحويل A% إلى نسبة)

APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  2 000  ÷  100  (تحويل A% إلى نسبة - VC-1 و2)

APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  8 000  ÷  100  (تحويل A% إلى نسبة - VC-3 و4 وVC-4-Xc)

لقسم تعدد الإرسال

APOes  =  A%  ×  RPOes  ×  TP  ÷  100   (تحويل A% إلى نسبة)

APOses  =  A%  ×  RPOses  ×  TP  ÷  100   (تحويل A% إلى نسبة)

APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  64 000  ÷  100  (تحويل A% إلى نسبة – STM-0)

APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  192 000  ÷  100  (تحويل A% إلى نسبة – STM-1)

APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  768 000  ÷  100  (تحويل A% إلى نسبة – STM-4)

حيث:

A%  =  1Nan%  (للمسير)

أي،  A%    a1%    a2%    ...    aN %

an: التوزيع لكل عنصر IPCE وICPCE يشكل المسير

A%  = a% لقسم تعدد الإرسال

TP: فترة (أو فترات الاختبار)

BISPO    APO /Fm

حيث Fm هو هامش الصيانة

3	أن يحدد هامش الصيانة Fm التالي من أجل تعريف الهدفBISPO :

الجدول 3

هوامش الصيانة،Fm

|  | هامش الصيانة، Fm |  |
| --- | --- | --- |
|  | من أجل ظروف الانتشار العادية (الملاحظة 5) | من أجل ظروف الانتشار غير المؤاتية (الملاحظتان 5 و6) |
| مسيرات وأقسام PDH مسيرات SDH | 2 | 0,5 |
| أنظمة إرسال PDH أقسام تعدد إرسال SDH | 10 | 0,5 |

4	أن تحدد فترات الاختبار (TP) لتشغيل الأنظمة الثابتة الراديوية الرقمية على النحو التالي:

-	تستعمل فترة اختبار BIS مدتها 24 ساعة لكل المسيرات والأقسام الراديوية، ويجب أن يستجيب الأداء للحدود المحسوبة S24 لكل معلمة أداء خطأ (راجع الملحق 1)؛

-	بالنسبة إلى المسيرات والأقسام ذات الأداء المحصور بين حدّي الأداء S1 و S2 في أثناء فترة الاختبار الممتدة 24 ساعة والتي تراقب باستمرار أثناء التشغيل (مع مراقبة أثناء الخدمة ((ISM)، تؤخذ فترة اختبار BIS ممددة إلى 7 أيام؛

-	بالنسبة إلى المسيرات والأقسام ذات الأداء المحصورة بين حدّي الأداء S1 وS2 في أثناء فترة الاختبار من 24 ساعة وغير المراقبة أثناء التشغيل (غياب المراقبةISM )، يحدد قبول مؤقت أو إعادة الاختبار BIS شريطة الاتفاق بين الأطراف؛

-	بالنسبة إلى المسيرات والأقسام الراديوية الجديدة على طرق لا توجد فيها مسيرات أو أقسام راديوية وأثناء فترات من ظروف الانتشار غير المؤاتية، تستعمل فترة اختبار BIS ممددة إلى سبعة أيام، ويجب أن يستجيب الأداء للهدف BISPO المحسوب لكل معلمة أداء خطأ؛

5	أن يتضمن الملحق 1 إرشادات وتفاصيل إضافية عن حدود التشغيلBIS ، وإجراءات الاختبار ومنهجية حساب الأهداف BISPO وحدودها.

الملاحظة 1 – يرد في التوصية ITU-T M.2101 تعريف البوابة الدولية والمحطة الحدودية.

الملاحظة 2 - تقع على عاتق كل بلد من البلدان مسؤولية تصميم شبكته بحيث تكون متسقة مع التوزيع الخاص ببلده بالنسبة إلى المسير الدولي.

الملاحظة 3 - تمثل الأطوال d المشار إليها في الجدول 2 طول الطريق الفعلي أو المسافة المباشرة على خط البصر مضروبة بعامل تسيير مناسب، Rf. أما فيما يتعلق بأقسام تعدد الإرسال، فلا يشير الطول d إلا إلى المسافة الفعلية (راجع التوصية ITU-T M.2100):

الجدول 4

أطول دارة PCE مقابل عامل التسيير

| أطول طريق PCE | عامل التسيير (RF) | طول PCE المحسوب |
| --- | --- | --- |
| d < 1 000 km | 1,5 | 1,5 × d km |
| 1 000 km  d < 1 200 km | 1 500/d | 1 500 km |
| d  1 200 km | 1,25 | 1,25 × d km |

الملاحظة 4 – يمكن استخدام الأهداف PRO المتبعة للمعدل الأولي للمسيرات PDH فيما يتعلق بالوصلات الدولية متعددة المشغلين التي تستعمل تجهيزات مصممة حسب التوصية المراجعة ITU-T G.826.

الملاحظة 5 - يمكن أن تختلف فترات ظروف الانتشار العادية وغير المؤاتية من بلد إلى آخر، ومن ثم ينبغي للأطراف المعنية أن تتوصل إلى اتفاق حول الموضوع.

الملاحظة 6 - إذا تم تحديد أن الإجراء BIS سيدوم X من الأشهر 3) أشهر كأقصى تقدير وباتفاق متبادل بين الأطراف المعنية) قبل أو بعد الفترة التي تكون فيها ظروف الانتشار غير مؤاتية، يمكن استعمال القيمة 1 = Fm في إطار اتفاق متبادل بين الأطراف المعنية.

الملحق 1

حدود الأداء ومنهجية التشغيل BIS

# 1	إجراءات اختبار الوضع في الخدمةBIS

تعرف التوصيةITU-T M.2110  إجراءات اختبار الوضع في الخدمة لتشغيل المسيرات والأقسام وأنظمة الإرسال PDH والمسيرات والأقسام SDH، بما في ذلك طريقة معالجة أية فترة عدم تيسر أثناء الاختبار. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات على المسيرات الراديوية الثابتة وأقسامها وأنظمة إرسالها الرقمية أثناء فترات الانتشار العادي.

إلا أنه ينبغي أن تستعمل إجراءات الاختبار BIS ومراحلها التالية إذا أريد أن تؤخذ في الاعتبار آثار الانتشار وفترات الانتشار غير المؤاتية التي يمكن أن تؤثر في أداء الأنظمة الراديوية الثابتة وتقسم إجراءات الاختبار إلى مرحلتين منفصلتين وهما:

-	فترة اختبار ابتدائية (15 دقيقة)، توفر الإثبات الأولي لأداء النظام الراديوي الخاضع للاختبار.

-	اختبارات الوضع في الخدمةBIS  على طول الفترةTP ، وفقاً للنظام الراديوي الخاضع للاختبار (راجع البند توصي 4).

## 1.1	إجراء الاختبار الابتدائي (المرحلة 1)

يجب أن تتم القياسات الابتدائية لفترة تتعدى 15 دقيقة وتستعمل جهاز قياس مع تتابع بتات مرقم شبه عشوائي (PRBS).

ويجب ألا تكون هناك أخطاء أو أحداث عدم تيسر أثناء هذه الفترة الممتدة 15 دقيقة. وإذا لوحظ أي خطأ أو أي حدث عدم تيسر، يجب توقيف الاختبار وتكراره. ويمكن تكرار الاختبار الابتدائي مرتين. وإذا وقع أثناء الاختبار الثالث (والأخير) خطأ ما أو حدث عدم تيسر، يجب أن يسحب النظام الراديوي من الاختبار ويصار إلى تحديد موقع العطب وتصليحه.

ويوصى بإجراء الاختبارات الابتدائية (15 دقيقة) أثناء فترة من النهار يكون فيها الانتشار بجو صاف، وتكون فيها ظروف الانتشار غير المؤاتية في الحد الأدنى (تمتد عادة هذه الفترة بين الساعة10:00  والساعة14:00  بالتوقيت المحلي).

## 2.1	إجراء الاختبار الرئيسي (المرحلة 2)

بعد نجاح المرحلة 1 (إجراء الاختبار الابتدائي)، يطبق اختبار يمتد فترة 24 ساعة. ويمكن تسيير حركة حقيقية إذا تيسرت المراقبة أثناء الخدمة (ISM) غير أنه في حالة عدم تيسر المراقبةISM ، يجري الاختبار في نفس شروط الاختبار الابتدائي (أي بواسطة جهاز قياس).

وتقارن نتائج القياسات بحدود التشغيل S1 BIS وS2، وذلك في نهاية الفترة الممتدة 24 ساعة (راجع الفقرتين 2 و3).

وإذا وقع أي حدث عدم تيسر أثناء اختبار الوضع في الخدمة BIS، يجب البحث عن السبب في ذلك وإعادة جدولة اختبارBIS  جديد. وإذا وقع حدث عدم تيسر آخر في ثاني اختبار BIS، يجب أن يعلق الاختبار إلى أن يتبين سبب حدث عدم التيسر.

ويجب أن تسجل نتيجة كل الاختبارات BIS لاستعمالها مرجعاً في المستقبل.

# 2	منهجية حساب حدود أداء الوضع في الخدمة BIS

تتبع المراحل التالية للحصول على حدود أداء المسير:

-	التعرف إلى معدل البتات في المسير.

-	قراءة الأهداف RPO المقابلة لمعدل البتات المناسب في الجدول 1 أ أو 1 ب لكل معلمة أداء خطأ.

-	التعرف إلى كل العناصر PCE للمسير الكامل، وتثبيت= N   العدد الكلي للعناصر الرئيسية من المسير(PCE) .

-	التعرف إلى الطولd ، لكل عنصر PCE.n (= n 1 إلى(N  ويكون الطول d طول المسير الفعلي أو يمكن تقديره بجداء طول قوس الدائرة العظمى بين نقطتي الطرف في عامل التسيير المناسب Rf (راجع الملاحظة 3 أعلاه).

-	تحديد التوزيعan  من الجدول 2 (كنسبة مئوية للهدف RPO من طرف إلى طرف) من أجل1 = n) PCE.n  إلى.(N  وتجدر الإشارة إلى أن التوزيعات في الجدول 2 هي قيم قصوى، ويمكن أن تستعمل قيم أكثر صرامة عبر اتفاقات ثنائية الطرف أو متعددة الأطراف.

-	حساب، توزيع المسير A، حيث:

A%    1Nan%

-	تحديد فترة الاختبار (TP) وفقاً للبند توصي 4 (24 ساعة أو 7 أيام).

يعبر عن الفترة TP بالثواني، مثلاً، s 86 400 = TP من أجل فترة الاختبار الممتدة 24 ساعة و s 604 800 = TPمن أجل فترة الاختبار الممتدة 7 أيام.

-	حساب الأهداف APO من أجل قيم ES و SESالمطلوبة، وفقاً للمعلومات المجمّعة سابقاً:

(تحويل A% إلى نسبة)	APO    A%    RPO%    TP    100

-	حساب الأهداف BISPO الخاصة بالمسير:

BISPO    APO /Fm

حيث Fm هو هامش الصيانة (راجع البند توصي 3).

-	حساب قيم S1 و S2لكل معلمة أداء خاطئ من أجل فترة الاختبار الممتدة 24 ساعة:

S1    BISPO  –  2  BISPO

S2    BISPO    2  BISPO

- تجبر كل قيم S1 و S2إلى أقرب قيمة صحيحة؛

- تكون الحدود BBE S في بعض الحالات غير صفرية عندما تساوي الحدود ES صفراً أو تكون غير صالحة (مثال: لا تضمن نسبة %95 تحقيق الأهداف BISPO على المدى الطويل) ويقترح عموماً استعمال اختبار أطول عندما تكون الحدود ES غير صالحة. وفي جميع الأحوال لا يقبل الاختبار BBE إذا كان هناك أكثر من ES 1.

- وتجدر الإشارة إلى أن أي تغيير في عنصر PCE من المسير يفرض أن تكرر عملية الحساب الكاملة لأن قيم S1 و S2هي قيم لا خطية.

- ويمكن أن يستعمل إجراء مماثل لأقسام تعدد الإرسال SDH وأنظمة الإرسال PDH ولكن يجب اختيار Fm وفقاً للبند توصي 4.

# 3	حدود الوضع في الخدمة BIS وشروطه

- تعرض الفقرات 1.3 و2.3 و3.3 والشكل 1 أدناه التقدير المفصل لنتائج الاختبار BIS الذي يستعمل حدود الأداء S1 وS2 المحسوبة بالمنهجية الواردة في الفقرة 2.

- الشكل 1

## 1.3	وضع مسيرات وأقسام راديوية في الخدمة وهي غير مراقبة أثناء الخدمة (دون مراقبة أثناء الخدمة)

- يجب أن تنفذ مرحلتا إجراء الاختبار BIS، الموصوف أعلاه بواسطة جهاز قياس. وعند انتهاء مرحلة الاختبار 2، تبقى السيناريوهات التالية ممكنة:

-	إذا كانت معلَمات خطأ أصغر من قيم S1 المقابلة لها أو مساوية لها، يقبل المسير أو القسم الراديوي ويصبح جاهزاً للخدمة؛

-	إذا كانت أي معلَمة خطأ أداء (أو جميعها) أكبر من قيم S2 المقابلة لها أو مساوية لها، يرفض المسير أو القسم الراديوي، وتبدأ إجراءات تحديد موقع العطب المناسبة؛

-	إذا كانت أي معلَمة خطأ أداء (أو جميعها) أكبر من قيم S1 المقابلة لها، لكن جميعها أصغر من قيم S2 المقابلة لها، يمكن أن يقبل مؤقتاً المسير أو القسم الراديوي، أو يعاد اختباره، شرط التوصل إلى اتفاق ثنائي الطرف أو متعدد الأطراف.

## 2.3	وضع مسيرات وأقسام راديوية في الخدمة وهي تراقب باستمرار أثناء الخدمة (مع مراقبة أثناء الخدمة(

يجب أن تنفذ مرحلتا إجراء الاختبار BIS الموصوف أعلاه في الفقرتين 1.1 و2.1. وعند انتهاء مرحلة الاختبار 2، تبقى السيناريوهات التالية ممكنة:

-	إذا كانت قيم معلَمات خطأ الأداء أصغر من قيم S1 المقابلة لها أو مساوية لها، يقبل المسير أو القسم الراديوي ويصبح جاهزاً للخدمة؛

-	إذا كانت أي معلمة خطأ أداء (أو جميعها( أكبر من قيم S2 المقابلة لها أو مساوية لها، يرفض المسير أو القسم الراديوي وتبدأ إجراءات تحديد موقع العطب المناسبة؛

-	إذا كانت أي معلَمة خطأ أداء (أو جميعها( أكبر من قيم S1 المقابلة لها، ولكنها أصغر من قيم S2 المقابلة لها، يمكن أن يقبل مؤقتاً المسير أو القسم الراديوي بانتظار نتيجة فترة اختبار الوضع في الخدمة الممددة إلى 7 أيام.

## 3.3	وصف اختبار الوضع في الخدمة الممدد إلى 7 أيام

- يطبق اختبار الوضع في الخدمة الممدد إلى 7 أيام على المسيرات أو الأقسام الراديوية التالية:

-	المسيرات أو الأقسام المشغلة في ظروف انتشار عادية مع مراقبة متيسرة أثناء الخدمة والتي أظهرت أداءً هامشياً في الاختبار الممتد 24 ساعة، أي إذا كانت أي معلَمة خطأ أداء (أو جميعها( أكبر من قيم S1 المقابلة لها، لكن جميعها أصغر من قيم S2 المقابلة لها؛

-	المسيرات أو الأقسام على طرق جديدة لا توجد عليها مسيرات أو أقسام راديوية وأثناء فترات من ظروف انتشار غير مؤاتية.

- عندما يتم اختبار الوضع في الخدمة الممدد إلى 7 أيام، يجب أن تشمل فترة اختبار السبعة أيام الفترة الزمنية الأولى الممتدة 24 ساعة (المرحلة 2). ويجب أن تستعمل، في حالة ظروف الانتشار غير المؤاتية، فترة اختبار ممتدة 7 أيام لكل المسيرات الراديوية الخاضعة لاختبار الوضع في الخدمة.

- ويجب عند انتهاء فترة الاختبار هذه، يجب ألا تتجاوز نتيجة القياس الأهداف BISPO لفترة 7 أيام كما تحددها طريقة الحساب الواردة في الفقرة 2. وثمة سيناريوهان ممكنان هما التاليان:

-	إذا كانت قيم معلَمات خطأ الأداء أصغر من الأهداف المقابلة BISPO لفترة 7 أيام أو مساوية لها، يقبل المسير الراديوي ويصبح جاهزاً للخدمة.

-	إذا تم تجاوز الأهداف  BISPOلمعلَمات خطأ الأداء خلال فترة الاختبار البالغة 7 أيام في ظروف انتشار عادية، يرفض المسير الراديوي وتبدأ إجراءات تحديد موقع العطب المناسبة

- في حالة عدم كشف أية ظروف شاذة، يرفض المسير.

- ملاحظة - في حالة تجاوز قيم معلَمات خطأ الأداء خلال فترة الاختبار البالغة 7 أيام، ولكن ليس لأكثر من مرتين في أثناء الفترة، حيث تكون ظروف الانتشار غير مؤاتية، يمكن استعمال فترة الاختبار الممتدة التالية 7 أيام، في إطار اتفاق متبادل بين الأطراف المعنية من أجل القرار النهائي لتحديد ما إذا كان المسير أو القسم جاهزاً للخدمة.

- ــــــــ

* 	يجب أن ترفع هذه التوصية إلى عناية لجنتي دراسات الاتصالات الراديوية 3 و4، وإلى لجنتي دراسات تقييس الاتصالات الراديوية 4 و13.