Рекомендация МСЭ-R F.1497-2 (02/2014)

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, работающих в полосе 55,78–66 ГГц

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.1497-2

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, работающих в полосе 55,78−66 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 247/5)

(2000-2002-2014)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи (СФБС), в которых используется дуплекс с временным разделением (TDD) и дуплекс с частотным разделением (FDD), с разносом радиостволов 3,5; 7; 14; 28; 30; 50 и 56 МГц в диапазоне 55,78−66 ГГц, участки которого были определены для использования применений высокой плотности в фиксированной службе (HDFS).

Ключевые слова

Фиксированная служба, план размещения частот радиостволов, поглощение в кислороде, дуплекс с частотным разделением (FDD), дуплекс с временным разделением (TDD), защитная полоса.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что диапазон частот 55,78−66 ГГц распределен на всемирной основе фиксированной службе и ряду других служб, совместно использующих различные участки этого диапазона на равной первичной основе;

b)	что полосы 55,78−59 ГГц и 64−66 ГГц доступны для применений высокой плотности в фиксированной службе (ФС);

c)	что в диапазоне частот 55,78−66 ГГц может быть достигнута высокая направленность антенн даже при их небольших размерах, благодаря чему возможно увеличение плотности размещения оборудования и уменьшение риска помех между такими же и другими радиослужбами;

d)	что характеристики распространения в этом диапазоне частот подвергаются существенному воздействию в силу дополнительного затухания, обусловленного поглощением в кислороде, и, в частности, в центральном участке 57−64 ГГц этой полосы наблюдается наиболее высокое затухание, что способствует развертыванию также большого числа цифровых линий фиксированной связи малого радиуса действия некоординируемым образом;

e)	что МСЭ-R следует разрабатывать планы размещения частот радиостволов для обеспечения наиболее эффективного использования доступного спектра;

f)	что различные применения, лицензированные разными администрациями, могут требовать различных планов размещения частот радиостволов;

g)	что применения в этом диапазоне частот могут требовать разной ширины полосы пропускания радиоствола;

h)	что этот диапазон частот может одновременно использоваться несколькими радиослужбами, передающими сигналы с различными характеристиками и имеющими разную пропускную способность;

j)	что в силу разных режимов распространения и разных условий совместного использования частот для использования различных участков всего диапазона 55,78−66 ГГц может требоваться применение разных регламентарных аспектов;

k)	что высокая степень совместимости между радиостволами, относящимися к разным планам размещения частот, может достигаться путем выбора центральных частот из однородного базового растра,

признавая,

что в Регламенте радиосвязи максимальная плотность мощности, создаваемая передатчиком на входе антенны станции фиксированной службы, в полосе 55,78−56,26 ГГц ограничивается значением −26 дБ(Вт/МГц) с целью защиты станций спутниковой службы исследования Земли (пассивной),

отмечая,

a)	что системы с использованием дуплекса с частотным разделением (FDD) и дуплекса с временным ограничением (TDD) могут использоваться одновременно в той же географической области при условии, что приняты соответствующие меры для их успешной координации;

b)	что высокое дополнительное затухание вследствие поглощения в кислороде существенно ограничивает достижимые длину трассы и уровень помех;

c)	что в отсутствие координации оборудование перед началом передачи может осуществлять прослушивание для поиска свободного ствола в целях обнаружения ведущихся передач, с тем чтобы в максимальной степени сократить помехи и обеспечить непрерывность ведущихся передач,

рекомендует,

1	что администрациям следует учитывать план размещения радиостволов, приведенный в п. 1 Приложения 1 для развертывания систем ФС с TDD в полосе частот 55,78−57 ГГц (см. Примечание 1);

2	что администрациям следует учитывать план размещения радиостволов, приведенный в п. 2 Приложения 1 для развертывания систем ФС с FDD в полосе частот 55,78−57 ГГц (см. Примечание 1);

3	что администрациям, желающим ввести конкретный план размещения частот, следует учитывать план размещения радиостволов, приведенный в Приложении 2 для развертывания систем ФС с FDD или TDD в полосе частот 57−64 ГГц (см. Примечание 2);

4	что администрациям, желающим ввести конкретный план размещения частот, следует учитывать план размещения радиостволов, приведенный в Приложении 3 для развертывания систем ФС с FDD или TDD в полосе частот 64−66 ГГц;

5	что администрации могут учитывать планы размещения радиостволов, приведенные в Приложениях 2 и 3 для комбинированного использования полос 57−64 ГГц и 64−66 ГГц с разносом радиостволов 50 МГц;

6	что следующие ниже Примечания рассматриваются в качестве части настоящей Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Планы размещения радиостволов, приведенные в Приложении 1, имеют одинаковые центральные частоты для обоих режимов работы – с TDD и FDD.

ПРИМЕЧАНИЕ 2.  План размещения радиостволов, приведенный в Приложении 2, может использоваться также в любом участке диапазона 57−64 ГГц в силу различных национальных потребностей.

Приложение 1

План размещения частот радиостволов в полосе 55,78−57 ГГц

# 1	Для систем ФС с использованием TDD

Пусть:

fr:	опорная частота 55 786 МГц;

fn:	центральная частота радиоствола в полосе 55,78−57 ГГц,

тогда центральные частоты отдельных радиостволов определяются следующим образом:

a)	для систем с разносом радиостволов 56 МГц:

fn  fr  28  56 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 20

b)	для систем с разносом радиостволов 28 МГц:

fn  fr  42  28 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 40

c)	для систем с разносом радиостволов 14 МГц:

fn  fr  49  14 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 80

d)	для систем с разносом радиостволов 7 МГц:

fn  fr  52,5  7 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 160

e)	для систем с разносом радиостволов 3,5 МГц:

fn  fr  54,25  3,5 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 320.

ТАБЛИЦА 1

Параметры, рассчитанные в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.746

| XS (МГц) | n | f1 (МГц) | fnmax (МГц) | Z1S (МГц) | Z2S (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1, ... 20 | 55 870 | 56 934 | 90 | 66 |
| 28 | 1, ... 40 | 55 856 | 56 948 | 76 | 52 |
| 14 | 1, ... 80 | 55 849 | 56 955 | 69 | 45 |
| 7 | 1, … 160 | 55 845,5 | 56 958,5 | 65,5 | 41,5 |
| 3,5 | 1, … 320 | 55 843,75 | 56 960,25 | 63,75 | 39,75 |
| XS: разнос между центральными частотами соседних радиостволов. Z1S: разнос между нижней границей полосы и центральной частотой первого радиоствола. Z2S: разнос между центральными частотами конечного канала и верхней границей полосы. |  |  |  |  |  |

# 2	Для систем ФС с использованием FDD

План размещения частот радиостволов при разносе радиостволов 56 МГц, 28 МГц, 14 МГц, 7 МГц и 3,5 МГц следует определять следующим образом.

Пусть:

fr:	опорная частота 55 814 МГц;

fn:	центральная частота (МГц) радиоствола в нижней половине полосы;

:	центральная частота (МГц) радиоствола в верхней половине полосы;

разнос Tx/Rx	= 616 МГц;

разнос по полосе	= 112 МГц,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов определяются следующим образом:

a)	для систем с разносом радиостволов 56 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn  fr  56 n;

верхняя половина полосы:	  fr  616  56 n,

где:

n	=  1, 2, … 9;

b)	для систем с разносом радиостволов 28 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn  fr  14  28 n;

верхняя половина полосы:	  fr  630  28 n,

где:

n	=  1, 2, 3, … 18;

c)	для систем с разносом радиостволов 14 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn  fr  21  14 n;

верхняя половина полосы:	  fr  637  14 n,

где:

n	=  1, 2, 3, … 36;

d)	для систем с разносом радиостволов 7 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn  fr  24,5  7 n;

верхняя половина полосы:	  fr  640,5  7 n,

где:

n	=  1, 2, 3, … 72;

e)	для систем с разносом радиостволов 3,5 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn  fr  26,25  3,5 n;

верхняя половина полосы:	  fr  642,25  3,5 n,

где:

n	=  1, 2, 3, … 144.

ТАБЛИЦА 2

Параметры, рассчитанные в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.746

| XS (МГц) | n | f1 (МГц) | fnmax (МГц) | (МГц) | (МГц) | Z1S (МГц) | Z2S (МГц) | YS (МГц) | DS (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1, ... 9 | 55 870 | 56 318 | 56 486 | 56 934 | 90 | 66 | 168 | 616 |
| 28 | 1, ... 18 | 55 856 | 56 332 | 56 472 | 56 948 | 76 | 52 | 140 | 616 |
| 14 | 1, ... 36 | 55 849 | 56 339 | 56 465 | 56 955 | 69 | 45 | 126 | 616 |
| 7 | 1, …72 | 55 845,5 | 56 342,5 | 56 461,5 | 56 958,5 | 65,5 | 41,5 | 119 | 616 |
| 3,5 | 1, …144 | 55 843,75 | 56 344,25 | 56 459,75 | 56 960,25 | 63,75 | 39,5 | 115,5 | 616 |
| XS: разнос между центральными частотами соседних стволов. YS: разнос между центральными частотами ближайших прямого и обратного радиостволов. Z1S: разнос между нижней границей полосы и центральной частотой первого канала. Z2S: разнос между центральными частотами конечного канала и верхней границей полосы. DS: дуплексный разнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

План размещения частот радиостволов в полосе 57−64 ГГц

В настоящем Приложении представлены планы размещения частот базовых радиостволов для применений с использованием обоих режимов – FDD и TDD.

Пусть:

fr:	опорная частота 56 950 МГц;

fn:	центральная частота радиоствола в полосе 57–59 ГГц,

тогда центральные частоты отдельного базового радиоствола 50 МГц определяются следующим образом:

fn  fr  25  50 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 140.

На рисунке 1 представлен план размещения базовых радиостволов.

Работа более широких радиостволов, до 2500 МГц, как с TDD, так и с FDD, может быть организована путем объединения базовых радиостволов. Дуплексный разнос FDD конкретно не определен, он может либо оставаться неопределенным или определяться на национальном уровне в соответствии с потребностями.

Радиостволы n = 1, 2 могут рассматриваться как защитная полоса (ЗП) у нижней полосы 55,78−57 ГГц (см. Приложение 1), вероятно в зависимости от различных условий координации, в таком случае их следует использовать только для, например, временных целей или же для настройки оборудования и испытаний условий распространения.

У верхней границы полосы защитная полоса отсутствует, так как та же система может надлежащим образом функционировать также в соседней полосе 64−66 ГГц.

Рисунок 1

План размещения базовых радиостволов в полосе 57−64 ГГц

| Границы полос (ГГц) (см. Примечание 1) | 57−59 |  |  |  |  |  |  | 59−63 |  |  |  |  | 63−64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер ствола 50 МГц | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 119 | 120 | 121 |  | 140 |
|  | G | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Разделение на три основных частотных диапазона произведено исключительно ориентировочно. На национальном уровне могут действовать разные регламентарные соображения, администрации могут выбрать развертывание радиосистем в радиостволах, перекрывающих эти границы, а также парных в этих полосах.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Администрации могут пожелать выбрать комбинированное использование радиосистем для связи пункта с пунктом в полосе 57–64 ГГц с полосой 64–66 ГГц в соответствии с Приложением 3 настоящей Рекомендации. Если позволяют условия, эти радиосистемы могут также разворачиваться с радиостволе, перекрывающем границу с полосой 57–64 ГГц, а также являющимся парным в этих полосах. На национальном уровне следует принимать во внимание различие регламентарных положений для этих полос.

ТАБЛИЦА 3

Параметры, рассчитанные в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.746

| XS (МГц) | n | f1 (МГц) | f140 (МГц) | Z1S (МГц) | Z2S (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1, ... 140 | 57 025 | 63 975 | 25 | 25 |
| XS: разнос между центральными частотами соседних стволов. Z1S: разнос между нижней границей полосы и центральной частотой первого канала. Z2S: разнос между центральными частотами конечного канала и верхней границей полосы. |  |  |  |  |  |

Приложение 3

План размещения частот радиостволов в полосе 64−66 ГГц

В данном Приложении приведены примеры планов размещения частот радиостволов для применений с FDD и TDD. Базовые радиостволы 30 МГц или 50 МГц для обоих типов применений могут объединяться для формирования более крупных блоков/радиостволов, в зависимости от требований национальной администрации.

Администрации могут также пожелать комбинировать использование радиосистем для связи пункта с пунктом в полосе 64–66 ГГц с непрерывной полосой 57–64 ГГц в соответствии с Приложением 2 настоящей Рекомендации. Эти радиосистемы могут быть также развернуты в радиостволе, перекрывающем границы полосы 64–66 ГГц или парном в этой полосе, используя:

a)	некоторое количество базовых радиостволов 30 МГц и нижнюю защитную полосу 10 МГц из плана размещения, представленного на рисунке 3; или

b)	некоторое количество базовых радиостволов 50 МГц согласно плану размещения, представленному на рисунке 6.

Следует отметить, что различные уровни поглощения в кислороде в полосе 57−64 ГГц и полосе 64−66 ГГц могут обусловить различие на национальном уровне регламентарных положений, применимых к этим полосам.

# 1	Планы размещения частот с FDD и TDD на основе базовых радиостволов 30 МГц

Пусть:

fr:	опорная частота 56 950 МГц;

fn:	центральная частота радиоствола в полосе 64−66 ГГц,

тогда центральные частоты отдельных стволов определяются следующим образом:

a)	для планов размещения с FDD:

fn  fr  7 045  30 n               МГц;

 fr  8 035  30 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 33,

b)	для планов размещения с ТDD:

fn  fr  7 045  30 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 66.

На рисунке 2 показан план размещения частот с FDD на основе 33 парных базовых радиостволов 30 МГц, которые могут объединяться для организации парных стволов/блоков с FDD, состоящих из нескольких непрерывных базовых стволов 30 МГц.

Рисунок 2

План размещения базовых радиостволов 30 МГц с FDD в полосе 64−66 ГГц
(дуплексный разнос: 990 МГц)

| 10 МГц |  |  | Радиостволы 33 × 30 МГц |  |  | Радиостволы 33 × 30 МГц |  |  | 10 МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 000 |  |  | 64 010 |  |  | 65 000 |  |  | 65 990 |  |  | 66 000 |  |

На рисунке 3 показан план размещения базовых радиостволов с TDD на основе 66 базовых радиостволов 30 МГц, которые могут объединяться для организации парных стволов/блоков с TDD, состоящих из нескольких непрерывных базовых стволов 30 МГц.

Рисунок 3

План размещения базовых радиостволов 30 МГц с ТDD в полосе 64−66 ГГц

| 10 МГц (Примечание) |  |  | Радиостволы 66 × 30 МГц |  |  |  |  | 10 МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 000 |  |  | 64 010 |  |  | 65 000 |  | 65 990 |  |  | 66 000 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. – При использовании в комбинации с непрерывной нижней полосой (из диапазона 57−64 ГГц, представленного в Приложении 2 настоящей Рекомендации), может также использоваться эта защитная полоса.

# 2	План размещения с базовыми радиостволами 50 МГц (только полоса 64−66 ГГц)

Пусть:

fr:	опорная частота 56 950 МГц;

fn:	центральная частоты радиоствола в полосе частот 64−66 ГГц,

тогда центральные частоты отдельных стволов определяются следующим образом:

a)	для планов размещения с FDD:

fn  fr  7 075  50 n               МГц;

 fr  8 025  50 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 19.

b)	для планов размещения с ТDD:

fn  fr  7 075  50 n               МГц,

где:

n	=  1, 2, 3, ... 38.

На рисунке 4 показан план размещения базовых радиостволов с FDD на основе 19 парных базовых радиостволов 50 МГц, а на рисунке 5 показан план размещения базовых радиостволов с TDD на основе 38 непарных базовых радиостволов 50 МГц, которые могут объединяться для организации парных стволов/блоков с FDD или TDD, состоящих из нескольких непрерывных базовых стволов 50 МГц. Эти планы размещения частот действительны, если не используются в комбинации с планом размещения в нижней полосе 57–64 ГГц (Приложение 2 настоящей Рекомендации).

Рисунок 4

План размещения базовых радиостволов 50 МГц с FDD в полосе 64−66 ГГц
(дуплексный разнос: 950 МГц)

| 50 МГц |  |  | Радиостволы 19 × 50 МГц |  |  | Радиостволы 19 × 50 МГц |  |  | 50 МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 000 |  |  | 64 050 |  |  | 65 000 |  |  | 65 950 |  |  | 66 000 |  |

Рисунок 5

План размещения базовых радиостволов 50 МГц с TDD a в полосе 64−66 ГГц

| 50 МГц |  |  | Радиостволы 38 × 50 МГц |  |  |  |  | 50 МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 000 |  |  | 64 050 |  |  |  |  | 65 950 |  |  | 66 000 |  |

# 3	План размещения с базовыми радиостволами 50 МГц (64−66 ГГц в комбинации с нижней полосой частот)

Центральная частота базовых радиостволов 50 МГц рассматривается в качестве расширения с наибольшим значением n, приведенным в Приложении 2 настоящей Рекомендации.

Пусть:

fr:	опорная частота 56 950 МГц;

fn:	центральная частоты радиоствола в полосе частот 64−66 ГГц,

тогда центральные частоты отдельных стволов определяются следующим образом:

fn  fr  25  50 n               МГц,

где:

n	= 141, 142, 143, ... 179.

На рисунке 6 показан план размещения радиостволов на основе 39 базовых радиостволов 50 МГц при использовании в комбинации с планом размещения и методом объединения базовых радиостволов 50 МГц в нижней полосе 57−64 ГГц из Приложения 2 настоящей Рекомендации; необходимость в нижней защитной полосе 50 МГц отсутствует. План размещения действителен для обоих вариантов развертывания – с TDD и FDD, в зависимости от случая.

Рисунок 6

План размещения базовых радиостволов 50 МГц в полосе 64−66 ГГц
(используется вместе с планом размещения в нижней полосе)

| Номер базового радиоствола 50 МГц |  | 141 |  | 142 | 143 | 144 |  | 177 | 178 | 179 |  | 50 МГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 950 |  |  | 66 000 |  |

ТАБЛИЦА 4

Параметры, рассчитанные в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.746

| XS (МГц) | n | f1 (МГц) | fnmax (МГц) | (МГц) | (МГц) | Z1S (МГц) | Z2S (МГц) | YS (МГц) | DS (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1, ... 33 (FDD) | 64 025 | 64 985 | 65 015 | 65 975 | 25 | 25 | 30 | 990 |
| 30 | 1, ... 66 (TDD) | 64 025 | 65 975 | − | − | 25 | 25 | − | − |
| 50 | 1, ... 19 (FDD) | 64 075 | 64 975 | 65 025 | 65 925 | 75 | 75 | 50 | 950 |
| 50 | 1, …38 (TDD) | 64 075 | 65 925 | − | − | 75 | 75 | − | − |
| 50 (Приме-чание) | 141, …179 | 64 025 | 65 925 | − | − | 25 | 75 | − | − |
| XS: разнос между центральными частотами соседних стволов. YS: разнос между центральными частотами ближайших прямого и обратного радиостволов. Z1S: разнос между нижней границей полосы и центральной частотой первого канала. Z2S: разнос между центральными частотами конечного канала и верхней границей полосы. DS: дуплексный разнос ПРИМЕЧАНИЕ. – Расширение плана размещения стволов в Приложении 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________