RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1520-1

Disposiciones de radiofrecuencias para los sistemas del servicio fijo
que funcionan en la banda 31,8-33,4 GHz

(Cuestiones UIT-R 108/9 y UIT-R 229/9)

(2001-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda 31,8-33,4 GHz está atribuida, entre otros, al servicio fijo con carácter primario;

b)	que en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), el número 5.547 señala que la banda 31,8-33,4 GHz está disponible para las aplicaciones de gran densidad del servicio fijo;

c)	que se considera factible la compartición en la banda 31,8-33,4 GHz entre el servicio de radionavegación, el servicio de investigación espacial ((espacio lejano) (espacio-Tierra)) y el servicio entre satélites;

d)	que el número 5.547A del RR indica que las administraciones deberían tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo la posible interferencia entre las estaciones del servicio fijo y las aerotransportadas del servicio de radionavegación en la banda 31,8-33,4 GHz, teniendo en cuenta las necesidades operacionales de los radares a bordo de aeronaves;

e)	que la armonización de las disposiciones de radiofrecuencias puede facilitar la utilización eficaz del espectro;

f)	que en esta banda de frecuencias pueden utilizarse varios sistemas con características de transmisión de la señal y capacidades diversas;

g)	que pueden lograrse ciertas disposiciones de bloques de frecuencia combinando los canales de frecuencias que figuran en el Anexo 1;

h)	que en algunos casos puede ser conveniente intercalar radiocanales adicionales entre los del esquema principal;

j)	que puede lograrse un alto grado de compatibilidad entre sistemas del servicio fijo con disposiciones de frecuencias distintas, seleccionando frecuencias centrales de canal dentro de un esquema homogéneo básico,

k)	que cada región o país tendrá necesidades específicas acerca de la manera de utilizar la banda;

l)	que pueden requerirse diferentes tamaños de los bloques para ajustarse a las diversas aplicaciones,

reconociendo

que algunas aplicaciones en esta banda de frecuencias pueden exigir arquitecturas (sistemas punto a punto y multipunto), anchuras de banda de canal y características de sistema diferentes, incluyendo la cabida de tráfico simétrico y asimétrico; y que pueden exigir la utilización de disposiciones de frecuencias basadas en bloques que podrán coincidir o no con las disposiciones de canales del Anexo 1,

recomienda

1	que para el despliegue de sistemas del servicio fijo en la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz las administraciones consideren la disposición de radiocanales que figura en el Anexo 1;

2	que cuando se requieran radiocanales adicionales entrelazados con los del esquema principal, tal como se describe en el Anexo 1, los valores de las frecuencias centrales de estos radiocanales sean inferiores a las correspondientes frecuencias del canal principal en la mitad de la separación de canales considerada;

3	que las administraciones que deseen implementar sistemas del servicio fijo en esta banda utilizando una disposición de frecuencias basada en bloques consideren las orientaciones que figuran en la Recomendación UIT-R F.1519;

4	que las administraciones que deseen implementar disposiciones basadas en bloques con incrementos de tamaño de los bloques de 56 MHz deberían atenerse al Anexo 2.

ANEXO  1

Disposición de radiocanales en la banda 31,8-33,4 GHz

Los radiocanales para separaciones de 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz y 56 MHz se obtendrán de la siguiente manera:

Sean		fr	la frecuencia de referencia de 32 599 MHz,

fn	la frecuencia central (MHz) del canal de radiofrecuencia en la mitad inferior de la banda,

fn'	la frecuencia central (MHz) del canal radiofrecuencia en la mitad superior de la banda,

separación dúplex de frecuencia  812 MHz,

las frecuencias (MHz) de cada uno de los canales se expresan por las relaciones siguientes:

a)	para la separación de canales de 56 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn  fr – 756  56 n

mitad superior de la banda:	fn'  fr  56  56 n

siendo:

n = 1, 2, 3, … 12

b)	para la separación de canales de 28 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn  fr – 798  28 n

mitad superior de la banda:	fn'  fr  14  28 n

siendo:

n = 1, 2, 3, … 27

c)	para la separación de canales de 14 MHz:

mitad inferior de la banda	fn  fr – 791  14 n

mitad superior de la banda:	fn'  fr  21  14 n

siendo:

n = 1, 2, 3, … 54

d)	para la separación de canales de 7 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn  fr – 787,5  7 n

mitad superior de la banda:	fn'  fr  24,5  7 n

siendo:

n = 1, 2, 3, … 108

e)	para la separación de canales de 3,5 MHz:

mitad inferior de la banda:	fn  fr – 785,75  3,5 n

mitad superior de la banda:	fn'  fr  26,25  3,5 n

siendo:

n = 1, 2, 3, … 216.

NOTA 1 – Los sistemas que utilizan técnicas de dúplex por división en el tiempo (DDT) pueden funcionar en ambas sub-bandas y en el espacio central.

Espacio central  56 MHz para separación de canales de 3,5, 7, 14 y 28 MHz, 140 MHz para separación de canales de 56 MHz.

CUADRO  1

Parámetros calculados conforme a la Recomendación UIT-R F.746

| XS (MHz) | n | f1 (MHz) | fn (MHz) | f1' (MHz) | fn' (MHz) | ZS1 (MHz) | ZS2 (MHz) | YS (MHz) | DS (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1, ..., 12 | 31 899 | 32 515 | 32 711 | 33 327 | 99 | 73 | 196 | 812 |
| 28 | 1, ..., 27 | 31 829 | 32 557 | 32 641 | 33 369 | 29 | 31 | 84 | 812 |
| 14 | 1, ..., 54 | 31 822 | 32 564 | 32 634 | 33 376 | 22 | 24 | 70 | 812 |
| 7 | 1, ..., 108 | 31 818,5 | 32 567,5 | 32 630,5 | 33 379,5 | 18,5 | 20,5 | 63 | 812 |
| 3,5 | 1, ..., 216 | 31 816,75 | 32 569,25 | 32 628,75 | 33 381,25 | 16,75 | 18,75 | 59,5 | 812 |
| XS: Separación entre frecuencias centrales de canales adyacentes YS: Separación entre frecuencias centrales de los canales de ida y vuelta más próximos ZS1: Separación entre el extremo inferior de la banda y la frecuencia central del canal mínimo en la sub-banda inferior ZS2: Separación entre la frecuencia central del canal máximo en la sub-banda superior y el extremo de la banda superior DS: Separación dúplex (fn' – fn). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO  2

Disposiciones de bloques de radiofrecuencias en la banda 31,8-33,4 GHz
mediante incrementos del tamaño de los bloques de 56 MHz

El presente Anexo suministra un ejemplo de disposición de bloques de radiofrecuencia en la banda 31,8-33,4 GHz mediante incrementos de 56 MHz del tamaño de los bloques. Las indicaciones se presentan en forma flexible para especificar porciones de la banda utilizadas por sistemas punto a punto asignados como radiocanales y sistemas atribuidos por bloques de frecuencias.

Para el dúplex por división de frecuencia (DDF), la banda se divide en doce bloques de radiofrecuencias de (56  56) MHz asociados simétricamente, como sigue:

CUADRO  2

| Bloques asociados | Bloque de sub-banda de frecuencia inferior (MHz) | Bloque de sub-banda de frecuencia superior (MHz) |
| --- | --- | --- |
| A/A' B/B' C/C' D/D' E/E' F/F' G/G' H/H' I/I' K/K' L/L' M/M' | 31 871-31 927 31 927-31 983 31 983-32 039 32 039-32 095 32 095-32 151 32 151-32 207 32 207-32 263 32 263-32 319 32 319-32 375 32 375-32 431 32 431-32 487 32 487-32 543 | 32 683-32 739 32 739-32 795 32 795-32 851 32 851-32 907 32 907-32 963 32 963-33 019 33 019-33 075 33 075-33 131 33 131-33 187 33 187-33 243 33 243-33 299 33 299-33 355 |

Pueden obtenerse diversas disposiciones de bloques de radiofrecuencias reuniendo los bloques de frecuencias que se especifican en el Cuadro 2.

Por ejemplo, la banda puede contener varios bloques integrados, dispuestos como se indica en el Cuadro 3.

CUADRO  3

| Bloques asociados | Bloque de frecuencia inferior (MHz) | Bloque de frecuencia superior (MHz) |
| --- | --- | --- |
| 1 (bloque de 2  112 MHz) 2 (bloque de 2  112 MHz) 3 (bloque de 2  112 MHz) 4 (bloque de 2  56 MHz) 5 (bloque de 2  56 MHz) 6 (bloque de 2  56 MHz) 7 (bloque de 2  168 MHz) | 31 871-31 983 31 983-32 095 32 095-32 207 32 207-32 263 32 263-32 319 32 319-32 375 32 375-32 543 | 32 683-32 795 32 795-32 907 32 907-33 019 33 019-33 075 33 075-33 131 33 131-33 187 33 187-33 355 |

La disposición en bloques de 56 MHz y su posible integración se ilustra, respectivamente, en las Figs. 2 y 3.

Para sistemas con DDF, deberían utilizarse los bloques situados en la parte inferior de cada sub-banda, de preferencia la sub-banda superior para transmisiones ascendentes y la sub-banda inferior para transmisiones descendentes. Los sistemas que utilizan DDT pueden funcionar en ambas sub-bandas y la banda de guarda central.

Las disposiciones indicadas en las Figs. 2 y 3 no impiden el uso de otros bloques o pares de bloques.