Recomendación UIT-R F.1520-2 (02/2003)

Disposiciones de radiofrecuencias para los sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 31,8-33,4 GHz

Serie F Servicio fijo

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2010

UIT 2010

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1520-2*

Disposiciones de radiofrecuencias para los sistemas del servicio fijo
que funcionan en la banda 31,8-33,4 GHz

(Cuestiones UIT-R 108/9 y UIT-R 229/9)

(2001-2002-2003)

Cometido

Esta Recomendación especifica las disposiciones de los canales de radiofrecuencias para los sistemas del servicio fijo con separación de canales de 3,5; 7; 14; 28 y 56 MHz (incluidas las disposiciones del bloque de 56 MHz) en la banda 31,8-33,4 GHz que se han identificado para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (HDFS).

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda 31,8-33,4 GHz está atribuida, entre otros, al servicio fijo con carácter primario;

b)	que la banda 31,8-33,4 GHz está disponible para las aplicaciones de alta densidad en el SF;

c)	que se considera posible la compartición de la banda 31,8-33,4 GHz por el servicio de radionavegación (SRN), el servicio de investigación espacial (espacio lejano, espacio-Tierra) y el servicio entre satélites;

d)	que la armonización de las disposiciones de radiofrecuencias puede facilitar la utilización eficaz del espectro;

e)	que en esta banda de frecuencias pueden utilizarse varios sistemas con características de transmisión de la señal y capacidades diversas;

f)	que pueden lograrse ciertas disposiciones de bloques de frecuencia combinando los canales de frecuencias que figuran en el Anexo 1;

g)	que en algunos casos puede ser conveniente intercalar radiocanales adicionales entre los del esquema principal;

h)	que puede lograrse un alto grado de compatibilidad entre sistemas del servicio fijo con disposiciones de frecuencias distintas, seleccionando frecuencias centrales de canal dentro de un esquema homogéneo básico;

j)	que cada región o país tendrá necesidades específicas acerca de la manera de utilizar la banda;

k)	que pueden requerirse diferentes tamaños de los bloques para ajustarse a las diversas aplicaciones,

reconociendo

a)	que algunas aplicaciones en esta banda de frecuencias pueden exigir arquitecturas (sistemas punto a punto y multipunto), anchuras de banda de canal y características de sistema diferentes, incluyendo la cabida de tráfico simétrico y asimétrico; y que pueden exigir la utilización de disposiciones de frecuencias basadas en bloques que podrán coincidir o no con las disposiciones de canales del Anexo 1,

b)	que, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, las administraciones deben tomar todas la medidas posibles para minimizar la posible interferencia entre estaciones del SF y estaciones a bordo de aeronaves del SRN en la banda 31,8-33,4 GHz, teniendo en cuenta las necesidades operativas de los sistemas de radar a bordo de aeronaves,

observando

a)	que la Recomendación UIT-R F.1571 aconseja a las estaciones a bordo de aeronaves del SRN que utilicen el intervalo central en los esquemas de radiofrecuencia (RF) del SF a fin de facilitar la compatibilidad entre las estaciones del SF y del SRN, en particular en las proximidades de zonas urbanas,

recomienda

1	que para la instalación de sistemas del servicio fijo en la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz las administraciones consideren la disposición de radiocanales que figura en el Anexo 1;

2	que cuando se requieran radiocanales adicionales entrelazados con los del esquema principal, tal como se describe en el Anexo 1, los valores de las frecuencias centrales de estos radiocanales sean inferiores a las correspondientes frecuencias del canal principal en la mitad de la separación de canales considerada;

3	que las administraciones que deseen introducir sistemas del servicio fijo en esta banda utilizando una disposición de frecuencias basada en bloques consideren las orientaciones que figuran en la Recomendación UIT-R F.1519;

4	que las administraciones que deseen aplicar disposiciones basadas en bloques con incrementos de tamaño de los bloques de 56 MHz deben atenerse al Anexo 2;

5	que se inste a las administraciones a evitar, cuando sea posible, la utilización del espacio central de las disposiciones de RF para facilitar la compatibilidad entre estaciones del servicio fijo y del SRN, en particular en las proximidades de zonas urbanas (véase la Nota 1).

NOTA 1 – El espacio central que debe evitarse es de al menos 56 MHz, como se indica en el Anexo 1.

Anexo  1

Disposición de radiocanales en la banda 31,8-33,4 GHz

Los radiocanales para separaciones de 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz y 56 MHz se obtendrán de la siguiente manera:

Sean	fr	la frecuencia de referencia de 32 599 MHz,

fn	la frecuencia central (MHz) del canal de radiofrecuencia en la mitad inferior de la banda,

la frecuencia central (MHz) del canal radiofrecuencia en la mitad superior de la banda,

separación dúplex de frecuencia  812 MHz,

las frecuencias (MHz) de cada uno de los canales se expresan por las relaciones siguientes:

a)	para la separación de canales de 56 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fr – 756  56 n

mitad superior de la banda:	  fr  56  56 n

siendo:

n  1, 2, 3, … 12

b)	para la separación de canales de 28 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fr – 798  28 n

mitad superior de la banda:	  fr  14  28 n

siendo:

n  1, 2, 3, … 27

c)	para la separación de canales de 14 MHz:

mitad inferior de la banda	  fr – 791  14 n

mitad superior de la banda:	  fr  21  14 n

siendo:

n  1, 2, 3, … 54

d)	para la separación de canales de 7 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fr – 787,5  7 n

mitad superior de la banda:	  fr  24,5  7 n

siendo:

n  1, 2, 3, … 108

e)	para la separación de canales de 3,5 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fr – 785,75  3,5 n

mitad superior de la banda:	  fr  26,25  3,5 n

siendo:

n  1, 2, 3, … 216.

NOTA 1  Los sistemas que utilizan técnicas de dúplex por división en el tiempo (DDT) también pueden funcionar en las subbandas antes definidas.

Espacio central  56 MHz para separación de canales de 3,5, 7, 14 y 28 MHz, 140 MHz para separación de canales de 56 MHz.

CUADRO  1

Parámetros calculados conforme a la Recomendación UIT-R F.746

| XS (MHz) | n | f1 (MHz) | fn (MHz) | (MHz) | (MHz) | ZS1 (MHz) | ZS2 (MHz) | YS (MHz) | DS (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1, ..., 12 | 31 899 | 32 515 | 32 711 | 33 327 | 99 | 73 | 196 | 812 |
| 28 | 1, ..., 27 | 31 829 | 32 557 | 32 641 | 33 369 | 29 | 31 | 84 | 812 |
| 14 | 1, ..., 54 | 31 822 | 32 564 | 32 634 | 33 376 | 22 | 24 | 70 | 812 |
| 7 | 1, ..., 108 | 31 818,5 | 32 567,5 | 32 630,5 | 33 379,5 | 18,5 | 20,5 | 63 | 812 |
| 3,5 | 1, ..., 216 | 31 816,75 | 32 569,25 | 32 628,75 | 33 381,25 | 16,75 | 18,75 | 59,5 | 812 |
| XS: Separación entre frecuencias centrales de canales adyacentes. YS: Separación entre frecuencias centrales de los canales de ida y vuelta más próximos. ZS1: Separación entre el extremo inferior de la banda y la frecuencia central del canal mínimo en la subbanda inferior. ZS2: Separación entre la frecuencia central del canal máximo en la subbanda superior y el extremo de la banda superior. DS: Separación dúplex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo  2

Disposiciones de bloques de radiofrecuencias en la banda 31,8-33,4 GHz
mediante incrementos del tamaño de los bloques de 56 MHz

El presente Anexo suministra un ejemplo de disposición de bloques de radiofrecuencia en la banda 31,8-33,4 GHz mediante incrementos de 56 MHz del tamaño de los bloques. Las indicaciones se presentan en forma flexible para especificar porciones de la banda utilizadas por sistemas punto a punto asignados como radiocanales y sistemas atribuidos por bloques de frecuencias.

Para el dúplex por división de frecuencia (DDF), la banda se divide en doce bloques de radiofrecuencias de (56  56) MHz asociados simétricamente, como sigue:

CUADRO  2

| Bloques asociados | Bloque de subbanda de frecuencia inferior (MHz) | Bloque de subbanda de frecuencia superior (MHz) |
| --- | --- | --- |
| A/A' B/B' C/C' D/D' E/E' F/F' G/G' H/H' I/I' K/K' L/L' M/M' | 31 871-31 927 31 927-31 983 31 983-32 039 32 039-32 095 32 095-32 151 32 151-32 207 32 207-32 263 32 263-32 319 32 319-32 375 32 375-32 431 32 431-32 487 32 487-32 543 | 32 683-32 739 32 739-32 795 32 795-32 851 32 851-32 907 32 907-32 963 32 963-33 019 33 019-33 075 33 075-33 131 33 131-33 187 33 187-33 243 33 243-33 299 33 299-33 355 |

Pueden obtenerse diversas disposiciones de bloques de radiofrecuencias reuniendo los bloques de frecuencias que se especifican en el Cuadro 2.

Por ejemplo, la banda puede contener varios bloques integrados, dispuestos como se indica en el Cuadro 3.

CUADRO  3

| Bloques asociados | Bloque de frecuencia inferior (MHz) | Bloque de frecuencia superior (MHz) |
| --- | --- | --- |
| 1 (bloque de 2 112 MHz) 2 (bloque de 2 112 MHz) 3 (bloque de 2 112 MHz) 4 (bloque de 2 56 MHz) 5 (bloque de 2 56 MHz) 6 (bloque de 2 56 MHz) 7 (bloque de 2 168 MHz) | 31 871-31 983 31 983-32 095 32 095-32 207 32 207-32 263 32 263-32 319 32 319-32 375 32 375-32 543 | 32 683-32 795 32 795-32 907 32 907-33 019 33 019-33 075 33 075-33 131 33 131-33 187 33 187-33 355 |

La disposición en bloques de 56 MHz y su posible integración se ilustra, respectivamente, en las Figs. 2 y 3.

Para los sistemas con DDF, deben utilizarse los bloques situados en la parte inferior de cada subbanda, de preferencia la subbanda superior para transmisiones ascendentes y la subbanda inferior para transmisiones descendentes. Los sistemas que utilizan DDT pueden funcionar también en las subbandas antes definidas.

Las disposiciones indicadas en las Figs. 2 y 3 no impiden el uso de otros bloques o pares de bloques.

* 	La Comisión de Estudio 5 de Radiocomunicaciones introdujo cambios de redacción en la presente Recomendación (7-8 de diciembre de 2009), de conformidad con la Resolución UIT-R 1.