التوصيـة ITU-R  F.1568-1

ترتيبات فدرات التردد الراديوي من أجل أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت
في المدى GHz 10,65-10,5/10,3-10,15

(المسألتان ITU-R 136/9 و(ITU-R 229/9

(2005-2002)

# النطاق

تقدم هذه التوصية ترتيبات فدرات التردد الراديوي (RF) من أجل أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) في المدى GHz 10,65-10,5/10,3-10,15. ويحتوي الملحقان 1 و2 على ترتيبات فدرات تردد راديوي تستند إلى فدرات MHz 28 وMHz 30 على التوالي. ويحتوي هذان الملحقان أيضاً على مخططات متجانسة ذات فواصل أقنية بمقدار MHz 0,25.

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن استعمال أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) في المدى GHZ 10,65-10,15 من شأنه أن يُحسّن خدمات المهاتفة وإرسال المعطيات؛

ب)	أن عدداً من الإدارات تستخدم أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت في المدى GHZ 10,65-10,15؛

ج)	أن استعمال الترتيب المرن للفدرات (نطاق فرعي) بدلاً من استعمال الترتيب التقليدي للأقنية من نقطة إلى نقطة، يمكن أن يلائم مختلف تكنولوجيات أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت، في الوقت الذي يبقى فيه متسقاً مع مبادئ الإدارة الرشيدة للطيف، بما في ذلك التشغيل ما بين الأنظمة/وما بين الخدمات والكفاءة الشاملة لاستخدام الطيف؛

د )	أن أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت تحتاج في بعض البلدان إلى التعايش مع أنظمة من نقطة إلى نقطة في نفس النطاقات الموزعة على الخدمة الثابتة؛

ﻫ )	أن استعمال عرض فدرة قياسي قد يؤدي إلى تحقيق فوائد من خلال وفورات الحجم الكبير وتبسيط عملية تخطيط الترددات ما بين الأنظمة وما بين المشغلين في نفس منطقة انتشار الأنظمة؛

و )	أن ثمة عدداً من مختلف تكنولوجيات النفاذ التي يمكن استعمالها، والتي قد تحتاج إلى مخططات مختلفة لترتيب القنوات و/أو توزيع الترددات؛

ز )	أن التوصية ITU-R F.747 تعرض في الملحقين 1 و2 ترتيبات تردد راديوي من أجل الأنظمة اللاسلكية الثابتة العاملة في النطاق GHz 10,68-10,5؛

ح)	أن التوصية ITU-R F.746 تعرض في الملحق 3 ترتيبات تردد راديوي من أجل الأنظمة اللاسلكية الثابتة العاملة في النطاق GHz 10,68-10,3؛

ط)	أن الإدارات يمكن أن تلجأ، في بعض الحالات، إلى توصيات أخرى لتيسير المواءمة مع ترتيبات أقنية أنظمة من نقطة إلى نقطة؛

ي)	أن التوصية ITU-R F.1191 تقرر حدود الإشعاعات غير المطلوبة الصادرة عن أنظمة الخدمة الثابتة في النطاقات المجاورة،

وإذ تدرك

أ )	أن المادة 5 من لوائح الراديو (RR) تقضي بتوزيع نطاق التردد GHz 10,68-10,5 على الخدمة الثابتة على نطاق العالم ونطاق التردد GHz 10,45-10 على الخدمة الثابتة في الإقليمين 1 و3؛

ب)	أن النطاق GHz 10,68-10,6 يوزع على أساس أولي على الخدمة الساتلية لاستكشاف الأرض (منفعل)، وخدمة الأبحاث الفضائية (منفعل) وخدمة علم الفلك الراديوي؛

ج)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 (إسطنبول، (2000 قد عدل اللائحة الراديوية رقم 5.480 لتوزيع النطاق GHz 10,45-10 على الخدمة الثابتة في 14 بلداً من بلدان الإقليم 2،

وإذ تلاحظ

أ )	أن التوصية ITU-R F.746 تقدم الأساس لتنفيذ ترتيبات التردد الراديوي وتحدد المعلمات الرئيسية التي تؤثر في اختيار هذه الترتيبات،

توصـي

1	الإدارات التي تخطط لتنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت في نطاقي التردد GHz 10,65-10,5/10,3-10,15 بأن تأخذ في الاعتبار ترتيبات الفدرات الواردة في الملحقين 1 و2؛

2	الإدارات بدراسة إمكانية اعتماد الترددات المركزية الحاملة، في إطار فدرات الترددات المفضلة، على أساس فواصل أقنية بمقدار MHz 0,25، كما ترد في الملحقين 1 و2؛

3	الإدارات التي ترغب ف ي اعتماد مخططات أخرى متجانسة أن تأخذ في الاعتبار استعمال فاصل أو عدة فواصل بمقدار MHz 0,25، كما يرد تحديدها في الملحقين 1 و2.

الملحق 1

ترتيب التردد الراديوي القائم على فدرات MHz 28

1	يتكون هذا الترتيب من خمس فدرات متجاورة عرض كل منها MHz 28 في النطاق GHz 10,3-10,15، مقترنة بخمس فدرات متجاورة بعرض MHz 28 في النطاق GHz 10,65-10,5، كما هو مبين في الشكل 1 (انظر الملاحظة (1.

الشكل 1
مخطط فدرات MHz 28 في المدى GHz 10,65-10,5/10,3-10,15
(الترددات بالميغاهرتز ((MHz)

الملاحظـة 1 – يمكن في بعض البلدان اعتماد فدرات بمقدار MHz 7 في كل فدرة عرضها MHz 28. ويمكن تجميع هذه الفدرات لتكوين فدرات أوسع.

## 2	حساب فواصل القنوات المنفصلة بمقدار MHz 0,25

تحسب فواصل القنوات المنفصلة بمقدار MHz 0,25 كالآتي:

fn  10 150  0,25 n	MHz

حيث fn هو التردد المركزي (MHz) لكل فاصل وn تتراوح بين 17 و575 في النطاق GHz 10,3-10,15 وبين 1 417 و1 975 في النطاق GHz 10,65-10,5.

الملحق 2

ترتيب التردد الراديوي القائم على فدرات MHz 30

1	يتكون هذا الترتيب من خمس فدرات متجاورة عرض كل منها MHz 30 في النطاق GHz 10,3-10,15، مقترنة بخمس فدرات متجاورة بعرض MHz 30 في النطاق GHz 10,65-10,5، كما هو مبين في الشكل 2.

الشكل 2
مخطط فدرات MHz 30 في المدى GHz 10,65-10,5/10,3-10,15
(الترددات بالميغاهرتز ((MHz)

## 2	حساب فواصل القنوات المنفصلة بمقدار MHz 0,25

تحسب فواصل القنوات المنفصلة بمقدار MHz 0,25 كالآتي:

fn  10 150  0,25 n	MHz

حيث fn هو التردد المركزي (MHz) لكل فاصل وn تتراوح بين 1 و599 في النطاق GHz 10,3-10,15 وبين 1 401 و1 999 في النطاق GHz 10,65-10,5.

ــــــــ