ITU-R  F.1670-1建议书

在共享VHF和UHF频带的地面数字视频和
声音广播系统对固定无线系统的保护

（ITU-R 第216/9号研究课题）

（2004-2006年）

范围

本建议书阐述了在共享VHF和UHF频带的地面数字视频和声音广播系统对固定无线系统的保护。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	在适当的时候，在VHF和UHF频带上的固定业务（FS）和广播业务之间建立兼容性和共享判据是非常重要的；

b)	涉及到固定无线系统（FWS）的接收时，在这些频带的地面数字视频广播（DVB）和数字音频广播（DAB）的发射特性可以用高斯噪声近似；

c)	地面DVB或DAB信号的到达方向，相对于FWS主波束，会影响接收天线上的最大可允许场强，

建议

1	对于地面DVB或DAB站与FWS接收站之间共用的，在FWS站接收机输入的干扰功率门限电平Pr ，可以从下面的公式确定：

Pr  –114  10 log Bv + F + I/N + Po                dBm	(1)

F:	FWS接收机的噪声值（dB）

I/N:	用于FWS接收机的保护判据（dB）

Bv:	FWS接收机的等效噪声带宽（MHz）

Po:	由于人为噪声带来的噪声增加（dB），对于VHF频带的典型值为1 dB,而对于UHF频带为0 dB；

2	在FWS天线上从建议1导出的来自地面DVB或DAB信号的最大可允许干扰场强(dB(mV/m))，在发射机带宽为Bi, 可以计算如下：（对于场强和功率之间的关系，见附件1的指南）：

场强 (dB(V/m))  
		–37 + F + I/N  − G + L + 10 log (Bi) + Po + 20 log f − K	(2)

G:	FWS天线增益（dBi）

L:	FWS接收机的电缆馈电损耗（dB）

Bi:	数字广播带宽（MHz）

f:	干扰广播信号的中心频率（MHz）

K:	重叠纠错因子（dB），如果适用，取自附件2的表1和2；

- 对于这种情况，在这些频带上可以应用一个干扰判据I/N = –6 dB（见注1）。

- 在没有一个确切的辐射图时，可以使用ITU-R F.699建议书。

注1 – 等效于FWS接收机本底噪声增加1 dB。

附件1

包括场强和功率之间的关系在内的技术考虑

a)	工作于VHF和UHF频带的地面DVB和DAB系统的信号与白噪声类似（见图1），也可认为在7或8 MHz电视频道是同类信号（模拟电视不是这种情况），见图1，且1.3 MHz DAB（模拟声音不是这种情况）。

b)	要准确计算潜在的干扰需要所有FWS的接收机特性。要检查具体的干扰和保护比以及评估地面DVB和DAB对FWS的干扰可能并不实际。

c)	广播业务中使用的场强的典型单位是mV/m和dB(mV/m)；而ITU-R F系列建议书参考的是功率值（dBm）。

d)	对于不同的接收机带宽，得出的场强有很大的不同。ITU-R SM.1541建议书为地面DVB提供频谱掩模，而ITU-R BS.1114建议书为地面DAB提供。

e)	允许的干扰判据用于确定最大可允许场强（与有害干扰场强类似），应该等效于最小可用场强（见ITU-R V.573建议书）减去保护比（见《无线电规则》第1.170款）。

f)	FWS点对点（P-P）或点对多点（P-MP）系统的灵敏度等于(k T B F )dB  (C/N)dB。最大允许的干扰信号（和最大干扰场强）等于：灵敏度 – C/I。如果C/N  C/I，则干扰地面DVB和DAB信号等于等效的k T B F。对于等效增加的保护6 dB，干扰I等于k T B。对于一个3 dB灵敏度恶化， k T B F 是要保护的值，对于1 dB恶化，则为(k T B F ) –6 dB。对于一个等效噪声值6 dB，从地面DVB和DAB进到FWS接收机输入的干扰判据I，等于  或–114 dB(m/MHz)，与频率无关。对于这种情况，干扰噪声门限只取决于FWS接收机的IF带宽，不管干扰地面DVB或DAB以及受扰FWS的调制如何。

g)	在VHF频带，FWS的灵敏度可能不由(k T B F )dB  (C/I)dB规定，而由人为噪声决定，可能比本底噪声规定的灵敏度要高。在这种情况下，灵敏度和场强门限值更高（见ITU-R P.372建议书 — 无线电噪声），见Po 值。

h)	在自由空间的天线输入端的场强E (μV/m)和接收天线输出端的功率Pr (W)之间的关系（用物理单位表示），如下所示：

Pr = E2 gλ2Z04π = E2gc2480π2f2	(3)

g:	天线增益

c:	光速(m/s)

f:	载波频率(Hz)

:	波长 (m)

Z0:	自由空间电阻() (120π Ω)。

当导出输入接收机功率时，在公式（3）中需要引入馈电损耗L。公式（3）可以表示为对数形式：

Pr(dBm)  E(dB(V/m)) – 20 log (f) (MHz)  G – L – 77	(4)

i)	可以发现FWS天线部署为垂直或水平极化。任何水平（主要使用的）地面DVB或DAB与FWS天线（使用两种极化）之间的交叉极化，会使得地面DVB或DAB干扰功率更高。

j)	把交叉极化的优势假定为从10到18 dB是合适的，至少对垂直极化FWS站来说如此。对于FWS，水平极化广播发射的天线极化鉴别可能达到18 dB（见ITU-R SM.851建议书）。在使用了混合极化广播发射的地方，不应考虑天线极化鉴别。由于FWS天线倾斜或地面DVB或DAB站位于山区，在天线仰角图上也可能有衰减。

k)	清楚示例：对于8 MHz（相对于1 MHz为9 dB）FWS 带宽，灵敏度为-105 dBm，FWS天线增益  15 dBi，馈电损耗L  8 dB，且–112 dBm输入接收机包括天线增益。这是要保护的功率信号值。可能会干扰到FWS的每8 MHz对应的场强门限，包括7 dB接收机天线增益和保护比，对于174 MHz为10 dB(V/m)；对于230 MHz为13 dB(V/m)；对于470 MHz为19 dB(V/m) ；对于790 MHz为23 dB(V/m)；对于862 MHz为24 dB(V/m)。

l)	图1描绘了一个在信道29的发射（无线）信号，中心频率为538 MHz；间隔带宽为8 MHz，相移键控（QPSK）（4-QAM），前向纠错（FEC）-1/2，快速傅立叶变换（FFT）8K，保护间隔-1/8。

图 1

附件 2

用于DVB-T的重叠纠错因子K 举例

当计算对受扰接收机的干扰时，考虑频谱发射掩模可能的重叠部分时，必须考虑K因子（见表4）。

为了计算重叠纠错因子K：

计算重叠的带宽Bo：

Bo = Min (Bv, (Bv + Bi)/2 − f)

其中f是FWS中心频率fw 与干扰（DVB-T 8和7 MHz）信号的中心频率fI 相减的绝对值。

注 1 – 当Bo 为负数，意味着受扰带宽和由实际DVB-T信道间隔规定的DVB-T带宽之间没有重叠。

表 1

对于DVB-T掩模 – 不灵敏的情况

| Bo (MHz) 对于8 MHz DVB-T | Bo (MHz) 对于7 MHz DVB-T | 重叠因子 K (dB) |
| --- | --- | --- |
| Bo = Bv | Bo = Bv | 0 |
| Bv > Bo > 10−4 Bv | Bv > Bo > 10−4 Bv | 10 log10 (Bo/Bv) |
| 10−4 Bv > Bo > −0.5 | 10−4 Bv > Bo > −0.5 | −40 |
| Bo = −1 | Bo = −0.8 | −45 |
| Bo = −2 | Bo = −1.75 | −52 |
| Bo = −4 | Bo = −3.4 | −60 |
| Bo = −8 | Bo = −7 | −77 |

表 2

对于DVB-T掩模 – 灵敏的情况

| Bo (MHz) 对于8 MHz DVB-T | Bo (MHz) 对于7 MHz DVB-T | 重叠因子 K (dB) |
| --- | --- | --- |
| Bo = Bv | Bo = Bv | 0 |
| Bv > Bo > 10−5 Bv | Bv > Bo > 10−5 Bv | 10 log10 (Bo/Bv) |
| 10−5 Bv > Bo > −0.5 | 10−5 Bv > Bo > −0.5 | −50 |
| Bo = −1 | Bo = −0.8 | −55 |
| Bo = −2 | Bo = −1.75 | −62 |
| Bo = −4 | Bo = −3.4 | −70 |
| Bo = −8 | Bo = −7 | −87 |

其中：Bo, Bi 和Bv 如图2中所示。

图 2

部分重叠的情况

举例

假设：Bv = 0.2 MHz；Bi = 8 MHz

表3

DVB-T情况举例 — 不灵敏的情况

| f (MHz) | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B (MHz) | 0.2 | 0.1 | 0 | −0.7 |
| K (dB) | 0 | 10 log (0.1/0.2) = –3 | −40 | 见下 K = −42 |

由上面的例子偏置= −Bo = 0.7 MHz，得出嵌入举例f  = 4.8 MHz。

由表1的不灵敏情况：0.5 MHz 	−40 dB 1 MHz		−45 dB

K = ((0.7 − 0.5)/(1.0 − 0.5))*(−45 − (−40)) − 40 ，因此 K = −42 dB

用于带外发射的DVB-T 频谱掩模

两个对称频谱掩模（对于7 MHz和8 MHz 两个DVB-T信道）示于表4。

表4

对于不灵敏和灵敏情况的对称频谱掩模

| 断点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 MHz信道 |  |  | 7 MHz信道 |  |  |
| f (MHz) | 不灵敏的情况 | 灵敏的情况 |  | 不灵敏的情况 | 灵敏的情况 |
|  | 相对电平 (dB) | 相对电平 (dB) | 相对频率 (MHz) | 相对电平 (dB) | 相对电平 (dB) |
| 0 | –32.8 | –32.8 | 0 | –32.2 | –32.2 |
| +3.81 | –32.8 | –32.8 | +3.4 | –32.2 | –32.2 |
| +4.2 | –73 | –83 | +3.7 | –73 | –83 |
| +6 | –85 | –95 | +5.25 | –85 | –95 |
| +12 | –110 | –120 | +10.5 | –110 | –120 |
| 所有情况下的测量带宽为：4 kHz。 |  |  |  |  |  |

注1 – 灵敏情况的掩模用于已经确定有共享的情况。

	 	应提请无线电通信第1和6研究组注意本建议书。