РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.1670-1

Защита систем фиксированной беспроводной связи от систем наземного цифрового телевизионного и звукового вещания в совместно используемых диапазонах ОВЧ и УВЧ

(Вопрос МСЭ-R 216/9)

(2004-2006)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации рассматривается защита систем фиксированной беспроводной связи от систем наземного цифрового телевизионного и звукового вещания в совместно используемых диапазонах ОВЧ и УВЧ.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в соответствующих случаях важно установить критерии совместимости и совместного использования частот фиксированной службой (ФС) и радиовещательной службой в диапазонах ОВЧ и УВЧ;

b)	что характеристики излучения наземного цифрового телевизионного радиовещания (DVB) и цифрового звукового радиовещания (DAB) в этих полосах частот могут быть аппроксимированы гауссовским шумом в отношении приема системой фиксированной беспроводной связи (СФБС);

c)	что направление прихода сигнала наземного DVB или DAB по отношению к главному лучу СФБС влияет на максимально допустимую напряженность поля на приемной антенне,

рекомендует,

1	чтобы пороговый уровень мощности помехи, Pr на входе приемника станции СФБС, при совместном использовании частот со станциями наземного DVB или DAB мог бы определяться по следующей формуле:

Pr  –114  10 log Bv + F + I/N + Po                дБм	(1)

F:	коэффициент шума приемника СФБС (дБ)

I/N:	критерий защиты для приемника СФБС (дБ)

Bv:	эквивалентная ширина полосы шума приемника СФБС (МГц)

Po:	типичное значение увеличения шума (дБ), вызванного искусственным шумом, составляет 1 дБ для диапазона ОВЧ и 0 дБ для диапазона УВЧ;

2	чтобы максимально допустимая напряженность мешающего поля на антенне СФБС от сигнала наземного DVB или DAB (дБ(мкВ/м)), полученная из п. 1 раздела рекомендует, в полосе передатчика шириной Bi, могла быть рассчитана следующим образом (см. руководство в Приложении 1, относящееся к соотношению между напряженностью поля и мощностью):

Напряженность поля (дБ(мкВ/м))  
		–37 + F + I/N  − G + L + 10 log (Bi) + Po + 20 log f − K	(2)

G:	усиление антенны СФБС (дБи)

L:	потери в кабельном фидере приемника СФБС (дБ)

Bi:	ширина полосы цифрового радиовещания (МГц)

f:	центральная частота мешающего радиовещательного сигнала (МГц)

K:	поправочный коэффициент перекрытия (дБ) из таблиц 1 и 2 в Приложении 2, если применимо;

3	чтобы для данного случая в этих полосах (см. Примечание 1) мог применяться критерий помехи I/N = –6 дБ;

4	чтобы Рекомендация МСЭ-R F.699 могла быть использована при отсутствии той или иной реальной диаграммы направленности излучения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Это эквивалентно увеличению в 1 дБ минимального шума приемника СФБС.

Приложение 1

Технические соображения, включая соотношение между 
напряженностью поля и мощностью

a)	Сигналы от наземных систем DVB и DAB, работающих в полосах частот ОВЧ и УВЧ, аналогичны белому шуму (см. рисунок 1) и могут считаться однородными при передаче по ТВ каналу шириной 7 или 8 МГц (что не имеет места для аналогового ТВ) (см. рисунок 1) и каналу DAB шириной 1,3 МГц (что не имеет места для аналогового звукового радиовещания).

b)	Для точных расчетов потенциальной помехи необходимы характеристики всех СФБС. Может быть нецелесообразно проверять конкретные помехи и защитные отношения для оценки помех от наземных DVB и DAB системам ФБС.

c)	В радиовещательной службе обычно используются единицы измерения напряженности поля в мкВ/м и дБ(мкВ/м); в то же время в Рекомендациях МСЭ-R серии F указываются значения мощности (дБм).

d)	Результирующие напряженности поля значительно различаются для разных полос пропускания приемников. В Рекомендации МСЭ-R SM.1541 предоставляются спектральные маски для наземного DVB, а в Рекомендации МСЭ-R BS.1114 – для наземного DAB.

e)	Критерий допустимой помехи используется для определения максимально допустимой напряженности поля (аналогично напряженности мешающего помехового поля), которая должна быть эквивалентна минимальной используемой напряженности поля (см. Рекомендацию МСЭ-R V.573) минус защитное отношение (см. п. 1.170 Регламента радиосвязи).

f)	Чувствительность систем "из пункта в пункт" или "из пункта во многие пункты" равна (k T B F)дБ  (C/N)дБ. Максимально допустимый мешающий сигнал (и максимальная напряженность мешающего поля) равен: чувствительность – C/I. Если C/N  C/I, то сигналы мешающих наземных DVB и DAB равны эквивалентной k T B F. При эквивалентной дополнительной защите в 6 дБ помеха, I, равна k T B. Значение k T B F должно быть защищено при ухудшении чувствительности на 3 дБ, а (k T B F) –6 дБ – при ухудшении на 1 дБ. Для эквивалентного коэффициента шума 3 дБ критерий помехи, I, от наземных DVB и DAB на входе приемника СФБС независимо от частоты 
равен –144 дБ(Вт/МГц) или –114 дБ(м/МГц). В этом случае порог мешающего шума зависит только от ширины полосы на ПЧ приемника СФБС, не учитывая модуляции сигналов мешающих наземных DVB или DAB и испытывающих помехи СФБС.

g)	В диапазоне ОВЧ чувствительность СФБС может быть определена не с использованием (k T B F)дБ  (C/I)дБ, а с помощью искусственного шума, который может быть выше чувствительности, определяемой минимальным шумом. В этом случае чувствительность и порог напряженности поля оказываются выше (см. Рекомендацию МСЭ-R P.372 – Радиошум), см. значение Po.

h)	Соотношение (в физических единицах) между напряженностью поля на входе антенны, E (мкВ/м), и мощностью, Pr (Вт), на выходе антенны приемника в свободном пространстве задается формулой:

Pr = E2 gλ2Z04π = E2gc2480π2f2	(3)

g:	усиление антенны

c:	скорость света (м/с)

f:	несущая частота (Гц)

:	длина волны (м)

Z0:	сопротивление свободного пространства (Ом) (120π Ом).

При выводе формулы для мощности на входе приемника в уравнение (3) необходимо ввести потери в фидере, L. Уравнение (3) может быть представлено в логарифмической форме:

Pr(дБм)  E(дБ(мкВ/м)) – 20 log (f) (МГц)  G – L – 77.	(4)

i)	Развернутые антенны СФБС могут иметь вертикальную или горизонтальную поляризацию. Любая перекрестная поляризация между антенной с горизонтальной поляризацией (в основном используемой) наземных систем DVB или DAB и антенной СФБС (используются обе поляризации) приведет к более высокой мощности мешающего сигнала наземных систем DVB или DAB.

j)	Было бы целесообразно допустить выигрыш по кроссполяризации в размере от 10 до 18 дБ, по крайней мере, для станции СФБС с вертикальной поляризацией. Для СФБС избирательность антенны по поляризации для горизонтально поляризованных излучений радиовещания может достигать 18 дБ (см. Рекомендацию МСЭ-R SM.851). При использовании излучений радиовещания с поляризацией смешанного типа избирательность антенны по поляризации учитываться не должна. Возможно также существование затухания в диаграмме направленности антенны угла места вследствие наклона антенны СФБС или ввиду расположения наземных систем DVB или DAB в горных районах.

k)	Поясняющий пример: при ширине полосы СФБС 8 МГц (9 дБ относительно 1 МГц) чувствительность составляет –105 дБм, усиление антенны СФБС  15 дБи, потери в фидере достигают значения L  8 дБ, и мощность на входе приемника с учетом усиления антенны составляет –112 дБм. Данное значение сигнала мощности подлежит защите. Соответствующие пороги напряженности поля на каждые 8 МГц, которая может создавать помехи системам ФБС, с учетом усиления антенны 7 дБ и защитных отношений, составляют: 10 дБ(мкВ/м) для 174 МГц; 13 дБ(мкВ/м) для 230 МГц; 19 дБ(мкВ/м) для 470 МГц; 23 дБ(мкВ/м) для 790 МГц и 24 дБ(мкВ/м) для 862 МГц.

l)	На рисунке 1 изображен передаваемый по каналу 29 (беспроводной) сигнал с центральной частотой 538 МГц; ширина полосы разноса 8 МГц, четырехпозиционная фазовая манипуляция (ЧФМН) (4-КАМ), упреждающая коррекция ошибок (FEC)-1/2 быстрое преобразование Фурье (БПФ) в режиме 8K, защитный интервал-1/8.

РИСУНОК 1

Приложение 2

Пример поправочного коэффициента перекрытия K для DVB-T

При расчете помехи, которую испытывает приемник, следует добавлять коэффициент K с целью учета возможных перекрывающихся частей спектральных масок излучения (см. таблицу 4).

Для расчета поправочного коэффициента K:

рассчитывается перекрывающаяся ширина полосы Bo

Bo = Min (Bv, (Bv + Bi)/2 − f),

где f является абсолютным значением разницы между центральной частотой, fw, системы ФБС и центральной частотой, fI, мешающего сигнала (DVB-T 8 и 7 МГц).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Если Bo отрицательна, то это подразумевает отсутствие перекрытия между шириной полосы, в которую попадает помеха, и шириной полосы DVB-T, определяемой реальным разносом каналов DVB-T.

ТАБЛИЦА 1

Для маски DVB-T – некритичные случаи

| Bo (МГц) для DVB-T 8 МГц | Bo (МГц) для DVB-T 7 МГц | Коэффициент перекрытия K (дБ) |
| --- | --- | --- |
| Bo = Bv | Bo = Bv | 0 |
| Bv > Bo > 10−4 Bv | Bv > Bo > 10−4 Bv | 10 log10 (Bo/Bv) |
| 10−4 Bv > Bo > −0,5 | 10−4 Bv > Bo > −0,5 | −40 |
| Bo = −1 | Bo = −0,8 | −45 |
| Bo = −2 | Bo = −1,75 | −52 |
| Bo = −4 | Bo = −3,4 | −60 |
| Bo = −8 | Bo = −7 | −77 |

ТАБЛИЦА 2

Для маски DVB-T – критичные случаи

| Bo (МГц) для DVB-T 8 МГц | Bo (МГц) для DVB-T 7 МГц | Коэффициент перекрытия K (дБ) |
| --- | --- | --- |
| Bo = Bv | Bo = Bv | 0 |
| Bv > Bo > 10−5 Bv | Bv > Bo > 10−5 Bv | 10 log10 (Bo/Bv) |
| 10−5 Bv > Bo > −0,5 | 10−5 Bv > Bo > −0,5 | −50 |
| Bo = −1 | Bo = −0,8 | −55 |
| Bo = −2 | Bo = −1,75 | −62 |
| Bo = −4 | Bo = −3,4 | −70 |
| Bo = −8 | Bo = −7 | −87 |

где Bo, Bi и Bv показаны на рисунке 2:

РИСУНОК 2

Случай частичного перекрытия

Примеры

Предполагается, что: Bv = 0,2 МГц; Bi = 8 МГц.

ТАБЛИЦА 3

Примерный случай DVB-T – некритичные случаи

| f (МГц) | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B (МГц) | 0,2 | 0,1 | 0 | −0,7 |
| K (дБ) | 0 | 10 log (0,1/0,2) = –3 | −40 | См. ниже K = −42 |

Пример интерполяции f = 4,8 МГц из смещения в приведенном выше примере = −Bo = 0,7 МГц.

Из таблицы 1 для некритичных случаев: 0,5 МГц 	−40 дБ 1 МГц		−45 дБ

K = ((0,7 − 0,5)/(1,0 − 0,5))*(−45 − (−40)) − 40, поэтому K = −42 дБ.

Спектральные маски DVB-T для внеполосных излучений

В таблице 4 представлены две симметричные спектральные маски (как для каналов DVB-T шириной 7 МГц, так и для каналов шириной 8 МГц).

ТАБЛИЦА 4

Симметричные спектральные маски для некритичных и критичных случаев

| Точки излома |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы 8 МГц |  |  | Каналы 7 МГц |  |  |
| f (МГц) | Некритичные случаи | Критичные случаи |  | Некритичные случаи | Критичные случаи |
|  | Относительный уровень (дБ) | Относительный уровень (дБ) | Относительная частота (МГц) | Относительный уровень (дБ) | Относительный уровень (дБ) |
| 0 | –32,8 | –32,8 | 0 | –32,2 | –32,2 |
| +3,81 | –32,8 | –32,8 | +3,4 | –32,2 | –32,2 |
| +4,2 | –73 | –83 | +3,7 | –73 | –83 |
| +6 | –85 | –95 | +5,25 | –85 | –95 |
| +12 | –110 | –120 | +10,5 | –110 | –120 |
| Ширина полосы измерения для всех случаев: 4 кГц. |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Маска для критичного случая используется при обнаружении проблем, связанных с совместным использованием частот.

______________

	 	Настоящая Рекомендация должна быть доведена до сведения 1-й и 6-й Исследовательских комиссий по радиосвязи.