РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.1762

Характеристики усовершенствованных применений 
для высокочастотных (ВЧ) систем радиосвязи

(Вопрос МСЭ-R 158/9)

(2006)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описываются технические характеристики усовершенствованных применений, которые должны обеспечивать высокочастотные (ВЧ) системы радиосвязи.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что некоторые высокочастотные (ВЧ) системы могут использоваться для обеспечения усовершенствованных применений для электронных систем обмена сообщениями (электронной почты), интернета и передачи крупных файлов с целью образования трактов связи к интернету для обмена данными;

b)	что следует принимать во внимание все более интенсивное использование спектра в ВЧ полосах для усовершенствованных применений, таких как электронные системы обмена сообщениями, как включающими вложения, так и без них;

c)	что такие ВЧ системы не стандартизованы в плане их использования и могут иметь различные рабочие технические характеристики;

d)	что при наличии электронного обмена сообщениями и других усовершенствованных применений для ВЧ систем важным вопросом является возможность взаимодействия оборудования,

отмечая,

a)	что такие ВЧ системы способны обеспечивать общественную безопасность и оказание помощи при бедствиях на регулярной основе и в случае чрезвычайных ситуаций;

b)	что дополнительную информацию по таким ВЧ системам, способным обеспечить усовершенствованные применения, можно получить в Отчете МСЭ-R F.2062,

рекомендует,

1	чтобы технические характеристики таких ВЧ систем, обеспечивающих усовершенствованные применения, включая электронный обмен сообщениями и другие предоставляемые интернетом возможности, описанные в Приложении 1, рассматривались применительно к этим системам, работающим в ВЧ полосах частот от 2 МГц до 30 МГц.

Приложение 1

Характеристики ВЧ радиосистем, обеспечивающих 
усовершенствованные применения

# 1	Введение

Существуют три типичных для усовершенствованных ВЧ систем цифровых применения:

a)	обмен сообщениями, известный также как электронная почта;

b)	интерактивные интернет-приложения; и

c)	передача файлов.

В случае выхода из строя или перегруженности обычной электросвязи ввиду природных бедствий (например, землетрясений) и других чрезвычайных ситуаций применения для усовершенствованных ВЧ систем, использующих фиксированные, транспортируемые и подвижные станции, обеспечивают одну их возможностей для установления аварийных каналов связи на первом этапе аварийной ситуации или во время координации операций по оказанию помощи.

# 2	Технические характеристики

В таблице 1 содержатся технические характеристики репрезентативных ВЧ систем, способных обеспечить усовершенствованные применения. Таких характеристик достаточно для общего расчета с целью оценки совместимости между этими системами и системами, работающими в других службах.

В этой таблице защитные отношения указаны как соотношение средних значений мощности полезного и мешающего сигналов (PY). Это противоречит Рекомендации МСЭ-R F.240, в которой отношения выражены в пиковых мощностях огибающей (PX). Преобразование из PX в PY зависит от формы волны как для полезного, так и для мешающего сигналов. Коэффициенты преобразования содержатся в Рекомендации МСЭ-R SM.326.

ТАБЛИЦА 1

Пример РЧ характеристик ВЧ систем

| Параметр | Система |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим работы | Поверхностная волна | Пространственная волна (наклонная) | NVIS Близкая к вертикальной пространственная волна |
| Полоса частот (МГц) | 2–10 | 3–30 | 2–10 |
| Необходимая полоса частот и тип излучения (кГц) | 3 | 3 | 3 |
| Мощность передатчика PX (дБВт) | 10–30 | 0–26 | 10–26 |
| Потери в фидере (дБ) | 3 | 3 | 3 |
| Усиление антенны (дБи) | 6 | 3 | 0 |
| Максимальная э.и.и.м. (дБВт) | 33 | 26 | 23 |
| Поляризация антенны | Вертикальная/ горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная |
| Ширина полосы ПЧ приемника (кГц) | 3 | 3 | 3 |
| Ширина полосы РЧ приемника (кГц) | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 16 | 16 | 16 |
| Защитное отношение PY (дБ) | 21 | 28 | 10 |
| Соотношение сигнал-шум (Рекомендация МСЭ-R F.339) | 21 | 28 | 10 |