Рекомендация МСЭ-R F.1764-1 (05/2011)

Методика оценки помех, создаваемых пользовательскими линиями в системах фиксированной службы, использующих станции на высотных платформах, системам фиксированной беспроводной связи, действующим в диапазонах частот выше 3 ГГц

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2011 г.

ITU 2011

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.1764-1

Методика оценки помех, создаваемых пользовательскими линиями в системах фиксированной службы, использующих станции на высотных платформах, системам фиксированной беспроводной связи, действующим 
в диапазонах частот выше 3 ГГц

(2006-2011)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлена методика оценки помех, которую можно было бы использовать при исследованиях совместного использования частот пользовательскими линиями в системах фиксированной службы (ФС), использующих станции на высотных платформах (HAPS), и обычными системами фиксированной беспроводной связи, действующими в диапазонах частот выше 3 ГГц. Рассматриваются ситуации создания помех воздушными судами и наземными станциями HAPS станциям фиксированной беспроводной связи. В настоящей Рекомендации линии станций сопряжения HAPS не рассматриваются.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

- что для предоставления высокоскоростных услуг была разработана новая технология, использующая станции на высотной платформе (НAPS) в стратосфере;

- что некоторые администрации намерены эксплуатировать системы, использующие HAPS, в полосах частот, распределенных на исключительной основе в таблице распределения радиочастот или в примечаниях для наземных служб радиосвязи, таких как фиксированные службы;

- что информация об архитектуре, в том числе пользовательских линий и линий станций сопряжения, систем, использующих станций на высотных платформах в полосе 5850–7075 МГц, содержится в Рекомендации МСЭ-R F.1891;

- что пользовательские линии HAPS могут работать в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц;

- что в некоторых странах пользовательские линии HAPS могут работать в полосах 27,928,2 ГГц и 31,0–31,3 ГГц на условии непричинения помех и отсутствия защиты,

рекомендует,

1	чтобы методику, приведенную в Приложении 1, можно было использовать для оценки помех, создаваемых пользовательскими линиями в системах фиксированной службы, использующих станции на высотных платформах, системам фиксированной беспроводной связи, действующим в диапазонах частот выше 3 ГГц.

Приложение 1

Методика оценки помех, создаваемых пользовательскими линиями в системах фиксированной службы, использующих станции на высотных платформах, системам фиксированной беспроводной связи, действующим 
в диапазонах частот выше 3 ГГц

# 1	Введение

В настоящем Приложении представлена методика оценки помех для применения при исследованиях совместного использования частот пользовательскими линиями в системах фиксированной службы, использующих HAPS, и системами фиксированной беспроводной связи в диапазонах частот выше 3 ГГц. Рассмотрены ситуации создания помех воздушными судами и наземными станциями HAPS станциям фиксированной беспроводной связи.

Также приведен пример оценки помех на частоте 6 ГГц. Данная частота рассматривается только в качестве примера при оценке помех.

# 2	Методика расчета помех, создаваемых системами фиксированной службы, использующими HAPS, системам фиксированной беспроводной связи

## 2.1	Помехи, создаваемые воздушными cудами HAPS, станциям фиксированной беспроводной связи

На рисунке 1 показана ситуация создания помех воздушными судами HAPS станциям фиксированной беспроводной связи.

РИСУНОК 1

Среда помех, создаваемых воздушными судами HAPS станциям фиксированной беспроводной связи

В настоящее время в большинстве систем ФС используется цифровая модуляция. В случае цифровых систем ФС для связи пункта с пунктом (П-П) и пункта со многими пунктами (П-МП) целесообразно оценивать помехи с точки зрения частичного ухудшения значений качественных показателей на трассе, FDProute, как определено в Рекомендации МСЭ-R F.1107, допуская, что уровень помех не зависит от времени.

Для цифровых систем П-П фиксированной службы с n пролетами, действующих на частотах, где главным образом преобладают многолучевые замирания, и, учитывая, что качественные показатели многопролетных систем П-П ФС обычно определяются на основе оценки трассы следующим образом:

,	(1)

где:

NT:	тепловой шум приемника;

Ik:	совокупный уровень помех, создаваемых воздушными судами HAPS, находящимися в зоне видимости, k-му приемнику.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Данная модель отражает многопролетную систему станций фиксированной беспроводной связи для базовых исследований помех, отображающих период, в течение которого микроволновые системы обеспечивают междугородный трафик с высокой пропускной способностью. Однако с развитием городских, национальных и международных волоконно-оптических сетей такие системы быстро заменяются ретрансляционными системами, передающими самый разный трафик и обеспечивающими соединение с волоконной сетью. Таким образом, самые современные применения содержат в основном короткие линии. Поэтому любой анализ, основанный на сквозном ухудшении показателей качества при 50 пролетах, которое вызвано помехами, более не может применяться. Вместо этого необходимо обеспечивать защиту каждого пролета в отдельности.

Совокупный уровень помех, полученных цифровой станцией фиксированной беспроводной связи, может быть определен путем суммирования вкладов от всех видимых воздушных судов HAPS. Каждый такой вклад может быть определен следующим образом:

ID =,	(2)

где:

F():	п.п.м. воздушного судна HAPS при угле прихода сигнала над горизонтальной плоскостью,  (дБ(Вт/(м2  МГц));

G():	усиление антенны станции фиксированной беспроводной связи в направлении воздушного судна HAPS,  (дБи);

:	длина волны несущей (м);

Lfr:	потери в фидере станции фиксированной беспроводной связи (дБ).

## 2.2	Помехи, создаваемые наземными станциями HAPS станциям фиксированной беспроводной связи

На рисунке 2 показана помеховая ситуация, создаваемая наземными станциями HAPS станциям фиксированной беспроводной связи.

Мощность помех, создаваемых наземной станцией HAPS станции фиксированной беспроводной связи, определяется следующим уравнением (3):

IG ,	(3)

где:

PHG: 	плотность мощности передачи наземной станции HAPS (дБ(Вт/МГц));

Lfh: 	потери в фидере наземной станции HAPS (дБ);

G(H–R):	усиление передающей антенны наземной станции HAPS под углом H–R между направлением основного луча антенны наземной станции HAPS и направлением на станцию фиксированной беспроводной связи, подвергаемую помехам (дБи);

Lb(p):	основные потери при передаче, не превышаемые для процента времени p(%), приведенного в Рекомендации МСЭ-R P.452;

G(R–H): 	усиление приемной антенны станции фиксированной беспроводной связи под углом R–H между направлением главного луча антенны станции фиксированной беспроводной связи и направлением на наземную станцию HAPS, создающую помехи (дБи);

Lfr:	потери в фидере станции фиксированной беспроводной связи (дБ).

РИСУНОК 2

Среда помех, создаваемых наземными станциями HAPS станциям фиксированной беспроводной связи

Мощность помех, создаваемых несколькими сигналами наземных станций HAPS станции фиксированной беспроводной связи, может быть получена с помощью уравнения (4), принимая во внимание механизм, показанный на рисунке 3.

В уравнении (4) предполагается, что для тракта распространения радиоволн в пределах видимости можно пренебречь поглощением в атмосфере на частотах ниже 10 ГГц. Используемая модель распространения радиоволн основана на Рекомендации МСЭ-R P.452 для процента времени p, равного 50%:

IG-T  = PHG – Lfh – 92,5 – 20 log f

– Lfr,	(4)

где:

f :	частота (ГГц);

: координата x наземной станции HAPS;

yij 	jd sin 60°: координата y наземной станции HAPS;

r:	расстояние между станцией фиксированной беспроводной связи и надиром воздушного судна HAPS;

d:	расстояние между наземными станциями HAPS;

i, j: 	координаты местоположения соты по осям x и y, соответственно.

РИСУНОК 3

Механизм расчета помех, создаваемых наземными станциями HAPS
станции фиксированной беспроводной связи

После проведения оценки уровня помех станции фиксированной беспроводной связи можно оценить отношение I/N следующим образом:

I/N = IG-T  ,	(5)

где:

k:	постоянная Больцмана = 1,38 × 10–23 (Дж/K);

T:	температура (K);

B:	ширина полосы (Гц);

NF:	коэффициент шума станции фиксированной беспроводной связи (дБ).

# 3	Пример оценки помех, создаваемых системами HAPS системам фиксированной беспроводной связи

## 3.1	Помехи, создаваемые воздушными судами HAPS станциям фиксированной беспроводной связи

На рисунке 4 представлена предполагаемая модель распределения воздушных судов HAPS и станций фиксированной беспроводной связи для оценки помех.

РИСУНОК 4

Модель распределения станций фиксированной беспроводной связи и воздушных судов HAPS

Воздушные суда HAPS, находящиеся в фиксированной точке на высоте 20 км, могут обеспечить на земле зону обслуживания диаметром 110 км (угол места: 20°), так что местоположение надира воздушного судна HAPS может быть равномерно распределено с интервалом 100 км, учитывая перекрытие между зонами обслуживания, как показано на рисунке 4. Предполагается, что воздушные суда HAPS равномерно распределены в зоне размером 1000  1000 км2.

Предполагается, что состоящие из 50 пролетов трассы систем фиксированной беспроводной связи, подверженные помехам, распределены так, что центры трасс совпадают с центром распределения воздушных судов.

В таблице 1 приведены системные параметры системы фиксированной беспроводной связи и воздушного судна HAPS, которые используются в расчетах. Частота 6 ГГц выбрана только для того, чтобы привести пример оценки уровня помех. В данном Приложении при оценке уровня помех все координаты учитывают кривизну Земли.

ТАБЛИЦА 1

Общие параметры системы фиксированной беспроводной связи и воздушного судна HAPS

| Параметры |  | Значения |
| --- | --- | --- |
| Частота |  | 6 ГГц |
| Система фиксированной беспроводной связи | Количество пролетов на трассе | 50 |
|  | Расстояние между пролетами | 50 км |
|  | Количество трасс | 600 |
| Воздушное судно HAPS | Количество воздушных судов | 126 |
|  | Высота | 20 км |

В таблице 2 приведены системные параметры цифровой системы фиксированной беспроводной связи и воздушного судна HAPS, используемые при расчете. Системные параметры систем фиксированной беспроводной связи для совместного использования частот также основаны на Рекомендации МСЭ-R F.758.

Для диапазонов частот, где замирание контролируется многолучевым распространением радиоволн, в Рекомендации МСЭ-R F.758 указано, что в основном отношение уровня помех к уровню теплового шума приемника не должно превышать –10 дБ (или –6 дБ). Для цифровых систем ФС данные значения соответствуют FDP 10% (или 25%), соответственно. Однако, поскольку при таком использовании будут перекрываться уже существующие линии, которые скоординированы с другими системами, допуск в 10% может уже быть использован. С тем чтобы не увеличивать такую помеху, может потребоваться ограничить помеху значениями ниже 1–2%. Тем не менее, чтобы проиллюстрировать эту методику, на рисунках 5 и 6 представлены оцениваемые распределения помех, создаваемых воздушными судами HAPS цифровым станциям фиксированной беспроводной связи при различных значениях переменных п.п.м.low и п.п.м.high при предположении, что требуемый уровень защиты составляет 10%.

ТАБЛИЦА 2

Системные параметры цифровой системы фиксированной беспроводной связи 
и воздушного судна HAPS

| Параметры |  | Требования |
| --- | --- | --- |
| Система фиксированной беспроводной связи | Диаграмма направленности антенны | Рекомендация МСЭ-R F.1245 |
|  | Максимальное усиление антенны | 45 дБи |
|  | Потери в фидере | 5,5 дБ |
|  | Коэффициент шума приемника | 4 дБ |
|  | Угол места станции фиксированной беспроводной связи | Гауссово распределение |
| Воздушное судно HAPS | п.п.м.low | –146 –140 (дБ(Вт/(м2 МГц))) |
|  | п.п.м.high | –127 –118 (дБ(Вт/(м2 МГц))) |

Из рисунка 5 видно, что при предполагаемом уровне п.п.м. воздушного судна HAPS, равном 140/118 (дБ(Вт/(м2  МГц))) значение FDP станций фиксированной беспроводной связи составит менее 10% для, примерно, 58% трасс. При уменьшении значения п.п.м.low также снижается и получаемый уровень помех. Например, при уменьшении значения п.п.м.low на 6 дБ, т. е. при значении п.п.м.low равном –146 (дБ(Вт/(м2  МГц))), значение FDP станций фиксированной беспроводной связи для 100% трасс будет меньше допустимого критерия помех, равного 10%.

РИСУНОК 5

Распределение FDP при различных значениях

п.п.м.low, создаваемых воздушными судами HAPS

На рисунке 6 представлено распределение помех при различных значениях п.п.м.high, когда значение п.п.м.low равно –145 (дБ(Вт/(м2  МГц))). Даже если значение п.п.м.high уменьшается на 6 дБ относительно значения –121 (дБ(Вт/(м2  МГц))), максимальная разница при распределении помех менее 10% составляет только около 5%.

## 3.2	Помехи, создаваемые наземными станциями HAPS станции фиксированной беспроводной связи

В таблице 3 приведены системные параметры системы фиксированной беспроводной связи и системы HAPS, используемые при расчете.

РИСУНОК 6

Распределение FDP при различных значениях

п.п.м.high, создаваемых воздушными судами HAPS

ТАБЛИЦА 3

Системные параметры системы фиксированной беспроводной связи и системы HAPS

| Параметры |  | Значения |
| --- | --- | --- |
| Частота |  | 6 ГГц |
| Система фиксированной беспроводной связи | Диаграмма направленности антенны | Рекомендация МСЭ-R F.1245 |
|  | Максимальное усиление антенны | 45 дБи |
|  | Коэффициент шума | 4 дБ |
|  | Потери в фидере | 5,5 дБ |
| Система HAPS | Диаметр зоны обслуживания | 110 км |
|  | Высота нахождения воздушного судна | 20 км |
|  | Диаграмма направленности антенны земной станции | Рекомендация МСЭ-R F.1245 |
|  | Максимальное усиление антенны наземной станции | 45 дБи |
|  | Количество наземных станций | 367 (равномерное распределение) |
|  | Расстояние между наземными станциями | 5,5 км |

Предполагая, что T равно 293 K, B равно 1 МГц, а NF – 6 дБ, имеем мощность шума N равную 137,93 (дБ(Вт/МГц)). Если предположить в качестве критерия показатель I/N = 10%, то допустимая мощность помех, IG-T, не должна превышать значения –147,93 (дБ(Вт/МГц)).

Поскольку значение IG-T зависит от мощности передачи наземной станции HAPS, угла между трактами сигналов и расстояния между станцией фиксированной подвижной связи и надиром HAPS, то значение I/N при данных параметрах можно вычислить с помощью уравнения (5).

На рисунке 7 показаны значения I/N при мощности передачи PHG для каждого угла азимута, , при расстоянии r, равном 100 км. Из этого рисунка можно сделать вывод, что мощность помех непосредственно зависит от мощности передачи наземной станции HAPS, и при уровне PHG равном 50 (дБ(Вт/МГц)) значение I/N не превышает –10 дБ для всех углов азимута.

РИСУНОК 7

Значения I/N при различной мощности передачи, PHG

На рисунках 8 и 9 показано расстояние разнесения между станцией фиксированной беспроводной связи и надиром воздушного судна HAPS. Максимальное расстояние разнесения требуется при угле азимута , равном 0°. При радиусе зоны покрытия HAPS, равном 55 км, и мощности передачи каждой наземной станции HAPS, PHG, равной –50 (дБ(Вт/МГц)), расстояние разнесения, требуемое для совместного использования частот станциями фиксированной беспроводной связи и наземными станциями HAPS, составляет от 56 до 73 км.

РИСУНОК 8

Расстояние разнесения между станцией фиксированной беспроводной связи и надиром воздушного судна HAPS 
при различной мощности передачи наземных станций HAPS

РИСУНОК 9

Расстояние разнесения между станцией фиксированной беспроводной связи и надиром воздушного судна HAPS
(полярная диаграмма)

# 4	Выводы

В данном Приложении приведен метод оценки помех, создаваемых пользовательскими линиями систем HAPS системам фиксированной беспроводной связи, и пример оценки помех на частоте 6 ГГц. Данная частота выбрана только для демонстрации примера оценки помех.

Помехи, создаваемые воздушными судами HAPS станциям фиксированной беспроводной связи, оцениваются при различных уровнях п.п.м. воздушного судна HAPS на поверхности Земли. В этой модели используется сквозное частичное ухудшение показателей качества на уровне 10%, рассчитанное по 50 пролетам. Однако, поскольку каждый пролет необходимо защищать по отдельности, критерий защиты должен быть основан на защите I/N каждого испытывающего помехи приемника. Кроме того, необходимо принять соответствующий критерий, с учетом того что служба HAPS будет перекрываться в уже перегруженном диапазоне.

Помехи, создаваемые наземными станциями HAPS станциям фиксированной беспроводной связи, следует оценивать с точки зрения показателя I/N, и вычислять расстояние разнесения, требуемое для совместного использования частот, в зависимости от угла азимута.

______________

Термин "система фиксированной беспроводной связи", используемый в настоящей Рекомендации, означает системы фиксированной беспроводной связи пункта с пунктом. Поэтому также используется термин "станция фиксированной беспроводной связи".

Признается, что частота 6 ГГц не входит в полосу частот, распределенную исключительно наземной радиосвязи. Данная частота была выбрана для данного анализа, чтобы облегчить разработку методики ввиду преобладания доступной технической информации по наземным системам.