РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.382-8

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем*, работающих в диапазонах 2 и 4 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 136/9)

(1956-1959-1963-1966-1970-1982-1986-1990-1991-1997-2006)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазоне 2 ГГц (полосы 1700–2100 МГц или 1900–2300 МГц) и в диапазоне 4 ГГц (полоса 3800–4200 МГц). Разнос каналов, рекомендуемый в основном тексте Рекомендации, составляет 29 МГц с возможным использованием перемежающихся каналов с разносом 14 МГц. Другой план размещения радиостволов с разносом каналов в 28 МГц в диапазоне 3700–4200 МГц представлен в Приложении. Кроме того, в Примечаниях описаны другие планы, используемые в некоторых странах.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

а)	что на международных линиях иногда желательно иметь возможность соединять фиксированные беспроводные системы на радиочастотах в диапазонах 2 и 4 ГГц;

b)	что в полосе частот шириной 400 МГц может быть желательным соединить до шести радиостволов в прямом и шести радиостволов в обратном направлениях;

c)	что можно получить экономию, если могут быть соединены, по крайней мере, три радиоствола в прямом направлении и три радиоствола в обратном направлении систем, каждая из которых использует общие приемопередающие антенны;

d)	что многие мешающие воздействия могут быть значительно уменьшены путем тщательного планирования размещения радиочастот в фиксированных беспроводных системах, использующих несколько радиостволов;

e)	что иногда может оказаться желательным располагать дополнительные радиостволы между радиостволами основной схемы;

f)	что в диапазоне 2 ГГц может оказаться возможным использовать скорости передачи в 34 Мбит/с;

g)	что в диапазоне 4 ГГц возможно использовать скорости передачи 2    34 Мбит/с, 2    45 Мбит/с или 140 Мбит/с, либо скорости передачи синхронной цифровой иерархии;

h)	что для этих цифровых радиосистем может быть получена дополнительная экономия при использовании одной антенны для передачи до шести радиостволов в прямом и до шести радиостволов в обратном направлениях;

j)	что планы для блоков частот, особенно для систем фиксированного беспроводного доступа в полосе 3400–3800 МГц, приводятся в Рекомендации МСЭ-R F.1488;

k)	что в Резолюции 716 Всемирной конференции радиосвязи (Женева, 1995 г.) (ВКР-95) содержался настоятельный призыв к администрациям обеспечить, чтобы для новых систем фиксированной службы использовались частотные присвоения, не перекрывающие полосы 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц во всех трех Районах, и полосы 2010–2025 МГц и 2160–2170 МГц в Районе 2, распределенные подвижной спутниковой службе (ПСС),

рекомендует,

1	чтобы предпочтительный план размещения частот радиостволов до шести стволов в прямом направлении и до шести стволов в обратном направлении для фиксированных беспроводных систем средней и высокой мощности в диапазонах 2 ГГц и 4 ГГц был таким, как показано на рис. 3, и определялся следующим образом:

Пусть	f0	–	частота средней части занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	  fn		f0  –  208    29 n,

верхняя половина полосы:	fn'		f0    5    29 n,

где:

n    1, 2, 3, 4, 5 или 6;

2	чтобы на участке, где осуществляется международное соединение, все радиостволы в прямом направлении были расположены в одной половине полосы, а все радиостволы в обратном направлении – в другой половине полосы;

3	чтобы, предпочтительно, в соседних радиостволах одной половины полосы попеременно использовалась разная поляризация, т. е. в нечетных стволах в обоих направлениях передачи на данном участке применялась Г(В) поляризация, а в четных стволах – В(Г) поляризация, как показано на рис. 1, ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Когда применяются антенны с двойной поляризацией, то по согласованию между администрациями может использоваться план размещения каналов, показанный на рис. 2.

4	чтобы в тех случаях, когда применяются общие приемопередающие антенны и работают не более трех радиостволов на одну антенну, частоты каналов предпочтительно выбирались, принимая либо n  1, 3 и 5 в обеих половинах полосы, либо n  2, 4 и 6 в обеих половинах полосы;

5	чтобы при использовании частот в полосе 2 ГГц учитывались результаты исследований, проведенных МСЭ в области совместного использования частот с другими службами, которым эта полоса, как и фиксированной службе, распределена на первичной основе. Учитывая это положение, следует использовать, при необходимости, альтернативные планы размещения каналов, приведенные в Рекомендации МСЭ-R F.1098;

6	чтобы в случае цифровых фиксированных беспроводных систем с планами размещения в совмещенных каналах использовался план, показанный на рис. 4;

7	чтобы в тех случаях, когда требуются дополнительные радиостволы, расположенные между радиостволами основной схемы, значения средних частот этих радиостволов было на 14,5 МГц меньше значений соответствующих частот основного канала (см. Примечание 4);

8	чтобы с целью минимизации помех внутри системы значение средней частоты f0 предпочтительно было таким, как указано ниже:

f0    1903 МГц или 2101 МГц в диапазоне 2 ГГц (см. Примечание 1);

f0    4003,5 МГц в диапазоне 4 ГГц.

По согласованию между заинтересованными администрациями могут использоваться другие значения средних частот (см. Примечание 5).

9	чтобы обращалось должное внимание на тот факт, что в некоторых странах, главным образом в значительной части Района 2 и в некоторых других районах, используется другой план размещения частот радиостволов для систем в диапазоне 4 ГГц. Описание этого плана размещения частот радиостволов дано в п. 4 Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R F.635. Особое внимание обращается на вопрос соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В некоторых странах, особенно в Районе 2, может оказаться предпочтительным использовать следующие средние частоты:

f0    1932 МГц вместо 1903 МГц, и

f0    2086,5 МГц вместо 2101 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В ряде администраций из Района 1 в полосе частот 3700–4200 МГц используется план размещения частот радиостволов, приведенный в Приложении 1 к настоящей Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – В Китайской Народной Республике полоса частот 3400–4200 МГц разделена на две группы, каждая из которых имеет ширину полосы частот 400 МГц. План размещения частот радиостволов такой же, что и приведенный на рис. 3 настоящей Рекомендации, где f0  3592,0 МГц и 4003,5 МГц, соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – В фиксированных беспроводных системах с цифровой модуляцией, использующих скорость передачи 2  34 Мбит/с, 2  45 Мбит/с, 140 Мбит/с или скорости синхронной иерархии, может оказаться практически невозможным использовать перемежающиеся частоты, поскольку большая ширина полосы занята модулированной несущей.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – В некоторых случаях из-за определенных гармоник частоты сдвига, которые могут оказаться вблизи частот радиоствола fn (МГц) радиочастотных ретрансляторов или вблизи частоты 
(fn ± 70 МГц) ретрансляторов, использующих промежуточную частоту 70 МГц, могут возникать серьезные помехи. Такие помехи могут быть уменьшены выбором соответствующего значения f0.

Приложение 1

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазоне 4 ГГц, с разносом каналов в 28 МГц

В настоящем Приложении описан план размещения частот радиостволов, подходящий для цифровых фиксированных беспроводных систем с шириной канала 28 МГц. План размещения частот радиостволов показан на рис. 5 и определяется следующим образом:

Пусть	f0	–	частота средней части занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

f0	=	3947,5 МГц,

дуплексный разнос = 266 МГц,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	  fn	=	f0  –  259  +  28 n,

верхняя половина полосы:	fn'	=	f0  +  7  +  28 n,

где:

n = 1, 2, ... 8.

______________

*	Используемый в настоящей Рекомендации термин "фиксированные беспроводные системы" означает радиорелейные системы связи пункта с пунктом.