Рекомендация МСЭ-R F.383-9 (02/2013)

План размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи высокой пропускной способности, действующих в нижней части диапазона 6 ГГц (5925–6425 МГц)

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R F.383-9

План размещения частот радиостволов для систем фиксированной 
беспроводной связи высокой пропускной способности, действующих 
в нижней части диапазона 6 ГГц (5925–6425 МГц)

(Вопрос МСЭ-R 247/5)

(1959-1963-1966-1982-1986-1990-1992-1999-2001-2007-2013)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи (ФБС) высокой пропускной способности, действующих в полосе 5925–6425 МГц, которые также могут использоваться для систем малой и средней пропускной способности путем разбиения стволов высокой пропускной способности. В основном тексте и в Приложениях 1–3 к настоящей Рекомендации представлен ряд планов размещения частот в данной полосе с разносом частот между радиостволами 5; 10; 20; 28; 29,65; 40 и 80 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что на международных линиях желательно иметь возможность присоединения систем фиксированной беспроводной связи (ФБС) на радиочастотах (РЧ) в диапазоне 6 ГГц;

b)	что многие мешающие воздействия могут быть значительно уменьшены путем тщательного планирования размещения радиочастот в системах ФБС, использующих несколько радиостволов;

c)	что использование цифровой модуляции допускает применение для передачи цифровых радиостволов со скоростью порядка 140 Мбит/с или скоростями передачи синхронной цифровой иерархии, плана размещения частот радиостволов, изначально определенного для систем емкостью 1800 телефонных каналов;

d)	что для этих цифровых радиосистем возможна дальнейшая экономия при подключении к одной антенне радиостволов прямого и обратного направлений;

e)	что цифровые методы, например корректоры кроссполяризационной развязки (XPIC), могут внести значительный вклад в коэффициент подавления кроссполяризационной помехи (XIF, определен в Рекомендации МСЭ-R F.746), обеспечивая, таким образом, противодействие деполяризации, вызванной многолучевым распространением;

f)	что в случаях когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью (например, с удвоенным модулем синхронной передачи первого уровня (STM-1)), дополнительная экономия может быть достигнута путем использования полос систем, ширина которых больше рекомендуемого разноса частот между радиостволами, связанного с высокоэффективными форматами модуляции;

g)	что некоторым администрациям, возможно, требуется развертывать также системы с низкой и средней пропускной способностью,

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения частот радиостволов при их числе до восьми в прямом и обратном направлениях, из которых каждый имеет пропускную способность порядка 140 Мбит/с или скорость передачи синхронной цифровой иерархии, действующих на частотах в нижней части диапазона 6 ГГц (Примечание 5), должен быть таким, как показано на рисунках 1А, 1В или 1С, и должен определяться следующим образом:

пусть	f0	–	частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты (МГц) каждого радиоствола определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn		f0  –  259,45    29,65 n	МГц

верхняя половина полосы:	f'n		f0  –  7,41    29,65 n 		МГц,

где:

n  =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8;

РИСУНОК 1A

План размещения частот радиостволов с чередующейся поляризацией для систем фиксированной
беспроводной связи, действующих в диапазоне 6 ГГц, которые предназначены для использования
в международных соединениях

(Все частоты в МГц)

РИСУНОК 1b

План размещения частот радиостволов с чередующейся поляризацией для систем фиксированной
беспроводной связи, действующих в диапазоне 6 ГГц, которые предназначены для использования 
в международных соединениях

(Все частоты в МГц)

РИСУНОК 1c

План размещения частот радиостволов с повторным использованием полосы на совпадающих частотах
для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в диапазоне 6 ГГц, 
которые предназначены для использования в международных соединениях

(Все частоты в МГц)

2	что на участке, где осуществляется международное соединение, все частоты радиостволов прямого направления должны располагаться в одной половине полосы частот, а все частоты радиостволов обратного направления – в другой половине полосы частот;

3	что на данном участке радиостволы прямого и обратного направлений должны иметь предпочтительно поляризации, показанные ниже и на рисунке 1А (см. Примечание 1):

Прямое направление	Обратное направление

Г(В)	1	3	5	7	1'	3'	5'	7'

В(Г)	2	4	6	8	2'	4'	6'	8'.

В прошлом при развертывании аналоговых систем емкостью до 1800 каналов использовались следующие планы размещения с чередующейся поляризацией, которые возможно сохранялись на начальном этапе перехода к цифровым системам; возможно они все еще применяются по согласованию между заинтересованными администрациями (см. Примечание 1):

Прямое направление	Обратное направление

Г(В)	1	3	5	7	2'	4'	6'	8'

В(Г)	2	4	6	8	1'	3'	5'	7'.

4	что в случае, когда позволяют характеристики оборудования и сети, при согласии заинтересованной администрации, в целях повышения эффективности использования спектра может применяться план размещения частот с повторным использованием полосы на совпадающих частотах, изображенный на рисунке 1С;

5	что в случае, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью (например, с двойным модулем STM-1) и когда это позволяет координация сетей, при согласии заинтересованной администрации, возможно использование любого из двух соседних радиостволов с разнесением 29,65 МГц, указанных в пункте 1 раздела рекомендует, для систем с более широкой полосой, центральная частота которых находится в центральной точке между двумя соседними каналами с разнесением 29,65;

6	что предпочтительное значение центральной частоты равно 6175,0 МГц; кроме того, по согласованию между заинтересованными администрациями, могут применяться другие центральные частоты.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В случае, когда применяются общие приемо-передающие антенны и радиоствол 8 используется совместно с радиостволом 1', либо как в плане размещения на рисунке 1А, либо даже как в более проблематичных планах на рисунках 1B и 1C, может потребоваться особое размещение с разделением и фильтрацией, для того чтобы ограничить создаваемое взаимное ухудшение и допустить их совместную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В ряде администраций в Районе 1 в полосе частот 5925–6425 МГц используется план размещения частот радиостволов, приведенный в Приложении 2 к настоящей Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Некоторые администрации используют другой план размещения частот радиостволов в полосе частот 5925–6425 МГц для цифровых систем ФБС высокой пропускной способности с пропускными способностями до 2  STM-1 (см. Приложение 1).

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Некоторые администрации используют другие планы размещения частот радиостволов в полосе частот 5925–6425 МГц для цифровых систем ФБС различными пропускными способностями вплоть до STM-1 (см. Приложение 3).

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Реальные скорости передачи, с учетом вспомогательных данных, могут превышать исходную скорость передачи на 5% или более.

Приложение 1

Планы размещения частот, полученные из однородного частотного растра для диапазона 6 ГГц с разносами частот между радиостволами 40 МГц

Ниже описаны планы размещения частот радиостволов для диапазона 6 ГГц, полученные из Рекомендации МСЭ-R F.635.

# 1	План размещения частот радиостволов с разносом между стволами 40 МГц для нижней части диапазона 6 ГГц

Приведенный ниже план размещения частот радиостволов обеспечивает шесть радиостволов прямого и обратного направлений с пропускной способностью до 2  155 Мбит/с для систем с приемлемыми видами модуляции более высокого уровня и эффективностью использования спектра до 7,75 бит/с/Гц. Этот план размещения частот радиостволов должен определяться следующим образом:

пусть	f0	–	частота центра занимаемой полосы частот (МГц),  f0  6175;

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты (МГц) каждого радиоствола определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn		f0 – 260  40 n	МГц

верхняя половина полосы:	f'n		f0 – 20  40 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

В приведенном выше плане размещения может применяться "двойная поляризация на совпадающей частоте", как показано на рисунке 2.

рисунок 2

План размещения частот раидостволов с разносом между двумя стволами 40 МГц для радиорелейных систем, действующих в нижней части диапазона 6 ГГц

(Все частоты в МГц)

Приложение 2

План размещения частот радиостволов с разносом частот между радиостволами 28 МГц для системы ФБС, действующей в диапазоне 6 ГГц

В настоящем Приложении приводится план размещения частот радиостволов, пригодный для цифровых систем ФБС с шириной полосы радиоствола 28 МГц. План размещения полос радиостволов изображен на рисунке 3 и определяется следующим образом:

пусть	f0	–	частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц);

f0	=	6172 МГц;

дуплексное разнесение = 266 МГц,

тогда частоты (МГц) каждого радиоствола определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn 	=	f0  –  259  +  28 n 	МГц

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0  +  7  +  28 n 	МГц,

где:

n = 1, 2, … 8.

РИСУНОК 3

План размещения частот радиостволов с разносом частот между стволами 28 МГц
для системы ФБС, действующей в диапазоне 6 ГГц

(Все частоты в МГц)

Приложение 3

Планы размещения полос частот радиостволов в нижней части диапазона 6 ГГц с использованием разноса частот между стволами 5, 10, 20 и 40 МГц

Некоторые администрации могут использовать полосу частот 5925–6425 МГц для передачи цифровых телевизионных сигналов и для организации магистральных сетей между отдаленными районами по радиостволам с различной шириной полосы.

Базовый вариант плана размещения частот радиостволов с разносом 40 МГц должен определяться следующим образом:

пусть	f0	–	частота центра занимаемой полосы частот (МГц),  f0  6175;

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц);

дуплексное разнесение  = 260 МГц;

центральный разнос = 60 МГц,

тогда центральные частоты радиостволов с разносом 40 МГц определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn	=	f0 – 270 + 40 n	МГц

верхняя половина полосы:	f'n 	=	f0 – 10 + 40 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6.

Предпочтительное размещение частот для базового варианта с разносом 40 МГц показано на рисунке 4. Этот план размещения может использоваться также для двойной поляризации на совпадающей частоте, чтобы повысить общую пропускную способность, обеспеченную в этой полосе частот.

Планы размещения частот радиостволов с меньшими разносами, составляющими 5, 10 и 20 МГц, получаются путем разделения основных стволов с разносом 40 МГц.

РИСУНОК 4

План размещения частот радиостволов с разносом между стволами 40 МГц 
для цифровых систем ФБС, действующих в нижней части диапазона 6 ГГц

(Все частоты в МГц)

_____________