RECOMMANDATION  384-5*

DISPOSITION  DES  CANAUX  RADIOÉLECTRIQUES  POUR  LES  FAISCEAUX
HERTZIENS  ANALOGIQUES  DE  MOYENNE  ET  GRANDE  CAPACITÉS
OU  NUMÉRIQUES  DE  GRANDE  CAPACITÉ  FONCTIONNANT
DANS  LA  PARTIE  SUPÉRIEURE  DE  LA  BANDE  DES  6  GHz

(Programme d'études 1A/9 et Question 35/9)

(1963-1966-1974-1982-1986-1990)

Rec 384-5

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que des faisceaux hertziens d'une capacité de 2700 voies téléphoniques devraient être réalisables dans la bande des 6 GHz, pourvu qu'on ait soin d'étudier les trajets radioélectriques de façon à réduire les effets de trajets multiples;

b)	que, dans certains cas, il est souhaitable de pouvoir interconnecter aux fréquences radioélectriques sur des circuits internationaux, des faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 6 GHz;

c)	que, dans une bande de fréquences de 680 MHz de largeur, il peut être souhaitable d'interconnecter jusqu'à huit canaux radioélectriques aller et huit canaux radioélectriques retour;

d)	que l'on peut réaliser des économies si au moins quatre canaux aller et quatre canaux retour peuvent être interconnectés dans des faisceaux hertziens dont chacun utilise des antennes communes à l'émission et à la réception;

e)	qu'une disposition uniforme des canaux pour les systèmes à un maximum de 1260 voies téléphoniques et ceux à 2700 voies téléphoniques offre des avantages considérables;

f)	que l'utilisation de certains types de modulation numérique (voir le Rapport 378) permet d'utiliser la disposition des canaux radioélectriques définie pour les systèmes à 2700 voies téléphoniques, pour la transmission numérique dans les canaux avec un débit binaire de l'ordre de 140 Mbit/s ou des débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone;

g)	que de nouvelles économies sont possibles dans le cas de ces faisceaux hertziens numériques à 140 Mbit/s en aménageant jusqu'à huit canaux aller et huit canaux retour sur une seule antenne ayant des caractéristiques appropriées;

h)	que bien des effets perturbateurs pourraient être notablement réduits par une disposition judicieuse des fréquences radioélectriques dans les faisceaux hertziens comportant plusieurs canaux radioélectriques;

j)	que les canaux radioélectriques devraient être disposés de manière à permettre l'utilisation d'une fréquence intermédiaire de 70 MHz pour les faisceaux hertziens jusqu'à un maximum de 1260 voies;

k)	que les canaux radioélectriques devraient être disposés de manière à permettre l'utilisation d'une fréquence intermédiaire de 140 MHz pour les faisceaux hertziens à 2700 voies,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que la disposition préférée des canaux radioélectriques pour huit canaux aller et huit canaux retour au maximum, comportant chacun 2700 voies téléphoniques, ou ayant un débit binaire de l'ordre de 140 Mbit/s ou des débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone (Note 3) et utilisant des fréquences dans la partie supérieure de la bande des 6 GHz, soit obtenue comme suit:

soit	f0	la fréquence centrale (MHz) de la bande de fréquences occupée;

fn	la fréquence centrale (MHz) de l'un des canaux radioélectriques dans la moitié inférieure de la bande;

la fréquence centrale (MHz) de l'un des canaux radioélectriques dans la moitié supérieure de la bande,

les fréquences (MHz) de chaque canal s'expriment alors par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn	=	f0 – 350 + 40 n,

moitié supérieure de la bande:		=	f0 –  10 + 40 n,

où

n  =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8;

2.	que, sur le tronçon où l'interconnexion internationale est prévue, tous les canaux aller soient situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié de la bande;

3.	que, pour les canaux radioélectriques adjacents d'une même moitié de bande, on utilise alternativement des polarisations différentes;

4.	que, si l'on utilise des antennes communes émission-réception et si l'on transmet au maximum quatre canaux radioélectriques sur une seule antenne, les fréquences des canaux soient choisies en utilisant la combinaison:

n  =  1, 3, 5 et 7 dans chacune des deux moitiés de la bande

ou la combinaison

n  =  2, 4, 6 et 8 dans chacune des deux moitiés de la bande (Note 4);

5.	que la disposition préférée de la polarisation des canaux radioélectriques soit une de celles indiquées à la Fig. 1;

6.	que la disposition préférée des canaux radioélectriques pour un maximum de 16 canaux aller et 16 canaux retour, ayant chacun une capacité maximale de 1260 voies téléphoniques ou leur équivalent, soit obtenue en intercalant des canaux additionnels entre ceux de la disposition principale et soit exprimée par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fN	=  f0  –  350  +  20 N,

moitié supérieure de la bande:		=  f0  –  10  +  20 N,

où

N  =  1, 2, 3, . . . 15, 16;

FIGURE  1......[D01]  =  9 cm

7.	que, sur le tronçon où se fait l'interconnexion internationale, tous les canaux aller soient situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié de la bande;

8.	que, pour les canaux radioélectriques adjacents d'une même moitié de la bande, on utilise alternativement des polarisations différentes;

9.	que, si l'on utilise des antennes communes émission-réception et si l'on transmet au maximum quatre canaux radioélectriques sur une seule antenne, les fréquences des canaux soient choisies en utilisant la combinaison:

N  =  1, 5,  9, 13 ou
N  =  2, 6, 10, 14 ou
N  =  3, 7, 11, 15 ou
N  =  4, 8, 12, 16,

dans les deux moitiés de la bande et que la disposition préférée pour la polarisation des canaux radioélectriques soit celle qui est indiquée à la Fig. 2;

FIGURE  2......[D02]  =  7.5 cm

10.	que la valeur de la fréquence centrale préférée (f0) soit de 6770 MHz; d'autres fréquences centrales peuvent être utilisées après accord entre les administrations intéressées.

Note 1 – La disposition des fréquences radioélectriques ci-dessus permet, si on le désire, d'utiliser un oscillateur commun pour produire toutes les fréquences des oscillateurs locaux du faisceau hertzien.

Note 2 – Les dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes à un maximum de 1260 voies et pour les systèmes à 2700 voies peuvent être utilisées sur des trajets qui se coupent, à condition que les antennes offrent un découplage suffisant.

Note 3 – Les débits binaires bruts effectifs, compte tenu des bits supplémentaires, peuvent être supérieurs de 5% ou plus aux débits binaires nets.

Note 4 – L'utilisation d'une seule antenne permet d'aménager sept canaux aller et sept canaux retour avec la disposition des canaux de la Fig. 1a). La disposition des canaux de la Fig. 1b) et une antenne de performance adéquate permettent d'obtenir une isolation élevée entre les canaux d'émission et de réception et, par conséquent, d'utiliser le huitième canal aller et retour.

_________________

*	Cette Recommandation s'applique seulement aux faisceaux hertziens en visibilité directe ou proches de la visibilité directe.