RECOMENDACIÓN  384-5*

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  ANALÓGICOS  DE  MEDIA  Y  GRAN  CAPACIDAD
O  DIGITALES  DE  GRAN  CAPACIDAD  QUE  TRABAJAN
EN  LA  PARTE  SUPERIOR  DE  LA  BANDA  DE  6  GHz

(Programa de Estudios 1A/9 y Cuestión 35/9)

(1963-1966-1974-1982-1986-1990)

Rc. 384-5

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que deben poder establecerse sistemas de relevadores radioeléctricos con una capacidad de 2700 canales telefónicos en la banda de 6 GHz, a condición de estudiar detenidamente los trayectos radioeléctricos con miras a reducir los efectos de trayectos múltiples;

b)	que, en ciertos casos, conviene poder interconectar en radiofrecuencia los sistemas de relevadores radioeléctricos de los circuitos internacionales que trabajan en la banda de 6 GHz;

c)	que en una banda de frecuencias de 680 MHz de anchura puede ser conveniente interconectar hasta ocho radiocanales de ida y ocho de retorno;

d)	que se realizarían economías si pudieran conectarse cuatro radiocanales de ida y cuatro de retorno, por lo menos, en sistemas de relevadores radioeléctricos, cada uno de los cuales utilizará antenas comunes transmisión-recepción;

e)	que una disposición uniforme de los radiocanales, tanto para los sistemas con capacidad máxima de 1260 canales telefónicos, como para los de 2700 canales telefónicos, ofrece grandes ventajas;

f)	que la utilización de determinados tipos de modulación digital (véase el Informe 378) permite utilizar para la transmisión de radiocanales digitales con una velocidad binaria del orden de 140 Mbit/s, o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona la disposición de radiocanales definida para sistemas de 2700 canales telefónicos;

g)	que para los sistemas radioeléctricos digitales de 140 Mbit/s, se puede conseguir un mayor ahorro acomodando hasta ocho radiocanales de ida y otros ocho de retorno en una antena única de características de funcionamiento adecuadas;

h)	que podrían reducirse enormemente los efectos perturbadores mediante una disposición adecuada de las frecuencias radioeléctricas de los sistemas de relevadores radioeléctricos que consten de varios radiocanales;

j)	que la disposición de los radiocanales debe permitir la utilización de una frecuencia intermedia de 70 MHz en los sistemas con capacidad máxima de 1260 canales;

k)	que la disposición de los radiocanales debe permitir la utilización de una frecuencia intermedia de 140 MHz en los sistemas de 2700 canales,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que la disposición preferida de los radiocanales para ocho radiocanales de ida y ocho de retorno, como máximo, cada uno de ellos con capacidad para 2700 canales telefónicos, o para una velocidad binaria del orden de 140 Mbit/s, velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona (nota 3), y que utilicen frecuencias de la parte superior de la banda de 6 GHz, se obtenga como sigue:

Sea	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada, en MHz;

fn	la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad inferior de esa banda, en MHz;

la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad superior de esa banda, en MHz;

las frecuencias (en MHz) de cada radiocanal se expresarán entonces mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  350  +  40 n,

mitad superior de la banda:		=	f0  –  10  +  40 n,

donde

n  =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

2.	Que en la sección en que se haga la interconexión internacional, todos los radiocanales de ida estén situados en una mitad de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

3.	Que para los radiocanales adyacentes de una misma mitad de banda se utilicen alternativamente polarizaciones distintas.

4.	Que si se utilizan antenas comunes transmisión-recepción y se transmiten por una sola antena cuatro radiocanales, como máximo, es preferible que las frecuencias del radiocanal se elijan utilizando la combinación:

n  =  1, 3, 5 y 7 en ambas mitades de la banda,

o la combinación

n  =  2, 4, 6 y 8 en ambas mitades de la banda (véase la nota 4).

5.	Que la disposición preferida de la polarización de los radiocanales sea una de las indicadas en la fig. 1.

6.	Que la disposición preferida de los radiocanales para 16 canales de ida y 16 de retorno, como máximo, cada uno con capacidad máxima de 1260 canales telefónicos, o su equivalente, se obtenga intercalando radiocanales adicionales con los de la disposición principal y se exprese mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fN	=	f0  –  350  +  20 N,

mitad superior de la banda:		=	f0  –  10  +  20 N,

donde

N  =  1, 2, 3, . . . 15, 16.

FIGURA  1......[D01]  =  9 cm

7.	Que en la sección en que se haga la interconexión internacional, todos los radiocanales de ida estén situados en una mitad de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

8.	Que para los radiocanales adyacentes de una misma mitad de la banda, se utilicen alternativamente polarizaciones distintas.

9.	Que si se utilizan antenas comunes transmisión-recepción y se transmiten por una sola antena cuatro radiocanales, como máximo, es preferible que las frecuencias de radiocanal se elijan utilizando en las dos mitades de la banda una de las combinaciones siguientes:

N  =  1, 5,  9, 13 o
N  =  2, 6, 10, 14 o
N  =  3, 7, 11, 15 o
N  =  4, 8, 12, 16,

y que la disposición preferida para la polarización de los radiocanales sea la indicada en la fig. 2.

FIGURA  2......[D02]  =  7.5 cm

10.	Que si bien la frecuencia central preferida (f0) debiera ser de 6770 MHz, puedan utilizarse otras frecuencias centrales previo acuerdo entre las administraciones interesadas.

Nota 1 – Esta disposición de las frecuencias radioeléctricas permite utilizar, si se desea, un oscilador común para producir todas las frecuencias de los osciladores locales del sistema.

Nota 2 – Las disposiciones de los radiocanales para los sistemas con capacidad máxima de 1260 canales y para los de 2700 canales, pueden utilizarse en trayectos que se crucen, a condición de que las antenas proporcionen suficiente discriminación.

Nota 3 – Las velocidades binarias brutas reales, incluidos los bits de tara, pueden exceder en un 5%, o incluso más, las velocidades de transmisión netas.

Nota 4 – El funcionamiento con una antena única permite obtener siete canales de ida y siete de retorno con la disposición de radiocanales que se muestra en la fig. 1a). La disposición de radiocanales de la fig. 1b) y las características adecuadas de la antena proporcionan un mayor aislamiento entre los radiocanales de transmisión y recepción, permitiendo la utilización de hasta ocho radiocanales de ida y ocho de retorno.

_________________

*	Esta Recomendación se aplica únicamente a los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa o casi directa.