RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.385-8

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos
que funcionan en la banda de 7 GHz

(Cuestión UIT-R 136/9)

(1959-1963-1978-1982-1986-1990-1992-1994-2001-2005)

Cometido

En esta Recomendación se señala una serie de disposiciones de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de 7 GHz. El texto principal y los Anexos 1 a 5 a la Recomendación incluyen varias disposiciones de radiocanales con separación de canales de 28, 14, 7, 5 y 3,5 MHz en la banda de frecuencias 7 110-7 900 MHz.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la banda de 7 GHz pueden funcionar sistemas inalámbricos fijos (FWS) con velocidades de transmisión de datos de hasta 155 Mbit/s, incluidas las velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona;

b)	que para estos sistemas puede haber disponibles bandas de frecuencias de 300 MHz;

c)	que es posible reducir gastos utilizando para varios radiocanales de ida y varios de retorno una antena común para transmisión y recepción;

d)	que pueden reducirse al mínimo muchos efectos perturbadores mediante una disposición cuidadosa y bien estudiada de las frecuencias radioeléctricas en los FWS que utilizan varios radiocanales;

e)	que, con objeto de lograr una economía de frecuencias, conviene intercalar radiocanales complementarios con los previstos en la disposición principal,

recomienda

1	que la disposición preferida de los radiocanales para varios FWS que funcionen en la banda de 7 GHz, se obtenga en la forma siguiente (véase la Fig. 1):

Sean	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de esa banda (MHz),

las frecuencias de cada radiocanal se expresan en MHz, por las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  154    7 n

mitad superior de la banda:	fn'    f0    7    7 n

donde:

n  1, 2, 3, ..., 20;

2	que en una sección utilizada para una conexión internacional, todos los radiocanales de ida estén situados en una mitad de la banda, y todos los de retorno en la otra mitad;

3	que, cuando se empleen antenas comunes transmisión-recepción y se transmitan tres radiocanales por una sola antena, se elijan las frecuencias de los radiocanales haciendo que:

n  1, 18 y 15, o

n  2, 19 y 16, o

n  3, 10 y 17, o

n  4, 11 y 18, o

n  5, 12 y 19, o

n  6, 13 y 20,

en cada mitad de la banda;

4	que, para las conexiones internacionales, el valor de la frecuencia central sea preferentemente:

f0  7 575 MHz para la banda 7 425 a 7 725 MHz;

pero que, previo acuerdo entre las administraciones interesadas, puedan utilizarse otros valores de frecuencias centrales en ciertas zonas geográficas, por ejemplo:

f0  7 275 MHz, 7 400 MHz o 7 700 MHz;

5	que la disposición de los radiocanales y la elección de la polarización de las antenas sean objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas;

6	que las disposiciones de radiocanales que se describen en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5, se puedan utilizar.

Anexo 1

Disposición de radiocanales en la banda 7 425-7 725 MHz
con una separación de radiocanales de 28 MHz

1	En este Anexo se describe la disposición preferida de radiocanales para los FWS digitales a 34 Mbit/s y que funcionan en la banda de 7 425 a 7 725 MHz. La disposición se representa en la Fig. 2 en la que los valores tienen el significado siguiente:

Sean	f0	la frecuencia del centro de la banda ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la banda (MHz),

entonces las frecuencias en MHz de cada uno de los radiocanales se expresan mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  161    28 n

mitad superior de la banda:	fn'    f0  –  7    28 n

donde:

n  1, 2, 3, 4 y 5.

2	Todos los radiocanales de ida deben estar en una mitad de la banda y todos los radiocanales de retorno en la otra mitad.

3	En cuanto a los radiocanales adyacentes situados en la misma mitad de la banda, se pueden utilizar diferentes las polarizaciones para radiocanales alternados o, si ello es posible, se pueden utilizar ambas polarizaciones para cada radiocanal digital.

4	Cuando se requieran radiofrecuencias digitales adicionales intercaladas entre las de la disposición principal de la Fig. 2, se podrán obtener mediante la misma f0 y la siguiente relación:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  147    28 n

mitad superior de la banda:	fn'    f0    7    28 n

siendo:

n  1, 2, 3 y 4.

5	La frecuencia central preferida, f0, es de 7 575 MHz.

6	Los osciladores locales para la mitad inferior de la banda deberían preferiblemente tener una frecuencia de 70 MHz por encima de la frecuencia del radiocanal respectivo, y para la mitad superior de la banda una frecuencia de 70 MHz por debajo de la del radiocanal respectivo. Con ello se conseguirá que las frecuencias imagen caigan dentro de la banda. Sin embargo, la utilización de ciertas técnicas, especialmente la de mezcladores con rechazo de la frecuencia imagen, contribuye a soslayar esta limitación.

Anexo 2

Disposición de radiocanales en la banda 7 435-7 750 MHz
con separaciones de canal de 5, 10 ó 20 MHz

1	El presente Anexo describe una disposición de radiocanales adecuada para FWS digitales con capacidad igual o inferior a 19 Mbit/s (1,544  12) que permite la coexistencia de sistemas digitales y de sistemas analógicos de mediana capacidad, separados con base en un intervalo de 20 MHz y que funcionen en la banda de 7 435-7 750 MHz. En la Fig. 3 se muestra la disposición de radiocanales con los valores siguientes:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad superior de esa banda (MHz),

entonces las frecuencias en MHz de cada radiocanal se expresarán mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fn    f0  –  152,5  +  5 n

mitad superior de la banda:	fn'    f0    7,5    5 n

donde:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 28.

2	Todos los radiocanales de ida deberían estar situados en una mitad de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

3	La frecuencia central, f0, es 7 592,5 MHz.

4	Puede utilizarse la misma polarización para todos los radiocanales situados en la misma mitad de la banda y si fuera necesario, debido a la existencia de interferencia, podrían utilizarse polarizaciones distintas.

Cuando sea posible pueden utilizarse ambas polarizaciones para cada radiocanal digital.

5	Pueden efectuarse radiocanales digitales utilizando un intervalo de 10 o 20 MHz para los sistemas de 12,6 Mbit/s (1,544  8) o 19 Mbit/s (1,544  12).

Anexo 3

Disposición de radiocanales en la banda 7 110-7 750 MHz
con una separación de canales de 28 MHz

En este Anexo se describe una disposición de radiocanales para la banda de 7 GHz.

La disposición prevé hasta diez radiocanales de ida y diez radiocanales de retorno, con una capacidad para cada uno de ellos de unos 140 Mbit/s, subdivididos en dos grupos de cinco de ida y cinco de retorno, respecto de la parte inferior y la parte superior de la banda.

La disposición de radiocanales que puede verse en la Fig. 4 se obtiene de la siguiente manera:

Sean	f0l	la frecuencia situada en el centro de la parte inferior de la banda:

f0l    7 275 MHz

f0h	la frecuencia situada en el centro de la parte superior de la banda:

f0h    7 597 MHz

fnl	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la parte inferior de la banda,

fnl'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la parte inferior de la banda,

fnh	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la parte superior de la banda,

fnh'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la parte superior de la banda,

con lo que las frecuencias de cada canal se expresan en MHz por las siguientes relaciones:

fnl  	  f0l  –  182    28 n

fnl'    f0l    14    28 n

fnh    f0h  –  168    28 n

fnh'    f0h    28 n

donde:

n  1, 2, 3, 4, 5.

Anexo 4

Disposición de radiocanales en la banda 7 425-7 900 MHz
con una separación de canales de 28 MHz

1	El presente Anexo describe una disposición de radiocanales adecuada para FWS digitales, con una separación de canales de hasta 28 MHz y ocho canales de 28 MHz.

En la Fig. 5 se muestra la disposición de radiocanales que se obtiene de la manera siguiente:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de uno de los radiocanales en la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de uno de los radiocanales en la mitad superior de esa banda (MHz),

entonces, las frecuencias de cada radiocanal de 28 MHz se expresan en MHz mediante las siguientes relaciones:

fn    f0  –  248,5    28 n

fn'    f0  –  3,5    28 n

donde:

n  1 a 8.

2	Los ocho canales con una separación de 28 MHz se pueden subdividir para proporcionar 16 canales con una separación de 14 MHz o 32 canales con una separación de 7 MHz. Los canales de 28 MHz y 14 MHz están centrados conforme al esquema de 7 MHz de los recomienda 1 y 4, mientras que los canales de 7 MHz están intercalados con un desplazamiento de 3,5 MHz.

Las frecuencias de cada radiocanal, en MHz, se expresan por las siguientes relaciones:

para canales de 14 MHz:

fn    f0  –  241,5  +  14 n

fn'    f0    3,5    14 n

donde:

n  1 a 16

para canales de 7 MHz:

fn    f0  –  238    7 n

fn'    f0    7    7 n

donde:

n  1 a 32.

3	Todos los canales de ida deben estar en una mitad de la banda y todos los radiocanales de retorno en la otra mitad.

4	La frecuencia central f0 es 7 662,5 MHz.

NOTA 1 – Los primeros cinco canales con una separación de 28 MHz en la sub-banda inferior de la disposición de radiocanales precedente se alinean con los indicados en el Anexo 1, que ocupan la banda 7 425-7 725 MHz. La separación ida-retorno es mayor porque se utiliza la banda 7 425-7 900 MHz completa.

Anexo 5

Disposición de radiocanales para FWS que funcionan en la banda 7 250-7 550 MHz con separaciones de canales de 28; 14; 7 y 3,5 MHz

El presente Anexo describe una disposición de radiocanales adecuada para FWS digitales con separaciones de canales de 28; 14; 7 y 3,5 MHz.

En la Fig. 6 se muestra la disposición de radiocanales que se obtiene de la manera siguiente:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de uno de los radiocanales en la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de uno de los radiocanales en la mitad superior de esa banda (MHz),

f0	 7 400 MHz,

separación dúplex  161 MHz.

Entonces, las frecuencias de cada canal se expresan en MHz mediante las siguientes relaciones:

a)	para una separación de canales de 28 MHz:

fn    f0 – 161 + 28 n

fn'    f0 + 28 n			siendo n  1, 2, … 5

b)	para una separación de canales de 14 MHz:

fn    f0 – 154 + 14 n

fn'    f0 + 7 + 14 n			siendo n  1, 2, … 9

c)	para una separación de canales de 7 MHz:

fn  =  f0 – 154 + 7 n

fn'  =  f0 + 7 + 7 n			siendo n = 1, 2, …20

d)	para una separación de canales de 3,5 MHz:

fn  =  f0  –  150,5  +  3,5 n

fn'  =  f0  +  10,5  +  3,5 n		siendo n = 1, 2, … 39

NOTA 1 – Para la separación de canales de 28 MHz, el canal f5' puede rebasar el límite superior de la banda 7 250-7 550 MHz en 4 MHz, cuando se utiliza una anchura de banda de canal de 28 MHz.

NOTA 2 – Para la separación de canales de 7 MHz, el canal f1 puede rebasar el límite inferior y el canal f20', puede rebasar el límite superior de la banda 7 250-7 550 MHz en 0,5 MHz, cuando se utiliza una anchura de banda de canal de 7 MHz.