РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R  F.385-9

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных 
беспроводных систем, действующих в диапазоне 7 ГГц (7110–7900 МГц)

(Вопрос МСЭ-R 136/9)

(1959-1963-1978-1982-1986-1990-1992-1994-2001-2005-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем (ФБС), действующих в диапазоне 7 ГГц. В основном тексте, а также Приложениях с 1 по 5 к настоящей Рекомендации представлен ряд планов размещения частот радиостволов с разносом частот между радиостволами 3,5, 5, 7, 14 и 28 МГц (включая возможное использование соседних радиостволов 2 × 28 МГц) в диапазоне частот 7110–7900 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что ФБС со скоростями передачи данных вплоть до 155 Мбит/с, включая скорости передачи синхронной цифровой иерархии, могут действовать в полосе 7 ГГц;

b)	что для таких систем могут быть в наличии полосы частот шириной 300 МГц;

с)	что наличие полос частот в диапазоне от 7110 МГц до 7990 МГц различно в разных странах;

d)	что при подсоединении нескольких радиостволов прямого и обратного направлений к одной общей приемопередающей антенне можно добиться экономии;

e)	что многие воздействия помех могут быть сведены к минимуму путем тщательно спланированного размещения радиочастот в ФБС, использующих несколько радиостволов;

f)	что цифровые методы, например, корректоры кроссполяризационной развязки (XPIC) могут внести значительный вклад в коэффициент подавления кроссполяризационной помехи (XIF, определенный в Рекомендации МСЭ-R F.746), и тем самым противодействовать деполяризации вследствие многолучевого распространения;

g)	что в случаях, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью (например, удвоенный модуль синхронной передачи первого уровня (STM-1)), можно достичь дополнительной экономии за счет использования систем с шириной полосы больше, чем рекомендованный разнос частот между радиостволами, наряду с высокоэффективными видами модуляции,

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения частот радиостволов для нескольких ФБС, действующих в диапазоне 7 ГГц, следует получать следующим образом (см. рисунок 1 и Примечание 1):

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного радиоствола в нижней половине этой полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного радиоствола в верхней половине этой полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов с разносом частот между радиостволами 7 МГц определяются следующими соотношениями (см. рисунок 1а):

нижняя половина полосы:	fn    f0 – 154  7 n

верхняя половина полосы:	fn'    f0  7  7 n,

где:

n  1, 2, 3, ..., 20;

частоты (МГц) отдельных радиостволов с разносом частот между радиостволами 14 МГц определяются следующими соотношениями (см. рисунок 1b):

нижняя половина полосы:	fn    f0 – 157,5  14 n

верхняя половина полосы:	fn'   f0  3,5  14 n,

где:

n  1, 2, 3, ..., 10;

частоты (МГц) отдельных радиостволов с разносом частот между радиостволами 28 МГц определяются следующими соотношениями (см. рисунок 1с):

нижняя половина полосы:	fn    f0 – 164,5  28 n

верхняя половина полосы:	fn'   f0  3,5  28 n,

где:

n  1, 2, 3, 4 и 5.

2	что в секции, через которую осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления должны размещаться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы;

3	что для международных соединений предпочтительно, чтобы центральная частота была равна:

f0  7575 МГц для полосы от 7425 до 7725 МГц;

кроме того, в определенных географических районах, по согласованию между заинтересованными администрациями, могут использоваться другие значения центральных частот, например:

f0 = 7275 (для полосы от 7125 до 7425 МГц), 7400 (для полосы от 7250 до 7550 МГц) или 	7700 МГц (для полосы от 7550 до 7850 МГц) (см. Примечание 2);

4	что фактические план размещения радиостволов и поляризацию антенны должны быть согласованы между заинтересованными администрациями.

5	что в Приложениях 1–5 представлены планы размещения радиостволов, которые могут рассматриваться администрациями на предмет использования;

6	что в случаях, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью и позволяют условия координации сетей, при согласии заинтересованных администраций возможно использование любых двух соседних радиостволов 28 МГц, определенных в пункте 1 раздела рекомендует, для систем c более широкой полосой, при этом центральная полоса лежит в центральной точке расстояния между этими двумя соседними радиостволами 28 МГц;

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Следует соблюдать осторожность в отношении наиболее удаленных от центра радиостволов, которые могут превышать пределы по полосе.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для плана размещения частот радиостволов при f0  7700 МГц имеется перекрытие с некоторыми планами размещения частот радиостволов, упомянутыми в Рекомендации МСЭ-R F.386.

Приложение 1

План размещения частот радиостволов в полосе 7425–7725 МГц 
с частотным разнесением 28 МГц

1	В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов для цифровых ФБС с пропускной способностью 34 Мбит/с или выше, действующих в полосе 7425–7725 МГц. План размещения частот радиостволов показан на рисунке 2 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn     f0 – 161  28 n

верхняя половина полосы:	fn'   f0 – 7  28 n,

где:

n  1, 2, 3, 4 и 5.

2	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы.

3	Для соседних радиостволов в одной и той же половине полосы могут использоваться различные поляризации для чередующихся радиостволов или, где это возможно, для каждого цифрового радиоствола могут использоваться обе поляризации.

4	Когда для цифровых радиоканалов требуются дополнительные частоты, сдвинутые по отношению к частотам главного шаблона на рисунке 2, они могут быть получены с помощью той же самой частоты f0 и следующего соотношения:

нижняя половина полосы:	fn     f0 – 147  28 n

верхняя половина полосы:	fn'   f0  7  28 n,

где:

n  1, 2, 3 и 4.

5	Предпочтительной центральной частотой f0 является 7575 МГц.

Приложение 2

План размещения частот радиостволов в полосе 7435–7750 МГц 
с частотным разнесением 5, 10 или 20 МГц

1	В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов, пригодный для ФБС со скоростями до 19 Мбит/с (1,544 × 12), и допускается сосуществование цифровых систем и аналоговых систем средней пропускной способности, разнесенных на интервал 20 МГц, действующих в полосе 7435–7750 МГц. План размещения частот радиостволов показан на рисунке 3 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn     f0 – 152,5  5 n

верхняя половина полосы:	fn'    f0  7,5  5 n,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 28.

2	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы.

3	Центральная частота f0 равна 7592,5 МГц.

4	Для всех радиостволов в одной и той же половине полосы может быть использована одна и та же поляризация либо, где это необходимо из-за наличия помех, могут использоваться разные поляризации.

Там, где это возможно, для каждого цифрового радиоствола могут использоваться обе поляризации.

5	Цифровые радиостволы для систем 12,6 Мбит/с (1,544 × 8) или 19 Мбит/с (1,544 × 12) могут быть организованы путем использования интервала 10 или 20 МГц.

Приложение 3

План размещения частот радиостволов в полосе частот 7110–7750 МГц 
с частотным разнесением 28 МГц

В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов для диапазона 7 ГГц.

План размещения предоставляет до десяти радиостволов прямого направления и до десяти радиостволов обратного направления, подразделенных на две группы по пять радиостволов прямого направления и по пять радиостволов обратного направления, относящихся к нижней части и к верхней части полосы, каждый из которых обеспечивает скорости передачи около 140 Мбит/с или скорости передачи синхронной цифровой иерархии.

План размещения частот радиостволов показан на рисунке 4 и получается следующим образом:

Пусть	f0l	будет частотой в центре нижней части полосы:

f0l  7275 МГц,

f0h	будет частотой в центре верхней части полосы:

f0h  7597 МГц,

fnl	будет центральной полосой одного радиоствола в нижней половине нижней части полосы,

fnl'	будет центральной частотой одного радиоствола в верхней половине нижней части полосы,

fnh	будет центральной частотой одного радиоствола в нижней половине более высокой части полосы,

fnl'	будет центральной частотой одного радиоствола в верхней половине более высокой части полосы,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

fnl		f0l – 182  28 n

fnl'		f0l  14  28 n

fnh		f0h – 168  28 n

fnl'	=	f0h  28 n,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5.

В тех случаях когда позволяют характеристики оборудования и сети, при согласии заинтересованной администрации, в целях повышения эффективности использования спектра может применяться план размещения частот с повторным использованием полосы на совпадающих частотах.

Приложение 4

План размещения частот радиостволов в полосе 7425–7900 МГц 
с частотным разнесением до 28 МГц

1	В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов, пригодный для цифровых ФБС с частотным разнесением до 28 МГц, и обеспечивается восемь радиостволов по 28 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рисунке 5 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов 28 МГц выражаются следующими соотношениями:

fn			f0 – 248,5  28 n

fn'		f0 – 3,5  28 n,

где:

n от 1 до 8.

2	Восемь радиостволов с разнесением 28 МГц могут быть поделены для получения 16 радиостволов с разнесением 14 МГц или 32 радиостволов с разнесением 7 МГц. Радиостволы с разнесением 28 и 14 МГц размещаются в центре шаблона 7 МГц из пунктов 1 и 4 раздела рекомендует, в то время как радиостволы 7 МГц располагаются на сдвинутых частотах со сдвигом 3,5 МГц.

Частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

для радиостволов 14 МГц:

fn    f0 – 241,5  14 n

fn'   f0  3,5  14 n,

где:

n  от 1 до 16

для радиостволов 7 МГц:

fn    f0 – 238  7 n

fn'   f0  7  7 n,

где:

n  от 1 до 32.

3	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы.

4	Центральная частота f0 равна 7662,5 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Первые пять радиостволов с разнесением 28 МГц в нижней подполосе вышеуказанного плана размещения частот радиостволов выравниваются с радиостволами в Приложении 1, занимая полосу 7425–7725 МГц. Разнесение в прямом и обратном направлениях будет больше вследствие использования полной полосы 7425–7900 МГц.

Приложение 5

План размещения частот радиостволов для ФБС, действующих в полосе 72507550 МГц с частотным разнесением 28, 14, 7 и 3,5 МГц

В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов, пригодный для цифровых ФБС с частотным разнесением 28, 14, 7 и 3,5 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рисунке 6 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

f0 =	7400 МГц,

дуплексное разнесение = 161 МГц.

Тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

a)	для разноса частот между стволами 28 МГц:

fn  = f0 – 161 + 28 n

fn' = f0 + 28 n,	где n = 1, 2, … 5

b)	для разноса частот между стволами 14 МГц:

fn  = f0 – 154 + 14 n

fn' = f0 + 7 + 14 n,		где n = 1, 2, … 9

c)	для разноса частот между стволами 7 МГц:

fn  = f0 – 154 + 7 n

fn' = f0 + 7 + 7 n,		где n = 1, 2, …20

d)	для разноса частот между стволами 3,5 МГц:

fn  = f0 – 150,5 + 3,5 n

fn' = f0 + 10,5 + 3,5 n,		где n = 1, 2, … 39

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для частотного разнесения 28 МГц, радиостволf5' может превышать верхнюю границу полосы 7250–7550 МГц на 4 МГц при использовании ширины полосы 28 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для частотного разнесения 7 МГц, радиоствол f1 может превышать нижнюю границу, а радиоствол f20' может превышать верхнюю границу полосы 7250–7550 МГц на 0,5 МГц при использовании ширины полосы 7 МГц.

______________

Диапазон частот в настоящем Приложении частично перекрывается с полосой 7725–8500 МГц, упомянутой в Рекомендации МСЭ-R F.386.