التوصيـة ITU-R F.386-8

ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة 
العاملة في النطاق GHz 8 (MHz 8 500-7 725)

(المسألة ITU-R 136/9)

(2007-1999-1997-1992-1986-1982-1966-1963)

مجال التطبيق

توفر هذه التوصية ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة العاملة في النطاق GHz 8 (MHz 8 500-7 725)، والتي يمكن استعمالها لأنظمة سعة عالية ومتوسطة وصغيرة. وتعتمد قنوات التردد الراديوي المفضَّلة على مضاعفات فجوة أساسية بعرض MHz 3,5 أو MHz 2,5. وترد أمثلة عن القطع المختلفة من النطاق GHz 8 في الملحقات من 1 إلى 5. ويعرض الملحق 6 ترتيباً للأنظمة الرقمية العالية السعة المستعملة في بعض البلدان. ومن أجل إفساح المجال لفرصة الانتقال، يعرض الملحق 7 ترتيب قناة اعتُبر محبذاً من أجل نشر أنظمة تماثلية ولا يزال استعماله ممكناً للأنظمة الرقمية.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أنه قد يكون من المرغوب فيه توفر القدرة على التوصيل البيني لأنظمة لاسلكية ثابتة على دارات دولية عند الترددات الراديوية في النطاق GHz 8؛

ب)	أن توفر نطاقات التردد في المدى من حوالي GHz 7,7 إلى GHz 8,5 يختلف باختلاف البلد؛

ج )	أنه، فيما يخص بعض الإدارات، قد يتيسّر لهذه الأنظمة نطاق تردد عرضه MHz 300 فقط أو أقل في المدى GHz 8؛

د )	أن بعض ترتيبات القنوات قد وضعت في الماضي استناداً إلى متطلبات نظام تماثلي فقط؛

ﻫ )	أنه من المرغوب فيه نشر أنظمة رقمية في هذا النطاق ذات سعة صغيرة ومتوسطة وعالية. ولا تزال الأنظمة التماثلية تُستعمل في بعض البلدان؛

و )	أن الأنظمة الرقمية تُصمم غالباً لمراعاة ترتيبات قناة التردد الراديوي (RF) اعتماداً على مضاعفات مخططات MHz 2,5 أو MHz 3,5؛

ز )	أن التقنيات الرقمية مثل مزيل تداخل الاستقطاب المتقاطع (XPIC) قد تساهم بشكل كبير في عامل تحسين تمييز الاستقطاب المتقاطع (XIF، المعرف في التوصية ITU-R F.746)، ومن ثم تقليل إزالة الاستقطاب الناجم عن تعدد المسير وانتشار المطر؛

ح )	أنه عندما تكون هناك حاجة إلى وصلات ذات سعة عالية (ضعف النموذج STM-1 مثلاً)، يمكن تحقيق مزيد من الاقتصاد وباستخدام عروض نطاقات للأنظمة أعرض من فصل القنوات الموصى به، تصاحبها أنساق تشكيل عالية الكفاءة،

توصي

1	بأن تعتمد قنوات التردد الراديوي المفضّلة على مضاعفات عروض النطاق الأساسية MHz 3,5 أو MHz 2,5. وترد أمثلة عن القطع المختلفة من النطاق GHz 8 في الملحقات 1 إلى 5؛

2	بأنه في قسم يرتب عليه توصيل دولي، ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات الإياب في النصف الآخر من النطاق؛

3	بأن يستعمل في، قنوات التردد الراديوي المتجاورة الموجودة في النصف ذاته من النطاق، استقطاب أفقي واستقطاب رأسي بالتناوب، فضلاً عن ترتيبات القناة نفسها، شريطة توفر رفض كاف للقناة المجاورة؛

4	بأنه عندما يحتاج الأمر إلى وصلات ذات سعة عالية جداً وإذا كان تنسيق الشبكة يسمح، يمكن، بالاتفاق مع الإدارات المعنية، استعمال أي قناتين متجاورتين 28 أو MHz 29,65 المحددتين في الفقرة توصي 1، لنظام عرض النطاق الأعرض، على أن يقع التردد المركزي في النقطة المركزية للمسافة بين القناتين المتجاورتين 28 أو MHz 29,65؛

5	بأن يؤخذ بالاعتبار أن بعض البلدان تستعمل ترتيباً آخر لقنوات التردد الراديوي لأنظمة رقمية بسعة عالية تصل إلى Mbit/s 140 أو بمعدلات بتات التراتب الرقمي المتزامن. ويرد وصف لهذا الترتيب في الملحق 6.

الملاحظة 1 - ينبغي الانتباه إلى أن ترتيباً آخر لقنوات التردد الراديوي في النطاق GHz 8 كان يُعتبر مفضلاً في طبعات سابقة من هذه التوصية لنشر أنظمة تماثلية ذات سعة تصل لغاية 960 قناة هاتفية، ولم يعد يوصى به من أجل إرسال أنظمة تماثلية تقليدية. ومع ذلك، ولإفساح المجال لفرصة الانتقال، فإن استعماله قد يكون مستمراً في بعض الأنظمة الرقمية. يرد وصف لهذا الترتيب لقنوات التردد الراديوي في الملحق 7.

الملحـق 1

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لإرسال إشارات رقمية متنوعة عاملة في النطاق 
من 7 725 إلى 8 275 MHz مع مباعدة مزدوجة بين القنوات تبلغ 300 MHz 
استناداً إلى عرض النطاق MHz 2,5 المشار إليه في توصي 1

يصف هذا الملحق ترتيبات قنوات التردد الراديوي لأنظمة لاسلكية ثابتة من نقطة إلى نقطة ذات سعة صغيرة ومتوسطة وعالية تستعمل تشكيل رقمي وتعمل في النطاق من 7 725 إلى MHz 8 275. وتزوَد أزواج القنوات بفاصل إرسال-استقبال مشترك قدره MHz 300.

1	يبين الشكل 1 ترتيب قنوات التردد الراديوي، وهو يُشتق كما يلي:

ليكن	f0	هو التردد المركزي للنطاق:

f0 = 8 000 MHz

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

fn'	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذٍ يعبَّر عن الترددات المركزية للقنوات الفردية بالعلاقات التالية:

1.1	للأنظمة ذات عرض نطاق 30 MHz للقناة:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  290  +  30 n     MHz

النصف الأعلى من النطاق:	  =  f0  +  10  +  30 n     MHzfn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... إلى 8؛

2.1	للأنظمة ذات عرض نطاق 20 MHz للقناة:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  285  +  20 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	  =  f0  +  15  +  20 n   MHzfn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... إلى 12؛

3.1	للأنظمة ذات عرض نطاق 10 MHz للقناة:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  280  +  10 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  20 +  10 n   MHz fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... إلى 25.

الشكل 1

ترتيبات قنوات التردد الراديوي للنطاق من 7 725 إلى MHz 8 275
(جميع الترددات بوحدة MHz)

أرقام القنوات = 1، 2، 3، ... إلى 25 و̀1، ̀2، ̀3 ، ... إلى ̀25

أرقام القنوات = 1، 2، 3، ... إلى 8 و̀1، ̀2، ̀3 ، ... إلى ̀8

أرقام القنوات = 1، 2، 3، ... إلى 12 و̀1، ̀2، ̀3 ، ... إلى ̀12

2	يمكن أيضاً استخدام أنظمة سعة صغيرة ذات عروض نطاق لقنوات التردد الراديوي تساوي MHz 1,25 وMHz 2,5 وMHz 5 بالتقسيم الفرعي لمخطط عرض نطاق التردد الراديوي البالغ 10 MHz المبين في الشكل 1.

3	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات الإياب في النصف الآخر من النطاق.

الملحـق 2

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية متوسطة وصغيرة السعة 
عاملة في النطاق من 8 275 إلى 8 500 MHz استناداً إلى عرض نطاق 3,5 MHz 
المشار إليه في توصي 1

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة تردد راديوي رقمية بسعتي Mbit/s 34 وMbit/s 8  2 تعمل في النطاق من 8 275 إلى 8 500 MHz. ويبين الشكل 2 ترتيب قنوات التردد الراديوي، وهو يُشتق كما يلي:

ليكن 	f0	هو التردد المركزي لنطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

fn'	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذٍ يعبَّر عن الترددات المركزية للقنوات الفردية بالعلاقات التالية:

1.1	للأنظمة ذات سعة 34 Mbit/s:

النصف الأدنى من النطاق:	fn =  f0  –  108,5  +  14 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  10,5   +  14 n   MHz fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، 4، 5، أو 6؛

2.1	للأنظمة ذات سعة Mbit/s 8  2:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  108,5  +  7 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  17,5  +  7 n   MHz  fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 12.

2	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات الإياب في النصف الآخر من النطاق.

3	التردد المركزي f0 هو MHz 8 387,5.

4	بالنسبة للأنظمة صغيرة السعة (Mbit/s 8  2)، يمكن اعتماد ترتيبات قنوات التردد الراديوي متطابقة مع المخطط المعروض في الشكل 2 بإضافة قنوات مشذّرة عند التردد MHz 7.

5	بالنسبة لقنوات التردد الراديوي المتجاورة في النصف ذاته من النطاق، ينبغي استعمال استقطابات مختلفة بالتناوب ضمن ترتيب القنوات المشذّرة في الشكل 2.

6	ينبغي استعمال الاستقطابين الأفقي والرأسي كليهما من أجل كل قناة تردد راديوي في ترتيب نفس القناة.

الشكل 2

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية متوسطة وصغيرة السعة 
عاملة في النطاق من 8 275 إلى 8 500 MHz
(جميع الترددات بوحدة MHz)

أ )  لأنظمة بسعة قدرها Mbit/s 34

ب)  لأنظمة بسعة قدرها Mbit/s 8  2

أ )

ب)

الملحـق 3

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية تصل إلى 140 Mbit/s 
أو معدلات بتات التراتب الرقمي المتزامن عاملة في النطاق من 7 900 إلى MHz 8 400 
استناداً إلى عرض نطاق MHz 3,5 المشار إليه في توصي 1 
مع مباعدة بين القنوات أقصاها MHz 28

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي المناسب لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية تصل إلى 140 Mbit/s أو معدلات بتات التراتب الرقمي المتزامن وعاملة في النطاق من 7 900 إلى MHz 8 400 مع مباعدة بين القنوات أقصاها MHz 28، كما يحسب حساب ثماني قنوات MHz 28.

يبين الشكل 3 ترتيب قنوات التردد الراديوي، وهو يُشتق كما يلي:

ليكن	f0	هو التردد المركزي لنطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

fn'	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذٍ يعبَّر عن ترددات قنوات 28 MHz الفردية بالعلاقتين التاليتين:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  259  +  28 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	  =  f0  +  7 +  28 n   MHzfn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 8.

الشكل 3

ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية تصل حتى 140 Mbit/s 
أو معدلات بتات التراتب الرقمي المتزامن عاملة في النطاق 
من 7 900 إلى 8 400 MHz
(جميع الترددات بوحدة MHz)

2	يمكن تجزئة القنوات الثماني ذات مباعدة MHz 28 بين القنوات لتوفير 16 قناة بمباعدة MHz 14 أو 32 قناة بمباعدة MHz 7.

يعبَّر عن ترددات القنوات الفردية بالعلاقات التالية:

1.2	بالنسبة لقنوات MHz 14:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  259  +  14 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	 =  f0  +  7  +  14 n   MHz fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 16؛

2.2	بالنسبة لقنوات MHz 7:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  252+  7 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  14  +  7 n   MHz  fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 32.

3	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات الإياب في النصف الآخر من النطاق.

4	التردد المركزي f0 هو MHz 8 157.

الملحـق 4

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لإرسال إشارات رقمية متنوعة عاملة في النطاق 
من 7 725 إلى 8 275 MHz المشار إليه في توصي 1

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي المناسب لإرسال إشارات رقمية متنوعة عاملة في النطاق من 7 725 إلى 8 275 MHz مع مباعدة بين القنوات قدرها 40 و20 و10 وMHz 5.

ويبين الشكل 4 ترتيب قنوات التردد الراديوي، وهو يُشتق كما يلي:

ليكن	f0	هو التردد المركزي لنطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

fn'	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

أ )	بالنسبة للأنظمة بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 40:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  295 +  40  n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  15  +  40 n   MHz  fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 6؛

ب)	بالنسبة للأنظمة بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 20:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  275 +  20 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  35  +  20 n   MHz  fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 11؛

ج)	بالنسبة للأنظمة بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 10:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  275 +  10 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  35  +  10 n   MHz  fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 23؛

د )	بالنسبة للأنظمة بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 5:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  275  +  5 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  35  +  5 n   MHz  fn'

حيث:

n = 1، 2، 3، ... 47.

التردد المركزي f0 هو MHz 8 000.

2	على نحو بديل، يمكن أيضاً استعمال ترتيب فعّال لقنوات الترددات الراديوية مع مباعدات بين القنوات قدرها MHz 20 وMHz 10 وMHz 5 بواسطة التقسيم الفرعي لمخطط عرض نطاق الترددات الراديوية على النحو المبين في الشكل 5.

الشكل 4

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لإرسال إشارات رقمية متنوعة عاملة في النطاق من 7 725 إلى 8 275 MHz 
مع مباعدات بين القنوات قدرها MHz 20 وMHz 10 وMHz 5
(جميع الترددات بوحدة MHz)

أ ) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 40

ب) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 20

ج) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 10

د ) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 5

الشكل 5

ترتيبات بديلة لقنوات التردد الراديوي لإرسال إشارات رقمية متنوعة عاملة في النطاق من 7 725 إلى 8 275 MHz 
مع مباعدات بين القنوات قدرها MHz 20 وMHz 10 وMHz 5

أ ) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 40

ب) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 20

ج) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 10

د ) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 5

الملحـق 5

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية عاملة في النطاق 
من 8 025 إلى MHz 8 500 استناداً إلى عرض نطاق MHz 3,5 
المشار إليه في توصي 1

يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي المناسب لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية عاملة في النطاق من 8 025 إلى MHz 8 500 مع مباعدة بين القنوات من مضاعفات MHz 3,5.

يبين الشكل 6 ترتيب قنوات التردد الراديوي، وهو يُشتق كما يلي:

ليكن	fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

fn'	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

f0	هو التردد المركزي لنطاق الترددات المشغول (MHz)،

f0 = 8 253 MHz

أ )	بالنسبة للأنظمة بمباعدة بين القنوات قدرها 28 MHz (Mbit/s 32 × 2):

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  217 + 28 n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  –  9  +  28 n   MHz  fn'

حيث:

n = 2، 3، ... 7؛

ب)	بالنسبة للأنظمة بمباعدة بين القنوات قدرها 14 MHz (Mbit/s 16 × 2):

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  210  +  14   n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  –  2  +  14  n   MHz  fn'

حيث:

n = 2، 3،  ... 14؛

ج)	بالنسبة للأنظمة بمباعدة بين القنوات قدرها 7 MHz (Mbit/s 8 × 2):

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  206,5  +  7  n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  1,5  +  7  n   MHz  fn'

حيث:

n = 3، 4، ... 28.

الشكل 6

ترتيبات قنوات التردد الراديوي لإرسال أنظمة رقمية متنوعة عاملة في النطاق من 8 025 إلى MHz 8 500 
مع مباعدات بين القنوات من مضاعفات MHz 3,5
(جميع الترددات بوحدة MHz)

أ ) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 28

ب) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 14

ج ) لأنظمة بمباعدة بين الموجات الحاملة قدرها MHz 7

الملحـق 6

وصف ترتيب قنوات التردد الراديوي المشار إليه في توصي 5

1	يورد الشكل 7 ترتيب قنوات التردد الراديوي في نطاق تردد أدنى مقداره MHz 250 من MHz 7 975 وأعلى مقداره MHz 250 من MHz 8 025 لما يصل إلى ثماني قنوات ذهاباً وثماني قنوات إياباً يستوعب كل منها أنظمة رقمية عالية بسعة عالية تصل إلى Mbit/s 140 أو معدلات بتات تراتب رقمي متزامن عاملة في النطاق GHz 8. ويُشتق هذا الترتيب كما يلي:

ليكن	f0	هو التردد المركزي لنطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

fn'	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذٍ يعبَّر عن ترددات القنوات الفردية بالعلاقتين التاليتين:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  281,95  +  29,65  n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	  =  f0  +  29,37  +  29,65  n   MHzfn'

حيث:

n = 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8.

الشكل 7

ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية تصل إلى 140 Mbit/s 
أو معدلات بتات التراتب الرقمي المتزامن عاملة 
في النطاق من 7 725 إلى MHz 8 275
(جميع الترددات بوحدة MHz)

رقم

القناة

2	في قسم يرتب عليه توصيل دولي، ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات الإياب في النصف الآخر من النطاق.

3	يُحبذ أن تستعمل قنوات الذهاب والإياب على قسم معيّن الاستقطابات الواردة أدناه:

|  | ذهاب | إياب |
| --- | --- | --- |
| H(V) | 1 3 5 7 | 1 3 5 7 |
| V(H) | 2 4 6 8 | 2 4 6 8 |

4	عندما تلزم قنوات تردد راديوي إضافية مشذّرة بين قنوات المخطط الرئيسي، فإن قيم الترددات المركزية لقنوات التردد الراديوي هذه ينبغي أن تكون أدنى من قيم الترددات المناظرة للقناة الرئيسية بمقدار MHz 14,825.

5	في حالة أنظمة لاسلكية ثابتة رقمية بترتيب في نفس القناة، ينبغي استعمال الخطة المبيّنة في الشكل 8.

الشكل 8

ترتيب في نفس القناة لأنظمة لاسلكية ثابتة رقمية عاملة في النطاق من 7 725 إلى MHz 8 275
(جميع الترددات بوحدة MHz)

رقم

القناة

6	بالنسبة للتوصيلات الدولية ينبغي أن يكون التردد المركزي:

f0 = 8 000 MHz

تقابل هذه القيمة النطاق MHz 7 975-7 725 في النصف الأدنى وMHz 8 275-8 025 في النصف الأعلى.

الملاحظة 1 - ترتيب قنوات التردد الراديوي الوارد في الشكل 7 يتراكب مع الترتيب المذكور في التوصية ITU-R F.385 للتردد المركزي MHz 7 700 بالتردد MHz 125 بين الترددين MHz 7 725 وMHz 7 850. ولا بد للأنظمة اللاسلكية الثابتة من اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتلافي التداخل المتبادل عند استعمال ترتيبات القنوات هذه.

الملحـق 7

وصف ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق من 8 200 إلى MHz 8 500 
المشار إليه في الملاحظة 1 من توصي

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق GHz 8 الموصوف في هذا الملحق كان يُعتبر مفضلاً لنشر أنظمة تماثلية ذات سعة تصل إلى 960 قناة هاتفية. ومع ذلك، ولإفساح المجال لفرصة الانتقال، قد تستمر بعض الأنظمة الرقمية في استعماله.

1	تُشتق قنوات التردد الراديوي كما يلي (انظر الملاحظة 1):

ليكن 	f0	هو التردد المركزي لنطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من هذا النطاق (MHz)،

fn'	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من هذا النطاق (MHz)،

عندئذٍ يعبَّر عن ترددات القنوات الفردية بالعلاقتين التاليتين:

النصف الأدنى من النطاق:	fn  =  f0  –  281,95  +  11,662  n   MHz

النصف الأعلى من النطاق:	=  f0  +  11,662  n   MHz  fn'

حيث	n = 1، 2، 3، 4، 5، ... 12؛

2	في القسم الذي يرتب عليه توصيل دولي، ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات الإياب في النصف الآخر من النطاق.

3	ينبغي لقنوات التردد الراديوي المتجاورة في النصف ذاته من النطاق، أن تستعمل استقطاباً أفقياً واستقطاباً رأسياً بالتناوب.

4	للتوصيلات الدولية، يُستحسن أن يكون التردد المركزي:

f0  =  8 350 MHz

تقابل هذه القيمة النطاق MHz 8 500-8 200. وقد تكون هناك قيم أخرى قد استعملت بالاتفاق بين الإدارات المعنية.

ملاحظة 1 - تاريخياً سمح ترتيب قنوات التردد الراديوي الموصوف في هذا الملحق باشتقاق ترددات المذبذب المحلي كلها من تردد المذبذب المشترك MHz 11,662.

ـــــــــــ