РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.386-8

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в диапазоне частот 8 ГГц (7725–8500 МГц)

(Вопрос МСЭ-R 136/9)

(1963-1966-1982-1986-1992-1997-1999-2007)

Сфера применения

В данной Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в диапазоне частот 8 ГГц (7725–8500 МГц), которые могут использоваться для систем большой, средней и малой пропускной способности. Предпочтительные планы размещения частот радиостволов основаны на кратных значениях основных частотных интервалов шириной или 3,5 МГц, или 2,5 МГц. Примеры различных частей диапазона 8 ГГц представлены в Приложениях 1–5. В Приложении 6 приведен план размещения частот радиостволов для цифровых систем большой пропускной способности, используемый в некоторых странах. В целях обеспечения возможности переходного периода в Приложении 7 представлен план размещения частот радиостволов, который рассматривается как предпочтительный для развертывания аналоговых систем, но в тоже время может использоваться и для цифровых систем.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что на международных линиях может оказаться желательным соединять системы фиксированной беспроводной связи (ФБС) на радиочастотах в диапазоне 8 ГГц;

b)	что доступность полос частот в диапазоне от приблизительно 7725 МГц до 8500 МГц различна в разных странах;

c)	что некоторые администрации могут использовать для таких систем в диапазоне 8 ГГц только полосу частот шириной 300 МГц или менее;

d)	что некоторые планы размещения частот радиостволов были разработаны в прошлом только для нужд аналоговых систем;

e)	что желательно в этом диапазоне развертывать цифровые системы малой, средней и/или большой пропускной способности. В некоторых странах все еще используются аналоговые системы;

f)	что цифровые системы в большинстве случаев разрабатываются для охвата планов размещения частот радиостволов, основанных на кратных значениях растров с шагом 2,5 МГц или 3,5 МГц;

- что такие цифровые устройства, как подавители кроссполяризационных помех (XPIC), могут в значительной степени содействовать выигрышу за счет развязки по кроссполяризации (XIF, определен в Рекомендации МСЭ-R F.746), обеспечивая, таким образом, противодействие деполяризации, вызванной многолучевым распространением или распространением в дожде;

- что если требуются линии с очень большой пропускной способностью (например, с двойным режимом синхронной передачи-1 (STM-1)), дополнительная экономия может быть достигнута путем использования полос систем, ширина которых больше рекомендуемого разнесения частот, связанного с высокоэффективными форматами модуляции,

рекомендует,

1	чтобы предпочтительные планы размещения частот радиостволов основывались на значениях, кратных базовой ширине полосы пропускания или 3,5 МГц, или 2,5 МГц; примеры для различных частей диапазона 8 ГГц приведены в Приложениях 1–5;

2	чтобы на участке, где осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления располагались в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот;

3	чтобы в соседних радиостволах, расположенных в одной и той же половине полосы частот, могли использоваться попеременно горизонтальная и вертикальная поляризации, а также предусматривалось размещение радиостволов на совпадающих частотах при условии, что обеспечивается достаточное ослабление соседних радиостволов;

4	чтобы в случае, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью и когда это позволяет координация сетей (при согласии заинтересованной администрации), можно было использовать любой из двух соседних радиостволов с разнесением 28 или 29,65 МГц, указанных в пункте 1 раздела рекомендует, для систем с более широкой полосой, центральная частота которых находится в центральной точке между двумя соседними радиостволами на частоте 28 или 29,65 МГц;

5	чтобы учитывался тот факт, что в некоторых странах используется другой план размещения частот радиостволов для цифровых систем большой пропускной способности до 140 Мбит/c или скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии. Описание этого плана размещения частот радиостволов дано в Приложении 6.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Следует обратить внимание на то, что в предыдущих версиях данной Рекомендации для развертывания аналоговых систем емкостью до 960 телефонных каналов было признано предпочтительным использовать другой план размещения частот радиостволов в диапазоне 8 ГГц; в дальнейшем не рекомендуется применять его для осуществления передачи в традиционных аналоговых системах. Однако его все еще можно использовать для некоторых цифровых систем в целях обеспечения возможности переходного периода; описание данного плана размещения частот радиостволов приведено в Приложении 7.

Приложение 1

Планы размещения частот радиостволов для передачи различных цифровых сигналов, действующих в полосе частот 7725–8275 МГц, с дуплексным разнесением 300 МГц, основанные на ширине полосы 2,5 МГц
в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

В данном Приложении описан план размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем связи пункта с пунктом малой, средней и большой пропускной способности, использующих цифровую модуляцию и работающих в полосе частот 7725–8275 МГц. Парные радиостволы обеспечиваются с обычным разнесением 300 МГц между направлениями передачи и приема.

1	План размещения частот радиостволов показан на рис. 1 и определяется следующим образом:

Пусть	  f0	–	средняя частота занимаемой полосы частот (МГц),

f0 = 8000 МГц,

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда средние частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

1.1	для систем с шириной полосы частот радиоствола 30 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn	= f0 – 290 + 30 n	МГц,

верхняя половина полосы:	fn'	= f0 + 10 + 30 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 8;

1.2	для систем с шириной полосы частот радиоствола 20 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn	= f0 – 285 + 20 n	МГц,

верхняя половина полосы:	fn'	= f0 + 15 + 20 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 12;

1.3	для систем с шириной полосы частот радиоствола 10 МГц:

нижняя половина полосы:	  fn	= f0 – 280 + 10 n	МГц,

верхняя половина полосы:	fn'	= f0 + 20 + 10 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 25.

2	Дальнейшее разбиение растра для радиостволов с шириной полосы частот 10 МГц, приведенного на рис. 1, может быть также использовано для систем малой пропускной способности со значениями ширины полосы частот радиостволов 1,25 МГц, 2,5 МГц и 5 МГц.

- Все радиостволы прямого направления должны располагаться в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот.

Приложение 2

Планы размещения частот радиостволов для цифровых фиксированных беспроводных систем средней и малой пропускной способности, действующих в полосе частот 8275–8500 МГц, основанные на ширине полосы 3,5 МГц в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

- В данном Приложении описан план размещения частот радиостволов для цифровых фиксированных беспроводных систем с пропускной способностью 34 Мбит/с и 2 × 8 Мбит/с, действующих в полосе частот 8275–8500 МГц. План размещения частот радиостволов показан на рис. 2 и определяется следующим образом:

Пусть	  f0	–	средняя частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

1.1	для систем с пропускной способностью 34 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	  fn	= f0 – 108,5 + 14 n	МГц,

верхняя половина полосы:	fn'	= f0 + 10,5 + 14 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

1.2	для систем с пропускной способностью 2  8 Мбит/с:

нижняя половина полосы	  fn	= f0 – 108,5 + 7 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 17,5 + 7 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 12.

2	Все радиостволы прямого направления должны располагаться в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот.

3	Средняя частота f0  равна 8387,5 МГц.

4	Планы размещения частот радиостволов для систем малой пропускной способности (2 × 8 Мбит/с) могут быть приняты в соответствии с растром, показанным на рис. 2, путем добавления радиостволов  с частотами, сдвинутыми на 7 МГц.

5	В плане размещения радиостволов с перемежением частот, показанном на рис. 2, для соседних радиостволов, расположенных в одной и той же половине полосы частот, следует использовать разную поляризацию попеременно.

6	В планах размещения радиостволов с совпадающими частотами для каждого радиоствола следует использовать и горизонтальную, и вертикальную поляризации.

Приложение 3

Планы размещения частот радиостволов для цифровых фиксированных беспроводных систем с пропускной способностью до 140 Мбит/с или до скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии, действующих в полосе частот 7900–8400 МГц, с частотным разнесением 
до 28 МГц, основанные на ширине полосы 3,5 МГц
в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

- В данном Приложении описывается план размещения частот радиостволов, применимый для цифровых фиксированных беспроводных систем с пропускной способностью до 140 Мбит/с или до скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии, действующих в полосе частот
7900–8400 МГц, с частотным разнесением до 28 МГц, и предусматриваются 8 радиостволов шириной 28 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рис. 3 и определяется следующим образом:

Пусть	  f0	–	средняя частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов с разнесением 28 МГц определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	  fn	 f0 – 259  28 n	МГц,

верхняя половина полосы: 	fn'	 f0  7  28 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 8.

2	Восемь радиостволов с разнесением 28 МГц можно разбить на части и получить 16 радиостволов с разнесением 14 МГц или 32 радиоствола с разнесением 7 МГц.

Частоты отдельных радиостволов определяются следующими выражениями:

2.1	для радиостволов с разнесением 14 МГц:

нижняя половина полосы	  fn	= f0 – 259 + 14 n	МГц,

верхняя половина полосы:	fn'	= f0 + 7 + 14 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 16.

2.2	для радиостволов с разнесением 7 МГц:

нижняя половина полосы	  fn	= f0 – 252 + 7 n	МГц,

верхняя половина полосы:	fn'	= f0 + 14 + 7 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 32.

3	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине диапазона, а все радиостволы обратного направления – в другой половине диапазона.

4	Средняя частота f0 равна 8157 МГц.

Приложение 4

Планы размещения частот радиостволов для передачи различных
цифровых сигналов, действующих в полосе частот 7725–8275 МГц в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

1	В данном Приложении описан план размещения частот радиостволов, применимый для передачи различных цифровых сигналов в полосе частот 7725–8275 МГц с частотным разнесением 40, 20, 10 и 5 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рис. 4 и определяется следующим образом:

Пусть	  f0	–	средняя частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

a)	для систем с частотным разнесением 40 МГц:

нижняя половина полосы	 fn	= f0 – 295 + 40 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 15 + 40 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 6;

b)	для систем с частотным разнесением 20 МГц:

нижняя половина полосы	  fn	= f0 – 275 + 20 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 35 + 20 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 11;

c)	для систем с частотным разнесением 10 МГц:

нижняя половина полосы	  fn	= f0 – 275 + 10 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 35 + 10 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 23;

d)	для систем с частотным разнесением 5 МГц

нижняя половина полосы	 fn	= f0 – 275 + 5 n	МГц

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 35 + 5 n	МГц

где:

n = 1, 2, 3, ... 47.

Средняя частота f0 равна 8000 МГц.

2	Реальный план размещения частот радиостволов с разнесением 20 МГц, 10 МГц и 5 МГц может быть также получен в качестве альтернативы путем разбиения растра с шириной полосы частот 40 МГц, как показано на рис. 5.

Приложение 5

Планы размещения частот радиостволов для цифровых фиксированных беспроводных систем, действующих в полосе частот 8025–8500 МГц, основанные на ширине полосы 3,5 МГц в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

В данном Приложении описан план размещения частот радиостволов, применимый для цифровых фиксированных беспроводных систем, действующих в полосе частот 8025–8500 МГц с частотным разнесением, кратным 3,5 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рис. 6 и определен следующим образом:

Пусть	  fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

f0	–	эталонная частота (МГц),

f0 = 8 253 МГц,

- для систем с частотным разнесением 28 МГц (32 × 2 Мбит/с):

нижняя половина полосы	 fn	= f0 – 217 + 28 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 – 9 + 28 n	МГц,

где:

n = 2, 3, ... 7;

b)	для систем с частотным разнесением 14 МГц (16 × 2 Мбит/с):

нижняя половина полосы	 fn	= f0 – 210 + 14 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 – 9 +  14n	МГц,

где:

n  2, 3, ... 14;

c)	для систем с частотным разнесением 7 МГц (8 × 2 Мбит/с):

нижняя половина полосы	 fn	= f0 – 206,5 + 7 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 1,5 + 7 n	МГц,

где:

n = 3, 4, ... 28.

Приложение 6

Описание плана размещения частот радиостволов
в соответствии с п. 5 раздела рекомендует

1	План размещения частот радиостволов в полосе частот на 250 МГц ниже 7975 МГц и на 250 МГц выше 8025 МГц для до восьми прямых и восьми обратных радиостволов, каждый из которых предназначен для цифровых систем большой пропускной способности до 140 Мбит/с или до скорости передачи битов синхронной цифровой иерархии, действующих в диапазоне частот 8 ГГц, показан на рис. 7 и определен следующим образом:

Пусть	  f0	–	средняя частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы	  fn	= f0 – 281,95 + 29,65 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 29,37 + 29,65 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

2	На участке, где осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления должны быть расположены в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот.

3	Радиостволы прямого и обратного направлений на данном участке предпочтительно должны иметь поляризации, показанные ниже:

|  | Прямое направление | Обратное направление |
| --- | --- | --- |
| Г(В) | 1 3 5 7 | 1 3 5 7 |
| В(Г) | 2 4 6 8 | 2 4 6 8 |

4	При возникновении необходимости в дополнительных радиостволах, частоты которых сдвинуты относительно частот радиостволов основного растра, значение средних частот таких радиостволов должны быть на 14,825 МГц ниже соответствующих частот основных радиостволов.

5	Для цифровых фиксированных беспроводных систем с планами размещения частот с повторным использованием полосы на совпадающих частотах следует использовать план, приведенный на рис. 8.

6	Для международных соединений средняя частота должна быть:

f0 = 8000 МГц.

Это значение соответствует полосе частот 7725–7975 МГц в нижней половине полосы и 
8025–8275 МГц в верхней половине полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – План размещения частот радиостволов, показанный на рис. 7, перекрывает план, приведенный в Рекомендации МСЭ-R F.385 для средней частоты 7700 МГц, на 125 МГц между 7725 МГц и 7850 МГц. Во избежание взаимных помех между системами фиксированной беспроводной связи, использующими данные планы размещения частот радиостволов, необходимо принимать соответствующие меры.

Приложение 7

План размещения частот радиостволов в полосе частот от 8200 до 8500 МГц в соответствии с Примечанием 1 к разделу рекомендует

План размещения частот радиостволов в диапазоне 8 ГГц, описанный в данном Приложении, был признан предпочтительным для аналоговых систем с емкостью до 960 телефонных каналов; однако в целях обеспечения возможности переходного периода он также может использоваться и для некоторых цифровых систем.

- Радиостволы следует определять следующим образом (см. Примечание 1):

Пусть	  f0	–	средняя частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	средняя частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

fn'	–	средняя частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы	  fn	= f0 – 151,614 + 11,662 n	МГц,

верхняя половина полосы	fn'	= f0 + 11,662 n	МГц,

где n = 1, 2, 3, 4, 5, ... 12;

2	На участке, где осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления должны быть расположены в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот.

3	В соседних радиостволах, расположенных в одной и той же половине полосы частот, следует использовать горизонтальную и вертикальную поляризации попеременно.

4	Для международных соединений средняя частота предпочтительно должна быть равна:

f0 = 8350 МГц.

Это значение соответствует полосе частот 8200–8500 МГц. Кроме того, другие значения могут использоваться при взаимной договоренности заинтересованных администраций.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Исторически сложилось, что план размещения частот радиостволов, описанный в данном Приложении, позволяет получать все частоты гетеродинов от общего генератора с частотой 11,662 МГц.

______________