Рекомендация МСЭ-R F.387-12 (03/2012)

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в диапазоне частот 10,7–11,7 ГГц

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2012 г.

ITU 2012

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.387-12

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в диапазоне частот 10,7–11,7 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 247/5)

(1963-1970-1974-1978-1986-1990-1992-1995-1999-2002-2006-2010-2012)

Сфера применения

В данной Рекомендации приведены планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем (ФБС), действующих в диапазоне частот 11 ГГц (10,7–11,7 ГГц), которые могут быть использованы в применениях фиксированной службы большой, средней и малой пропускной способности, включая инфраструктуру подвижной связи. В основном тексте рекомендовано частотное разнесение 40 МГц с защитными интервалами 15 и 55 МГц, а также второй план размещения частот, который также использует частотное разнесение 40 МГц, но с защитным интервалом 35 МГц. Планы размещения частот радиостволов с разнесением, отличным от 40 МГц и применяемым в некоторых странах, также приведены в разделе рекомендует, где имеются ссылки на ряд приложений.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в диапазоне частот 11 ГГц представляется возможным создание цифровых систем с пропускной способностью до 140 Мбит/с или скоростями передачи синхронной цифровой иерархии или эквивалентными скоростями передачи бит в зависимости от условий выпадения осадков;

b)	что расстояние между промежуточными станциями, а также и другие аспекты проектирования систем в этом диапазоне частот требуют знания важнейших метеорологических факторов;

c)	что на международных линиях желательно осуществлять соединение таких систем на радиочастотах;

d)	что обе концепции цифровых фиксированных беспроводных систем (ФБС) – с одной несущей и с несколькими несущими − являются полезными для получения наилучших показателей при достижении компромисса между техническими и эксплуатационными аспектами проектирования системы;

е)	что в случаях, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью (например, вдвое большей по сравнению с режимом синхронной передачи первого уровня (STM-1)), можно достичь дополнительной экономии за счет использования систем с шириной полосы больше, чем рекомендованное разнесение радиостволов, соответствующее высокоэффективным видам модуляции,

рекомендует,

1	чтобы предпочтительный план размещения частот радиостволов для ФБС со скоростью передачи бит соответствующей плезиохронной или синхронной цифровой иерархии или эквивалентными скоростями передачи бит (см. Примечание 1), действующих в диапазоне частот 11 ГГц, определялся следующим образом:

Пусть	f0	–	частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц);

1.1	чтобы частоты отдельных радиостволов основного растра (обеспечивающего до 12 прямых и обратных радиостволов) определялись следующим образом:

нижняя половина полосы:	 fn = f0 – 525 + 40 n	МГц;

верхняя половина полосы:	 = f0 + 5 + 40 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 12 в нижней и верхней полосах (для 12-ствольного плана с защитным интервалом ZS, равным 15 МГц);

или	n = 2, 3, 4, … 12 в нижней половине полосы; и

n = 1, 2, 3, … 11 в верхней половине полосы (для 11-ствольного плана с защитным интервалом ZS1, равным 55 МГц).

План размещения частот радиостволов приведен на рисунке 1 (Примечание 2); возможны планы чередующегося размещения, размещения для совпадающей поляризации и размещения на основе повторного использования частот;

1.2	чтобы частоты отдельных радиостволов второго варианта основного растра (обеспечивающего до 12 радиостволов прямого и обратного направления) с защитным интервалом ZS1, равным 35 МГц, определялись следующим образом:

нижняя половина полосы:	 fn = f0 – 505 + 40 n	МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 – 15 + 40 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 12 в зависимости от количества радиостволов.

План размещения частот показан на рисунке 2; возможны планы чередующегося размещения, размещения для совпадающей поляризации и размещения на основе повторного использования частот;

РИСУНОК 1

План размещения частот радиостволов для ФБС большой пропускной способности, 
действующих в диапазоне частот 11 ГГц в соответствии с п. 1.1 раздела рекомендует

(Все частоты в МГц)

РИСУНОК 2

План размещения частот радиостволов для ФБС большой пропускной способности, 
действующих в диапазоне частот 11 ГГц в соответствии с п. 1.2 раздела рекомендует
(Все частоты в МГц)

1.3	что в случаях когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью (например, с удвоенным STM-1) и позволяет координация сетей, при согласии заинтересованных администраций возможно использование любых двух соседних радиостволов с разнесением 40 МГц, указанных в пункте 1.1 или 1.2 раздела рекомендует, для систем с более широкой полосой и центральной частотой, находящейся в средней точке между двумя соседними стволами с разнесением 40 МГц;

2	чтобы на участке, где осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления размещались в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот;

3	чтобы для соседних радиостволов, расположенных в одной и той же половине полосы частот, различные поляризации использовались предпочтительно попеременно (см. также п. 6 раздела рекомендует);

4	чтобы предпочтительное значение центральной частоты f0 было равно 11 200 МГц; другие значения центральных частот могут применяться по согласованию между заинтересованными администрациями;

5	чтобы в тех случаях, когда в диапазоне частот 11 ГГц применяются цифровые ФБС малой и средней пропускной способности, использовались планы размещения частот радиостволов в соответствии с растром в п. 1.2 раздела рекомендует (см. Примечание 5);

6	чтобы для цифровых ФБС также мог использоваться план размещения на совпадающих частотах с двумя поляризациями, получаемый из планов, показанных на рисунке 1 или 2, при помощи добавления к каждому радиостволу еще одного дополнительного радиоствола;

7	чтобы в случае, когда используется передача с несколькими несущими частотами (см. Примечание 3) общая совокупность n несущих частот рассматривалась как один радиоствол. Центральная частота этого радиоствола определяется по упомянутым в п. 1 раздела рекомендует вне зависимости от реальных значений центральных частот отдельных несущих, которые могут изменяться по техническим особенностям и в соответствии с вариантами практической реализации. Эксплуатация систем с несколькими несущими частотами более детально описана в Приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Реальные общие скорости передачи могут превышать исходные скорости передачи на 5% или более.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Следует обратить внимание, что радиостволы 1 и 12′ в этом плане располагаются всего в 15 МГц от краев полосы; поэтому может иметь место ограничение ширины полосы. Наряду с этим еще один план размещения частот радиостволов со сдвинутыми частотами с радиостволами, сдвинутыми на 20 МГц ниже основного растра в п. 1.1 раздела рекомендует, был также рекомендован в предыдущей версии настоящей Рекомендации и использовался в прошлом для внедрения цифровых сетей средней пропускной способности в дополнение к существующим аналоговым сетям. Радиоствол 1 из данного плана с перемежением частот был расположен вне нижнего края полосы частот 10,7 ГГц и в соответствии с п. 5.340 Регламента радиосвязи (РР) его применение не допускается, однако в соответствии с п. 5.483 РР этот план может все еще использоваться в некоторых странах.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Система с несколькими несущими – это система, в которой одно и то же радиочастотное оборудование одновременно передает (или принимает) n (где n > 1) цифровых сигналов. Центральную частоту следует рассматривать как среднее арифметическое n отдельных несущих частот в системе с несколькими несущими.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Следует обратить внимание, что в одной стране используется план размещения частот радиостволов с разносом частот между радиостволами 60 МГц. Описание этого плана размещения частот радиостволов приведено в Приложении 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Следует обратить внимание на тот факт, что в некоторых странах применяются другие планы размещения частот радиостволов на основе значений, кратных разнесению радиостволов 5 МГц, для цифровых систем средней и малой пропускной способности. Описание этих планов размещения частот радиостволов приведено в Приложении 3.

ПРИМЕЧАНИЕ 6.  Следует обратить внимание на тот факт, что в некоторых странах применяются другие планы размещения частот радиостволов, основывающиеся на частотном разносе частот 28 МГц. Описание этих планов размещения частот радиостволов приведено в Приложении 4.

Приложение 1

Описание системы с несколькими несущими частотами

Система с несколькими несущими частотами – это система, в которой одно и то же радиочастотное оборудование одновременно передает (или принимает) n (где n > 1) сигналов с цифровой модуляцией.

Для системы передачи большой пропускной способности с несколькими несущими частотами центральная частота радиоствола должна совпадать с одной из соответствующих частот основного плана размещения частот радиостволов, приведенного в п. 1.1 или п. 1.2, или п. 1.3 раздела рекомендует. Частотное разнесение может быть целым числом, кратным основным значениям, определенным в п. 1.1 или п. 1.2 раздела рекомендует. При выборе подходящего плана следует учитывать совместимость с существующими конфигурациями.

На рисунке 3 приведен пример плана размещения частот радиостволов с совпадающей поляризацией при повторном использовании частот для системы 64-QAM с двумя несущими частотами.

План размещения частот радиостволов, изображенный на рисунке 3, основывается на использовании системы с двумя несущими частотами, передающей сигнал со скоростью 2 × 2 × 155,52 Мбит/с (4 × STM-1) при помощи двух пар несущих частот с использованием обеих поляризаций в плане размещения частот радиостволов с совпадающими частотами.

РИСУНОК 3

План размещения частот радиостволов для 2 × 2 × 155,52 Мбит/с (4 × STM-1) ФБС, действующей 
в полосе частот 10,7–11,7 ГГц с частотным разнесением 80 МГц, используемый в Швейцарии
(Все частоты в МГц)

Приложение 2

Описание плана размещения частот радиостволов 
с разносом между стволами 60 МГц

План размещения частот радиостволов, упомянутый в Примечании 4 и обеспечивающий до 16 радиостволов прямого и обратного направлений, основанный на растре с совпадающими частотами, изображен на рисунке 4 и определяется следующим образом:

нижняя половина полосы:	 fn = f0 – 470 + 60 (n – 1)	МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 50 + 60 (n – 1)		МГц,

где:

n = 1, 2, ... 8.

РИСУНОК 4

План размещения частот радиостволов для ФБС большой пропускной способности, 
действующих в диапазоне частот 11 ГГц
(Все частоты в МГц)

Приложение 3

План размещения частот радиостволов для цифровых ФБС средней и малой пропускной способности, действующих в полосе частот 10 700–11 700 МГц
с частотным разнесением 20, 10 и 5 МГц

Планы размещения частот радиостволов согласно Примечанию 5 п. 5 раздела рекомендует для частотного разнесения 20 МГц, 10 МГц и 5 МГц показаны на рисунке 5 и определяются следующим образом:

Пусть	f0	–	частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn 	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц);

a)	для систем с разнесением несущих 20 МГц:

нижняя половина полосы:	 fn = f0 – 505 + 20 n	МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 25 + 20 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 23;

b)	для систем с разнесением несущих 10 МГц:

нижняя половина полосы:	 fn = f0 – 505 + 10 n	МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 25 + 10 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 47;

c)	для систем с разнесением несущих 5 МГц:

нижняя половина полосы:	 fn = f0 – 500 + 5 n	МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 30 + 5 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 93.

Центральная частота f0 равна 11 200 МГц.

РИСУНОК 5

План размещения частот радиостволов для ФБС, действующих 
в полосе частот 10,7–11,7 ГГц с частотным разнесением 
20 МГц, 10 МГц и 5 МГц

Приложение 4

Планы размещения частот радиостволов для цифровых фиксированных беспроводных систем, действующих в полосе частот 10 70011 700 МГц 
с частотным разнесением 28, 14 и 7 МГц

Планы размещения частот радиостволов, о которых говорится в Примечании 6, с разнесением несущих 28 МГц, 14 МГц и 7 МГц показаны на рисунках 6 и 7 и определяются следующим образом:

Пусть	f0		частота 11 200 МГц центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn		центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц).

# 1	Планы размещения с дуплексным разнесением XS = 530 МГц (рисунок 6)

a)	для систем с разнесением несущих 28 МГц:

нижняя половина полосы:	 fn  f0 – 505  28 n;

верхняя половина полосы:	  f0  25  28 n,

где:

n  1, 2, . . . 16;

b)	для систем с разнесением несущих 14 MГц:

нижняя половина полосы:	 fn  f0 – 498  14 n;

верхняя половина полосы:	 f0  32  14 n,

где:

n  1, 2, . . . 32;

c)	для систем с разнесением несущих 7 MГц:

нижняя половина полосы:	 fn  f0 – 494,5  7 n;

верхняя половина полосы:	 f0  35,5  7 n,

где:

n  1, 2, ... 65.

# 2	Планы размещения с дуплексным разнесением XS = 490 МГц (рисунок 7)

a)	для систем с разнесением несущих 28 МГц:

нижняя половина полосы:	 fn  f0 – 505  28 n;

верхняя половина полосы:	  f0  15  28 n,

где:

n  1, 2, . . . 17;

b)	для систем с разнесением несущих 14 MГц:

нижняя половина полосы:	 fn  f0 – 498  14 n;

верхняя половина полосы:	 f0   14 n,

где:

n  1, 2, . . . 34;

c)	для систем с разнесением несущих 7 MГц:

нижняя половина полосы:	 fn  f0 – 494,5  7 n;

верхняя половина полосы:	 f0   7 n,

где:

n  1, 2, ... 68.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Когда требуются линии с очень большой пропускной способностью (например, вдвое большей чем STM-1) и позволяет координация сети по согласованию с заинтересованными администрациями, возможно использование любых двух соседних радиостволов по 28 МГц, описанных в п. а), для системы с большей шириной полосы, в которой центральная частота лежит в центральной точке расстояния между двумя соседними радиостволами по 28 МГц.

РИСУНОК 6

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих 
в полосе частот 10,7–11,7 ГГц с частотным разнесением 28 МГц, 14 МГц и 7 МГц 
и дуплексным разнесением 530 МГц

РИСУНОК 7

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих 
в полосе частот 10,7–11,7 ГГц с частотным разнесением 28 МГц, 14 МГц и 7 МГц 
и дуплексным разнесением 490 МГц

______________

ZS определенный как разнос радиочастот между центральными частотами наиболее удаленных от центра радиочастотных стволов и границей полосы частот.