RECOMMANDATION  UIT-R  F.402-2*

Caractéristiques préférées pour la voie son transmise 
simultanément avec un signal de télévision
sur un faisceau hertzien analogique

(1959-1963-1974-1978)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il peut être souhaitable, pour des raisons d'économie ou pour la commodité de l'exploitation, de transmettre la modulation sonore accompagnant un signal de télévision sur le même faisceau hertzien;

b)	qu'il est possible d'obtenir une voie convenant à la transmission de la modulation sonore en insérant une sous-porteuse modulée en fréquence dans la bande de base d'un faisceau hertzien au-dessus de la bande vidéo et au-dessous de l'onde pilote de continuité (voir la Recommandation UIT-R F.401);

c)	qu'une voie de modulation sonore ainsi obtenue peut faire partie d'une liaison internationale,

recommande

1	que la qualité de transmission de la voie de modulation sonore soit conforme aux normes fixées par l'UIT-T pour les circuits internationaux de transmissions radiophoniques (Note 1);

2	que l'on préfère les caractéristiques de transmission suivantes:

|  | Cas général | Système français | Système soviétique à 625 lignes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Fréquence de la sous-porteuse en MHz | 7,5 | 10 | 8 |
| 2.2 Caractéristiques de modulation de la sous-porteuse |  |  |  |
| 2.2.1 Impédance nominale de l'entrée basse fréquence () | 600 (symétrique) | 15 000 (symétrique) | 600 (symétrique) |
| 2.2.2 Signal maximal basse fréquence en un point de niveau relatif 0 (en dB par rapport à 0,775 Veff) (Note 2) |  9 |  9 (sur 600 ) | 0 (entrée)  17 (sortie) |
| 2.2.3 Limites de la bande basse fréquence (Hz) | 30-10 000 (Note 3) | 40-12 000 | 50-10 000 |

| 2.2.4 Excursion de la sous-porteuse (pour une tonalité sinusoïdale ayant le niveau maximal indiqué en 2.2.2) | 140 kHz efficaces |  | 70 kHz efficaces pour 800 Hz |  |  | 150 kHz crête |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5 Préaccentuation de la voie basse fréquence (s) (Note 4) |  |  | 50 (voir la Recommandation UIT-R BS.450) |  |  | néant |
| 2.3 Excursion de la porteuse aux fréquences intermédiaires et aux fréquences radioélectriques |  |  |  |  |  |  |
| L'amplitude de la sous-porteuse non modulée doit être telle qu'elle produise une excusion aux fréquences intermédiaires ou radioélectriques de: |  | 300 kHz efficaces |  | 600 kHz efficaces | 750 kHz crête |  |

NOTE 1 – Les dispositions relatives à la maintenance figurent dans la Série N des Recommandations UIT-T, Tome IV, Fascicule IV.3. L'étude des conditions de mesure doit être poursuivie.

NOTE 2 – Les niveaux de la tension d'entrée et de la tension de sortie d'une ligne radiophonique internationale et d'une liaison radiophonique internationale sont définis dans la Recommandation UIT-T J.14 (Tome III, Fascicule III.4). Il appartient aux administrations intéressées de choisir la valeur appropriée à leur usage particulier.

NOTE 3 – La limite supérieure peut être augmentée si cela est nécessaire.

NOTE 4 – La préaccentuation peut être utilisée après accord entre les administrations intéressées. L'attention est attirée sur le § 1.2 de la Recommandation UIT-R BS.450. Le réseau défini dans cette Recommandation peut aussi être convenable pour la voie de modulation sonore, mais une étude devrait être faite pour se rendre compte si l'excursion nominale à 800 Hz peut être maintenue à la valeur employée dans le cas d'une transmission sans préaccentuation, ou s'il est nécessaire de fixer l'excursion nominale à une fréquence plus haute, de façon à ne pas accroître par trop la valeur de crête du signal appliqué au modulateur de la sous-porteuse.

*	La Commission d'études 9 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2001 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.