RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.436-5

DISPOSICIÓN  DE  LOS  CANALES  DE  TELEGRAFÍA  ARMÓNICA  
CON  DESPLAZAMIENTO  DE  FRECUENCIA  EN  CIRCUITOS  
RADIOELÉCTRICOS  EN  ONDAS  DECAMÉTRICAS

(Cuestión UIT-R 145/9)

(1966-1970-1978-1994-1995-1999)

Rec. UIT-R F.436-5

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la falta de normalización para la disposición de canales de los sistemas de telegrafía armónica multicanal en circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas puede crear dificultades en el establecimiento de estos sistemas;

b)	que es importante utilizar de la mejor forma posible las frecuencias radioeléctricas, con miras a la economía del espectro y a la eficacia de los circuitos;

c)	que en numerosos enlaces se utilizan sistemas por desplazamiento de frecuencia;

d)	que el método de transmisión por permutación de frecuencia se utiliza en enlaces de gran longitud sujetos a distorsiones pronunciadas a causa de la propagación por trayectos múltiples,

recomienda

1	que se utilice preferentemente la disposición de canales indicada en el Cuadro 1 para los sistemas arrítmicos que funcionan con una velocidad de modulación de 50 Bd;

2	que la disposición de canales del Cuadro 2 sea la preferida en los sistemas síncronos que funcionan con una velocidad de modulación de aproximadamente 100 Bd (96 Bd con corrección automática de errores);

3	que se utilice preferentemente la disposición de canales indicada en el Cuadro 3 para los sistemas síncronos que funcionan con una velocidad de modulación de aproximadamente 200 Bd (192 Bd con corrección automática de errores);

4	que en los sistemas de permutación de frecuencia se utilicen las frecuencias centrales de los Cuadros 1, 2 y 3 asociadas por pares en la forma que mejor convenga a las condiciones de propagación de la ruta. (Una disposición típica consistiría en tomar pares alternos, lo que proporcionaría una separación de 240 Hz ó 340 Hz ó 480 Hz entre las frecuencias).

NOTA 1 – Los trabajos teóricos llevados a cabo en Japón indican un desplazamiento de frecuencia óptimo de 0,8 B (Hz), siendo B la velocidad de modulación (Bd). Con ello se obtendría una anchura de banda mínima requerida (entre puntos a – 3 dB) de B (Hz). Diversos experimentos de laboratorio y mediciones realizadas sobre los circuitos síncronos de corrección de errores por detección y repetición (ARQ) Frankfort-Osaka dan validez a estas conclusiones. Para circuitos que no funcionan cerca de la frecuencia máxima utilizable (MUF) y para circuitos asíncronos, algunos resultados teóricos indican que el desplazamiento de frecuencia óptimo se encuentra entre B y 2B.

CUADRO  1

Frecuencias centrales de los canales de telegrafía armónica con 
desplazamiento de frecuencia con una separación de canales de 120 Hz 
y un índice de modulación de 1,4 aproximadamente
(Desplazamiento de frecuencia:  35 Hz o  30 Hz)

| Posición del canal | Frecuencia central (Hz) | Posición del canal | Frecuencia central (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| –1 | – 420 | 11 | 1 620 |
| –2 | – 540 | 12 | 1 740 |
| –3 | – 660 | 13 | 1 860 |
| –4 | – 780 | 14 | 1 980 |
| –5 | – 900 | 15 | 2 100 |
| –6 | 1 020 | 16 | 2 220 |
| –7 | 1 140 | 17 | 2 340 |
| –8 | 1 260 | 18 | 2 460 |
| –9 | 1 380 | 19 | 2 580 |
| 10 | 1 500 | 20 | 2 700 |
| NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-T R.39. |  |  |  |

CUADRO  2

Frecuencias centrales de los canales de telegrafía armónica con 
desplazamiento de frecuencia, con separación de 170 Hz entre canales 
e índice de modulación de 0,8 aproximadamente
(Desplazamiento de frecuencia:  42,5 Hz o  40 Hz)

| Posición del canal | Frecuencia central (Hz) | Posición del canal | Frecuencia central (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| –1 | – 425 | –8 | 1 615 |
| –2 | – 595 | –9 | 1 785 |
| –3 | – 765 | 10 | 1 955 |
| –4 | – 935 | 11 | 2 125 |
| –5 | 1 105 | 12 | 2 295 |
| –6 | 1 275 | 13 | 2 465 |
| –7 | 1 445 | 14 | 2 635 |
|  |  | 15 | 2 805 |
| NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-T R.39. |  |  |  |

CUADRO  3

Frecuencias centrales de los canales de telegrafía armónica con 
desplazamiento de frecuencia con separación entre canales de 480 Hz 
y un índice de modulación de 0,8 aproximadamente
(Desplazamiento de frecuencia:  80 Hz)

| Posición del canal | Frecuencia central (Hz) | Posición del canal | Frecuencia central (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | – 600 | 4 | 2 040 |
| 2 | 1 080 | 5 | 2 520 |
| 3 | 1 560 | 6 | 3 000 |
| NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-T R.38A. |  |  |  |