التوصية ITU-R F.497-7

ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة
العاملة في النطاق GHz 13 (GHz 13,25-12,75)

(المسألة ITU-R 136/9)

(2007-1999-1995-1992-1990-1982-1978-1974)

نطاق التطبيق

تتناول هذه التوصية ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة (FWS) العاملة في النطاق GH 13. ويقدم النص الرئيسي لهذه التوصية ترتيباً لتردد راديوي تكون فيه المباعدة بين القنوات بمقدار MHz 28 في مدى التردد GHz 13,25-12,75. ويقدم أيضاً طرائق لتقسيم القنوات الرئيسية البالغ عرضها MHz 28 إلى قنوات أصغر بمقدار 14 و7 وMHz 3,5 وكذلك لتوسيع الاستخدام في القناتين المجاورتين بمقدار MHz 28.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أن النطاق GHz 13,25-12,75 موزع على عدة خدمات من بينها الخدمات للأرض الثابتة والمتنقلة؛

ب)	أن الأنظمة اللاسلكية الثابتة (FWS) للإرسال الرقمي قابلة للتنفيذ، في هذه الترددات، على أساس المباعدة بين المكررات وملامح أخرى مختارة تبعاً لظروف هطول المطر وتعدد المسيرات؛

ج )	أن مخطط الترددات المتجانس المبني على أساس فاصل قدره MHz 14 (انظر التوصية ITU-R F.636) يمكن تكييفه أيضاً لنطاق التردد هذا؛

د )	أن الأمر يحتاج إلى أنظمة لا سلكية ثابتة رقمية كبيرة السعة في التراتب الرقمي المتزامن (SDH) في نطاق التردد الراديوي GHz 13؛

ﻫ )	أن التقنيات الرقمية، مثل تقنيات إلغاء التداخل متقاطع الاستقطاب (XPIC)، من شأنها أن تسهم إلى حد كبير في عامل تحسين التمييز متقاطع الاستقطاب XIF) المعرف في التوصية ITU-R F.746) مما يؤدي إلى التغلب على إزالة الاستقطاب الناجمة عن هطول المطر أو تعدد المسيرات؛

و )	أنه عندما يتطلب الأمر وصلات كبيرة السعة جداً (ضعف أسلوب النقل المتزامن STM-1 مثلاً) من الممكن تحقيق المزيد من الاقتصاد باستعمال عرض نطاق في النظام أوسع من المباعدة الموصى بها بين القنوات والمرتبطة بأنساق التشكيل عالية الكفاءة،

وإذ تلاحظ

أ )	أنه قد لا يكون عملياً بعد الآن، بسبب عرض نطاق الموجة الحاملة المشكلة، استعمال ترددات مشذرة،

توصي

1	بالتوصل إلى الترتيب المفضل لقنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة التي تبلغ سعتها Mbit/s 34 أو سعة أكبر حتى Mbit/s 140 أو بمعدلات بتات متزامنة، تعمل في النطاق GHz 13 على النحو التالي:

ليكن	f0	تردد مرجعي قريب من مركز النطاق (MHz) GHz 13,2512,75،

fn	التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأسفل من النطاق (MHz)،

f'n	التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن الترددات لكل من القنوات بالعلاقة التالية:

| النصف الأسفل من النطاق: | fn  f0  259  28 n MHz |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f'n  f0  7  28 n MHz |

حيث:

1 = n أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8.

ويبين الشكل 1 مخطط ترتيب الترددات؛

الشكل 1

ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة 
العاملة في النطاق GHz 13
(مخطط رئيسي) 
(جميع الترددات بوحدة MHz)

0497

-

01

1

2

3

4

5

6

7

8

28

70

1

'

2

'

3

'

4

'

5

'

6

'

7

'

8

'

15

23

12 750

13 250

رقم القناة (n)

ذهاب (عودة)

عودة (ذهاب)

2	بأن تكون، في القسم الذي يمر من خلاله توصيل دولي، جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات العودة في النصف الآخر من النطاق؛

3	بأن يستخدم، في الأنظمة الرقمية، كلا الاستقطابين الأفقي والرأسي على السواء، حيثما أمكن، لكل قناة من قنوات التردد الراديوي؛

4	بأن من الممكن، عندما يتطلب الأمر وصلات كبيرة السعة جداً وعندما يسمح تنسيق الشبكات بذلك، وبموافقة الإدارات المعنية، استعمال أي زوج من القنوات المجاورة بمقدار MHz 28 المحددة في الفقرة 1 من توصـي، وذلك لنظام ذي عرض نطاق أوسع يقع فيه التردد المركزي في النقطة التي تتوسط المسافة بين القناتين المتجاورتين بتردد MHz 28؛

5	بأن يكون من المفضل، عندما تستعمل هوائيات مشتركة للإرسال والاستقبال ولا تستوعب أكثر من أربع قنوات في هوائي واحد، أن تنتقى ترددات القنوات بحيث تكون:

n = 1 و3 و5 و7 	أو	2 و4 و6 و8؛

6	بأن يفضل، بالنسبة للتوصيلات الدولية، أن يكون التردد المرجعي بمقدار MHz 12 996. ويمكن استعمال قيم أخرى بالاتفاق بين الإدارات المعنية؛

7	بأن تستعمل، عندما يتطلب الأمر قنوات تردد راديوي بسعة أصغر، ترتيبات القنوات التالية (التي تشغل بعض القنوات الراديوية متوسطة السعة ثنائية الاتجاه في ترتيب القنوات الأساسي) (انظر الملاحظة 2):

-	البديل I (قنوات بمقدار MHz 7):

| النصف الأسفل من النطاق: | fm  f0 – 276.5  28 n  7 m MHz |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f'm  f0 – 10.5  28 n  7 m MHz |

حيث:

m = 1 أو2 أو3 أو4

:n رقم القناة في ترتيب القنوات الأساسي.

عندما تكون n = 1، يتم الحصول على ترتيب القنوات الوارد في الشكل 2 أ ).

يمكن الحصول على قنوات إضافية باختيار n = 2.

من الممكن، بالاتفاق بين الإدارات المعنية، أن تكون n أكبر من 2.

-	البديل II (قنوات بمقدار MHz 7):

| النصف الأسفل من النطاق: | fm  f0 – 66.5  7 m MHz |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f'm  f0  3.5  7 m MHz |

حيث:

m يفضل أن تكون 3 أو4 أو 5 أو 6.

عندما يتطلب الأمر قنوات إضافية، يمكن استعمال قيم القنوات m = 1 أو 2 أو 7 أو 8. وهذا الترتيب موضح بيانياً في الشكل 2 ب).

-	البديل III (قنوات بمقدار MHz 3,5 أو MHz 14):

لإنشاء قنوات منخفضة السعة بعرض MHz 3,5 أو MHz 14 لاستعمال قنوات متزاوجة في الخطة الرئيسية كما في البديل I:

أ )	خيار MHz 3,5:

| النصف الأسفل من النطاق: | fm  f0 – 274.75  28 n  3.5 m MHz |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f'm  f0 – 8.75  28 n  3.5 m MHz |

طبقت بعض الإدارات الصيغة التالية، وقد تقرر استمرار تطبيقها:

| النصف الأسفل من النطاق: | fm  f0 – 273  28 n  3.5 m MHz |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f'm  f0 – 7  28 n  3.5 m MHz |

حيث:

m = 1 أو2 أو3 أو4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8

:n رقم ترتيب القنوات الرئيسية.

عندما تكون n = 1، يتم الحصول على ترتيب القنوات في الشكل 2 ج).

ب)	خيار MHz 14:

| النصف الأسفل من النطاق: | fm  f0 – 280  28 n  14 m MHz |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f'm  f0 – 14  28 n  14 m MHz |

حيث:

m = 1 أو2

:n رقم ترتيب القنوات الرئيسية.

عندما تكون n = 1، يتم الحصول على ترتيب القنوات في الشكل 2 د).

يمكن الحصول على قنوات إضافية باختيار n = 2.

من الممكن، بالاتفاق بين الإدارات المعنية، أن تكون n أكبر من 2.

الملاحظة 1 - قد تكون المباعدة الأساسية بين قنوات لمخطط الترددات هذا، في بعض البلدان في الإقليم 1، مناسبة للتوسع إلى نطاقات تردد مجاورة في المدى GHz 15,35-11,7، على أن تؤخذ في الحسبان الأحكام الملائمة في لوائح الراديو.

الملاحظة 2 - رغبة في تقليل إمكانية حدوث انحطاط غير مقبول في الأداء، ينبغي توخي الحذر في استعمال ترتيبات القنوات المختلطة في شبكة لا سلكية ثابتة. وتنطبق هذه الملاحظة بصفة خاصة إذا اجتمعت وصلات منخفضة السعة تعمل ضمن ترتيبات القنوات الموصوفة في الفقرة 7 من توصـي مع وصلات متوسطة السعة وكبيرة السعة تعمل وفقاً لترتيبات القنوات الرئيسية عندما تكون كلتاهما في نفس الشبكة.

الشكل 2

أمثلة لترتيبات قنوات تردد راديوي لأنظمة رقمية أصغر سعة
(كالموصوفة في البند 7 من توصـي)
(جميع الترددات بوحدة MHz)

رقم القناة (n)

ج ) أنظمة قنوات بعرض MHz 3,5 تستعمل القناتين رقم 1 و1' في المخطط الرئيسي

أ ) أنظمة قنوات بعرض MHz 7 تستعمل القناتين 1 و1' في المخطط الرئيسي

ب ) أنظمة قنوات بعرض MHz 7 لديها مباعدة بين الترددات بمقدار MHz 70 بين اتجاهي الإرسال والاستقبال

قيم مفضلة من أجل m،  m = 3، 4، 5، 6

قيم إضافية  m = 1، 2، 7، 8

د ) أنظمة قنوات بعرض MHz 14 تستعمل القناتين رقم 1 و1' في المخطط الرئيسي

____________

أوصي باستعمال قنوات تردد راديوي إضافية من أجل الأنظمة التماثلية بحيث تكون مشذرة بين قنوات المخطط الرئيسي وتكون تردداتها المركزية فوق ترددات القناة الرئيسية المقابلة بمقدار MHz 14. وربما أبقي عليها من أجل انتقالها إلى الأنظمة الرقمية، وقد لا تزال هذه القنوات قيد الاستعمال.