РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R F.497-7

Планы размещения частот радиостволов для радиорелейных систем,
действующих в диапазоне 13 ГГц (12,75–13,25 ГГц)

(Вопрос МСЭ-R 136/9)

(1974-1978-1982-1990-1992-1995-1999-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи (ФБС), работающих в диапазоне 13 ГГц. Основной текст данной Рекомендации представляет собой план размещения частот радиостволов с разнесением частот, равным 28 МГц, в полосе частот 12,75–13,25 МГц. Предоставляются методики разделения основных каналов шириной 28 МГц на более узкополосные каналы шириной 14,7 и 3,5 МГц, а также распространения такого использования на соседние каналы 2 × 28 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что полоса частот 12,75–13,25 ГГц распределена, среди прочего, для фиксированной и подвижной наземных служб;

b)	что реализация цифровых или аналоговых систем фиксированной беспроводной связи (ФБС) на этих частотах возможна при условии, что расстояния между промежуточными станциями и другие параметры выбираются с учетом условий распространения в дожде и многолучевого распространения;

c)	что для этого диапазона частот может быть также применен план равномерного использования частот, основанный на интервале 14 МГц (см. Рекомендацию МСЭ-R F.636);

d)	что в РЧ диапазоне 13 ГГц необходима цифровая ФБС с большой пропускной способностью в синхронной цифровой иерархии (СЦИ);

e)	что такие цифровые устройства, как подавители кроссполяризационных помех (XPIC), могут в значительной степени содействовать выигрышу за счет развязки по кроссполяризации (XIF, определен в Рекомендации МСЭ-R F.746), обеспечивая, таким образом, противодействие деполяризации, вызванной многолучевым распространением или распространением в дожде;

f)	что если требуются линии с очень большой пропускной способностью (например, с двойным режимом синхронной передачи-1(STM-1)), дополнительная экономия может быть достигнута путем использования полос систем, ширина которых больше рекомендуемого разнесения частот, связанного с высокоэффективными форматами модуляции,

отмечая,

a)	что дальнейшее использование перемежающихся частот может оказаться практически невозможным из-за ширины полосы, занятой модулированной несущей,

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения частот радиостволов для систем ФБС с пропускной способностью 34 Мбит/с или с более высокой пропускной способностью до 140 Мбит/с или синхронными скоростями передачи данных, работающими в диапазоне 13 ГГц, должен определяться следующим образом:

Пусть	 f0	опорная частота вблизи центра полосы 12,75–13,25 ГГц (МГц)

fn	средняя частота радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц)

fn'	средняя частота радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты (МГц) каждого радиоствола определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	 fn   =  f0  –  259  +  28 n	МГц

верхняя половина полосы:	fn'  =  f0  +  7  +  28 n	МГц,

где:

n  =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

Частотный план показан на рисунке 1;

2	что на участке, где осуществляется международное соединение, все частоты радиостволов прямого направления должны быть размещены в одной половине полосы, а все частоты радиостволов обратного направления – в другой половине полосы;

3	что в цифровых для каждого радиоствола следует, по возможности, использовать горизонтальную и вертикальную поляризации;

4	что в случае, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью и когда это позволяет координация сетей (при согласии заинтересованной администрации), можно было использовать любой из двух соседних каналов с разнесением 28 МГц, указанных в пункте 1 раздела рекомендует, для систем с более широкой полосой, средняя частота которых находится в центральной точке между двумя соседними каналами с разнесением 28 МГц;

5	что в том случае, когда используются общие приемопередающие антенны и на одну антенну работает более четырех радиостволов, частоты радиостволов рекомендуется выбирать, принимая:

n  =  1, 3, 5 и 7      или      2, 4, 6 и 8;

6	что при выполнении международных соединений предпочтительным значением опорной частоты является 12 996 МГц. Другие значения могут использоваться по согласованию между заинтересованными администрациями;

7	что в случаях, когда требуются радиостволы малой емкости, следует использовать следующий план размещения частот (который занимает несколько дуплексных радиостволов основного частотного плана) (см. Примечание 2):

–	Альтернатива I (каналы шириной 7 МГц):

нижняя половина полосы:	  fm    f0  –  276,5  +  28 n  +  7 m	МГц

верхняя половина полосы:	fm'   f0  –  10,5  +  28 n  +  7 m	МГц,

где:

m		1, 2, 3 или 4

n:	номер радиоствола основного плана размещения частот радиостволов.

При n  1 размещение радиостволов получается таким, как показано на рис. 2а).

Дополнительные радиостволы могут быть получены при выборе n  2.

По соглашению между заинтересованными администрациями n может быть больше 2.

–	Альтернатива II (каналы шириной 7 МГц):

нижняя половина полосы:	  fm  =  f0  –  66,5  +  7 m	МГц

верхняя половина полосы:	fm' =  f0  +  3,5  +  7 m		МГц,

где:

m	предпочтительно равно 3, 4, 5 или 6.

Если требуются дополнительные радиостволы, то могут использоваться значения m = 1, 2, 7 или 8. Этот частотный план показан на рис. 2b).

–	Альтернатива III (каналы шириной 3,5 МГц или 14 МГц):

Для получения каналов с низкой пропускной способностью шириной 3,5 МГц или 14 МГц с использованием парных каналов основного плана, как в Альтернативе I:

a)	вариант 3,5 МГц:

нижняя половина полосы:	  fm  =  f0  –  274,75  +  28 n  +  3,5 m	МГц

верхняя половина полосы:	fm' =  f0  –  8,75  +  28 n  +  3,5 m	МГц.

Некоторые администрации уже используют следующие формулы и могут принять решение о продолжении их применения:

нижняя половина полосы:	  fm  =  f0  –  273  +  28 n  +  3,5 m	МГц

верхняя половина полосы:	fm' =  f0  –  7  +  28 n  +  3,5 m	МГц,

где:

m	=	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8

n:	номер радиоствола основного частотного плана.

Когда n = 1, получается план размещения радиостволов, показанный на рис. 2с).

b)	вариант 14 МГц:

нижняя половина полосы:	fm    f0  –  280  +  28 n  +  14 m	МГц

верхняя половина полосы:	fm' =  f0  –  14  +  28 n  +  14 m	МГц,

где:

m	=	1 или 2

n:	номер радиоствола основного частотного плана.

Когда n = 1, получается план размещения радиостволов, показанный на рис. 2d).

Дополнительные радиостволы могут быть получены при выборе n – 2.

По согласованию между заинтересованными администрациями n может быть больше 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В некоторых странах Района 1 основная величина разнесения частот радиостволов этого частотного плана может быть пригодна для расширенного использования в соседних полосах частот в диапазоне 11,7–15,35 ГГц, с учетов соответствующих статей Регламента радиосвязи.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для того чтобы уменьшить возможность нежелательного ухудшения показателей качества, необходимо соблюдать осторожность при использовании смешанных планов размещения частот радиостволов в сети фиксированной беспроводной связи. Особенно это относится к случаю, когда в одной и тоже же сети используются линии с планами размещения частот радиостволов малой пропускной способности, описанными в п. 7 раздела рекомендует, и линии средней и большой пропускной способности, действующие в соответствии с основным планом размещения частот радиостволов.

___________________

Для аналоговых систем были рекомендованы дополнительные радиостволы, перемежающиеся с радиостволами основного плана, значения средних частот этих радиостволов на 14 МГц больше значений соответствующих частот основного канала. Возможно, они были сохранены для их переноса в цифровые системы; эти радиостволы все еще могут использоваться.