RECOMMANDATION  555

BRUIT  ADMISSIBLE  SUR  LE  CIRCUIT  FICTIF  DE  RÉFÉRENCE
DES  FAISCEAUX  HERTZIENS  DE  TÉLÉVISION*

(Questions 2/9, Genève, 1982 et 3/9, Genève, 1982)

(1978)

Rec 555

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que le circuit fictif de référence défini dans la Recommandation 567 est destiné à servir de guide à ceux qui conçoivent et réalisent les systèmes utilisés dans la pratique;

b)	que la puissance globale du bruit dans un faisceau hertzien dépend, d'une part, d'un certain nombre de facteurs ayant un rapport avec le type d'appareillage, d'autre part, de l'affaiblissement dû au trajet et de sa variation en fonction du temps, laquelle dépend de facteurs tels que l'espacement entre les stations et la nature du terrain intermédiaire;

c)	que la puissance totale du bruit dans le circuit fictif de référence ne devrait pas gêner sensiblement la transmission des signaux de télévision;

d)	que les valeurs minimales du rapport signal/bruit qui devraient être obtenues sont indiquées au § 3.2.1 de la Partie D de la Recommandation 567; que, cependant, on rencontre certaines difficultés à fixer pour le niveau de bruit une valeur correspondant à 1% d'un mois et qu'en conséquence il est souhaitable de fixer des valeurs correspondant à d'autres pourcentages d'un mois;

e)	que, sur les faisceaux hertziens, il peut être nécessaire d'accepter des valeurs légèrement plus faibles du rapport signal/bruit pendant de très petits pourcentages de temps;

f)	que, sur les faisceaux hertziens, il est possible d'obtenir pendant la plus grande partie du temps un rapport signal/bruit meilleur que celui demandé par la Recommandation 567;

g)	que la répartition relative du bruit en fonction du temps sur des faisceaux hertziens transmettant des signaux de télévision ou des faisceaux hertziens de téléphonie à multiplexage par répartition en fréquence sera similaire, et qu'il est donc indiqué d'employer des méthodes similaires pour spécifier le bruit admissible;

h)	qu'il est nécessaire de disposer d'une méthode simple permettant de décrire comment les bruits provenant des différentes sections contribuent au bruit total sur le circuit fictif de référence;

j)	qu'il convient de prendre une durée assez longue, par exemple un mois, pour pouvoir tenir compte des variations journalières et saisonnières des conditions de la propagation radioélectrique;

k)	que la Recommandation 567 recommande l'emploi d'un appareil à lecture quadratique d'une constante de temps (ou durée d'intégration) égale à une seconde, et qu'on a demandé aux administrations d'effectuer des mesures avec un appareil ayant cette constante de temps,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que, sur le circuit fictif de référence de 2500 km pour la transmission de télévision, le rapport exprimé en décibels, de l'amplitude nominale du signal de luminance à l'amplitude quadratique moyenne du bruit pondéré, mesurée dans les conditions spécifiées dans les parties B et C de la Recommandation 567, ne soit pas inférieur aux valeurs ci-dessous:

2.	que, dans une partie du circuit fictif de référence comprenant une ou deux des trois sections homogènes identiques définies par la Recommandation 567, Partie A, la puissance moyenne de bruit qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% d'un mois soit considérée comme proportionnelle au nombre de sections homogènes considérées (voir la Note 3);

3.	que, dans une partie du circuit fictif de référence comprenant une ou deux des trois sections homogènes identiques définies par la Recommandation 567, Partie A, les faibles pourcentages d'un mois pendant lesquels le rapport signal/bruit peut être inférieur à la valeur indiquée au § 1.2 ci-dessus soient considérés comme proportionnels au nombre de sections homogènes considérées (voir la Note 4).

Note 1. – Il est peu probable que les conditions indiquées dans cette Recommandation puissent être satisfaites si les faisceaux hertziens en visibilité directe n'ont pas un dégagement suffisant au-dessus du terrain intermédiaire.

Note 2. – D'après les renseignements fournis par la CMBD, provenant des mesures effectuées avec une constante de temps d'une minute sur le bruit total (bruit thermique et bruit de diaphonie) des liaisons de téléphonie, il est probable que le rapport signal/bruit thermique pendant 20% d'un mois et le rapport signal/bruit thermique pendant 0,1% d'un mois diffèrent au plus d'environ 12 dB et il est probable que le rapport signal/bruit thermique pendant au moins 99% d'un mois, mentionné par les spécialistes de la télévision, est inférieur d'environ 4 dB au rapport signal/bruit pendant 20% d'un mois; ceci explique la différence entre les valeurs 57 dB et 45 dB, voir § 1.1 et 1.2 ci-dessus; ces valeurs sont telles que le rapport signal/bruit obtenu pendant au moins 99% d'un mois sera égal à 53 dB, comme le souhaitent les spécialistes de la télévision.

Comme il est dit dans le § 1 ci-dessus, ces valeurs sont provisoires et devront être éventuellement révisées en fonction des résultats des essais effectués avec une constante de temps d'une seconde.

Note 3. – La loi de proportionnalité indiquée au § 2 ci-dessus a été établie en supposant que les bruits dus aux évanouissements ne sont à considérer que pendant au plus 20% d'un mois. En conséquence, la valeur 57 dB indiquée au § 1.1 peut être considérée comme l'objectif pour le rapport signal/bruit pondéré en l'absence d'évanouissements.

Note 4. – La loi de proportionnalité indiquée au § 3 ci-dessus a été établie dans l'hypothèse que les évanouissements isolés, dont l'amplitude est telle qu'ils ne se produisent que pour de très faibles pourcentages de temps, et qui apparaissent dans des sections différentes du circuit complet, ne sont pas simultanés. Il est possible que cette hypothèse ne soit pas toujours vérifiée, mais l'erreur est minime et l'on peut considérer que cette approximation est acceptable.

Note 5. – Cette Recommandation a trait au circuit fictif de référence; dans la conception de matériel, on pourra prendre comme guide les valeurs indiquées; cependant, le but de la Recommandation n'est pas d'utiliser ces valeurs pour les inclure dans des spécifications de matériel ni de les utiliser pour les essais de recette.

_________________

*	La présente Recommandation concerne seulement les faisceaux hertziens en visibilité directe. Pour la définition des caractéristiques des différents systèmes de télévision, voir le Rapport 624.