RECOMMANDATION  UIT-R  F.592-4*

Glossaire des termes utilisés pour le service fixe

(1982-1986-1990-2002-2007)

Domaine d'application

La présente Recommandation définit les principaux termes et expressions utilisés dans les autres Recommandations ou Rapports de l'UIT-R concernant le service fixe. Ces termes et expressions sont répartis en plusieurs catégories, et accompagnés d'une définition. Sont également repris les acronymes et abréviations importants qui apparaissent fréquemment dans de nombreuses recommandations.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de définir clairement les termes utilisés dans les Recommandations UIT-R et dans d'autres textes afin de les utiliser sans ambiguïté,

notant

a)	que la Recommandation UIT-R F.1399 contient quant à elle le glossaire des termes utilisés pour l'accès hertzien,

recommande

d'utiliser les définitions suivantes dans les textes pour ce qui est du service fixe.

# 1	Termes relatifs à la transmission radioélectrique

## 1.1	Système hertzien fixe (FWS)

| A: | (FWS)نظام لاسلكي ثابت |
| --- | --- |
| C: | 固定无线系统（FWS) |
| E: | Fixed wireless system |
| R | Фиксированная беспроводная система (ФБС) |
| S: | Sistemas inalámbricos fijos |

Systèmes de télécommunication fonctionnant dans le service fixe (par exemple faisceaux hertziens, systèmes en ondes métriques et systèmes utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS)) utilisés pour diverses applications telles que l'accès et le transport de base (voir la Note 1).

NOTE 1 – Le Règlement des radiocommunications (RR) précise que le service fixe utilise les ondes électromagnétiques dont la fréquence est arbitrairement limitée à 3 000 GHz; il est toutefois prévu que le terme «système hertzien fixe» puisse englober les systèmes à ondes non artificiellement guidées.

## 1.2	Faisceau hertzien

| A: | نظام مرحل راديوي |
| --- | --- |
| C： | 无线接力系统 |
| E: | Radio-relay system |
| R | Радиорелейная система |
| S: | Sistema de radioenlaces |

Système de radiocommunication du service fixe fonctionnant à des fréquences supérieures à 30 MHz environ, qui utilise la propagation atmosphérique et qui peut comporter une ou plusieurs stations intermédiaires (voir la Note 1).

NOTE 1 – Le terme faisceau hertzien que l'on trouve dans un certain nombre de Recommandations de l'UIT-R peut renvoyer, dans certains cas, aux faisceaux hertziens définis ci-dessus ou à d'autres types de systèmes du service fixe. Le terme plus général de système hertzien fixe, défini au point 1.1 du recommande, sera utilisé dans l'avenir. Le processus de modification, au besoin, des termes utilisés dans les Recommandations UIT-R sera évolutif.

## 1.3	Applications haute densité dans le service fixe (HDFS)

| A: | (HDFS) تطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة |
| --- | --- |
| C： | 固定业务高密度应用（HDFS) |
| E: | High-density applications in the fixed service (HDFS) |
| R | Применения высокой плотности в фиксированной службе (ВП-ФС) |
| S: | Aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (HDFS) |

Niveau significatif de déploiement de systèmes point à point (P-P) et/ou multipoint (MP) dans une zone donnée.

NOTE 1 – Ces systèmes sont généralement conçus pour prendre en charge des applications à large bande.

NOTE 2 – On entend par système MP un système point à multipoint (P-MP) ou un système multipoint à multipoint (MP-MP).

## 1.4	Station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS)

| A: | (HAPS) محطة منصة عالية الارتفاع |
| --- | --- |
| C: | 高空平台台站（HAPS) |
| E: | High altitude platform station (HAPS) |
| R | Станция на высокой платформе (HAPS) |
| S: | Estación en plataforma a gran altitud (HAPS) |

Station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre.

(Voir le numéro 1.66A du RR.)

## 1.5	Accès hertzien fixe (AHF)

| A: | (FWA)نفاذ لا سلكي ثابت |
| --- | --- |
| C： | 固定无线接入（FWA) |
| E: | Fixed wireless access (FWA) |
| R | Фиксированный беспроводной доступ (ФБД) |
| S: | Acceso inalámbrico fijo (FWA) |

Application des systèmes hertziens fixes dans laquelle la terminaison d'utilisateur final et le point d'accès au réseau auquel doit être connecté l'utilisateur final sont fixes.

(Voir la Recommandation UIT-R F.1399.)

## 1.6	Faisceau hertzien transhorizon

| A: | نظام مرحّل راديوي عبر الأفق |
| --- | --- |
| C： | 超视距无线接力系统 |
| E: | Trans-horizon radio-relay system |
| R | Тропосферная радиорелейная система |
| S: | Sistema de radioenlaces transhorizonte |

Faisceau hertzien utilisant la propagation troposphérique transhorizon et plus particulièrement la propagation par diffusion vers l'avant.

NOTE 1 – La Recommandation UIT-R P.310 donne la définition de la propagation (troposphérique) transhorizon.

## 1.7	Communication point à point

| A: | اتصال من نقطة إلى نقطة |
| --- | --- |
| C： | 点对点通信 |
| E: | Point-to-point communication |
| R | Связь пункта с пунктом |
| S: | Comunicación punto a punto |

Communication assurée par une connexion unique, par exemple, au moyen d'un faisceau hertzien, entre deux stations situées en des points fixes spécifiés, ou par de multiples liaisons en cascade constituées par un certain nombre de répéteurs intermédiaires avec ou sans fonction d'extraction-insertion de charge utile.

### 1.7.1	Station terminale (point à point)

| A: | محطة طرفية (من نقطة إلى نقطة) |
| --- | --- |
| C： | 终端站（点对点） |
| E: | Terminal station (point-to-point) |
| R | Оконечная станция (при связи пункта с пунктом) |
| S: | Estación terminal (punto a punto) |

Station pour laquelle la charge utile est assemblée (ou désassemblée) avec (depuis) les canaux de commande et de service spécifiques au système radioélectrique, avant d'être envoyée sur une connexion radioélectrique à canal simple ou à canaux multiples. La connexion peut être sans protection ou protégée grâce à une commutation de protection de canal radioélectrique selon un schéma 1:1 ou n:m.

### 1.7.2	Station de répéteur (point à point)

| A: | محطة مكرِّرات (من نقطة إلى نقطة) |
| --- | --- |
| C： | 中继站（点对点） |
| E: | Repeater station (point-to-point) |
| R | Ретрансляционная станция (при связи пункта с пунктом) |
| S: | Estación repetidora (punto a punto) |

Station pour laquelle la charge utile joue un rôle quasi transparent.

Les répéteurs peuvent être «non régénérateurs» lorsque le signal n'est que filtré et amplifié, avec ou sans convertisseurs abaisseurs ou élévateurs de fréquence (cas par exemple de certains systèmes MRF analogiques) ou «régénérateurs» lorsque, pour les applications numériques, le signal est démodulé, puis remodulé avant transmission au bond radioélectrique suivant.

On utilise également des répéteurs passifs ne comprenant aucun composant radioélectrique actif (par exemple deux antennes directionnelles connectées dos à dos, un réflecteur, etc.).

### 1.7.3	Extraction-insertion (d'une charge utile)

| A: | إسقاط - إدراج (حمولة نافعة) |
| --- | --- |
| C： | 插入/分出（净荷） |
| E: | Drop-insert (of a payload) |
| R | Ввод-вывод (передаваемой информации) |
| S: | Extracción-inserción (de una carga útil) |

Fonctionnalité assurée dans les répéteurs analogiques et numériques, qui met à disposition du trafic local et de la gestion et maintenance du système uniquement les canaux de commande et de service propres au système radioélectrique et éventuellement une partie de la charge utile.

## 1.8	Communication point à multipoint

| A: | اتصال من نقطة إلى عدة نقاط |
| --- | --- |
| C： | 点对多点通信 |
| E: | Point-to-multipoint communication |
| R | Связь пункта со многими пунктами |
| S: | Comunicación punto a multipunto |

Communication assurée par des liaisons multiples dans la même zone géographique, par exemple, au moyen de liaisons radioélectriques entre une station située en un point fixe spécifié et un certain nombre de stations situées en des points fixes dans la zone de couverture de la station centrale.

### 1.8.1	Concentrateur en radiocommunications numériques (système)

| A: | (نظام) ممركِز راديوي رقمي |
| --- | --- |
| C： | 数字无线集中器（系统） |
| E: | Digital radio concentrator (system) |
| R | Цифровой радиоконцентратор (система) |
| S: | Sistema concentrador de radiocomunicaciones digitales |

Systèmes radioélectriques point à multipoint utilisant les techniques d'accès multiples entre une station centrale et plusieurs stations à distance, dans lesquels la station centrale attribue les ressources (temps, fréquences et codes par exemple) à partager à la demande entre les stations terminales.

### 1.8.2	Station centrale

| A: | محطة مركزية |
| --- | --- |
| C： | 中心站 |
| E: | central station |
| R | центральная станция |
| S: | estación central |

Voir la Recommandation UIT-R F.1399.

### 1.8.3	Station terminale (point à multipoint)

| A: | محطة مركزية (من نقطة إلى عدة نقاط) |
| --- | --- |
| C： | 终端站（点对多点） |
| E: | terminal station (point-to-multipoint) |
| R | оконечная станция (при связи пункта со многими пунктами) |
| S: | estación terminal (punto a multipunto) |

Voir la Recommandation UIT-R F.1399.

### 1.8.4	Station répéteur (point à multipoint)

| A: | محطة مكرِّرات (من نقطة إلى عدة نقاط) |
| --- | --- |
| C: | 中继站（点对多点） |
| E: | repeater station (point-to-multipoint) |
| R | ретрансляционная станция (при связи пункта со многими пунктами) |
| S: | repetidor; estación repetidora (punto a multipunto) |

Voir la Recommandation UIT-R F.1399.

## 1.9	Termes relatifs aux dispositions des canaux

### 1.9.1	Cocanal (orthogonal), cofréquence (orthogonale)

| A: | قناة مشتركة (متعامدة) |
| --- | --- |
| C: | （正交）同波道 |
| E: | (Orthogonal) co-channel |
| R | Совпадающая частота (с ортогональной поляризацией) |
| S: | Cocanal (ortogonal) |

Qualifie une disposition des canaux radioélectriques d'une liaison radioélectrique dans laquelle la même fréquence centrale nominale est utilisée sur deux polarisations orthogonales, pour la transmission de deux signaux, indépendants ou non. Voir également la Recommandation UIT-R F.746.

### 1.9.2	Alternée

| A: | متناوَب |
| --- | --- |
| C： | 交替（极化） |
| E: | Alternated |
| R | Чередующийся |
| S: | Alternada |

Qualifie une disposition des canaux radioélectriques d'une liaison radioélectrique dans laquelle deux canaux adjacents sont en polarisation croisée. Voir également la Recommandation UIT-R F.746.

### 1.9.3	Intercalée

| A: | مشذَّر |
| --- | --- |
| C： | 交错 |
| E: | Interleaved |
| R | С перемежением |
| S: | Intercalada |

Qualifie une disposition des canaux radioélectriques d'une liaison radioélectrique dans laquelle on insère des canaux supplémentaires entre les canaux principaux, les fréquences centrales des canaux supplémentaires étant décalées par rapport aux fréquences centrales des canaux principaux d'une valeur spécifiée qui est une fraction importante (par exemple, la moitié) de la largeur de bande d'un canal. Voir également la Recommandation UIT-R F.746.

### 1.9.4	Double polarisation cocanal

| A: | (CCDP) استقطاب مزدوج في نفس القناة |
| --- | --- |
| C: | 同波道双极化（CCDP) |
| E: | co-channel dual polarization/polarized (CCDP) |
| R | Двойная поляризация в совмещенном канале (ССDP) |
| S: | Polarización doble cocanal |

Utilisation d'une même fréquence radioélectrique par deux porteuses octogonales et présentant l'une par rapport à l'autre une polarisation acheminant des signaux différents.

## 1.10	Termes relatifs aux dispositions de diversité

### 1.10.1	Réception en diversité

| A: | استقبال بالتنوع |
| --- | --- |
| C： | 分集接收 |
| E: | Diversity reception |
| R | Разнесенный прием |
| S: | Recepción por diversidad |

Méthode de réception dans laquelle un signal résultant unique est obtenu à partir de plusieurs signaux radioélectriques reçus, qui transportent la même information mais dont le trajet radioélectrique ou la voie de transmission diffère par au moins une caractéristique telle que la fréquence, la polarisation, la position ou l'angle des antennes.

NOTE 1 – La qualité du signal résultant peut être meilleure que celle des signaux individuels en raison de la décorrélation partielle des conditions de propagation sur les divers trajets radioélectriques ou voies de transmission.

NOTE 2 – On désigne parfois sous le terme de «diversité temporelle» la répétition d'un signal ou d'une partie de signal sur un même trajet radioélectrique ou voie de transmission.

### 1.10.2	Ordre de diversité

| A: | رتبة التنوع |
| --- | --- |
| C： | 分集重数 |
| E: | Order of diversity |
| R | Порядок разнесения |
| S: | Orden de diversidad |

Nombre de signaux radioélectriques distincts utilisés dans une réception en diversité. Pour deux signaux, la réception est dite en diversité double, et ainsi de suite.

### 1.10.3	Réception en diversité d'espace

| A: | استقبال بتنوع الفضاء |
| --- | --- |
| C： | 空间分集接收 |
| E: | Space diversity reception |
| R | Пространственно-разнесенный прием |
| S: | Recepción con diversidad de espacio |

Réception en diversité dans laquelle on utilise plusieurs antennes et les récepteurs associés séparés par des distances appropriées dans une station radioélectrique.

NOTE 1 – Pour les faisceaux hertziens en visibilité, la séparation est en général verticale, alors que pour les faisceaux hertziens transhorizon elle est en général horizontale.

### 1.10.4	Réception en diversité de fréquence

| A: | استقبال بتنوع التردد |
| --- | --- |
| C： | 频率分集接收 |
| E: | Frequency diversity reception |
| R | Прием с частотным разнесением |
| S: | Recepción con diversidad de frecuencia |

Réception en diversité dans laquelle on utilise plusieurs canaux radioélectriques avec des séparations en fréquence appropriées.

NOTE 1 – Si les canaux sont situés dans des bandes de fréquences différentes, la diversité de fréquence est dite «diversité interbande».

## 1.11	(Circuit) annuleur de brouillage de transpolarisation (XPIC)

| A: | （XPIC）(دارة) إلغاء تداخل الاستقطاب المتقاطع |
| --- | --- |
| C： | 交叉极化干扰抵消器（电路）（XPIC) |
| E: | Cross polarization interference canceller (XPIC) (circuit) |
| R | Корректор кроссполяризационной развязки (XPIC) (цепь) |
| S: | Circuito cancelador de la interferencia de transpolarización (XPIC) |

Circuit adaptatif de couplage entre deux canaux cofréquences orthogonaux ou deux canaux alternés adjacents sur la même liaison, destiné à réduire le brouillage de l'un par l'autre, pendant des périodes de propagation défavorables.

## 1.12	Transmission multiporteuses

| A: | إرسال متعدد الموجات الحاملة |
| --- | --- |
| C： | 多载波传输 |
| E: | Multi-carrier transmission |
| R | Передача по многим несущим |
| S: | Transmisión multiportadora |

Transmission radioélectrique faisant intervenir plusieurs porteuses utilisant des fréquences différentes, lesquelles sont amplifiées dans un même émetteur ou un même récepteur.

NOTE 1 – Cette technologie est généralement utilisée pour réduire les effets sélectifs en fréquence de l'évanouissement par trajets multiples.

## 1.13	Commande automatique de puissance d’émission

| A: | (ATPC) تحكم أوتوماتي في قدرة الإرسال |
| --- | --- |
| C： | 自动发射功率控制（ATPC) |
| E: | Automatic transmit power control (ATPC) |
| R | Автоматическое регулирование мощности передачи (АРМП) |
| S: | Control automático de la potencia del transmisor |

Technique de commande automatique de la puissance d'émission en fonction des affaiblissements de propagation dus aux précipitations et/ou au phénomène d'évanouissement par trajets multiples.

# 2	Termes relatifs aux caractéristiques de disponibilité et aux caractéristiques d'erreur pour des conduits et connections numériques (voir les Recommandations UIT-T G.821, UIT-T G.826, UIT-T G.827 et UIT-T G.828)

## 2.1	Caractéristiques de disponibilité

Caractéristiques de disponibilité: aptitude d'un élément à pouvoir remplir une fonction requise à un instant donné ou à tout instant d'un intervalle temporel donné, en supposant disponibles les ressources externes nécessaires.

Période d'indisponibilité: une période d'indisponibilité commence à l'apparition de 10 secondes gravement entachées d'erreurs (SGE) consécutives. On considère que ces 10 secondes font partie de la période d'indisponibilité.

Période de disponibilité: une nouvelle période de disponibilité commence à l'apparition de 10 secondes non SGE consécutives. On considère que ces 10 secondes font partie de la période de disponibilité.

NOTE 1 – Un conduit (une connexion) bidirectionnel(le) est disponible si et seulement s'il (elle) est disponible dans les deux sens.

Taux de disponibilité (AR): pourcentage de temps pendant lequel un élément de conduit est à l'état de disponibilité pendant une période d'observation. Le calcul de ce taux se fait en divisant le temps de disponibilité total pendant la période d'observation par la durée de la période d'observation.

Taux d'indisponibilité (UR): complément à 1 du taux AR: pourcentage de temps pendant lequel un trajet (une connexion) est à l'état d'indisponibilité pendant une période d'observation. Le calcul de ce taux se fait en divisant le temps d'indisponibilité total pendant la période d'observation par la durée de la période d'observation.

Durée moyenne entre interruptions de conduit numérique (Mo): elle est égale, pour une portion de conduit numérique, à la durée moyenne des intervalles continus pendant lesquels la portion est disponible. Les intervalles consécutifs de période de disponibilité sont concaténés.

Fréquence d'interruption (OI): elle est égale à l'inverse de Mo.

## 2.2	Caractéristiques d'erreur

Bit erroné

Incohérence entre un bit d'un signal numérique transmis et le bit correspondant du signal numérique reçu.

Taux d'erreur binaire (symbole: TEB)

| A: | (BER معدل الخطأ في البتات (الرمز: |
| --- | --- |
| C： | 误比特率（符号：BER） |
| E: | Bit error ratio (symbol: BER) |
| R | Коэффициент ошибок по битам (BER) |
| S: | Proporción de bits erróneos (símbolo: BER) |

Pour un signal numérique binaire, rapport du nombre d'éléments binaires erronés reçus au nombre total d'éléments binaires reçus pendant un intervalle de temps déterminé.

Défaut

Un défaut est une interruption limitée de la capacité d'un élément de remplir une fonction requise. Il peut éventuellement, suivant les résultats d'une analyse complémentaire, conduire à une action de maintenance.

### 2.2.1	Termes relatifs aux connexions numériques internationales à un débit binaire inférieur au débit primaire

Evénements

Taux d'erreur binaire résiduel (symbole: TEBR)

| A: | (RBER معدل الخطأ في البتات المتبقي (الرمز: |
| --- | --- |
| C： | 残余误比特率（符号：RBER） |
| E: | Residual bit error ratio (symbol: RBER) |
| R | Остаточный коэффициент ошибок по битам (обозначение: RBER) |
| S: | Proporción de bits erróneos residual (símbolo: RBER) |

Taux d'erreur binaire en l'absence d'évanouissement, mais en tenant compte des erreurs propres au système, de l'environnement, des effets de vieillissement et des brouillages sur le long terme.

Seconde avec erreurs; seconde entachée d'erreurs (symbole: SE)

| A: | (ES ثواني خاطئة (الرمز: |
| --- | --- |
| C： | 误比特秒（符号：ES） |
| E: | Errored second (symbol: ES) |
| R | Секунда с ошибкой (обозначение: ES) |
| S: | Segundo con errores (símbolo: ES) |

Intervalle de temps de 1 seconde avec un ou plusieurs bits erronés ou au moins un défaut. Intervalle de temps d'une durée de 1 seconde pendant lequel un signal numérique donné est reçu avec une ou plusieurs erreurs.

NOTE 1 – Conformément aux Recommandations UIT-T, une seconde avec erreurs est définie pour chaque sens d'une communication à commutation de circuits à 64 kbit/s.

Seconde gravement entachée d'erreurs (symbole: SGE)

| A: | (SES ثواني شديدة الخطأ (الرمز: |
| --- | --- |
| C： | 严重误比特秒（符号：SES) |
| E: | Severely errored second (symbol: SES) |
| R | Секунда со значительным количеством ошибок (обозначение: SES) |
| S: | Segundo con muchos errores (símbolo: SES) |

Intervalle de temps d'une durée de 1 seconde présentant un taux d'erreur binaire  1 × 10–3 ou présentant au moins un défaut.

Période de 1 seconde pendant laquelle un signal numérique donné est reçu avec un taux d'erreur supérieur à 1 × 10–3.

Minute dégradée (symbole: MD)1

| A: | (DM دقيقة منحطة (الرمز: |
| --- | --- |
| C | 衰落分钟（符号：DM) |
| E: | Degraded minute (symbol: DM) |
| R | Минута пониженного качества (обозначение: DM) |
| S: | Minuto degradado (símbolo: MD) |

Intervalle de temps comprenant m secondes dont 60 ne sont pas des secondes gravement entachées d'erreurs mais présentent un taux d'erreur supérieur à une valeur spécifiée.

NOTE 1 – Conformément à l'ancienne Recommandation UIT-T G.821 (version antérieure à 1996), une minute dégradée est définie pour chaque sens d'une connexion à commutation de circuits à 64 kbit/s et la valeur spécifiée du taux d'erreur binaire est 1 × 10–6. Si l'intervalle de temps comprend n secondes gravement entachées d'erreurs, on a m  60 n.

Paramètres

Taux de secondes avec erreurs (symbole: TSE)

Rapport entre le nombre de secondes avec erreurs et le nombre total de secondes comptées pendant le temps de disponibilité du conduit au cours d’une période de mesure donnée.

Taux de secondes gravement entachées d'erreurs (symbole: TSGE)

Rapport entre le nombre de secondes gravement entachées d'erreurs et le nombre total de secondes comptées pendant le temps de disponibilité du conduit au cours d'une période de mesure donnée.

### 2.2.2	Termes relatifs aux conduits numériques internationaux à un débit binaire égal ou supérieur au débit primaire

Evénements

Bloc erroné (symbole: EB, errored block)

Bloc dont un ou plusieurs bits sont erronés.

Seconde avec erreurs (symbole: SE)

Période d'une seconde comportant un ou plusieurs blocs erronés ou au moins un défaut.

Seconde gravement entachée d'erreurs (symbole: SGE)

Période d'une seconde comportant ≥ 30% (voir la Note 1) de blocs erronés ou au moins un défaut. L'ensemble des secondes gravement erronées est un sous-ensemble des secondes avec erreurs.

NOTE 1 – Le seuil de seconde SGE pour les sections multiplex STM-0 et STM-1 est de 15% (voir la Recommandation UIT-T G.829).

Bloc erroné résiduel (symbole: BER)

Bloc erroné survenant en dehors d'une seconde gravement entachée d'erreurs.

Paramètres

Taux de secondes avec erreurs (symbole: TSE)

Rapport entre le nombre de secondes avec erreurs et le nombre total de secondes comptées pendant le temps de disponibilité du conduit au cours d'une période de mesure donnée.

Taux de secondes gravement entachées d'erreurs (symbole: TSGE)

Rapport entre le nombre de secondes gravement entachées d'erreurs et le nombre total de secondes comptées pendant le temps de disponibilité du conduit au cours d'une période de mesure donnée.

Taux de blocs erronés résiduels (symbole: TBER)

Rapport entre le nombre de blocs erronés résiduels et le nombre total de blocs pendant le temps de disponibilité au cours d'une période de mesure donnée. Le compte du total des blocs exclut tous les blocs faisant partie des secondes gravement entachées d'erreurs.

# 3	Termes relatifs à la transmission de données par faisceaux hertziens analogiques

## 3.1	Dégradation relative de la qualité de fonctionnement

| A: | (FDP)انحطاط جزئي في الأداء |
| --- | --- |
| C： | 性能部分降低（FDP) |
| E: | Fractional degradation in performance (FDP) |
| R | Частичное ухудшение качественных показателей (FDP) |
| S: | Degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento |

Augmentation relative, due à un facteur spécifique variant dans le temps, de la dégradation totale d'un paramètre de qualité de fonctionnement sur une période de temps suffisamment longue.

NOTE 1 – Pour une explication plus détaillée et une méthode de calcul de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement, se reporter à la Recommandation UIT-R F.1108.

## 3.2	Diagramme de rayonnement de référence

| A: | مخطط الإشعاع المرجعي |
| --- | --- |
| C： | 参考辐射模型 |
| E: | Reference radiation pattern |
| R | Эталонная диаграмма направленности |
| S: | Diagrama de radiación de referencia |

Modèle mathématique de la performance de rayonnement d'une antenne utilisée comme référence dans les études de partage de fréquences ou d'évaluation des brouillages lorsque le diagramme de rayonnement réel de l'antenne n'est pas connu.

# 4	Termes relatifs à la modulation numérique

## 4.1	Modulation d'amplitude en quadrature à n états (symbole: MAQ-n)

| A: | (nQAM تشكيل الاتساع التربيعي بعدد n من الحالات (الرمز: |
| --- | --- |
| C： | n阶正交幅度调制（符号：nQAM) |
| E: | n-state quadrature amplitude modulation (symbol: n-QAM) |
| R | n-позиционная квадратурная амплитудная модуляция (обозначение: n-КАМ) |
| S: | Modulación de amplitud en cuadratura de n estados (símbolo: MAQ-n) |

Modulation dans laquelle deux porteuses en quadrature sont modulées en amplitude par un signal numérique, avec un nombre fini de niveaux d'amplitude, et ensuite additionnées, le résultat de la modulation pouvant être représenté par une constellation de n points dans un diagramme amplitude/phase.

NOTE 1 – Dans de nombreuses applications, n est égal à 22p, p étant un nombre entier.

## 4.2	Modulation simple

| A: | تشكيل بسيط |
| --- | --- |
| C： | 简单调制 |
| E: | Simple modulation |
| R | Простая модуляция |
| S: | Modulación simple |

Modulation numérique dans laquelle le signal radiofréquence peut prendre au maximum 4 valeurs, soit de fréquence, soit de phase, soit d'amplitude, à l'instant d'échantillonnage.

## 4.3	Modulation multiniveaux

| A: | تشكيل متعدد السويات |
| --- | --- |
| C： | 多电平调制 |
| E: | Multi-level modulation |
| R | Многоуровневая модуляция |
| S: | Modulación multiniveles |

Modulation numérique dans laquelle le signal radiofréquence peut prendre plus de 4 valeurs, soit de fréquence, soit de phase, soit d'amplitude, à l'instant d'échantillonnage.

NOTE 1 – Quand on emploie les termes «modulation à haut niveau» ou «modulation à bas niveau», on se réfère non au type de modulation mais au niveau de puissance du signal à l'entrée du modulateur.

## 4.4	Modulation multi-états

| A: | تشكيل متعدد الحالات |
| --- | --- |
| C： | 多状态调制 |
| E: | Multi-state modulation |
| R | Многопозиционная модуляция |
| S: | Modulación multiestados |

Modulation numérique dans laquelle le signal radiofréquence peut prendre plus de 4 états de phase et d'amplitude à l'instant d'échantillonnage.

## 4.5	Modulation adaptative

| A: | تشكيل تكيّفي |
| --- | --- |
| C： | 自适应调制 |
| F: | Modulation adaptative |
| R | Адаптивная модуляция |
| S: | Modulación adaptativa |

Modulation à n niveaux ou à n états, la valeur de n pouvant s'adapter en fonction des conditions de propagation, lesquelles dépendent principalement de l'affaiblissement dû à la pluie.

# 5	Acronymes et abréviations

AHF		accès hertzien fixe (fixed wireless access)

ATPC		commande automatique de puissance d'émission (automatic transmit power control)

BER		bloc erroné résiduel (BBE ,background block error)

CATV		télévision à antenne collective (community antenna television)

CCDP		polarisation double dans le même canal (co-channel dual polarization)

DAV		données supravocales (data above voice)

DUV		données infravocales (data under voice)

EPO		objectif de taux d'erreur (error performance objective)

FDP		dégradation relative de la qualité de fonctionnement (fractional degradation in performance)

FM		marge d'évanouissement (fade margin)

FWS		système hertzien fixe (fixed wireless system)

HAPS		stations placées sur des plates-formes à haute altitude (high altitude platform stations)

HDFS		application haute densité dans le service fixe (high density applications in the fixed service)

LAN		réseau local (local area network)

MAN		réseau de zone urbaine (metropolitan area network)

MAQ-n		modulation d'amplitude en quadrature à n états (n-QAM, n-state quadrature amplitude modulation)

MD		minute dégradée (degraded minute)

Mo		durée moyenne entre interruptions de conduit numérique (mean time between digital path outage)

MP		systèmes multipoint (comprend les systèmes P-MP et MP-MP) (multipoint systems)

MP-MP		multipoint à multipoint (multipoint-to-multipoint)

OI		fréquence d'interruption (outage intensity)

P-MP		point à multipoint (point-to-multipoint)

P-P		point à point (point-to-point)

RDCP		réseau de données à commutation par paquets (PSDN, public switched data network)

RMTP		réseau mobile terrestre public (PLMN, public land mobile network)

RNIS		réseau numérique à intégration de services (ISDN, integrated services digital network)

RTPC		réseau téléphonique public commuté (PSTN, public switched telephone network)

SDH		hiérarchie numérique synchrone (synchronous digital hierarchy)

SE		seconde avec erreurs, seconde entachée d'erreurs (ES, errored second)

SGE		seconde gravement entachée d'erreurs (SES, severely errored second)

TBER		taux de blocs erronés résiduels (BBER, background block error ratio)

TEBR		taux d'erreur binaire résiduel (RBER, residual bit error ratio)

TER		taux d'erreur binaire (BER, bit error ratio)

TSE		taux de secondes avec erreurs (ESR, errored second ratio)

TSGE		taux de secondes gravement entachées d'erreurs (SESR, severely errored second ratio)

UR		taux d'indisponibilité (unavailability ratio)

WAN		réseau étendu (wide area network)

*	La présente Recommandation doit être portée à l'attention du Comité de coordination pour le vocabulaire (CCV).

1	Ce terme a été supprimé dans les Recommandations de l'UIT-T et n'est plus employé par l'UIT-R, mais figure dans la présente Recommandation, pour référence éventuelle.