Рекомендация МСЭ-R F.595-10 (03/2012)

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в диапазоне частот 17,7−19,7 ГГц

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2012 г.

ITU 2012

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.595-10

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в диапазоне частот 17,7−19,7 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 247-5)

(1982-1986-1990-1992-1995-1997-1999-2002-2003-2006-2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в диапазоне частот 18 ГГц (17,7−19,7 ГГц), которые могут использоваться для приложений с высокой, средней и низкой пропускной способностью в фиксированной службе, включая инфраструктуру подвижной связи. Разнос стволов, рекомендуемый в основном тексте Рекомендации, составляет 220, 110, 55 и 27,5 МГц для частотных планов с совмещенными радиостволами, а для планов с перемежением частот радиостволов – 220 и 110 МГц. Также представлены другие планы размещения частот, используемые в некоторых странах.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что могут быть получены экономические и эксплуатационные преимущества при использовании фиксированных беспроводных систем (ФБС) для передачи цифровых сигналов в полосе частот 17,7−19,7 ГГц;

b)	что на международных линиях может оказаться желательным осуществлять соединение таких систем на радиочастотах;

c)	что должна быть гарантирована достаточная степень совместимости между системами с различной пропускной способностью;

d)	что планы размещения частотных блоков допускают гибкое развертывание фиксированных беспроводных систем,

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения частот радиостволов для ФБС с пропускной способностью порядка 280 Мбит/с, порядка 140 Мбит/с и 34 Мбит/с или со скоростями передачи данных синхронной цифровой иерархии, работающих в полосе 17,7−19,7 ГГц, должен определяться следующим образом:

Пусть	f0	  редняя частота занимаемой полосы частот (МГц);

fn	  средняя частота радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

средняя частота радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов (МГц) выражаются следующими соотношениями:

## 1.1	Частотный план с совпадающими частотами

1.1.1	для систем с пропускной способностью порядка 280 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1110 + 220 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 10 + 220 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3 или 4.

Частотный план показан на рис. 1а).

1.1.2	для систем с пропускной способностью порядка 140 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1000 + 110 n 		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 10 + 110 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

Частотный план показан на рис. 1b);

1.1.3	для систем с пропускной способностью 34 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1000 + 27,5 n 		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 10 + 27,5 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 35.

Частотный план показан на рис. 1c);

1.1.4	для систем с пропускной способностью 140 Мбит/с или STM-1 с многопозиционной модуляцией:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1000 + 55 n 		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 10 + 55 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 17.

Частотный план показан на рис. 1d).

## 1.2	План с перемежением частот радиостволов

1.2.1	для систем с пропускной способностью порядка 280 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1000 +110 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 120 + 110 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7.

Частотный план показан на рис. 2a);

1.2.2	для систем с пропускной способностью порядка 140 Мбит/с:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 945 + 55 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 65 + 55 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 15.

Частотный план показан на рис. 2b);

РИСУНОК 1

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем,
действующих в полосе частот 17,7−19,7 ГГц

(План с совмещенными радиостволами)
(Все частоты в МГц)

РИСУНОК 2

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, 
работающих в полосе частот 17,7−19,7 ГГц
(План с перемежением частот стволов)
(Все частоты в МГц)

2	что предпочтительный план размещения частот радиостволов для цифровых ФБС с пропускной способностью 155 Мбит/с для использования в синхронной цифровой иерархии должен определяться, как указано в п. 1.1.2 (для плана с совмещенными радиостволами) и в п. 1.2.2 (для частотного плана с чередующимися частотами радиостволов) для систем, использующих модуляцию, подобную QPSK.

При этом для систем, использующих модуляцию, подобную 16-QAM, план размещения частот радиостволов, приведенный на рис. 1d), является предпочтительным для работы по плану с совмещенными частотами.

Частоты радиостволов 2, 3, 4, . . . 16 на рис. 1d) точно соответствуют средним частотам, указанным в п. 1.2.2 для радиостволов 1, 2, 3, . . . 15, соответственно.

Радиостволы 1 и 17 на рис. 1d) размещены на 55 МГц ниже радиоствола 2 и выше радиоствола 16, соответственно;

3	что на участке, где выполняется международное соединение, все частоты радиостволов прямого направления должны быть в одной половине полосы частот, а все частоты радиостволов обратного направления – в другой половине полосы частот;

4	что при размещении радиостволов с совпадающими частотами следует использовать как горизонтальную, так и вертикальную поляризацию в каждом радиостволе;

5	что средняя частота f0 составляет 18 700 МГц;

6	что для цифровых систем с малой пропускной способностью, то есть со скоростями ниже примерно 10 Мбит/с, должно быть обеспечено распределение частот внутри любого из радиостволов с большей пропускной способностью или в защитных интервалах, как показано в Приложениях 3 и 5. Радиостволы 1, 1′ и 8, 8′ на рис. 1b) либо радиостволы 1, 1′ и 17, 17′ на рис. 1d) и защитные интервалы частот наиболее пригодны для субполосного распределения частот для таких систем с малой пропускной способностью, однако когда необходима большая полоса, могут быть использованы соседние радиостволы, как показано в примере в Приложении 5, в котором каналы 2, 2′ на рис. 1d) также предназначены для использования системами с малой пропускной способностью. Выбор других распределений не должен мешать парному использованию радиостволов прямого и обратного направлений, показанному на рис. 1 и 2;

7	что для систем со средней пропускной способностью при скоростях передачи битов, отличных от указанных в п. 1.1.3, и для систем с малой пропускной способностью администрации могут применять другие частотные планы, соответствующие планам, рекомендованным для систем с большой пропускной способностью (см. Приложение 4);

8	что следует обратить должное внимание на тот факт, что в некоторых странах может использоваться другой план размещения частот радиостволов прямого и обратного направлений, который включает размещение радиостволов в центре полосы частот для систем с малой пропускной способностью, как показано на рис. 3;

РИСУНОК 3

План размещения частот совмещенных радиостволов для фиксированных 
беспроводных систем, работающих в полосе частот 18 ГГц, 
описанный в пункте 7 раздела рекомендует
(Все частоты в МГц)

W:	широкополосный ствол (высокая пропускная способность порядка 280 Мбит/с).

N:	узкополосный ствол (малая пропускная способность менее 10 Мбит/с).

W/N:	широкополосный или узкополосный ствол.

9	что следует обратить должное внимание на то, что на основе пункта c) раздела учитывая, выше, могут использоваться планы размещения частотных блоков (см. Приложение 1);

10	что следует обратить внимание на то, что в некоторых странах полоса частот 17,7−19,7 ГГц подразделяется для реализации в отдельных частях полосы частот различных приложений
(см. Приложение 2) или используется для систем с низкой пропускной способностью
(см. Приложение 3) с иными разносами радиостволов и прямого/обратного направлений (дуплексный Tx/Rx);

11	что следует обратить внимание на то, что в некоторых странах используются другие планы размещения частот радиостволов (см. Приложения 6 и 7);

12	что если используется передача с несколькими несущими (Примечание 3), то общее число n несущих будет занимать один ствол, центральная частота и разнос каналов в котором будет соответствовать значениям, определенным по рис. 1 и 2, вне зависимости от действительных значений средних частот отдельных несущих, которые могут изменяться по техническим соображениям в соответствии с вариантами технического исполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  При создании таких систем должны учитываться первичные распределения спутниковой службе исследования Земли (пассивной) в полосе частот 18,6−18,8 ГГц (положения п. 5.522А) Регламента радиосвязи и необходимость защиты пассивных датчиков в данной полосе частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Фактическая скорость передачи может превышать исходную скорость передачи на 5% и более.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Система с несколькими несущими – это система с n (где n > 1) цифровыми сигналами, одновременно передаваемыми (или принимаемыми) одним и тем же радиооборудованием.

Приложение 1

Описание плана размещения радиочастотных блоков
в полосе частот 17,7−19,7 ГГц, упомянутого 
в пункте 9 раздела рекомендует

# 1	Введение

Администрации, желающие внедрить планы размещения частот на основе частотных блоков, могут использовать следующие примеры планов.

# 2	Описание плана размещения радиочастотного блока

| Спаренный блок | Нижний частотный блок (МГц) | Верхний частотный блок (МГц) |
| --- | --- | --- |
| CH-4/CH-4′ | 17 730−17 790 | 18 480−18 540 |
| CH-5/CH-5′ | 17 790−17 850 | 18 540−18 600 |
| CH-9/CH-9′ | 17 970−18 030 | 19 220−19 280 |
| CH-10/CH-10′ | 18 030−18 090 | 19 280−19 340 |
| CH-11/CH-11′ | 18 090−18 150 | 19 340−19 400 |
| CH-12/CH-12′ | 18 150−18 210 | 19 400−19 460 |
| CH-13/CH-13′ | 18 210−18 270 | 19 460−19 520 |
| CH-14/CH-14′ | 18 270−18 330 | 19 520−19 580 |
| CH-15/CH-15′ | 18 330−18 390 | 19 580−19 640 |
| CH-16/CH-16′ | 18 390−18 450 | 19 640−19 700 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В полосе частот 17,70−17,73 ГГц, спаренной с 18,45−18,48 ГГц, 3 пары радиочастотных стволов (CH-1,2 и 3/CH-1′, 2′ и 3′) приспособлены для систем с небольшой пропускной способностью для целей связи при защите от бедствий. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В полосе частот 17,85−17,97 ГГц, спаренной с 18,60−18,72 ГГц, пары радиочастотных стволов (CH-6, 7 и 8/CH-6′, 7′ и 8′) приспособлены для систем с высокой пропускной способностью, используемых для инфраструктуры подвижной связи. |  |  |

Приложение 2

Описание плана размещения частот радиостволов
в полосе частот 17,7−19,7 ГГц, упомянутого
в пункте 10 раздела рекомендует

В Северной Америке данная полоса частот структурирована для обеспечения внедрения цифровых фиксированных беспроводных систем из пункта в пункт с низкой, средней и высокой пропускной способностью. Такая структура способствует намного более эффективному использованию спектра для применения, в том числе фиксированного беспроводного доступа и сетей поддержки инфраструктуры подвижной связи.

Соответствующий план размещения радиочастотных стволов показан на рис. 4.

РИСУНОК 4

План размещения частот радиостволов для цифровых фиксированных беспроводных систем 
в полосе частот 17,7–19,7 ГГц (Северная Америка)
(Все частоты в МГц)

WB:	широкополосные стволы шириной 50, 40, 30, 20 МГц.

NB:	узкополосные стволы шириной 10, 5, 2,5 МГц.

1W:	неспаренные стволы шириной 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2,5 МГц.

V:	радиорелейная видеосвязь и распределение.

(T):	частоты передачи: прямое (обратное) направление.

(R):	частоты приема: обратное (прямое) направление.

1:	разнос T/R (передача/прием) = 1560 МГц.

2:	разнос T/R (передача/прием) = 1160 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В Канаде полосы частот 17,7−17,8 ГГц и 18,3−19,3 ГГц более не доступны для новых станций фиксированной службы (ФС).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Другие планы размещения частот радиостволов, которые должны быть охвачены в настоящем Приложении, изучаются в Соединенных Штатах Америки.

Приложение 3

Описание плана размещения частот радиостволов
в полосе частот 17,7−19,7 ГГц, упомянутого 
в пункте 10 раздела рекомендует

В Соединенном Королевстве эта полоса также используется (в дополнение к отдельным планам размещения частот радиостволов, упомянутых в пунктах 1 и 7 раздела рекомендует) для оборудования с низкой пропускной способностью в соответствии со следующими планами:

–	планом размещения частот радиостволов, основанным на разносе стволов в 3,5 МГц (рис. 5a):

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 981,25 + 3,5 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 26,75 + 3,5 n		МГц,

где:

f0 = 18 700 МГц;

n = 1, 2, 3, . . . 272;

–	планом размещения частот радиостволов, основанным на разносе стволов в 7 МГц (рис. 5b):

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 983 + 7 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 25 + 7 n		МГц,

где:

fn = 18 700 МГц;

n = 1, 2, 3, . . . 136.

РИСУНОК 5a

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем
с малой пропускной способностью с разносом каналов в 3,5 МГц, 
работающих в полосе частот 18 ГГц (Соединенное Королевство)
(Все частоты в МГц)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – На территории Соединенного Королевства радиостволы 212−272 доступны в плане с разносом стволов в 3,5 МГц.

РИСУНОК 5b

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем
с низкой пропускной способностью и разносом стволов в 7 МГц,
работающих в полосе частот 18 ГГц (Соединенное Королевство)
(Все частоты в МГц)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – На территории Соединенного Королевства радиостволы 107−136 доступны в плане с разносом стволов в 7 МГц.

Приложение 4

Описание двух планов размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем со средней пропускной способностью с разносом радиостволов 13,75 МГц при плане с совмещенными радиостволами (рис. 6a) и с разносом радиостволов 27,5 МГц при частотном плане с перемежением (рис. 6b) и пример плана с совмещенными радиостволами для фиксированных беспроводных систем с малой пропускной способностью (рис. 7), 
упомянутых в пункте 7 раздела рекомендует

# 1	План размещения чатсот с совмещеными радиостволами и разносом 13,75 МГц и план размещения частот с перемжением и разносом радиостволов 27,5 МГц

Данные планы размещения частот радиостволов составлены в соответствии со следующими планами:

Частотный план с совмещенными радиоканалами (рис. 6a):

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1000 + 13,75 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 10 + 13,75 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 70.

Частотный план с перемежением (рис. 6b):

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 986,25 + 13,75 n	МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 23,75 + 13,75 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 69.

РИСУНОК 6a

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем
со средней пропускной способностью с разносом радиостволов 13,75 МГц
при плане с совмещенными радиостволами
(Все частоты в МГц)

РИСУНОК 6b

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем
со средней пропускной способностью с разносом радиостволов 27,5 МГц
при плане с перемежением частот
(Все частоты в МГц)

# 2	План размещения частот с разносом радиостволов 7,5 МГц

Данный план размещения радиостволов предназначен для разноса радиостволов 7,5 МГц и используется следующим образом (рис. 7):

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 997,5 + 7,5 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 12,5 + 7,5 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 131.

РИСУНОК 7

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем
с малой пропускной способностью с разносом радиостволов 7,5 МГц
при плане с совмещенными радиостволами

Приложение 5

Описание плана размещения частот радиостволов для цифровых фиксированных беспроводных систем с малой пропускной способностью, полученного субполосным размещением частот в стволах с высокой пропускной способностью в полосе частот 17,7−19,7, упомянутого 
в пункте 6 раздела рекомендует

В Италии рассматривается комбинированное использование цифровых фиксированных беспроводных систем с малой, средней и высокой пропускной способностью; планы размещения частот радиостволов в соответствии с пп. 1.1.3 и 1.1.4 раздела рекомендует используются для систем со средней и высокой пропускной способностью, соответственно.

Для систем с малой пропускной способностью стволы с высокой пропускной способностью 1, 1′ и 2, 2′ подразделяются на дополнительные стволы с разносом 1,75; 3,5 и 7 МГц совместно с защитными интервалами, соблюдая следующее правило определения центральных частот:

a)	Для систем, требующих разноса между стволами 7 МГц, средние частоты стволов определяются следующим образом:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 997 + 7 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 13 + 7 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 18.

b)	Для систем, требующих разноса между стволами 3,5 МГц, средние частоты стволов определяются следующим образом:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 998,75 + 3,5 n		МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 11,25 + 3,5 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 37.

c)	Для систем, требующих разноса между стволами 1,75 МГц, средние частоты стволов определяются следующим образом:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 997,875 + 1,75 n	МГц;

верхняя половина полосы:	= f0 + 12,125 + 1,75 n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, . . . 74.

В районах, где помехи от других служб, совместно использующих ту же самую полосу частот, не позволяют использовать часть указанных выше стволов, стволы с высокой пропускной способностью 3, 3′ и 4, 4′ могут быть соответственно разделены, создавая стволы с разносом 1,75; 3,5 и 7 МГц, центральные частоты которых определяются теми же самыми соотношениями с расширенными значениями n:

n = 19, 20, 21, . . . 33		(разнос стволов 7 МГц);

n = 38, 39, 40, . . . 68		(разнос стволов 3,5 МГц);

n = 75, 76, 77, . . . 136		(разнос стволов 1,75 МГц).

На рис. 8 показано графически разделение стволов 1, 1′ и 2, 2′.

РИСУНОК 8

План размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем
с малой пропускной способностью (план с совмещенными радиостволами)
Пример разделения первых двух каналов 1, 1′ и 2, 2′ шириной 55 МГц и защитных интервалов
в соответствии с пунктом 6 раздела рекомендует
(Все частоты в МГц)

Приложение 6

Описание плана размещения частот радиостволов в полосе частот 17,719,7 ГГц,
упомянутого в пункте 11 раздела рекомендует

Индонезия планирует осуществить следующий план размещения частот.

Пусть	f0	  средняя частота полосы частот 17,7−19,7 ГГц, т. е. f0 = 18 700 МГц;

fn	  средняя частота радиоствола в нижней половине полосы частот 17,7−19,7 ГГц;

средняя частота радиоствола в верхней половине полосы частот 17,7−19,7 ГГц,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

Частотный план с совмещенными радиостволами

a)	Для систем с разносом несущих в 110 МГц:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 450 + 110 n;

верхняя половина полосы:	= f0 + 560 + 110 n,

где:

n = 1, ..., 3

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме частотного дуплексного разделения
(FDD)) = 1010 МГц;

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1110 + 110 n;

верхняя половина полосы:	= f0 – 495 + 110 n,

где:

n = 4

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD) = 615 МГц;

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1495 + 110 n;

верхняя половина полосы:	= f0 – 1010 + 110 n,

где:

n = 5, 6

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD) = 485 МГц.

b)	Для систем с разносом несущей 55 МГц:

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 422,5 + 55 n;

верхняя половина полосы:	= f0 + 587,5 + 55 n,

где:

n = 1, ..., 6

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD) = 1010 МГц;

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1082,5 + 55 n;

верхняя половина полосы:	= f0 – 467,5 + 55 n,

где:

n = 7, 8

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD) = 615 МГц;

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 1467,5 + 55 n;

верхняя половина полосы:	= f0 – 982,5 + 55 n,

где:

n = 9, ...,12

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD) = 485 МГц;

нижняя половина полосы:	fn = f0 – 752,5 + 55 n;

верхняя половина полосы:	= f0 + 257,5 + 55 n,

где:

n = 13

–	полоса разнесения Tx/Rx (в режиме FDD) = 1010 МГц.

РИСУНОК 9

План размещения радиостволов для полосы частот 17,7–19,7 ГГц Приложения 6

Приложение 7

В Бразилии полосы частот 18,58−18,82 ГГц, спаренные с 18,92−19,16 ГГц, и 17,7−18,14 ГГц, спаренные с 19,26−19,7 ГГц, используются для цифровых радиосистем с планами размещения частот радиостволов, представленными ниже в пунктах А и В, соответственно:

A	План размещения частот на основе блоков для субполос частот 18,58−18,82 ГГц и 18,92−19,16 ГГц

Субполосы разделены на четыре блока с шириной полосы частот 60 МГц:

–	Блок A: 18 58018 640 МГц, спаренная с 18 92018 980 МГц.

–	Блок B: 18 64018 700 МГц, спаренная с 18 98019 040 МГц.

–	Блок C: 18 70018 760 МГц, спаренная с 19 04019 100 МГц.

–	Блок D: 18 76018 820 МГц, спаренная с 19 10019 160 МГц.

Внутри каждого блока центральные частоты несущей fn и с разнесением в 5 МГц присвоены следующим образом:

fn = 18 577,5 + 5,0 × n		МГц;

= 18 917,5 + 5,0 × n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 48.

B	План размещения частот радиостволов для полос частот 17,7−18,14 ГГц и 19,26−19,7 ГГц с шириной ствола 13,75 МГц, 27,5 МГц и 55 МГц

B1:	План радиостволов с шириной полосы частот 13,75 МГц

Центральные частоты несущей fn и могут быть получены следующим образом:

fn = 17 700 + 13,75 × n		МГц;

= 19 260 + 13,75 × n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 31.

B2:	План радиостволов с шириной полосы частот 27,5 МГц

Центральные частоты несущей fn и могут быть получены следующим образом:

fn = 17 700 + 27,5 × n		МГц;

= 19 260 + 27,5 × n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 15.

B3:	План радиостволов с шириной полосы частот 55 МГц

Центральные частоты несущей fn и могут быть получены следующим образом:

fn = 17 672,5 + 55 × n		МГц;

= 19 232,5 + 55 × n		МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 8.

______________