RECOMENDACIÓN  595-3

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS
QUE  FUNCIONAN  EN  LA  BANDA  DE  FRECUENCIAS  DE  18  GHz

(Cuestión 108/9)

(1982-1986-1990-1992)

Rc. 595-3

El CCIR,

considerando

a)	que pueden existir ventajas de índole económica y funcional en la utilización de sistemas de relevadores radioeléctricos para la transmisión de señales digitales en la banda de frecuencias de 17,7 a 19,7 GHz;

b)	que puede ser conveniente interconectar tales sistemas en radiofrecuencia en los circuitos internacionales;

c)	que debería asegurarse un grado suficiente de compatibilidad entre sistemas con capacidades diferentes,

recomienda

1.	que la disposición preferida de los radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales con una capacidad de unos 280 Mbit/s, de unos 140 Mbit/s y de 34 Mbit/s, que trabajen en la banda de 17,7 a 19,7 GHz se obtenga de la forma siguiente:

Sea	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz);

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz);

la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz);

las frecuencias (MHz) de cada uno de los radiocanales se expresarán mediante las relaciones siguientes:

## 1.1	Disposición con reutilización de los radiocanales

1.1.1	Para sistemas con una capacidad de unos 280 Mbit/s:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  1 110  +  220 n	MHz

mitad superior de la banda:		=	f0  +  10  +  220 n	MHz

donde:

n  =  1, 2, 3 ó 4.

La disposición de frecuencias se representa en la fig. 1a).

1.1.2	Para sistemas con una capacidad de unos 140 Mbit/s:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  1 000  +  110 n	MHz

mitad superior de la banda:		=	f0  +  10  +  110 n	MHz

donde:

n  =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

La disposición de frecuencias se representa en la fig. 1b).

1.1.3	Para sistemas con una capacidad de 34 Mbit/s:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  1 000  +  27,5 n	MHz

mitad superior de la banda:		=	f0  +  10  +  27,5 n	MHz

donde:

n  =  1, 2, 3, . . . 35.

La disposición de frecuencias se representa en la fig. 1c).

Figure  1       [D01]   =   16 cm

## 1.2	Disposición con radiocanales intercalados

1.2.1	Para sistemas con una capacidad de unos 280 Mbit/s:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  1 000  +  110 n	MHz

mitad superior de la banda:		=	f0  +  120  +  110 n	MHz

donde:

n  =  1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7.

La disposición de frecuencias se representa en la fig. 2a).

1.2.2	Para sistemas con una capacidad de unos 140 Mbit/s:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  945  +  55 n	MHz

mitad superior de la banda:		=	f0  +  65  +  55 n	MHz

donde:

n  =  1, 2, 3, . . . 15.

La disposición de frecuencias se representa en la fig. 2b);

Figure  2       [D02]   =   10 cm

2.	que la disposición de radiocanales preferida para los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales con una capacidad de 155 Mbit/s, para su utilización en la jerarquía digital síncrona, se ajuste a lo estipulado en el § 1.1.2 para la disposición con reutilización de los radiocanales y a lo estipulado en el § 1.2.2 (disposición de canales alternados) para los sistemas que utilizan la modulación por desplazamiento de fase.

Para el funcionamiento de los sistemas que utilizan una modulación de tipo MAQ-16, la disposición de radiocanales preferida para explotación cocanal es la que se indica en la fig. 1d).

Las frecuencias de los canales 2, 3, 4, . . . 16 de la fig. 1d) son las mismas que las frecuencias centrales estipuladas en el § 1.2.2 para los canales 1, 2, 3, . . . 15, respectivamente.

El canal 1 y el canal 17 de la fig. 1d) están colocados 55 MHz por debajo del canal 2 y por encima del canal 16, respectivamente;

3.	que en una sección por la que deba transitar una conexión internacional, todos los radiocanales de ida estén situados en una mitad de la banda y todos los radiocanales de retorno en la otra mitad;

4.	que se utilicen para cada radiocanal de la disposición con reutilización tanto la polarización vertical como la horizontal;

5.	que la frecuencia central f0 sea de 18 700 MHz;

6.	que para sistemas digitales de pequeña capacidad (es decir, por debajo de unos 10 Mbit/s), puedan acomodarse atribuciones de frecuencia dentro de los radiocanales de alta capacidad o en las bandas de guarda. Los radiocanales 1, 1¢ y 8, 8¢ y las bandas de guarda de la fig. 1b) son atribuciones de sub-banda apropiadas para esas aplicaciones de baja capacidad, como se muestra en el anexo 3. La selección de atribuciones alternativas no debería restringir la selección de los radiocanales de ida y de retorno a los pares representados en las figs. 1 y 2;

7.	que para sistemas de capacidad media con velocidades binarias distintas de las mencionadas en el § 1.1.3 y para sistemas de pequeña capacidad, las administraciones adopten otras disposiciones de radiocanales de conformidad con el modelo recomendado para los sistemas de gran capacidad;

8.	que se tenga debidamente en cuenta el hecho de que en ciertos países se puede utilizar una disposición diferente para los radiocanales de ida y de retorno, que prevé una atribución en el centro de la banda para los sistemas de pequeña capacidad, como se muestra en la fig. 3;

Figure  3       [D03]   =   10.5 cm

9.	que se tenga en cuenta que en aquellos países en que la banda de 17,7 a 21,2 GHz se halla disponible para el servicio fijo, existe la posibilidad de utilizar otra disposición de radiocanales (véase el anexo 1);

10.	que se tenga debidamente en cuenta el hecho de que en ciertos países la banda de 17,7-19,7 GHz se subdivide entre diversas aplicaciones asignándoles partes separadas de la banda (véase el anexo 2).

Nota 1 – En el establecimiento de estos sistemas, convendría tener en cuenta las necesidades de los detectores pasivos para la exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial en la banda 18,6 a 18,8 GHz, especialmente en la Región 2 donde estos servicios tienen carácter primario, de conformidad con la Recomendación N.o 706 y las otras disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase el número 871) (véanse la Recomendación 515 y la Cuestión 113/9 del CCIR).

Nota 2 – Las velocidades binarias brutas reales pueden exceder en un 5%, o incluso más, las velocidades de transmisión netas.

ANEXO  1

Descripción de la disposición de radiocanales en
la banda 17,7-21,2 GHz citada en el § 9 del recomienda

# 1.	Introducción

En Japón, la banda de frecuencias entre 17,7 y 19,7 GHz se utiliza conjuntamente con la banda adyacente 19,7-21,2 GHz para sistemas de relevadores radioeléctricos con una capacidad de transmisión de unos 400 Mbit/s.

# 2.	Disposición de radiocanales

La disposición de radiocanales que se presenta en la fig. 4 ocupa una banda de 3,5 GHz y proporciona 9 radiocanales de ida y retorno.

Los valores normalizados de X, Y y Z con relación al símbolo digital, S, son:

| X = 1,6 | Y = 3,1 | Z = 0,8 |
| --- | --- | --- |

donde:

XS :	separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales adyacentes que tienen el mismo plano de polarización y la misma dirección de transmisión

YS :	separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales  de ida y retorno más cercanos entre sí

ZS :	separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales más alejados del centro de la banda y el borde de la banda de frecuencia.

Figure  4       [D04]   =   8 cm

# 3.	Parámetros del sistema

La capacidad de transmisión de unos 400 Mbit/s (5 760 canales telefónicos) por radiocanal se consigue utilizando modulación MDP-4. El sistema funciona con un factor de ruido del receptor de 8 dB, una potencia de salida del transmisor de 22 dBm y una antena de 1,8 m de diámetro. La separación típica entre repetidores es de unos 3 km y depende de las características pluviométricas a lo largo de la ruta. Este sistema se utiliza también para servicios no telefónicos de banda ancha, por ejemplo, transmisión de imágenes y de datos en zonas urbanas y también para circuitos de larga distancia.

ANEXO  2

Descripción de la disposición de radiocanales en
la banda 17,7-19,7 GHz citada en el § 10 del recomienda

En América del Norte esta banda se utilizaba inicialmente para transmisiones digitales de gran capacidad y después para transmisiones digitales de pequeña capacidad. Su utilización se ha extendido a las capacidades de transmisión intermedias. Más recientemente se establecieron nuevos requisitos para la explotación en esta banda de frecuencias por otros servicios que inicialmente utilizaban frecuencias más bajas. El grado y la diversidad de los requisitos de explotación actuales y de los que se han identificado para el futuro han obligado a subdividir la banda 17,7-19,7 GHz.

Los requisitos para servicios múltiples se cumplen asignando bandas separadas a las principales categorías de servicios diferentes y permitiendo el uso de diversas anchuras de radiocanal, a fin de aumentar simultáneamente la flexibilidad de utilización y la eficacia espectral. En la fig. 5 se ilustra la disposición combinada de radiocanales resultante.

Figure  5       [D05]   =   10.5 cm

La flexibilidad de esta disposición de radiocanales queda ilustrada por la yuxtaposición entre las anchuras de banda para los diversos canales WB, NB y DTS, y por la separación común de frecuencias transmisión-recepción para los servicios NB y DTS adyacentes.

ANEXO  3

Descripción de la disposición de radiocanales en
la banda de 17,7-19,7 GHz citada en el § 6 del recomienda

En el Reino Unido, el sistema punto a multipunto descrito en la Recomendación 755 funciona con una disposición de radiocanales basada en esta Recomendación. El sistema emplea los canales de los extremos 1 y 8¢ y las bandas de guarda según se indica en la fig. 6. Se utiliza una separación entre radiocanales de 13,75 MHz, que es una subdivisión de la separación entre radiocanales de gran capacidad definida en esta Recomendación y es compatible con ella.

Además, la atribución en la parte central de la banda y los canales 8 y 1¢ se emplean para sistemas punto a punto de pequeña capacidad, según se indica en la fig. 6; pero con los radiocanales restantes 2 a 7 y 2¢ a 7¢, atribuidos a sistemas de gran capacidad utilizando una separación entre radiocanales de 110 MHz.

Figure  6  [D06]   =   page pleine

_________________