RECOMMANDATION  UIT-R  F.634-3

OBJECTIFS  DE  QUALITÉ  EN  MATIÈRE  D'ERREUR  POUR  LES  LIAISONS  RÉELLES  PAR
FAISCEAUX  HERTZIENS  NUMÉRIQUES  FAISANT  PARTIE  D'UN  CIRCUIT  À  QUALITÉ
ÉLEVÉE  DANS  UN  RÉSEAU  NUMÉRIQUE  À  INTÉGRATION  DE  SERVICES

(Question UIT-R 134/9)

(1986-1990-1991-1994)

Rec. UIT-R F.634-3

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Recommandation UIT-R F.594 qui s'applique au débit de 64 kbit/s énonce les objectifs de qualité en matière d'erreur d'un conduit numérique fictif de référence de 2 500 km à qualité élevée pour les faisceaux hertziens numériques, fonctionnant au-dessus du second niveau hiérarchique;

b)	que la Recommandation UIT-T G.921 énonce les objectifs de qualité du réseau pour les sections numériques;

c)	que les conduits réels faisant partie du tronçon à qualité élevée d'un réseau numérique à intégration de services (RNIS) ont parfois une composition différente de celle du conduit numérique fictif de référence (voir la Fig. 1 de la Recommandation UIT-R F.556) et partagent des liaisons par faisceaux hertziens de longueur inférieure à 2 500 km avec d'autres liaisons numériques;

d)	que les variations saisonnières et annuelles des conditions de propagation font qu'il est difficile, par voie de mesures directes sur des systèmes réels, de vérifier la conformité avec les Recommandations relatives à la qualité de fonctionnement des systèmes numériques et qu'il est nécessaire, par conséquent, de donner des conseils pratiques sur la manière d'appliquer ces Recommandations;

e)	qu'en conséquence, il faut définir des objectifs concernant les taux d'erreur binaire admissibles qui puissent servir de guide lors de la conception et de la planification des liaisons réelles par faisceaux hertziens appartenant au tronçon à qualité élevée d'un réseau numérique à intégration de services (RNIS),

recommande

1.	que les critères de qualité suivants en matière d'erreur soient respectés dans la conception et la planification des liaisons numériques réelles par faisceaux hertziens devant faire partie d'un circuit à qualité élevée dans un RNIS, pour une liaison de longueur L comprise entre 280 et 2 500 km et (Notes 1, 2, 3 et 10):

1.1	TEB > 1 ´ 10–3 pendant un pourcentage de temps ne dépassant pas (L / 2 500) ´ 0,054% d'un mois quelconque; temps d'intégration: 1 s (Note 4);

1.2	TEB > 1 ´ 10–6 pendant un pourcentage de temps ne dépassant pas (L / 2 500) ´ 0,4% d'un mois quelconque; temps d'intégration: 1 min (Notes 4, 7 et 8);

1.3	secondes entachées d'erreurs pendant un pourcentage de temps ne dépassant pas (L / 2 500) ´ 0,32% d'un mois quelconque (Notes 4, 5 et 9);

1.4	taux d'erreur binaire résiduel:

mmmmmm(Note 6)

2.	que les critères de qualité exprimés en TEB soient respectés au débit binaire du système. Le critère exprimé en secondes entachées d'erreurs doit, pour le moment, être respecté au niveau du conduit à 64 kbit/s (Notes 5 et 8);

3.	d'utiliser les indications données en Annexe 1 pour ce qui est des facteurs à prendre en considération pour déterminer les caractéristiques de qualité requises pour des faisceaux hertziens numériques réels faisant partie d'un circuit de qualité élevée d'un RNIS.

Note 1 – Les liaisons internationales sont parfois composées de faisceaux hertziens dont la capacité est égale ou inférieure à celle du deuxième niveau hiérarchique. Les liaisons réelles par faisceaux hertziens dont il est question ici peuvent inclure ces systèmes de faible capacité.

Note 2 – Les objectifs de qualité pour les circuits de longueur inférieure à 280 km demeurent à l'étude.

Note 3 – En ce qui concerne les objectifs de qualité en matière d'erreur pour les circuits de longueur supérieure à 2 500 km, voir le § 1.1 de l'Annexe 1.

Note 4 – Le terme «mois quelconque», utilisé dans la présente Recommandation, est défini dans la Recommandation UIT-R PN.581. Dans le cas où des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité avec la présente Recommandation, il faut aussi évaluer les conditions de propagation et les comparer avec les données de propagation représentant les conditions du «mois quelconque».

Note 5 – La relation entre les secondes entachées d'erreurs d'un conduit à 64 kbit/s et les paramètres correspondants que l'on peut mesurer directement au débit binaire du faisceau hertzien demeure à l'étude. Pour le moment, les secondes entachées d'erreurs doivent seulement être mesurées à l'interface à 64 kbit/s; il convient de noter que, si les objectifs indiqués aux § 1.1, 1.2 et 1.4 sont satisfaits, l'objectif du § 1.3 est habituellement satisfait, compte tenu de la distribution cumulative typique du taux d'erreur pour les systèmes à qualité élevée.

Note 6 – La méthode de mesure provisoire du taux d'erreur binaire résiduel (TEBR) consiste à effectuer des mesures du TEB au cours d'une période d'un mois en utilisant un temps d'intégration de 15 min, en éliminant 50% des intervalles de 15 min qui contiennent les plus mauvaises valeurs de TEB mesurées, et en prenant les plus mauvaises valeurs mesurées restantes. Les limites de TEBR et les méthodes de mesure du TEBR sont à l'étude et nécessitent une vérification. L'Annexe 1 à la présente Recommandation traite du TEBR et d'autres méthodes pour sa mesure.

Note 7 – Lorsque l'on mesure la qualité en termes de minutes dégradées, il convient d'exclure les secondes pour lesquelles le TEB est supérieur ou égal à 1 × 10–3.

Note 8 – Des mesures du critère de TEB à 1 × 10–6, effectuées au débit binaire du système en utilisant divers temps d'intégration, montrent que les erreurs qui se produisent sur 1 min peuvent être regroupées, l'objectif pour la minute dégradée peut donc devenir une norme plus stricte que l'objectif pour les secondes gravement entachées d'erreurs (voir l'Annexe 1) et peut être plus strict que l'objectif pour la minute dégradée sur le conduit à 64 kbit/s. Ce sujet doit être étudié plus avant.

Note 9 – Le critère relatif aux secondes entachées d'erreurs concerne toutes les dégradations de qualité autres que l'indisponibilité.

Note 10 – Il convient de noter que la présente Recommandation concerne les tolérances pour toutes les dégradations de la qualité s'ajoutant à celles qui sont dues aux évanouissements.

Note 11 – Cette Recommandation n'est applicable que lorsque le système est considéré comme disponible, au sens de la Recommandation UIT-R F.557; elle s'applique à des périodes de durée inférieure à 10 s consécutives où le TEB est élevé (supérieur à 1 × 10–3). La Recommandation UIT-R F.557 considère les périodes à TEB élevé, de durée égale ou supérieure à 10 s consécutives.

Note 12 – Il convient de noter que:

–	les spécifications de la présente Recommandation visent à satisfaire aux objectifs de qualité concernés énoncés dans les Recommandations UIT-T G.821 et UIT-T G.921 dans toutes les conditions normales d'exploitation envisagées;

–	la Recommandation UIT-T G.821 définit les objectifs primordiaux de qualité du réseau.

ANNEXE  1

Facteurs à prendre en considération pour déterminer les caractéristiques
de qualité requises pour les faisceaux hertziens numériques
faisant partie d'un circuit de qualite élevée d'un RNIS

Dans la présente Annexe, on examine les facteurs à prendre en considération pour déterminer les caractéristiques de qualité requises pour les faisceaux hertziens numériques faisant partie d'un circuit de qualité élevée d'un RNIS.

# 1.	Objectifs de qualité pour des liaisons numériques réelles

## 1.1	Considérations générales

Pour les objectifs de taux d'erreur binaire, l'UIT-T a défini dans sa Recommandation UIT-T G.821 une communication numérique fictive de référence. Celle-ci est divisée en plusieurs tronçons ayant des qualités de circuits différentes: «qualité élevée», «qualité moyenne» et «qualité locale». La dégradation de transmission admissible est répartie entre ces tronçons selon des pourcentages fixes. Pour les tronçons de qualité locale et de qualité moyenne, la répartition se fait sur la base d'une attribution en bloc; pour le tronçon de qualité élevée, il s'agit d'une attribution proportionnelle à la distance.

Conformément à la Recommandation UIT-T G.821, le conduit numérique fictif de référence (CNFR) présenté dans la Recommandation UIT-R F.556 et les objectifs correspondants de taux d'erreur indiqués dans la Recommandation UIT-R F.594 et applicables aux faisceaux hertziens de qualité élevée, constituent la première étape de la subdivision. Pour permettre à chaque administration de spécifier des valeurs de qualité pour le système de transmission, il faut effectuer une autre subdivision, en sections numériques fictives de référence (SNFR). Dans le cas des systèmes numériques de la hiérarchie à 2 Mbit/s, ces sections sont indiquées dans la Recommandation UIT-T G.921. On définit quatre classes de qualité des SNFR, à chacune desquelles on attribue un pourcentage fixe de dégradation de la qualité. La section de classe 1 correspond à un circuit de «qualité élevée», mais peut aussi être utilisée dans le tronçon de «qualité moyenne». Les classes 2 à 4 intéressent uniquement le tronçon de «qualité moyenne» (voir la Recommandation UIT-R F.696). Des renseignements sur la partie de «qualité locale» qui représente exclusivement la ligne d'abonné, sont présentés dans la Recommandation UIT-R F.697.

La Recommandation UIT-R F.594 précise les objectifs de qualité pour les conduits numériques fictifs de référence tels qu'ils sont définis dans la Recommandation UIT-R F.556. Les liaisons réelles diffèrent des conduits numériques fictifs de référence tant par leur longueur que par leur composition et il est, par conséquent, souhaitable d'établir des objectifs de planification concernant les TEB admissibles de ces conduits, notamment pour ceux qui sont plus courts que les conduits numériques fictifs de référence.

D'une manière générale, les liaisons réelles posent deux problèmes:

–	trouver une méthode permettant de répartir les objectifs précisés dans la Recommandation UIT-R F.594 pour des systèmes devant être connectés en tandem afin de former des conduits similaires aux conduits numériques fictifs de référence;

–	tenir compte des Recommandations UIT-T G.821 et UIT-T G.921 pour déterminer les objectifs applicables aux liaisons numériques par faisceaux hertziens utilisées dans les sections de qualité moyenne et de qualité locale d'une connexion dans un RNIS.

Il doit être noté que dans certains pays, la longueur des liaisons réelles peut être supérieure à 2 500 km.

Dans ce cas, les objectifs indiqués dans les § 1.2 à 1.4 du recommande peuvent être appliqués aux liaisons dont la longueur réelle L est supérieure à 2 500 km, mais l'objectif SGE (seconde gravement entachée d'erreurs) évalué pour la longueur totale L de la liaison ne devrait pas être dépassé pendant un temps supérieur à [0,05 + (L / 2 500) ´ 0,004]% de chaque mois.

Etant donné que la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques dépend des évanouissements, il est généralement admis que le comportement de toute portion du conduit numérique fictif de référence est statistiquement indépendant. Dans cette hypothèse, il sera possible de déterminer mathématiquement la qualité de fonctionnement d'un conduit numérique fictif de référence à l'aide de la convolution des fonctions de densité de probabilité de toutes les portions. Toutefois, ce procédé n'est pas applicable en pratique, étant donné que la fonction de densité de probabilité n'est pas connue de manière suffisamment détaillée.

L'exemple de la Fig. 1 illustre un autre principe important découlant de l'application de la Recommandation UIT-T G.102. Cette Recommandation souligne la nécessité d'une marge entre les objectifs de qualité du réseau (OQR) et les objectifs pour la conception d'équipement qui correspondent essentiellement aux prévisions de la qualité pour chaque bond (voir également le § 2.5.5 de la Recommandation UIT-T G.102). Sur la Fig. 1, l'interruption prévue pour le bond en question (voir le Rapport 784 (Düsseldorf, 1990)) ne représente qu'une partie de l'objectif; 10% est attribué au brouillage provenant du service fixe par satellite, tandis que le reste est utilisé comme marge pour tenir compte des imprécisions de la méthode de prévision des interruptions ainsi que d'autres effets non identifiés.

FIGURE  1/F.634  [D02] = 14 cm

Il est nécessaire de vérifier que tous les objectifs de la présente Recommandation sont satisfaits lors de la conception des liaisons, y compris les secondes gravement entachées d'erreurs (SGE), les minutes dégradées (MD), les secondes entachées d'erreurs (SE), et le taux d'erreur binaire résiduel (TEBR).

Les méthodes de prévision de la qualité de fonctionnement sont examinées dans la Recommandation UIT-R F.1093 et les modèles évaluent en général le pourcentage de temps durant lequel un taux d'erreur binaire (TEB) de 1 ´ 10–3 sera dépassé pendant le mois le plus défavorable à cause des évanouissements par trajets multiples. Une expérience portant sur des mesures de la qualité de fonctionnement a montré que la plus grande partie de ce temps est composée d'événements d'une durée inférieure à 10 s. Pour cette raison, dans le cas le plus défavorable d'affaiblissement par trajets multiples envisagé, on pourra considérer que l'on a des secondes gravement entachées d'erreurs et non des temps d'indisponibilité (voir la Recommandation UIT-R F.557 concernant la définition de l'indisponibilité).

Les mesures indiquent que, dans certains cas, l'objectif pour les MD de la présente Recommandation peut être plus difficile à respecter que l'objectif pour les SGE.

Une procédure de prévision de la qualité en termes de minutes dégradées peut donc être nécessaire.

## 1.2	Objectifs pour les minutes dégradées (MD) et pour les secondes gravement entachées d'erreurs (SGE) au débit binaire du système

Les mesures effectuées au débit du système montrent que le pourcentage de temps pendant lequel le TEB est supérieur à 1 × 10–6 est 4 à 7 fois plus petit lorsqu'on utilise un temps d'intégration de 1 s au lieu de 1 min. Cela tient au fait que l'élimination des secondes pendant lesquelles le TEB est supérieur à 1 × 10–3 laisse encore un nombre important de paquets d'erreurs dans les secondes adjacentes. Des mesures effectuées en conditions réelles sur un certain nombre de liaisons à un seul bond et sur des liaisons opérationnelles à plusieurs bonds l'ont confirmé (voir l'Appendice 1 de l'Annexe 1).

La mesure des SGE au débit binaire du système doit être effectuée en tenant compte de l'Annexe D à la Recommandation UIT-T G.821.

Le pourcentage de MD à 64 kbit/s peut être évalué à partir de mesures effectuées au débit primaire du système et aux débits supérieurs.

Divers travaux théoriques et expérimentaux ont indiqué que la conversion directe des SGE est exacte à quelques points de pourcentage près, soit:

% SGE64  =  % SGE débit binaire du système

Le pourcentage de SGE normalisé à 64 kbit/s peut être évalué à partir de mesures effectuées au débit binaire du système, conformément à la formule suivante:

% SGE64  =  Y%  +  Z%

où:

Y :	pourcentage de SGE au débit binaire du système

Z :	pourcentage de non-SGE au débit binaire du système, contenant une ou plusieurs pertes de verrouillage de trame au débit binaire du système.

Le facteur Z% couvre les paquets d'erreurs étendus ou qui causent une perte de verrouillage de trame pendant le processus de démultiplexage entre le débit binaire du système et 64 kbit/s.

Il faut noter que Z peut dépendre de la conception de l'équipement de transmission et qu'il ne comprend pas nécessairement toutes les secondes non-SGE au débit de mesure qui causeront en définitive des SGE au niveau de 64 kbit/s. Certaines salves d'erreurs qui peuvent passer en transparence dans les démultiplexeurs au niveau hiérarchique où est survenue la salve d'erreurs sans causer une perte de verrouillage de trame à ce niveau peuvent causer des pertes de verrouillage de trame dans les démultiplexeurs aux niveaux hiérarchiques inférieurs. Par conséquent, ces événements ne peuvent pas être considérés avec précision comme des SGE lors de la mesure de l'événement à sa source.

Dans le cas des faisceaux hertziens numériques, on pense que le facteur Z% se situe entre 1 et 5% de la qualité de fonctionnement mesurée, Y%. Il convient de procéder d'urgence à la mesure réelle de Z%.

D'autres travaux ont mentionné une fonction de conversion pour MD et SGE, fondée sur la probabilité de distribution des erreurs au débit binaire du système.

D'autres éléments de preuve sont nécessaires pour montrer que cette méthode de remplacement est valable pour une vaste gamme de types de système et dans des régions très diverses.

## 1.3	Relations entre l'objectif de SE à 64 kbit/s et le paramètre correspondant au débit binaire du système

La relation entre les SE d'un canal à 64 kbit/s et le paramètre correspondant qui peut être mesuré directement au débit binaire du système est à l'étude.

Pour l'instant, la relation ci-après (provisoirement adoptée par la Commission d'études 13 de la normalisation des télécommunications) est préférée.

Le paramètre pourcentage de SE à 64 kbit/s est donné par la formule suivante:

où:

n :	nombre d'erreurs dans la ie seconde au débit binaire du système

N :	débit binaire du système divisé par 64 kbit/s

J :	nombre entier de périodes de 1 s (à l'exclusion du temps d'indisponibilité) qui comprend la totalité de la durée des mesures

le rapport (n/N)i pour la ie seconde est:

n / Nmmsimm0  <  n  <  N

ou

1mmsimmn  ³  N.

Cette relation est pessimiste car elle suppose que les erreurs qui se produisent au débit binaire du système sont uniformément distribuées entre les canaux à 64 kbit/s.

Dans la pratique, la distribution des erreurs n'étant pas uniforme, le résultat effectivement obtenu à 64 kbit/s est meilleur que la valeur calculée d'après la formule donnée ci-dessus.

Des mesures en grandeur réelle concordent avec une translation moins sévère qui admet une distribution de Poisson des erreurs se produisant au débit binaire en ligne dans les canaux à 64 kbit/s.

Un complément d'étude est nécessaire afin de déterminer si l'adoption d'une hypothèse prudente impose d'importantes contraintes supplémentaires en matière de conception de systèmes radioélectriques.

Une façon pratique d'utiliser la formule ci-dessus, consiste à calculer la probabilité (n/N)i d'avoir une SE à 64 kbit/s pour chaque seconde i et à additionner ces probabilités sur toutes les secondes J de la période de mesure (un mois par exemple). On obtient ainsi une estimation du nombre total de secondes avec erreurs à 64 kbit/s. En divisant par J et en multipliant par 100, on a le pourcentage de SE dans la période de mesure. La précision de la méthode dépend de la translation qui s'effectue à chaque seconde par application de la formule ci-dessus. Des mesures ont montré que cette méthode donne des résultats qui tiennent dans ± 25% du nombre réel de SE, obtenu par démultiplexage du signal jusqu'à 64 kbit/s. Il faut que le circuit de contrôle effectue les opérations décrites ci-dessus en temps réel, c'est-à-dire qu'il compte les erreurs binaires toutes les secondes au débit binaire du système, tronque les nombres à n = N, puis les cumule et les multiplie par le facteur voulu.

L'expérience tend à démontrer que des objectifs de SE à des débits plus élevés sont difficiles à établir car fortement dépendants du type particulier d'équipement radioélectrique et de trajet. Il est donc recommandé de n'appliquer ou de n'utiliser les objectifs de SE qu'à 64 kbit/s (voir la Note 5 de la présente Recommandation).

Pour estimer la qualité d'un système au débit de 64 kbit/s, on peut faire appel à une méthode de démultiplexage sélectif qui consiste à extraire du signal à haut débit un signal secondaire d'erreur au moyen d'un échantillonnage à 64 kbit/s.

## 1.4	Objectif pour le TEBR

Dans la présente Recommandation concernant les faisceaux hertziens réels, un taux d'erreur binaire résiduel (TEBR) est spécifié, pour éviter que l'objectif de MD pour un CNFR de 2 500 km puisse être dépassé en raison d'erreurs résiduelles s'accumulant sur des sections numériques qui se suivent pour donner lieu à des minutes dégradées supplémentaires. Ce TEBR sert également de base à la conception des équipements et des systèmes et un certain nombre d'administrations ont montré que l'utilisation du TEBR, conjointement avec les autres objectifs de TEB mesurés au débit binaire du système, permet de satisfaire à tous les objectifs de la Recommandation UIT-R F.594.

Le TEBR est le taux d'erreur en l'absence d'évanouissement et il tient compte des erreurs inhérentes au système, du milieu et du vieillissement ainsi que du brouillage à long terme. La présente Recommandation spécifie la valeur de TEBR de 5,0 ´ 10–9 comme étant appropriée pour un circuit réel de 2 500 km à qualité élevée. Cette valeur concorde avec une gamme de valeurs que l'on peut calculer théoriquement à partir des objectifs de qualité de la Recommandation UIT-R F.594 sur la base de plusieurs statistiques d'erreur.

Des problèmes apparaissent au moment où l'on cherche à définir une méthode de mesure pour le TEBR, car il est difficile de vérifier l'absence d'évanouissement sur l'ensemble des bonds d'une section au cours de la période de mesure.

Une méthode provisoire de mesure du TEBR est donnée dans la Note 6 de la présente Recommandation dans laquelle on a écarté 50% des intervalles de 15 min pris sur une période d'un mois et contenant les mesures de TEB les plus défavorables en vue d'éliminer les périodes affectées par un évanouissement important. Il est à noter que cette méthode risque également d'écarter des périodes contenant des erreurs dues à des effets autres que l'évanouissement et, dans certains cas, de pouvoir inclure des périodes affectées par un évanouissement.

En déterminant le pourcentage des intervalles de temps qui doivent être écartés, il faut s'assurer que les erreurs dans les sections numériques en cascade ne s'accumulent pas pour former des minutes dégradées supplémentaires pour l'ensemble du CNFR. Si les mesures sont effectuées sur une période inférieure à un mois, il peut être bon d'augmenter le pourcentage d'intervalles à écarter. C'est pourquoi un complément d'étude s'avère nécessaire sur le pourcentage d'intervalles à écarter.

Pour le moment, on a adopté provisoirement une période d'intégration de 15 min pour mesurer le TEBR. Toutefois, d'autres valeurs peuvent également convenir, en particulier dans le cas de systèmes de faible capacité (voir la Note 1 de la présente Recommandation).

Un certain nombre de propositions ont été soumises par différentes administrations en vue de l'adoption d'autres méthodes de mesure de TEBR, fondées notamment sur des périodes d'intégration différentes ainsi que sur des variations dans le pourcentage d'intervalles à rejeter. Afin de déterminer le critère le plus approprié pour la mesure du TEBR, les administrations sont invitées à effectuer des mesures pratiques et à soumettre d'urgence des renseignements supplémentaires en ce qui concerne les conditions de mesures (brouillage, environnement, par exemple). Les diverses propositions sont les suivantes:

–	une proposition fondée sur une étude théorique consiste à respecter le TEBR spécifié dans cette Recommandation pendant 80% au moins d'un mois quelconque. La durée d'intégration est de 1 h;

–	une autre administration propose de choisir une période de temps variable suffisamment longue pour mesurer avec une précision déterminée (à savoir un nombre fixe d'erreurs) le TEBR au cours des périodes les moins sujettes aux évanouissements, par exemple de 1000 h à 1400 h;

–	on examine également la possibilité de calculer le TEBR à partir des résultats mensuels d'erreurs par seconde en éliminant les MD et les SGE survenant dans le temps disponible. La méthode part de l'hypothèse que les MD et les SGE ne surviennent qu'en présence d'évanouissements;

–	une autre méthode possible pour mesurer le TEBR fait appel à une période mobile de 24 heures contenant des intervalles de 48 demi-heures. Toute période d'une demi-heure qui contient une ou plusieurs SE avec un TEB supérieur à 1 ´ 10–6 n'est plus prise en considération, car ces secondes entachées d'erreurs pourraient être la conséquence d'effets de propagation. Les deux autres périodes d'une demi-heure les plus défavorables sont également éliminées afin d'exclure d'autres effets de propagation pouvant subsister. Ensuite, on estime que le TEBR est le TEB de la suivante (troisième) période la plus défavorable;

–	les mesures faites sur un système long pendant les mois les plus défavorables pour les évanouissements sur une période de deux ans montrent que les objectifs de caractéristique de TEBR de la présente Recommandation ont été respectés pendant 75% d'un mois quelconque avec un temps d'intégration de 1 h, pour autant que les SGE soient exclues de la mesure. Ou encore, cet objectif a été atteint pendant 95% d'un mois quelconque avec un temps d'intégration de 1 min, mais dans ce dernier cas les SGE ont été incluses dans la mesure;

–	une administration a annoncé des résultats de l'application de la méthode de mesure proposée dans la Note 6 de la présente Recommandation et d'autres méthodes de remplacement et a conclu que la méthode classique – qui exclut la moitié la plus défavorable des périodes de 15 min pendant le mois – tend à faire intervenir les évanouissements dans certains cas. Toutefois, lorsque les évanouissements sont suffisants pour causer ce problème, il est très probable que l'objectif pour les SE ne sera pas atteint.

En ce qui concerne les liaisons réelles à qualité élevée, le TEBR doit être réparti de façon linéaire pour calculer les valeurs correspondantes des sections numériques ou pour établir les objectifs de conception des systèmes. Toutefois, puisqu'un tel TEBR dépend de nombreuses sources d'erreur y compris les brouillages, le vieillissement et les effets de l'environnement, ce sujet reste à l'étude.

Les administrations sont priées de fournir des renseignements supplémentaires sur les deux problèmes mentionnés ci-dessus.

## 1.5	Objectifs de qualité du réseau (OQR) et objectifs de conception d'équipement (OCE)

La Recommandation UIT-T G.801 décrit l'application de modèles de transmission numériques pour la spécification et la subdivision des paramètres de transmission. Elle montre comment on peut utiliser un modèle de référence national pour en déduire des objectifs de qualité du réseau (OQR) et des objectifs de conception d'équipement (OCE) pour des trajets de transmission réels, sur la base des objectifs énoncés pour les communications numériques fictives de référence, les liaisons numériques fictives de référence (LNFR) et les sections numériques fictives de référence (SNFR). Cette méthode est applicable à tous les supports de transmission, donc aussi aux faisceaux hertziens.

A l'aide de ces SNFR, chaque administration peut établir son propre modèle de référence, adapté aux conditions de son réseau national. Il faut s'assurer cependant que ce modèle répond aux objectifs énoncés dans la Recommandation UIT-T G.821. Si l'on veut obtenir un modèle de réseau représentatif, il faut que les diverses parties du réseau soient constituées de sections numériques, dans des conditions telles que le maximum de liaisons réelles soient prises en compte. On peut ensuite déterminer pour chaque partie du réseau modèle, une attribution en bloc à partir de la disposition choisie pour les sections numériques et des pourcentages qui leur correspondent. Cette attribution en bloc représente un objectif de qualité du réseau pour les parties concernées de ce réseau, objectif qui doit être atteint par les liaisons réelles. En termes de conception, tous les systèmes de faisceaux hertziens utilisés dans ces parties du réseau doivent pouvoir répondre à l'OQR applicable. Dans cette méthode, se trouvent définis les systèmes de faisceaux

hertziens à utiliser (bande de fréquences, débit binaire, etc.) et le nombre maximal de bonds pour chaque partie du réseau. L'influence de l'environnement est prise en compte ainsi que le vieillissement des équipements, ce qui permettra par la suite de spécifier les objectifs de conception des équipements. Si, dans la pratique, les liaisons réelles installées n'utilisent pas toute l'allocation relative à une partie donnée du modèle du réseau – par exemple, si elles comportent moins de bonds – il est proposé que la liaison dispose encore, cependant, de l'allocation globale. L'objet de cette démarche est de réduire les contraintes pour ce qui concerne la conception du système: par exemple, on pourrait limiter l'utilisation de la diversité d'emplacement et l'emploi d'égaliseurs temporels adaptatifs, utiliser des antennes de plus petite taille et des émetteurs de plus faible puissance et fournir des tolérances de qualité appropriées à des longueurs de bond surdimensionnées.

## 1.6	Mécanismes de défaillance intermittente

Il arrive qu'un système fonctionne mal par intermittence avant qu'une panne complète se produise. Il importe, pour conserver un bon service, de déceler cette situation dès que possible et de prendre des mesures correctives.

# 2.	Objectifs de qualité en matière d'erreurs pour des périodes inférieures à un mois

Les critères indiqués dans la Recommandation UIT-T G.821 (et donc dans la Recommandation UIT-R F.594 et dans la présente Recommandation) correspondent en général à des périodes trop longues pour être utilisées comme critères de déclenchement d'opérations de maintenance ou pour les essais de mise en service des circuits. Des mesures effectuées sur des périodes plus courtes (par exemple, une journée) seront peut-être nécessaires pour déterminer si un circuit est en état de fonctionner ou s'il doit faire l'objet d'une maintenance.

Les systèmes radioélectriques diffèrent des systèmes sur câbles en ce sens que les dégradations importantes de la qualité (c'est-à-dire celles dues aux évanouissements) se concentrent en général sur un petit nombre de jours alors que dans le cas des systèmes sur câbles, elles se répartissent généralement de façon aléatoire sur l'ensemble du mois. Pour cette raison, les modèles mathématiques qu'étudie actuellement l'UIT-T pour décrire la répartition des dégradations de la qualité sur un mois ne conviendront peut-être pas pour les systèmes radioélectriques. Cette question nécessite une étude active.

Des mesures effectuées dans les conditions de l'exploitation, ont montré que les faisceaux hertziens ne peuvent pas respecter les objectifs de qualité journaliers découlant d'une répartition linéaire du CNFR de 2 500 km en distance et en temps. Les mesures montrent qu'un objectif de qualité journalier de 20% de l'objectif pour un mois peut être atteint pour les critères SGE et SE, mais que le critère des MD ne peut être utilisé comme indicateur fiable de la qualité du système pendant des périodes de moins d'un mois. D'autres mesures sont nécessaires pour confirmer la validité de ces limites. Toutefois, les paramètres de la Recommandation UIT-T G.821 ne sont pas idéaux pour contrôler la qualité des faisceaux hertziens pendant de courtes périodes de temps, en particulier quand des évanouissements causent des distributions en paquets d'erreurs. Toute évaluation de qualité fondée sur une seule période de mesure de 24 heures sera entachée d'un degré significatif d'incertitude. Il est en conséquence proposé que toute limite utilisée pendant des périodes de moins d'un mois ne le soit que si des données pertinentes viennent à l'appui, par exemple:

–	mesures du TEBR,

–	autres paramètres du système (par exemple, niveau et tendances CAG),

–	données météorologiques locales,

–	qualité de fonctionnement d'autres liaisons radioélectriques dans la même région,

–	qualité historique du système radioélectrique.

# 3.	Brouillage provenant du service fixe par satellite (SFS)

Un grand nombre de bandes de fréquences utilisées par les faisceaux hertziens sont désormais partagées avec le service fixe par satellite. Les brouillages provenant de ces services sont, en général, de deux types:

–	ceux provenant de stations terriennes dans les bandes utilisées pour les liaisons montantes (par exemple, 6 GHz, 14 GHz);

–	ceux provenant de satellites dans les bandes utilisées pour les liaisons descendantes (par exemple, 4 GHz, 11 GHz, 18 GHz).

Le niveau de ces brouillages risque d'être suffisamment important pour causer des dégradations de la qualité et/ou de la disponibilité des systèmes radioélectriques numériques. Les limites de ces dégradations pour un CNFR de 2 500 km sont indiquées dans la Recommandation UIT-R F.615 et sont présentées dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

Limites recommandées pour les dégradations de la qualité
et de la disponibilité dues à des brouillages provenant
d'une utilisation en partage avec le service fixe par satellite

| Critère | Objectif pour un CNFR de 2 500 km (Recommandations UIT-R F.594 et UIT-R F.557) | Tolérance pour une utilisation en partage de la bande |
| --- | --- | --- |
| a) MD b) SGE c) SE d) Indisponibilité | 0,4% d'un mois quelconque 0,054% d'un mois quelconque 0,32% d'un mois quelconque 0,3% d'une période probablement supérieure à un an | 0,04% d'un mois quelconque 0,0054% d'un mois quelconque 0,032% d'un mois quelconque 0,03% d'une période probablement supérieure à un an |

Il faut prévoir la répartition de ces dégradations lorsqu'on établit les objectifs pour des liaisons réelles avec des systèmes fonctionnant dans les mêmes bandes. Il est donc nécessaire d'examiner la façon de répartir les allocations du Tableau 1 entre liaisons plus courtes.

Dans les modèles de partage précédents, on partait de l'hypothèse selon laquelle une ou deux stations seulement d'un CNFR de 2 500 km seraient sérieusement affectées par ce genre de brouillage. Autrement dit, la plupart des dégradations énumérées dans le Tableau 1 pourraient être attribuées à un ou deux bonds et les critères de partage (par exemple, limites de puissance surfacique, limites de la puissance isotrope rayonnée équivalente), pourraient être établis sur cette base.

Toutefois, cette hypothèse pourrait s'avérer peu réaliste à l'avenir, étant donné que le nombre de stations terriennes augmente d'une manière générale (en particulier dans le cas des systèmes fonctionnant au-dessus de 10 GHz) et que ces stations sont souvent situées à proximité de grandes villes. En conséquence, le nombre de récepteurs de faisceaux hertziens affectés augmentera également. Il pourrait en résulter des dégradations ultérieures de la qualité dont il n'aurait pas été tenu compte dans la conception initiale des liaisons.

La prudence exigerait donc que l'on répartisse ces dégradations dues au SFS sur le CNFR sur la base d'une analyse bond par bond. Ainsi, il serait tenu compte de la dégradation de 10% dans le bilan de qualité au moment de la conception de la liaison, comme le montre la Fig. 1 dans le cas des secondes gravement entachées d'erreurs.

APPENDICE  1
DE  L'ANNEXE  1

Contrôle de la qualité en matière d'erreur en Australie

L'indisponibilité et la qualité en matière d'erreur des principales liaisons hertziennes interurbaines à 140 Mbit/s avec modulation MAQ-16 en Australie sont contrôlées pour évaluer leur conformité aux objectifs nationaux et à ceux de l'UIT-T et de l'UIT-R. Le présent Appendice résume les résultats du contrôle en service, effectué sur une période d'une année (mi-1986 à mi-1987). La qualité en matière d'erreur d'une séquence pseudo-aléatoire à 2 Mbit/s injectée au point de multiplexage numérique de deuxième ordre est contrôlée soit en transmission unidirectionnelle, soit en transmission bidirectionnelle avec une boucle à l'extrémité. Les résultats sont analysés toutes les 4 semaines (28 jours) et il convient de noter que les équipements de multiplexage et, dans certains cas, les courtes liaisons numériques à fibres optiques permettant d'accéder à la capitale sont inclus.

Les quatre liaisons contrôlées et leurs objectifs respectifs de qualité en matière d'erreur mensuels se présentent comme suit:

| Liaison | Distance | Objectifs de l'UIT-R (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | SE | SGE | MD |
| 1 – Perth-Adelaïde 2 – Adelaïde-Melbourne 3 – Melbourne-Sydney 4 – Sydney-Brisbane | 2 628 ´ 2 970 ´ 2 980 860 | 0,64 0,25 0,13 0,11 | 0,108 0,042 0,021 0,019 | 0,80 0,31 0,16 0,14 |

| Période de | Liaison 1 |  |  | Liaison 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mesure | SE(1) | SGE | MD | SE(1) | SGE | MD |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 | 0,25 0,46 0,51 0,16 0,42 0,19 0,28 0,49 0,15 0,13 0,06 0,35 0,01 | 0,007 0,015 0,037 0,035 0,022 0,009 0,016 0,010 0,010 0,006 0,006 0,043 0,003 | 0,43(2) 0,75(2) 1,54(2) 0,96(2) 0,50(2) 0,53(2) 0,59(2) 0,39(2) 0,61(2) 0,33(2) 0,36(2) 1,12(2) 0,10(2) | 0,02(2) 0,02(2) 0,00(2) 0,01(2) 0,01(2) 0,20(2) 0,01(2) 0,04(2) 0,26(2) 0,19(2) 0,27(2) 0,09(2) 0,01(2) | 0,001 0,002 0,000 0,002 0,002 0,014 0,001 0,005 0,015 0,006 0,007 0,004 0,000 | 0,08(2) 0,10(2) 0,06(2) 0,07(2) 0,09(2) 0,70(2) 0,10(2) 0,31(2) 0,76(2) 0,33(2) 0,55(2) 0,26(2) 0,02(2) |

–	Données non disponibles.

| Période de | Liaison 3 |  |  | Liaison 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mesure | SE(1) | SGE | MD | SE(1) | SGE | MD |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 | 0,012 0,003 0,003 0,001 0,001 0,010 0,042 0,000 0,003 0,002 0,004 0,007 0,009 | 0,002 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 | – 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 | 0,14(2) 0,34(2) 0,09(2) 0,05(2) 0,24(2) 0,07(2) 0,07(2) 0,01(2) –(2) –(2) –(2) –(2) –(2) | 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,005 – – – – – | 0,03(2) 0,29(2) 3,70(2) 1,58(2) 1,29(2) 3,01(2) 0,08(2) 0,06(2) –(2) –(2) –(2) –(2) –(2) |

(1)	Pourcentage de SE, à 2 Mbit/s.

(2)	Objectifs dépassés.

Une analyse des résultats montre ce qui suit:

–	les objectifs pour les SGE sont satisfaits sur l'ensemble des quatre relations avec un facteur d'au moins 2,5.

Les mesures de SE indiquées dans les tableaux ci-dessus ont été faites à 2 Mbit/s et, pour cette raison, elles ne peuvent pas être directement comparées à l'objectif de secondes entachées d'erreurs de la présente Recommandation, qui est spécifié pour 64 kbit/s. Cet objectif est dépassé au total par les valeurs de SE mesurées, pendant 5 périodes sur deux des quatre liaisons avec un facteur maximal de 3. Compte tenu de la configuration des liaisons contrôlées et du fait qu'un facteur de démultiplexage qui améliorerait la qualité en matière de secondes entachées d'erreurs à 64 kbit/s est applicable, on peut conclure que les faisceaux hertziens installés sur les quatre liaisons contrôlées n'ont aucune difficulté à satisfaire les objectifs en matière de secondes entachées d'erreurs.

On a constaté que l'objectif pour les minutes dégradées (MD), qui est dépassé pendant un total de 13 périodes et concerne trois des quatre liaisons en question, était un critère plus rigoureux que l'objectif pour les SGE;

–	si on élimine seulement les SGE dans les MD, cela ne suffit pas pour découpler efficacement les erreurs causées par l'apparition et la disparition d'évanouissements profonds, ce qui occasionne des MD.

_________________