RECOMMANDATION  696-1

OBJECTIFS  DE  QUALITÉ  EN  MATIÈRE  D'ERREUR  
ET  DE  DISPONIBILITÉ  POUR  DES  SECTIONS  NUMÉRIQUES  FICTIVES
DE  RÉFÉRENCE  UTILISANT  LES  FAISCEAUX  HERTZIENS  NUMÉRIQUES
ET  FORMANT  UNE  FRACTION  OU  LA  TOTALITÉ  DE  LA  PARTIE
À  QUALITÉ  MOYENNE  D'UNE  COMMUNICATION  RNIS

(Questions 102/9 et 134/9)

(1990-1991)

Rec 696-1

Le CCIR,

considérant

a)	qu'il faut définir des objectifs de qualité en matière d'erreur et des objectifs de disponibilité pour les faisceaux hertziens numériques utilisés dans la partie à qualité moyenne du réseau, tels que spécifiés à la Fig. 1 de la Recommandation G.821 du CCITT;

b)	que les objectifs de qualité en matière d'erreur pour une communication numérique internationale faisant partie d'un réseau numérique à intégration de services (RNIS) ont été spécifiés par le CCITT dans la Recommandation G.821, laquelle inclut les objectifs de qualité pour la partie à qualité moyenne du réseau;

c)	qu'il convient de définir les objectifs de qualité en matière d'erreur et les objectifs de disponibilité pour les faisceaux hertziens numériques utilisés dans les sections numériques fictives de référence faisant partie de la portion de qualité moyenne;

d)	que les longueurs des sections numériques fictives de référence (SNFR) sont spécifiées dans la Recommandation G.801 du CCITT (voir l'Annexe 1);

e)	que les objectifs de qualité pour les sections numériques sont donnés dans la Recommandation G.921 du CCITT (Note 1);

f)	que la propagation, le brouillage, les défaillances du matériel et autres effets suggèrent d'exprimer les objectifs de qualité et de disponibilité de façon statistique par un pourcentage de temps;

g)	que les faisceaux hertziens numériques utilisés dans le réseau de qualité moyenne peuvent fonctionner  ou au-dessus d'une fréquence d'environ 10 GHz, et qu'en conséquence, plusieurs types de phénomènes de propagation anormale peuvent avoir une influence sur la qualité en matière d'erreur et sur la disponibilité des systèmes (Note 2);

h)	qu'une mesure du taux d'erreur binaire nécessite un certain temps qui dépend de la valeur de ce taux d'erreur;

j)	que l'apparition de périodes d'indisponibilité dues à des conditions anormales de propagation, au brouillage, aux défaillances du matériel et à d'autres effets varie suffisamment pour qu'il soit nécessaire de définir les objectifs sous la forme de moyennes sur une longue période,

recommande

1.	que, pour chacun des sens de transmission et pour chaque voie à 64 kbit/s d'une SNFR des classes de qualité 1 à 4 utilisant des faisceaux hertziens numériques et faisant partie d'une portion à qualité moyenne d'une communication RNIS, les objectifs de qualité indiqués au Tableau 1 soient appliqués. Ils tiennent compte des évanouissements, des brouillages à court et à long terme (Note 3) et de toutes les autres sources de dégradation de la qualité (Note 4) durant les périodes au cours desquelles le système est considéré comme disponible (Notes 2 et 5);

TABLEAU  1

Objectifs de qualité en matière d'erreur

| Paramètre de qualité | Pourcentage d'un mois quelconque (Note 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe 1 280 km | Classe 2 280 km | Classe 3 50 km | Classe 4 50 km |
| TEB > 1 × 10–3 Temps d'intégration: 1 s | 0,006 | 0,0075 | 0,002 (Note 7) | 0,005 (Note 7) |
| TEB > 1 × 10–6 Temps d'intégration: 1 min (Note 8) | 0,045 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Secondes entachées d'erreurs (Note 9) | 0,036 | 0,16 | 0,16 | 0,4 |

2.	que, pour chacun des sens de transmission et pour chaque voie à 64 kbit/s de la portion totale à qualité moyenne de chaque extrémité d'une CFR lorsqu'elle est constituée entièrement de faisceaux hertziens numériques, les objectifs de qualité ci-après soient appliqués. Ils tiennent compte des évanouissements, des brouillages à court et à long terme (Note 3) et de toutes les autres sources de dégradation de la qualité (Note 4) durant les périodes au cours desquelles le système est considéré comme disponible (Notes 2 et 5);

2.1	que le taux d'erreur binaire ne dépasse pas 1 × 10–3 pendant plus de 0,04% d'un mois quelconque, comprenant un objectif de base de 0,015% et un objectif complémentaire de 0,025% pour les conditions de propagation défavorables avec un temps d'intégration de 1 s (Notes 6 et 7);

2.2	que le taux d'erreur binaire ne dépasse pas 1 × 10–6 pendant plus de 1,5% d'un mois quelconque, avec un temps d'intégration de 1 min (Notes 6 et 8);

2.3	que les secondes entachées d’erreurs ne dépassent pas 1,2% d'un mois quelconque (Notes 6 et 9);

3.	que les objectifs de taux d'erreur binaire résiduel suivants soient appliqués pour chaque sens de transmission et pour le débit binaire à chaque interface du système (Note 10):

–	Classe 1:	5,6 × 10–10;

–	Classes 2, 3, 4:	valeurs à l'étude;

4.	que, pour les classes 1 à 4 de la SNFR utilisant les faisceaux hertziens numériques et faisant partie de la portion à qualité moyenne d'une communication RNIS, l'indisponibilité totale pour les deux sens (Note 2 et Annexe 1) due à toutes les causes ne dépasse pas les valeurs ci-après, le pourcentage étant considéré sur une période de temps suffisamment longue pour être valable sur le plan statistique; cette période est probablement supérieure à un an; la période de temps est à l'étude:

–	Classe 1:	  0,033%

–	Classe 2:	  0,05%

–	Classe 3:	  0,05%

–	Classe 4:	  0,1%;

5.	d'utiliser les indications données dans l'Annexe 1 comme directives pour les objectifs de disponibilité globale pour les faisceaux hertziens appartenant à la partie «qualité moyenne» d'une connexion RNIS.

Note 1 – Si une section numérique réelle est plus courte, il n'y aura pas de réduction de l'allocation globale. Si une section numérique réelle est plus longue, il convient d'appliquer les deux méthodes d'attribution des objectifs de qualité en matière de taux d'erreur, en fonction de la qualité de la section. S'agissant de systèmes des classes 2, 3 ou 4, l'allocation globale devrait correspondre à celle d'un nombre entier de SNFR (de la même classe de qualité) dont la longueur totale est au moins celle de la section réelle. Pour les systèmes de la classe 1, les objectifs de qualité doivent être fondés sur une allocation au prorata, conformément à la Recommandation 634 du CCIR.

Note 2 – La notion d'indisponibilité d'un faisceau hertzien numérique est définie au § 3 de la Recommandation 557 du CCIR.

Note 3 – Le brouillage à court terme est le brouillage dû à l'existence de conditions de propagation anormales; il se caractérise généralement par de très hauts niveaux de brouillage qui se produisent rarement et qui durent peu de temps. Le brouillage à long terme est le brouillage qui provient de sources en visibilité directe du récepteur qui subit le brouillage, son niveau est généralement faible et sa valeur constante.

Note 4 – Dans la conception des systèmes, la dégradation de la qualité due au partage du spectre avec les systèmes à satellites et d'autres services devra éventuellement être prise en compte, ce point est à l'étude.

Note 5 – Pour les objectifs en matière d'erreur de la portion à qualité moyenne et afin de prendre en compte des valeurs spécifiques, à chaque extrémité de la CFR, les administrations pourront se reporter à la Remarque 5 du Tableau 2 de la Recommandation G.821 du CCITT (Attribution d'une tolérance globale de 30% aux parties à qualité locale et à qualité moyenne de chaque extrémité de la CFR).

Note 6 – Le terme «mois quelconque», utilisé dans la présente Recommandation, est défini dans la Recommandation 581 du CCIR. Dans le cas où des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité avec la présente Recommandation, il faut aussi évaluer les conditions de propagation et les comparer avec les données de propagation représentant les conditions du «mois quelconque».

Note 7 – Dans le cas de secondes gravement erronées, une allocation peut être ajoutée aux objectifs indiqués pour les classes 3 et 4 de la SNFR pour tenir compte des conditions de propagation défavorables. Etant donné que la longueur totale de la portion à qualité moyenne appartient toujours à un réseau national, la répartition de l'allocation de 0,025% entre les différentes parties de ce réseau, basée sur le modèle de référence du réseau national, relève de l'administration concernée. Toutefois, il faut veiller à ce que cette allocation globale pour la portion à qualité moyenne ne soit pas dépassée.

Note 8 – Lorsque l'on mesure la qualité en termes de minutes dégradées, il convient d'exclure les secondes pour lesquelles le TEB est supérieur à 1 × 10–3.

Note 9 – Le critère relatif aux secondes entachées d’erreurs inclut toutes les dégradations de qualité autres que l'indisponibilité.

Note 10 – Le taux d'erreur binaire résiduel (TEBR) est le taux d'erreur binaire du système en l'absence d'évanouissements et de brouillages à court terme, mais les brouillages à long terme sont pris en considération. Il s'agit de fixer un objectif de taux d'erreur binaire résiduel pour chaque classe de section numérique. On trouvera dans la Recommandation 634 du CCIR les raisons qui justifient la fixation des objectifs de TEBR avec les méthodes de mesures appropriées. Les mesures de TEBR pour la classe 1 sont conformes à la Note 5 de la Recommandation 634 du CCIR.

ANNEXE  1

Objectifs globaux de disponibilité pour des faisceaux hertziens numériques
dans la partie à qualité moyenne d'une communication RNIS

# 1.	Sections numériques fictives de référence (SNFR)

Compte tenu du fait que, dans de nombreux pays, la longueur moyenne de la partie à qualité moyenne peut être nettement inférieure à 1 250 km et/ou que sa composition varie considérablement d'un pays à l'autre, il sera peut-être difficile de définir un seul conduit numérique fictif de référence (CNFR) pour les systèmes à qualité moyenne.

Toutefois, on peut supposer que l'ensemble de la partie à qualité moyenne se compose de plusieurs sections numériques fictives de référence (SNFR) ayant des classes de qualité différentes. La Recommandation G.801 du CCITT indique que l'introduction de ces SNFR est nécessaire pour tenir compte des spécifications de qualité des systèmes de transmission (systèmes radioélectriques et de lignes numériques).

Les longueurs des SNFR choisies sont représentatives des sections numériques réelles et sont suffisamment longues pour permettre une spécification de qualité réaliste pour les faisceaux hertziens numériques. Le modèle est homogène dans le sens où il n'inclut pas d'autres équipements numériques tels les multiplexeurs/démultiplexeurs.

FIGURE  1          [D01]  =  6.5 cm

# 2.	Objectifs de disponibilité

Le CCITT ne spécifie pas les objectifs de disponibilité pour les systèmes utilisés dans la partie à qualité moyenne.

Dans la partie à qualité moyenne, des systèmes, fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz et qui sont sensibles aux précipitations, sont également utilisés. Par conséquent, les objectifs de disponibilité deviennent des facteurs très importants pour la conception des systèmes.

On peut directement déduire des Recommandations 556 et 557 du CCIR un objectif d'indisponibilité pour une SNFR de la classe 1 puisqu'elle appartient à la classe de qualité élevée. Une subdivision linéaire de l'objectif de la Recommandation 557 pour une longueur de SNFR de 280 km donne un objectif de 0,033% pour cette section.

D'après la Recommandation 557 du CCIR, cet objectif s'appliquerait aux deux sens de transmission et pour une période d'observation de plus d'une année probablement.

Pour la partie à qualité moyenne d'une communication fictive de référence, on propose un objectif global d'indisponibilité compris entre 0,2% et 0,5%. Ce chiffre a été établi à partir des calculs théoriques et des mesures des administrations.

_________________