RECOMMANDATION  697-1

OBJECTIFS  DE  QUALITÉ  EN  MATIÈRE  D'ERREUR  ET  DE  DISPONIBILITÉ
POUR  LA  SECTION  DE  QUALITÉ  LOCALE  À  CHAQUE  EXTRÊMITÉ
D'UNE  COMMUNICATION  RNIS  UTILISANT
DES  FAISCEAUX  HERTZIENS  NUMÉRIQUES

(Questions 102/9 et 134/9)

(1990-1991)

Rec 697-1

Le CCIR,

considérant

a)	qu'il faut définir des objectifs de qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour les faisceaux hertziens numériques faisant partie de la section de qualité locale du réseau (connexions entre le point de référence T conformément à la Figure B-3 de la Recommandation G.960 du CCITT et le central local) spécifiée à la Fig. 1 de la Recommandation G.821 du CCITT (Note 1);

b)	que les objectifs de qualité en matière d'erreur pour une communication numérique internationale faisant partie d'un réseau numérique à intégration de services ont été spécifiés par le CCITT dans la Recommandation G.821, laquelle inclut les objectifs de qualité pour la section de qualité locale du réseau;

c)	que la propagation et les effets du brouillage suggèrent d'exprimer les objectifs de qualité et de disponibilité d'une manière statistique par un pourcentage de temps;

d)	que les faisceaux hertziens numériques utilisés dans une section du réseau de qualité locale peuvent fonctionner au-dessous ou au-dessus d'une fréquence d'environ 10 GHz, et qu'en conséquence, plusieurs types de phénomènes de propagation anormale peuvent avoir une influence sur la qualité en matière d'erreur;

e)	qu'une mesure du taux d'erreur binaire nécessite un certain temps qui dépend de la valeur de ce taux d'erreur;

f)	que l'apparition de périodes d'indisponibilité dues à des conditions anormales de propagation, au brouillage, aux défaillances du matériel et à d'autres effets varie suffisamment pour qu'il soit nécessaire de définir les objectifs sous la forme de moyennes sur une longue période,

recommande

1.	que, pour chaque sens de transmission et pour chaque voie à 64 kbit/s d'un système de faisceaux hertziens numériques utilisé pour constituer l'ensemble de la partie de qualité locale aux deux extrémités d'une connexion RNIS (Note 2), les objectifs de qualité en matière d'erreur ci-après soient appliqués. Ils tiennent compte des évanouissements, des brouillages de courte ou de longue durée (Note 3) et des autres sources de dégradation de la qualité (Note 4) durant les périodes au cours desquelles le système est considéré comme disponible (Notes 2 et 5);

1.1	que le taux d'erreur binaire ne dépasse pas 1 × 10–3 pendant plus de 0,015% d'un mois quelconque avec un temps d'intégration de 1 s (Note 6);

1.2	que le taux d'erreur binaire ne dépasse pas 1 × 10–6 pendant plus de 1,5% d'un mois quelconque avec un temps d'intégration de 1 s (Notes 6 et 8);

1.3	que les secondes gravement entachées d'erreurs ne dépassent pas 1,2% d'un mois (Notes 6 et 9);

1.4	qu'on vise à fixer un objectif de taux d'erreur binaire résiduel (TEBR) pour la partie de «qualité locale» d'un réseau. Cet objectif est actuellement à l'étude (Note 7);

2.	que l'indisponibilité bidirectionnelle totale (Note 2) consécutive à toutes les causes possibles dans le circuit de «qualité locale» soit comprise entre A% et B%. Les valeurs de A% et B% et la période de mesure sont actuellement à l'étude;

3.	d'utiliser les informations contenues dans l'Annexe 1 pour fixer les objectifs d'indisponibilité pour la partie «qualité locale».

Note 1 – Il n'est pas proposé pour les applications «qualité locale» de conduit numérique fictif de référence. Il est conseillé aux administrations de mettre au point leur propre modèle représentatif de réseau conformément à l'Annexe A à la Recommandation G.801 du CCITT afin d'en évaluer de prime abord la conformité avec les normes internationales.

La partie de «qualité locale» peut être constituée d'un ou de plusieurs systèmes de transmission et/ou d'un bond de faisceau hertzien. Il n'a pas été défini de longueur spécifique pour cette section de qualité locale mais des longueurs de 10 km ou plus ne sont pas rares.

Note 2 – La notion d'indisponibilité d'un système de faisceaux hertziens numériques est définie au § 3 de la Recommandation 557 du CCIR.

L'indisponibilité est définie par deux effets principaux: la non fiabilité des équipements et des conditions de propagation défavorables (principalement l'affaiblissement dû à la pluie). La répartition entre les défaillances de l'équipement et les effets de la propagation dépend des mesures pratiques prises par l'administration concernée, par exemple, de la présence d'équipements secourus et du temps moyen de réparation. Le rapport des pourcentages de temps d'indisponibilité dus à ces deux causes peut être supérieur à 10.

Par exemple, un certain nombre de valeurs pour l'indisponibilité ont été proposées allant de 0,01% moyenné sur un an à 1,0% moyenné sur une ou plusieurs années pour un système radioélectrique bidirectionnel.

Les administrations sont invitées à fournir d'urgence des informations complémentaires.

Note 3 – Le brouillage de courte durée est le brouillage dû à l'existence de conditions de propagation anormales; il se caractérise généralement par de très hauts niveaux de brouillage qui se produisent rarement et qui durent peu de temps. Le brouillage de longue durée est le brouillage qui provient de sources en visibilité directe du récepteur qui subit le brouillage, son niveau est généralement faible et sa valeur constante.

Note 4 – Dans la conception des systèmes, la dégradation de la qualité due au partage du spectre avec les systèmes à satellites et d'autres services devra être prise en compte, le cas échéant.

Note 5 – Pour envisager des valeurs spécifiques pour les objectifs de qualité en matière d'erreur, les administrations pourront se reporter à la Remarque 5 au Tableau 2 de la Recommandation G.821 du CCITT. (Attribution d'une tolérance globale de 30% pour les sections de qualité locale et de qualité moyenne à chaque extrémité de la communication numérique fictive de référence.)

Note 6 – L'expression «mois quelconque» telle qu'elle est utilisée dans la présente Recommandation est définie dans la Recommandation 581 du CCIR. Pour vérifier par des mesures que les dispositions de la présente Recommandation sont respectées, il faut aussi évaluer les conditions de propagation par rapport aux données de propagation représentatives des conditions d'un «mois quelconque».

Note 7 – Il convient de fixer l'objectif en matière de taux d'erreur binaire résiduel (TEBR). Le TEBR est le taux d'erreur binaire du système en l'absence d'évanouissements et de brouillages de courte durée, mais en présence de brouillages de longue durée. On trouvera dans la Recommandation 634 du CCIR les raisons justifiant l'établissement d'objectifs concernant le TEBR ainsi que les méthodes de mesure appropriées. Le critère de TEBR s'applique au débit numérique du système.

Note 8 – Pour vérifier si l'objectif de qualité relatif aux minutes dégradées est tenu, il ne faut pas tenir compte des secondes pour lesquelles le TEB est supérieur à 1 × 10–3.

Note 9 – L'objectif relatif aux secondes entachées d’erreurs inclut toutes les dégradations de la qualité autres que l'indisponibilité.

ANNEXE  1

Objectifs d'indisponibilité pour la section à qualité locale

# 1.	Introduction

Comme indiqué dans la Recommandation G.821 du CCITT, la qualité locale se réfère à la partie d'une communication fictive de référence située entre l'abonné et son central de rattachement. On dispose aujourd'hui, pour les réseaux locaux, de toute une série de systèmes radioélectriques numériques, de configurations et de capacités diverses, notamment des systèmes point à point et des systèmes point à multipoint, fonctionnant dans de nombreuses bandes de fréquences différentes, au-dessus et au-dessous de 10 GHz.

Plusieurs de ces systèmes sont conçus spécialement pour l'utilisation en milieu urbain, où les besoins de trafic sont extrêmement variés, et où les communications sont établies généralement sur des distances relativement courtes. Il existe aussi des systèmes radioélectriques destinés aux réseaux locaux des zones rurales, principalement pour la téléphonie.

Les avantages spécifiques des radiocommunications pour les réseaux locaux sont la souplesse et la rapidité de mise en oeuvre du service, mais la contrepartie est un prix de revient élevé en comparaison d'autres moyens de communication, surtout si l'équipement radioélectrique dessert un seul abonné ou un petit nombre d'abonnés. De ce fait, on a recours généralement à des systèmes assez simples et rentables, souvent sans commutation de protection. Dans les systèmes point à multipoint, on prévoit souvent, au noeud central, une commutation de secours en réserve active.

# 2.	Considérations relatives à la qualité et à l'indisponibilité

Le concept d'indisponibilité d'un faisceau hertzien numérique est défini au § 3 de la Recommandation 557 du CCIR. Jusqu'à présent, il n'existe pas de norme en la matière élaborée par le CCITT ou par le CCIR.

En ce qui concerne les systèmes radioélectriques de qualité locale, l'indisponibilité est déterminée par deux effets principaux: le défaut de fiabilité des équipements et les conditions de propagation défavorables (dont la principale est l'affaiblissement par la pluie).

L'indisponibilité due à un affaiblissement par la pluie regroupe, en général, un certain nombre d'événements qui se produisent chaque année, si bien qu'il est possible de calculer dans ce cas une valeur annuelle d'indisponibilité, paramètre qui peut être utilisé dans la conception et la mise en oeuvre des liaisons. L'indisponibilité due aux défaillances des équipements est moins fréquente (pour des MTBF types, l'intervalle entre dérangements est d'environ trois ans), mais elle se traduit par des interruptions plus longues selon l'organisation de la maintenance prévue pour le rétablissement du service. Cependant, dans les zones géographiques où les prévisions de précipitation donnent des probabilités très faibles, il convient d'examiner les variations annuelles. Il peut donc être souhaitable d'accepter la même période d'évaluation de 3 ans.

En ce qui concerne l'indisponibilité due aux équipements, il faut tenir compte du fait que l'équipement radioélectrique mis en service dans les réseaux locaux se compose d'appareils simples, entièrement réalisés en semi-conducteurs, de faible ou moyenne puissance. On peut prévoir une MTBF d'au moins 50 000 h par émetteur-récepteur.

Les applications types comprennent généralement deux émetteurs-récepteurs sur un bond bidirectionnel unique, ce qui donne une MTBF d'au moins 25 000 h pour la liaison. Pour des raisons économiques, on ne prévoit normalement pas de commutation de secours dans les systèmes point à point de qualité locale.

L'indisponibilité due au défaut de fiabilité de l'équipement a pour expression:

où:

MTBF :	moyenne des temps de bon fonctionnement de l'équipement (h)

MTTR :	moyenne des temps de rétablissement (h).

La Fig.1 donne les valeurs correspondantes de l'indisponibilité en fonction de la MTTR.

Les conditions d'exploitation étant très diverses, le MTTR varie à l'intérieur d'une large fourchette. On a avancé des valeurs comprises entre 6 et 48 h, qui correspondent à des indisponibilités comprises entre 0,01% et 0,200%. Par ailleurs, le fait de disposer d'un matériel portable dans le réseau à qualité locale permettra peut-être de remplacer rapidement et facilement les unités défectueuses, de sorte que la MTTR peut ne pas être excessive en milieu urbain. La MTTR peut varier énormément dans les applications rurales.

L'indisponibilité due à une défaillance de la source d'alimentation électrique primaire peut être limitée au niveau des locaux des usagers. Dans certains cas, afin de disposer d'une liaison hautement fiable, l'indisponibilité peut être ramenée à une valeur négligeable en plaçant une alimentation de secours par accumulateur chez l'usager. Autrement, l'indisponibilité dépend fondamentalement de la disponibilité de la source d'alimentation primaire (réseau).

FIGURE  1         [D01]   =  11 cm

# 3.	Considérations relatives au système de radiocommunications

Bien que des bandes de fréquences inférieures à 17 GHz soient aussi utilisées pour de telles applications, les bandes de fréquences supérieures à environ 17 GHz conviennent bien aux radiocommunications de qualité locale, les bonds nécessaires étant habituellement assez courts. Ces applications portent souvent sur la mise en place rapide de services et la fourniture de services spéciaux. Le matériel radioélectrique est parfois installé hors des emprises de l'exploitant du réseau. De telles situations accentuent les difficultés qu'on rencontre en étudiant les différents facteurs qui interviennent dans le MTBF, le MTTR et les dispositions à prendre pour protéger les équipements (voir le § 2). Il est donc trop tôt pour faire des recommandations définitives quant à l'indisponibilité, mais on peut évaluer l'influence d'une propagation défavorable, qui, pour les fréquences supérieures à 17 GHz environ, consiste essentiellement en affaiblissement dû à la pluie.

L'indisponibilité occasionnée par l'affaiblissement dû à la pluie dépend de la bande de fréquences, des conditions climatiques et de la marge d'évanouissement du système dont on dispose pour une longueur de bond donnée. Des normes appropriées peuvent être respectées si l'on choisit bien ces paramètres en fonction de la disponibilité exigée.

Au Japon, les bandes de fréquences voisines de 21 et 26 GHz sont actuellement utilisées avec un objectif d'indisponibilité due aux précipitations de 0,004% à 0,0004% par an comme tolérance globale. Si l'on veut obtenir un taux d'indisponibilité faible (0,0004%), la longueur du bond est limitée à 3,5 km pour les systèmes point à point et à 2 km pour les systèmes point à multipoint.

Au Royaume-Uni, on fait dans les réseaux locaux un usage courant de la bande des 18 GHz. On a obtenu des taux d'indisponibilité meilleurs que 0,001% pour les systèmes point à point de faible capacité, de 0,01% pour les systèmes point à multipoint de faible capacité et 0,005% pour les systèmes à grande capacité.

On utilise aussi des systèmes fonctionnant à 28,5 GHz. L'étude de ces systèmes a montré comment la valeur choisie pour l'indisponibilité influence les marges d'évanouissement nécessaires pour le système, bien que cela dépende des conditions pluviométriques qui sont peut-être plus favorables au Royaume-Uni que dans beaucoup d'autres pays.

_________________