RECOMMANDATION  UIT-R  F.699-2

DIAGRAMMES  DE  RAYONNEMENT  DE  RÉFÉRENCE  POUR  ANTENNES  DE  FAISCEAUX  HERTZIENS
EN  VISIBILITÉ  DIRECTE  À  UTILISER  POUR  LES  ÉTUDES  DE  COORDINATION
ET  L'ÉVALUATION  DU  BROUILLAGE  DANS  LA  GAMME  DE  FRÉQUENCES
COMPRISE  ENTRE  1  ET  ENVIRON  40  GHz

(Question UIT-R 110/9)

(1990-1992-1994)

Rec. UIT-R F.699-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour les études de coordination et pour l'évaluation de brouillages mutuels entre faisceaux hertziens en visibilité directe et entre stations appartenant à de tels systèmes et stations terriennes des services de radiocommunication spatiale partageant la même bande de fréquences, il peut être nécessaire d'utiliser des diagrammes de rayonnement de référence pour les antennes de faisceaux hertziens;

b)	que, pour les études susmentionnées, des diagrammes de rayonnement fondés sur le niveau dépassé d'un faible pourcentage des crêtes de lobe latéral peuvent être appropriés;

c)	que les diagrammes de lobes latéraux d'antenne de tailles différentes sont fortement influencés par le rapport entre le diamètre de l'antenne et la longueur d'onde d'exploitation;

d)	que des diagrammes de rayonnement de référence sont nécessaires dans le cas où l'on ne connaît pas le diamètre de l'antenne;

e)	que, pour de grands angles, la possibilité de réflexions locales du sol doit être prise en considération;

f)	que l'utilisation d'antennes ayant les meilleurs diagrammes de rayonnement possibles permettra l'utilisation la plus efficace du spectre radioélectrique,

recommande

1.	qu'en l'absence d'informations particulières concernant le diagramme de rayonnement de l'antenne de faisceaux hertziens en visibilité directe dont il s'agit (Note 1), le diagramme de rayonnement de référence décrit ci-après soit utilisé pour:

1.1	l'évaluation du brouillage entre faisceaux hertziens en visibilité directe;

1.2	les études de coordination et l'évaluation du brouillage entre stations de faisceaux hertziens en visibilité directe et stations des services de radiocommunication spatiale partageant la même bande de fréquences;

2.	qu'il convient d'adopter le diagramme de rayonnement de référence suivant pour les fréquences comprises entre 1 et 40 GHz;

2.1	que, dans les cas où le rapport entre le diamètre de l'antenne et la longueur d'onde est supérieur à 100, il convient d'utiliser la formule:

G(j)  =  Gmax  –  2,5  ´  10–3 	pour	0	<  j  <  jm

G(j)  =  G1 	pour	jm	£  j  <  jr

G(j)  =  32  –  25 log j	pour	jr	£  j  <  48°

G(j)  =  –10	pour	48°	£  j  £  180°

où:

G(j) : 	gain par rapport à une antenne isotrope

j :	angle hors axe

G1 :	gain du premier lobe latéral = 2 + 15 log

2.2	que, dans le cas où le rapport entre le diamètre de l'antenne et la longueur d'onde est inférieur à 100, il convient d'utiliser la formule (Notes 6 et 7):

G(j)  =  Gmax  –  2,5  ´  10–3 	pour	0	<  j  <  jm

G(j)  =  G1 	pour	jm	£  j  <  100

G(j)  =  52  –  10 log 	pour	100 	£  j  <  48°

G(j)  =  10  –  10 log 	pour	48°	£  j  £  180°

3.	que, dans les cas où seul le gain d'antenne maximal est connu, D/l peut être évalué à partir de l'expression:

où Gmax est le gain d'antenne dans le lobe principal (dBi);

4.	que d'autres études sont nécessaires pour améliorer la définition des enveloppes des diagrammes de rayonnement d'antenne. Cela facilitera le partage des fréquences entre services ainsi qu'une utilisation améliorée du spectre;

5.	qu'il convient de se reporter à l'Annexe 1 pour tout renseignement complémentaire relatif aux diagrammes de rayonnement de référence pour les antennes de faisceaux hertziens.

Note 1 – Il est essentiel de tout mettre en oeuvre pour utiliser le diagramme de rayonnement de l'antenne effectif pour les études de coordination et l'évaluation du brouillage.

Note 2 – A noter que le diagramme de rayonnement d'une antenne donnée peut être moins bon que le diagramme de rayonnement de référence pour certaines gammes d'angles (Note 3). En conséquence, le diagramme de rayonnement de référence de la présente Recommandation ne doit pas être interprété comme constituant la limite maximale pour les diagrammes de rayonnement d'antenne de faisceaux hertziens existants ou en projet.

Note 3 – Le diagramme de rayonnement de référence doit être utilisé avec prudence pour des angles dans lesquels le système d'alimentation visé risque de donner lieu à des niveaux relativement élevés de l'effet de débordement.

Note 4 – Les diagrammes de référence visés dans le § 2 ne sont applicables qu'à une seule polarisation (horizontale ou verticale). Les diagrammes de référence applicables aux deux polarisations (horizontale et verticale) sont à l'étude.

Note 5 – Le diagramme de rayonnement de référence inclus dans la présente Recommandation n'est valable que pour les antennes à symétrie de révolution. Le diagramme de rayonnement de référence d'antenne à ouvertures asymétriques nécessite un complément d'étude. Pour de telles antennes, les diagrammes de rayonnement susmentionnés peuvent être considérés comme provisoirement valables.

Note 6 – Lorsqu'on évalue un brouillage composite dans lequel interviennent de nombreux éléments et qu'il convient d'utiliser un diagramme de rayonnement de lobe latéral inférieur de 3 dB à l'enveloppe de crête du lobe latéral, on peut remplacer les deuxième, troisième et quatrième formules du § 2.2 du recommande par les formules suivantes:

G(j)  =  G1	pour	jm	£  j  <  75,86

G(j)  =  49  –  10 log 	pour	75,86 	£  j  <  48°

G(j)  =  7  –  10 log 	pour	48°	£  j

Il est toutefois admis que des lobes latéraux puissent excéder de 3 dB au maximum le diagramme de rayonnement du lobe latéral ainsi réduit.

Note 7 – Un complément d'étude est nécessaire si l'on veut que des diagrammes de rayonnement de référence continuent d'être élaborés pour tenir compte des progrès réalisés dans la conception des antennes.

ANNEXE  1

Diagrammes de rayonnement de référence pour antennes de faisceaux hertziens

# 1.	Introduction

Pour étudier les possibilités de partage de fréquences entre des faisceaux hertziens et le service fixe par satellite ou la possibilité de réutilisation des fréquences dans un réseau de faisceaux hertziens, il est souvent nécessaire d'utiliser un diagramme de référence, parce que le diagramme de rayonnement réel n'est pas toujours connu avec précision, ou donne trop de détails. Le diagramme de référence doit donc représenter de façon simplifiée l'enveloppe des lobes latéraux.

Cependant, le diagramme de rayonnement de référence que l'on doit choisir peut varier suivant l'utilisation à laquelle il est destiné.

On utilisera en général les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans le corps de la présente Recommandation.

# 2.	Utilisation des diagrammes de rayonnement de référence

Les deux principales utilisations des diagrammes de référence sont les suivantes.

## 2.1	Etudes préliminaires d'élimination dans la zone de coordination

Dans la détermination de la zone de coordination autour d'une station terrienne, on suppose que les antennes de faisceaux hertziens sont pointées directement vers l'antenne de la station terrienne. Cependant, dans la plupart des cas, il existe une certaine discrimination angulaire. L'utilisation d'un diagramme de rayonnement de référence simple offre la possibilité d'exclure de toute considération ultérieure les stations de faisceaux hertziens qui sont situées dans la zone de coordination, mais qui ne sont pas susceptibles de produire des brouillages.

Ce diagramme de référence doit nécessairement être affecté d'une marge de sécurité suffisante pour éviter que des sources de brouillage importantes puissent être négligées. Evidemment, le calcul précis du niveau de brouillage nécessite une connaissance plus précise du diagramme des antennes.

## 2.2	Réutilisation des fréquences dans un réseau de faisceaux hertziens

Dans un réseau de faisceaux hertziens, on est amené à utiliser de nombreuses fois la même fréquence, soit sur des tronçons suffisamment éloignés l'un de l'autre, soit sur des tronçons partant de la même station dans des directions différentes, soit sur le même tronçon en polarisation croisée.

Dans les deux derniers cas, les performances de l'antenne ont une grande importance, et on doit utiliser, pour le projet du réseau, un diagramme de rayonnement de référence assez précis, qui peut être éventuellement moins simple que celui considéré au § 2.1.

# 3.	Résultats des mesures sur les antennes de faisceaux hertziens

Les mesures effectuées sur de nombreuses antennes confirment de façon satisfaisante les calculs des diagrammes de rayonnement de référence présentés dans le corps du texte de la présente Recommandation, tout au moins jusqu'à une valeur de D/l d'environ 130. Il faut cependant tenir compte des points suivants:

3.1	Certaines antennes, de construction relativement ancienne, ont des performances moins bonnes que des antennes plus récentes. Il faut tenir compte de l'existence de ces antennes à performances moyennes pour le partage des fréquences.

3.2	Le calcul précédent est fait dans l'hypothèse du fonctionnement des antennes dans les conditions de l'espace libre. Or, les caractéristiques des antennes en service effectif peuvent être un peu moins bonnes, par suite des réflexions sur des obstacles voisins ou sur d'autres antennes installées sur la même tour.

# 4.	Diagrammes de rayonnement des antennes à haute performance

Les antennes à haute performance augmentent considérablement la capacité des noeuds des faisceaux hertziens. Pour les antennes à cornets-réflecteurs, qui ont été mises au point essentiellement pour répondre aux besoins des faisceaux hertziens de Terre dans des réseaux de grande densité, le diagramme de référence ci-dessus est valable seulement dans le plan horizontal. Dans des plans s'écartant de l'horizontale, on observe en effet d'importantes variations de sensibilité.

La Fig. 1 représente un exemple de diagramme de rayonnement d'une antenne à cornet-réflecteur pyramidal; cette antenne, de type particulier, est très souvent utilisée. Les contours de l'enveloppe de rayonnement sont indiqués (en dB par rapport au faisceau principal) dans un système de coordonnées utilisant les angles j et q (le centre de ce système de coordonnées sphériques étant le centre de l'ouverture de l'antenne). L'écart important par rapport à la symétrie de révolution admise dans les diagrammes de rayonnement de référence indiqués au § 2 du recommande est dû:

–	au «lobe de débordement» autour de j = + 90° et de 60° < q  < 80°, et

–	au «lobe du couvercle contre les précipitations atmosphériques» autour de j = –90° et de 50° < q  < 90°.

Le lobe de débordement résulte de la diffraction de l'onde au bord supérieur de l'ouverture, diffraction causée par les rayons directs émanant de la section «cornet pyramidal». Cet effet n'est prononcé que dans le cas de la polarisation verticale. Le lobe du couvercle contre les précipitations atmosphériques est dû à la réflexion de l'énergie sur le couvercle incliné de protection en matière plastique qui le renvoie sur la surface parabolique, laquelle réfléchit à son tour la plupart de l'énergie vers le bas, au-dessus du bord inférieur de l'ouverture. Ce phénomène est insensible à la polarisation et à la fréquence.

Une antenne à réflecteur décalé présente un grand effet directif, notamment dans le plan horizontal. La Fig. 2 donne des exemples de diagrammes de rayonnement de l'antenne à réflecteur décalé ainsi qu'un exemple pour une antenne à cornet-réflecteur pyramidal, déduit de la Fig.1.

FIGURE  1/F.699...[D01] = 20.5 CM

FIGURE  2/F.699...[D02] = 17 CM

Pour les antennes à cornet-réflecteur et les antennes à illumination décalée dont l'illumination est très faible en bordure du réflecteur, on peut utiliser provisoirement comme diagramme de rayonnement de référence dans le plan horizontal la formule suivante:

G  =  88 –  30 log   –  40 log j	(1)

Cette formule est valable à l'extérieur du lobe principal pour une valeur du j pouvant atteindre 90° environ. Toutefois, lorsque l'illumination en bordure du réflecteur n'est pas très faible, le niveau des lobes latéraux dans certaines directions peut être plus élevé que celui indiqué dans l'équation (1).

_________________